KLAIPĖDOS VITĖS PROGIMNAZIJOS, ADRESU J. JANONIO G. 32, SPORTO SALĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ Techninė specifikacija

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybė, įm. k. 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento Statinių administravimo skyriaus vyr. specialistė Vida Ovaltaitė-Girčienė, tel. 0 661 05244, el. p. Vida.Ovaltaite@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Sporto salės Klaipėdos Vitės progimnazijoje J. Janonio g. 32, paprastasis remontas. |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Ypatingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). Naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties pastatas. |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Statinio savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė; Turto patikėjimo teisė – Klaipėdos Vitės progimnazija, įm. k. 190438953 Pastatas – mokykla. Statybos pradžia ir pabaiga – 1963 metai. Klaipėdos Vitės progimnazijos sporto salės ir šalia esančių patalpų (plane pažymėtos patalpos: P-17; P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-27; P-28) per ilgą laiką nusidėvėjo. Numatomi atlikti darbai: grindų konstrukcijų keitimas, elektros instaliacijos, apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemos atnaujinimas, vidaus apdailos darbai. |

| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | - Rangos darbai: Atliekamas sporto salės, sandėlio - sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorių remontas, taip pat mokytojų kabinetų esančių šalia sporto salės atnaujinimo darbai: Sporto salės apdailos atnaujinimo, grindų remontas, vėdinimo ir šildymo sistemos keitimas (schemoje pažymėtos patalpos P-17): - Sporto salės grindų pakeitimas, grindų plotas ~ 421,87 m² (schemoje pažymėtos patalpos P-17): - Visų esamų grindų konstrukcinių sluoksnių, betono pagrindų 10÷20 cm, bei elementų demontavimas, pagrindų gilinimas (pagal poreikį); paruošiamojo sluoksnio – smėlio/ žvyro ~5,0 cm įrengimas ir sutankinimas, apie 10 cm storio šiluminės izoliacijos EPS 100 grindims įrengimas, armuoto betono ≥ 100 mm (betonas C20/25 klasės, armatūros tinklas 10x10 diametras 6 mm) sluoksnio įrengimas (grindų konstrukcinis mazgas parenkamas, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kitus dok. taip pat įvertinant šalia sporto salės esančių patalpų grindų altitudes, kad nebūtų didelio altitudžių skirtumo). - Išlyginamojo sluoksnio įrengimas. - Vinilinės sporto grindų dangos montavimas – bendras storis ne mažesnis kaip 9 mm, smūgio absorbcija ne mažesnė kaip 35 %, elastingumo klasė point-elastic 2 (P2). Danga turi atitikti EN 14904 standartą arba lygiavertį. Dangos spalvų pasirinkimas – ne mažiau kaip 2. - Linijų ant grindų paviršiaus įvairiems žaidimams (krepšiniui, tinkliniui, futbolui ir badmintonui) nužymėjimas. - Sporto salės perimetru įrengiamos medinės grindjuostės. - Tinklinio gilzės įrengimas grindyse, pritaikytas mobilių tinklinio stovų montavimui. Grindų dangoje taip pat turi būti sumontuoti dangteliai, skirti gilzių uždengimui, užtikrinant, kad jie būtų viename lygyje su grindų danga – 1 komplektas. - Plastikinio lango (plotas ~ 2,1 m², matmenys apie 1,0 x2,1 m – 1 vnt.) montavimas išorinėje atitvaroje (demontuojant senas plastikinrs duris), bei lango angokraščių pilnas apdailos atstatymas iš lauko pusės (ventiliuojamo fasado sistema su apdailinėmis fibrocementinėmis plokštėmis). Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,1 W/(m2·K). Kiekvienas skirtingų matmenų langas privalo turėti atitikties deklaraciją, kurią rangovas privalo perduoti užsakovui. Lango rėmo spalva iš lauko ir vidinės pusės – balta. Plastikiniai langai turi būti montuojami vadovaujantis „Langų ir durų montavimas“ statybos taisyklėmis, Statybos techniniu reglamentu STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ bei gamintojo montavimo rekomendacijomis arba kitomis jo nurodytomis ir viešai paskelbtomis instrukcijomis. Angokraščiai apdirbami maksimaliai panaikinant šilumos tiltus, sandarumui užtikrinti būtina naudoti sandarinimo juostas. - Sporto salės sienų apdailos atnaujinimas (plotas ~ 685,0 m²): - Ant sienų esančių nereikalingų elementų (konstrukcijų) demontavimas susiderinant su Užsakovu. - Medinio balkono konstrukcijos demontavimas (schemoje pažymėtos patalpos 1-14) (plotas ~ 64,42 m²). Įėjimo į balkoną durų demontavimas ir angos užmūrijimas. Kitoje sporto salės sienos pusėje užmūrytos angos paviršiaus apdaila: tinkavimas, glaistymas ne mažiau kaip 2 kartus, gruntavimas ir dažymas šviesių pastelinių spalvų dažais, dengiant ne mažiau kaip 2 sluoksnius smūgiams (apkrovoms) atlaikančiais, įbrėžimams atspariais ir plaunamais sienų dažais. Pasikeitus balkono plotui, reikės atnaujinti nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą. Pateikti deklaraciją apie statinio dalies statybos užbaigimą, užregistruotą informacinėje sistemoje „Infostatyba“. - Paviršių valymas (sienų ir angokraščių senos apdailos valymas ir visų paviršių nuriebalinimas, pelėsio naikinimas). - Plytų mūro sienų tinkavimas (plotas ~ 280,0 m²) - tinkavimui naudojamas cemento/kalkių skiedinys. Minimalus tinko sluoksnio storis 10 mm. Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti prilipęs prie pagrindo, negalima palikti atšokusių tinko vietų, jo paviršiaus stiprumas, nuokrypiai ir lygumas turi atitikti vykdomų tolimesnių darbų reikalavimus. - Sienų bei angokraščių glaistymas ne mažiau 2 kartus ir gruntavimas (plotas ~ 685,0 m²). - Sienų bei angokraščių dažymas (spalva šviesių pastelinių spalvų) dengiant ne mažiau 2 kartus krūvį atlaikančiais, įbrėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais( plotas ~ 483,0 m²). - Sporto salėje esančių sienų plotų (neuždengtų gimnastikos sienelėmis) apsaugų (minkštų) įrengimas ne žemesnio nei 2,3 m aukščio, siekiant apsaugoti vaikus nuo atsitrenkimų ir smūgių (plotas ~ 202,0 m²). Apsaugos įrengiamos iš vientiso rulono-lapo, kuo mažiau vertikalių ar horizontalių siūlių, dangos plaukeliai turi būti orientuoti žemyn. Minkštų apsaugų spalvą derinti su Naudotoju [žiūr. apsaugos pavyzdį nuotraukoje Nr. 2 (ar lygiavertė, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]. - Prieš sienų tinkavimą, apie 80 m įvairaus tipo laidų (elektros, interneto, audio sistemos, HDMI laidų) paslėpimas (įleidimas) sienoje. - sporto salės lubų (plotas ~ 575,0 m²) apdailos atnaujinimas – lubų visų paviršių nuvalymas, nuriebalinimas, pelėsio naikinimas, pažeistų vietų užtaisymas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 kartus dengiant vandens pagrindo luboms skirtais baltos spalvos dažais. - Sporto salėje montuojama skiriamoji nuleidžiama/pakeliama pertvara per visą salės plotį (pertvaros montavimo vietą (pamatų konstrukcijoje, prie sienos ar prie lubų) spresti vietoje. Pertvara turi būti nors dalinai nepermatoma, elektros variklio pagalba nuleidžiama/pakeliama užtikrinanti saugų naudojimąsi ir stabdymą), leidžianti formuoti atskiras saugias aktyvių užsiėmimų zonas (1 komplektas). Pertvara pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų (pageidautina iš dvigubo sluoksnio sintetinės odos) užtikrinančių ilgaamžiškumą; atitikti ISO standartus; UV apsauga; atsparumas ugniai nustatytiems teisės aktams; pertvaros svoris turi būti toks, kad užtikrintų jos stabilumą smūgiuojant kamuoliais ir pan. (apačioje įrengtas horizontalus elementas užuolaidos pastovumui palaikyti). Pertvaros spalvą derinti su Naudotoju [žiūr. pertvaros pavyzdį nuotraukoje Nr. 1 (arba lygiavertė, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]. - Sporto salės radiatorių ir juos jungiančių vamzdžių pilnas aptaisymas medinėmis konstrukcijomis apsaugant juos nuo mechaninio poveikio; aptaisymo sprendinius ir spalvą po sutarties pasirašymo derinti su užsakovu (ilgis ~ 50,0 m). - Sporto salės galuose esančių krepšinio konstrukcijų demontavimas ir naujų krepšinio konstrukcijų salės galuose įrengimas - 2 kompl.; įrengiamos dvi naujos krepšinio konstrukcijos, dvi krepšinio lentos skaidraus akrilo, kaustyta aliuminio profiliu, rėmas iš plieno profilio, tvirtinimo taškai rėmo kampuose, matmenys 180(±5)x105(±5) cm) ir du krepšinio lankai su tinkleliais (pagaminti iš 18 mm kalibruoto plieno strypo, tinklelio tvirtinimas vamzdelinis, dažytas milteliniu būdu, amortizuojanti sistema (matmenys standartiniai, turintis dvi sustiprintas spyruokles (galima kabintis ant lanko). - Sporto salės šoninėse sienose esančių krepšinio konstrukcijų (kairėje- 2 komplektai ir dešinėje- 2 komplektai) demontavimas, jas išsaugant, ir pakartotinis sumontavimas po apdailos darbų. - Sporto salės langų apsauginių tinklų montavimas: tinklas turi atlaikyti tiesioginius smūgius (kamuolių), apsaugoti langus, lengvai nuimamas langų nuvalymui, gali būti kelių segment (bendras langų plotas ~ 87,0 m²). - Prieš sporto salės sienų apdailą nuimamos 5 gimnastikos sienelių. Po sienų remonto – įrengti 15 vnt. naujų gimnastinių sienučių (pagamintų iš pušies medienos, skersiniai iš ąžuolo medienos matmenys: aukštis 280 cm, plotis 80 cm, montavimas/gręžimas į sieną ir tvirtinimas į grindis. - Naujų į grindis įbetonuotų tinklinio tinklų stovų su įtempimo mechanizmu ir tinklo įrengimas (tinklinio stovai nenaudojant lengvai nuimami). - Naujų futbolo vartų tvirtinamų prie grindų įrengimas - 2 vnt. aliuminio futbolo vartai su tinklu. Vartų matmenys (Ilgis x Aukštis): 300 x 200 cm. Stiprūs bei stabilūs, visiškai suvirinta pagrindinė rėmo konstrukcija, pagaminta iš 80x80 mm aliuminio profilio. Vartų lankai pagaminti iš cinkuoto plieno vamzdžio, kurio skersmuo 35 mm. Lankstoma vartų lankų konstrukcija, kuri leidžia lengviau surinkti, išardyti ir saugoti vartus. Visi plieniniai vartų elementai apsaugoti nuo atmosferos poveikio karštu cinkavimu. Tinklo kraštas paslėptas lankų profiliuose, tvirtinamas plastikiniais spaustukais. Nailono tinklas lengvai tvirtinamas plastikiniais kabliukais. Vartai pažymėti pagal IHF standartą. Tvirtinimas: tvirtinimas prie salės grindų atliekamas prisukant apatinę lanko dalį su tvirtinimo varžtais prie laikiklių, nuolat pritvirtintų grindyse (keturi tvirtinimo taškai vienam vartui), tvirtinimo elementai – plokštelės. - Švieslenčių komplekto su elektros instaliacija montavimas tinkantis daugeliai sporto šakų: krepšinis, rankinis, tinklinis, tenisas, salės futbolas ir panašiai. Švieslentės komplektą turi sudaryti pagrindinė švieslentė (kabinama sporto salės centre) ir dvi mažesnės švieslentės rodančios 24/14 sekundžių laikmačius (skirtinguose sporto salės galuose). Švieslentės parametrai lygiaverčiai, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų: spalvų skaičius ne mažiau 2, garsinio signalo funkcija, priekinė plokštė atspari smūgiams, prieiga-valdymas prie švieslentės ir jos priedų - belaidis ir laidinis (turi įeiti į komplektą valdymo pultas); rodomi parametrai švieslentėse lygiaverčiai, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų: realus laikas, reguliuojamas žaidimo laikas, laiko sustabdymo indikatorius, servavimo indikatorius, rungtynių rezultatas (namų komanda – svečių komanda) nuo 0 iki 199 taškų, rungtynių dalies numeris nuo 0 iki 9, nustatyti bendra būsena arba visų pražangų skaičius, komandos pražangos, laiko pabaiga – atgalinis skaičiavimas ant atskirų švieslenčių 24/14 sekundžių, kartojamas laikas ant atskirų švieslenčių 24/14, pertraukos pagal poreikį, programuojami komandų pavadinimai, rezultato skaičių aukštis ne mažesnis nei 13,0 cm ir lengvai matomi iš 30 m atstumo. Montavimo vietos derinamos su užsakovu. - Garso sistema su Rangovo įrengta apsauga iš visų pusių nuo smūgių bei laidų privedimu iki pageidaujamos užsakovo vietos sporto salėje: aktyvios kolonėlės - 2 vnt. Kolonėles (vienos) parametrai ne prastesni nei kaip 1300W bendros galios, turinti ne mažiau 2x įvesčių su mic/line pasirinkimu, ne mažesniu nei 8" žemų dažnių garsiakalbiu, ne mažesniu 1“ aukšų dažnio garsiakalbiu, su galimybe montuoti ant stovo su sieniniais laikikliais, palaikanti ne senesnę nei Bluetooth® v5.0 ryšio technologiją [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 3 (ar lygiaverčios, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]; analoginis mikšerinis pultas - kanalų kiekis ne mažiau 12, mikrofonų įvestys ne mažiau 4 vnt. XLR tipo, išvestys ne mažiau kaip 4 x 6.3 mm (main), 2 x RCA; [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 4 (ar lygiavertis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]; mikrofonas - 1 vnt, kurio kryptingumo kreivė yra kardioidė bei jungtis XLR [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 5 (ar lygiavertis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]; belaidžio mikrofono sistema dedama ant galvos – 1 vnt, [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 6 (ar lygiavertis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]; belaidžių 2 mikrofonų sistema – 1 komplektas. Turi būti to pačio gamintojo, kaip ir belaidžio mikrofono sistema dedama ant galvos [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 7 (ar lygiavertis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]. Sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorio ir mokytojų kabinetų (schemoje pažymėtos patalpos: P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-27; P-28) sienų ir lubų apdailos atnaujinimas, grindų dangos remontas ir šildymo sistemos keitimas: - Sportinio inventoriaus saugojimo patalpos ir mokytojų kabinetų patalpų (schemoje pažymėtos patalpos: P-11; P-12; P-13; P-27; P-28) grindų dangos keitimas: PVC kelių spalvų homogeninės grindų dangos pakeitimas, išardant seną dangą ir įrengiant naują (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles bei užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm (grindų plotas ~ 50,00 m²). - Koridorio (schemoje pažymėtos patalpos: P-14; P-15; P-16) grindų dangos keitimas: esamų senų grindų dangos demontavimas ir akmens masės plytelių (storis ne mažesnis nei 1 cm; slidumo klasė ne mažesnė nei R10) grindų dangos įrengimas suformuojant grindų apvadus iš plytelių (ar lygiavertės dangos, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų) išlyginant horizontalų bei vertikalų laiptų pakopų pagrindą (grindų bendras plotas ~ 45,0 m). - Sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorio ir mokytojų kabinetų (schemoje pažymėtos patalpos: P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-27; P-28) lubų apdailos atnaujinimas: akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas prieš tai nuvalant atšokusius tinko ar glaisto sluoksnius ir esant poreikiui perdangos siūles užtaisyti tinku (lubų bendras plotas ~ 89,0 m²). - Sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorio ir mokytojų kabinetų (schemoje pažymėtos patalpos: P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-27; P-28) sienų ir langų angokraščių apdailos atnaujinimas ~ 249,0 m²: paviršių senų dažų valymas, pelėsio naikinimas, kur reikalinga tinko remontas, sienų ir langų angokraščių išlyginimas plonasluoksniu tinku, glaistymas ne mažiau 2 kartus, gruntavimas, dažymas ne mažiau 2 kartus dengiant sienas krūvį atlaikančiais, brėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais. - Sporto salės atskira rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas (įskaitant visus atitvarų griovimo ir konstrukcijų montavimo darbus) su projektavimo darbais (įrenginį numatoma montuoti lauke ant stogo, todėl vėdinimo įrenginys turi būti pritaikytas montavimui lauke su apsauga nuo kritulių) (vadovaujantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” reikalavimais) su rotaciniu rekuperatoriumi. Rekuperatoriaus šilumos grąžos efektyvumas: ≥ 80 %, CO₂ kontrolė ir automatinis srautų reguliavimas (CO₂ jutikliai montuojami patalpoje arba ortakyje - matavimo diapazonas: 0–5000 ppm., tikslumas: ±50 ppm). Įrenginys privalo automatiškai reguliuoti ventiliatorių greitį pagal CO₂ koncentraciją, turėti oro maišymo kamera su recirkuliacija. Valdymo sistema: integruotas valdiklis (valdiklio valdymo meniu lietuviu kalba) su ekranu; turėti ne mažiau nei 4 rėžimus; realiojo laiko CO₂ rodmenys valdiklyje; galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu (internetu). Triukšmo lygio sumažinimui naudoti triukšmo slopintuvus. Vėdinimo sistema veikiant didžiausiu galingumu skleidžiamas garso lygis neturi viršyti 40 decibelų. Ortakiuose būtina numatyti įrengti liukus ortakiams valyti, o atstumas tarp apžiūros liukų turi būti ne didesnis kaip 10 metrai ir ties ortakių posūkiais. Vėdinimo sistemų pridavimas atlikus reguliavimą, triukšmo lygio matavimus taip pat apžiūrėjus sistemų įrengimų išorę. Pateikiami įrenginių techniniai dokumentai (pasai), eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymai. Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad personalas galėtų eksploatuoti įrenginius. - Elektros instaliacijos ir silpnų srovių atnaujinimas (schemoje pažymėtos patalpos: P-17; P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-27; P-28): senos instaliacijos demontavimas, naujų silpnų srovių, apšvietimo (viniplastiniuose vamzdžiuose arba įleidžiant į sienas), rozečių, įvadinių elektros laidų įrengimas. Esami elektros skydeliai įrengti koridoriuje, schemoje pažymėtoje patalpoje P-15, šalia sporto salės durų (darbai atliekami vadovaujantis visais teisės aktų ir higienos normų reikalavimais). - Naujų elektros, interneto rozečių ir jungiklių įrengimas (schemoje pažymėtos patalpos: P-17; P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-27; P-28) ~ 17,0 vnt. Naujų kištukinių lizdų montavimas, kai instaliacija paslėptoji 33 vnt. Naujų internetinių lizdų montavimas - 5 vnt, naujo vienpolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji - 7 vnt, dvipolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji - 1 vnt. Montavimo darbus derinti su Naudotoju (vadovautis HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais dokumentais). - Apšvietimo LED šviestuvų atnaujinimas: senų šviestuvų demontavimas ir naujų montavimas - šviestuvai skirti sporto salių apšvietimui ~ 15,0 vnt., galingumas ≥84W, šviesos srautas ≥12960 lm, efektyvumas 119 lm/W, hermetiškumas ≥IP65, atsparumas smūgiams ≥IK10, medžiaga – plienas, tarnavimo laikas ≥72000 h, šviesos spektras 4000K., sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorio ir mokytojų kabinetų (schemoje pažymėtos patalpos: P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-27; P-28) šviestuvai (~ 12,0 vnt.) montiojami į pakabinamas Amstrong lubas, matmenys: 600x600mm, galingumas 43W, šviesos srautas 4250 lm, efektyvumas 98 lm/W, hermetiškumas IP65, tarnavimo laikas 54000 h. Senų šviestuvų demontavimas ir naujų montavimas; apšvietimo šviestuvus (LED tipo) derinti su Naudotoju (vadovaujantis HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais teisės aktais regamentuojančiais dokumentais). - Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas 3 vnt. - Sporto salėje senos ventiliacinės sistemos demontavimas ir esamų ventiliacijos angų užtaisymas. Šildymo sistemos, radiatorių keitimo darbai su aprašo parengimu patalpose schemoje pažymėtomis schemoje pažymėtos patalpos: P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-27; P-28; P-29; P-33. Sporto salės radiatorių tarpusavyje jungiančių horizontalių vamzdžių įleidimas į grindų konstrukciją, kitose patalpose galimas tiesiama virš pakabinamų lubų. Rengiant šildymo sistemos keitimo darbų aprašą privaloma numatyti koridoriaus patalpoje įrengiamą inspekcinį liuką šildymo sistemai. Neremontuojamose patalpose, po šildymo sistemos pakeitimo, atliekami apdailos atstatymo darbai. Darbai atliekami vadovaujantis HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir kitais teisės aktais regamentuojančiais dokumentais. Patalpose pilnas magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas naujais. Sporto salės naujus vamzdynus esant galimybei kloti magistralinių vamzdynų kanaluose juos atidengiat, išvalant, pašalinant senus vamzdynus, jei reikia kanalai pažeminami nupjaunant, remontuojami ir uždengiami tomis pačiomis arba naujomis knstrukcijomis. Esamų radiatorių ir juos jungiančių vamzdynų keitimas naujais. Šildymo sistemos atnaujinimo darbus derinti su užsakovu bei su šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtoju. - Durų keitimas - rakinamos, pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi visuose remontuojamo bloko patalpose, neremontuojamose patalpose durų angokraščių apdailos atstatymas ir pan. Lauko priešgaisrinių aliuminio durų techniniai duomenys: atsparumo ugniai klasė EI-60; šilumos varža U=1,1 W/m².K; varčia 60 mm; vėjo apkrova C5; atsparumas vandeniui 6A; oro pralaidumas 4 klasė; mechaninis patvarumas 3 klasė ir atsparumas kartotiniam varstymui 8 klasė (1000 000 ciklų) (ar geresnių techninių parametrų); vidinės plieninės durys miltelinio dažymo baltos spalvos be slenksčių, slenksčiai įleisti į grindų konstrukciją, techniniai duomenys: atsparumas kartotiniam varstymui 3 klasė (200 000 ciklų); atsparumas kieto kūno smūgiams 2 klasė, atsparumas statiškam sukimui 2 klasė (ar geresnių techninių parametrų): - 2 vnt. dvivierės lauko aliuminės priešgaisrinės durys, šiltintos, baltos spalvos su sustiprintu užraktu, sertifikuotos be stiklo, angos plotas ~ 6,07 m² (angų matmenys apie: 1500x2340 mm ir 1580 x 2150); - 1 vnt. - vidinės dvivėrės priešdūminės plieninės durys, ne žemesnės kaip C5Sm klasės, durų užraktas 1125, sertifikuotos, be stiklo (angos matmenys apie: 1400 x 2300); - 1 vnt. vidinės dvivėrės plieninės durys (angos matmenys apie: 2300x2000 mm); - 4 vnt. vidinės vienvėrės plieninės durys, (angų matmenys apie: 900x2100 mm); - Apsaugos sistemos daviklių ir kitų elementų nuėmimas ir uždėjimas po apdailos įrengimo. - Esamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos demontavimas su jos išsaugojimu ir pakartotinis sumontavimas po apdailos darbų, taip pat esamos sistemos integravimas (prijungimas) prie vėdinimo įrenginio. - Sporto salės langų varstymo (atidarymo sistemos) mechanizo pakeitimas į elektrinį varstymą 2 komplektų. - Langų nuvalymas iš abiejų pusių ir jų atsidarančių mechanizmų sutvarkymas, sandarinimo tarpinių pakeitimas, langų sureguliavimas (bendras plotas ~ 87,0 m²). - Grindų, sienų bei durų spalvas derinti su Užsakovu; - langų palangių atnaujinimas; - statybinių šiukšlių išvežimas; - statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas; - statybos darbų žurnalų įsigijimas ir pildymas; - užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeistos (-i) / sugadintos (-i) konstrukcijos, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; - statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai, medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijos ir techninės charakteristikos, pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; - rangovo užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo akto surašymas (aktas rašomas laisva forma). |
| 2.2 | Kiti reikalavimai ir sąlygos | - Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurios gali būti neįtrauktos į pateikiamų darbų sąrašą, bet reikalingos aukščiau išvardintiems darbams atlikti, turi būti įvertintos teikiant pasiūlymą darbų atlikimui. - Visi gaminiai ir medžiagos į objektą pristatomi kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis) ir aplinkosauginiai reikalavimai. - Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse, Darbo įrenginių naudojimo, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. |
| 3. | Statytojo pateikiamų dokumentų sąrašas | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 9 lapai. |

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas pagal Aprašo 151.1 p.:

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 17 p. Dažai (17.1 p. ir 17.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimtimi, kiek tai susiję su patalpų dažymu viduje):

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 18 p. Termoizoliacinės medžiagos  (18.1 p. ir 18.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimtimi, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIV skyrius (Patalpų apšvietimas) 22 p. Elektros lempos: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Foto Nr.1

Foto Nr.2

Foto Nr. 3

Foto Nr. 4

Foto Nr. 5

Foto Nr. 6

Foto Nr. 7

Evakuacinis kelias

Pusrūsio plano fragmentas su sporto sale ir šalia esančiomis patalpomis

Pirmo aukšto plano fragmentas su sporto sale ir šalia esančiomis patalpomis

Esamos situacijos vizualizacija

Sporto salė P-17

Sportinio inventoriaus saugojimo patalpa (schemoje pažymėta patalpa - P-27; P-28)

Koridoriuis (schemoje pažymėta patalpa - P-14; P-15; P-16)

Mokytojų kabinetai (schemoje pažymėta patalpa - 1-62)