TVITINU:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo ,,Kretingalės ambulatorijos kiemo dangos remontas“

| Eil. Nr. | Statinio adresas | Klaipėdos g. 38-4, Kretingalės mstl., Lt-96330 Klaipėdos raj. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 2. | Statytojas (užsakovas), adresas | VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, Jaunystės g. 4 Klaipėda. |
| 3. | Kontaktiniai asmenys | Direktorius Algimantas Liutkus, tel.: +370 46 489 379, el. paštas: info@paupiupspc.lt |
| 4. | Sutarties terminas | Du mėnesiai |
| 5. | Turima statinio tyrimų ar kita dokumentacija | Inventorinė byla. |

- Bendrieji reikalavimai

- Darbai bus  vykdomi veikiančiame objekte, ir atliekami suderinus su Užsakovu darbų atlikimo laiką, eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos.

- Darbų metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

- Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime.

- Rangovas savo rizika ir sąskaita, prieš teikiant pasiūlymą, įsivertina esamą situaciją, atitiktį faktinei situacijai: apžiūri objektą, įvertina pastato konstrukcijų ir esamų inžinerinių sistemų ir tinklų būklę. Galimas darbų ar medžiagų pabrangimą Rangovas prisiima savo atsakomybėn. Rangovas prieš užsakydamas medžiagas darbams, medžiagų pavyzdžius, spalvas, dizainą ir gamintoją susiderina su Užsakovu, prisilaikant techninėse specifikacijose keliamų reikalavimų ir atsižvelgdamas į faktinę situaciją: Užsakovo pageidavimus ir kitas darbams atlikti įtakojančias aplinkybes ir tik suderinęs su Užsakovu, atlieka medžiagų užsakymą. Rangovas turi būti lankstus ir atsižvelgti į Užsakovo reikalavimus ir pageidavimus.

- Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi tarpusavyje derėti.

- Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) statinio dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

- Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

- Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros, ryšių) įvadai į pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.

- Atliekant darbus būtina laikytis darbų vykdymo eiliškumo. Jei kokia nors darbų operacija nėra aprašyta specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose, bet paprastai įeina į pilną darbų atlikimą, ji turi būti atlikta be atskiros kompensacijos.

- Darbų kiekių įsivertinimas

- Rangovas konkurso metu savo rizika ir sąskaita įsivertina esamą situaciją, esamo statinio stovį, faktinę būklę, faktišką darbų apimtį, pasitikrina ir persiskaičiuoja medžiagų sąnaudų žiniaraštį, demontuojamų darbų apimtį bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam sutarties įgyvendinimui.

- Rangovas visais atvejais atsakingas už teisingą medžiagų ir darbų kiekių įsivertinimą.

- Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir/ar darbų užbaigtumą, esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą ir gamybą, nepabloginant eksploatacijos sąlygų ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Šalių, tačiau kuriuos pradėti bei vykdyti yra būtina, siekiant užtikrinti statinio stabilumą ir pilną išbaigtumą ar išvengti nuostolių dėl nenumatytų grunto savybių ar netikėto požeminio vandens prasiveržimo bei kitų nenumatytų gamtos faktorių poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.

- Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai:

| Reikalavimai darbams |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Betono trinkelės | Aukštis – 60 mm; Plotis – 100 mm; Ilgis – 200 mm; Spalva – pilka; Medžiaga – betonas; Atsparumo dilimui klasė – ne blogiau nei 4(l); Atsparumas slydimui (USRV) – ne blogiau nei 45; Atsparumo šalčiui klasė – 3D; Vandens sugėrimas – ne daugiau 6 %. |
| 2. | Vejos bortai | Aukštis – 200 mm; Plotis – 80 mm; Ilgis – 1000 mm; Spalva – pilka; Medžiaga – betonas; Atsparumo dilimui klasė – ne blogiau nei 4(l); Atsparumas slydimui (USRV) – ne blogiau nei 45; Atsparumo šalčiui klasė – 3D; Vandens sugėrimas – ne daugiau 6 %. |
| 3. | Pagrindo paruošimas | Iškasus gruntą, dugnas padengiamas 5-10 cm suvibruoto smėlio sluoksniu, ant kurio pilamas stambus žvyras arba panaudoto betono granulės, kuris sutankinamas 150-250kg vibro plokšte. Sutankinto žvyro lygis turi būti toks, kad liktų vietos dolomitinės skaldos pasluoksniui. Ant sutankintos dolomitinės skaldos pilamas 3 – 4 cm išlyginamasis atsijų pasluoksnis. |
| 4. | Trinkelių klojimas | Prieš pradedant trinkelių klojimo darbus su Užsakovu turi būti suderintas trinkelių klojimo raštas, kuris turi būti persirišantis, sutikrinami pastatų kampai ir pasirenkamas optimaliausias variantas nuo kur butų galima pradėti. |
| 6. | Aplinkosauginiai reikalavimai | - Rangovas turi rūšiuoti atliekas pagal atskiras atliekų rūšis (popierius ir kartonas; medienos atliekos; betonas; naudoto asfalto atliekos) taip, kad šios atliekos galėtų būti perdirbamos. - Medžiagų pakuotės turi būti vienalytės pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kurią galima perdirbti. |

Techninės specifikacijos priedas

Darbų kiekių žiniaraštis

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti kiekių žiniaraštį (nekeisdamas jo struktūros).

| Eil. Nr. | Darbo išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1. | Seno asfalto dangos iškirtimas | m2 | 440 |  |  |
| 2. | Grunto ir senos asfalto dangos išvežimas, pakraunant mechanizuotu būdu | m3 | 44 |  |  |
| 3. | Laiptų pakopų suformavimas vejos bortais, kai pakopos plotis 3,6 m. | vnt. | 2 |  |  |
| 4. | Vejos bortų montavimas ant betono pagrindo | vnt. | 108 |  |  |
| 5. | Pagrindų paruošimas (sutankinimas) trinkelių klojimas, siūlių užpildymas ir prišlifavimas | m2 | 540 |  |  |
| 6. | Juodžemio atvežimas, paskleidimas, išlyginimas | m3 | 10 |  |  |
| 7. | Vejos pasėjimas | m2 | 100 |  |  |