Techninė specifikacija

PADARGŲ PRIE TraktoriAUS PIRKIMAS

- Mažeikių rajono savivaldybės administracija perka ratinių traktorių padargus: sniego valytuvą (2 vnt.), augalų smulkintuvą su rinktuvu (bunkeriu) (1 vnt.), barstytuvą (2 vnt.), šlavimo mechanizmą (1 vnt.), lapų pūstuvą (1 vnt.) (toliau – Prekės) su pristatymu.

- Pirkėjo atstovas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnija.

- Prekių pristatymo vieta – Laisvės g. 39, Mažeikiai.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis pristato Prekes į Prekių pristatymo vietą, visiškai sumontuotas ir tinkamas eksploatuoti.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekės būtų naujos, be defektų, techniškai tvarkingos ir tinkamos eksploatuoti. Visos siūlomos Prekės turi būti suderinamos su eksploatuojamu traktoriumi „John Deere 3046R“ arba lygiaverčiu traktoriumi, turinčiu analogiškus techninius parametrus, ir užtikrinti saugų bei visavertį eksploatavimą.

- Prekės pristatomos su Prekių naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.

- Garantinis terminas negali būti trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas gedimą turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba per kitą su Pirkėjo atstovu sutartą protingą terminą nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos. Nekokybišką Prekę pakeisti kita kokybiška Preke, atitinkančia šioje techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas, per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

- Prekių garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto, kuriame nenustatyta trūkumų, pasirašymo dienos.

- Prekių pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus: perkamos prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. Prekės turi būti ilgo naudojimo, visos metalinės konstrukcijos ir kt. dalys virtusios atliekomis yra tinkamos priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui.

- Reikalavimai įsigytoms Prekėms:

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |
| --- | --- | --- |
| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| 1. | Bendri reikalavimai | Naujas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, nenaudotas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Turi būti pažymėtas CE ženklu. Pirkėjo atstovui pareikalavus, pateikta gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą. Sniego valytuvas turi būti serijinės gamybos, pagamintas gamykloje. Negali būti modifikuotas, vienetinis ar ekspertinis gaminys. |
| 2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas. Visos jungtys – greito sujungimo. Komplekte turi būti centrinė traukė. |
| 3. | Valdymas | Valdymas iš traktoriaus kabinos naudojant traktoriaus hidraulinę arba elektrohidraulinę sistemą. |
| 4. | Ašmenys | Ašmenys paviršiaus valymui turi būti guminiai. |
| 5. | Forma | Valytuvo forma ir konstrukcija ne mažiau 4 darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba abu šonus vienu metu. |
| 6. | Pasukimas | Valytuvo pasukimo (pastatymo) maksimalus kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau nei iki 30⁰. Pasukimas vykdomas hidrocilindro pagalba, valdomas iš traktoriaus kabinos. |
| 7. | Valymo plotis | Valymo plotis, esant maksimaliam pasukimui V formoje ne mažesnis kaip 1600 mm. Bendras sniego valytuvo plotis ne didesnis kaip 2050 mm. |
| 8. | Gabaritai | Valytuvo gabaritus pažyminčios šviesos įrengtos kairėje ir dešinėje pusėse. |
| 9. | Smūgių slopinimas | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. |
| 10. | Svoris | Ne mažesnis kaip 175 kg ir ne didesnis kaip 210 kg. |
| 11. | Kelio reljefo kopijavimo sistema | Išilginis judėjimas ir šoninis švytavimas į kiekvieną pusę ne mažesnis kaip 4°. Mechanizmas privalo automatiškai dubliuoti kelio dangos nelygumus nepriklausomai nuo traktoriaus padėties. |
| 12. | Apsauga nuo kliūčių | Spyruoklinis arba guminis segmentinis virstis. Atsitrenkus į stacionarią kliūtį, peilis (arba jo segmentai) turi pasiversti ir automatiškai grįžti į darbinę padėtį. |
| 13. | Kiekis | 2 vnt. |
| - Augalų smulkintuvas su rinktuvu (bunkeriu) |  |  |  |
| 1. | Bendri reikalavimai | Naujas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, nenaudotas. |
| 2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Turi būti sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių. |
| 3. | Darbinis velenas | Darbinio veleno apsukos ne mažiau 540 aps./min. Kardaninis velenas, 6 išdrožų, pajungimui prie traktoriaus turi būti komplekte. |
| 4. | Darbiniai elementai | Kabantys plaktukiniai peiliai, ne mažiau kaip 45 vnt. tvirtinimo vietų ant veleno. |
| 5. | Ratukai | Turi būti atraminiai ratukai. |
| 6. | Volas | Turi būti atraminis volas pjovimo aukščio reguliavimui. |
| 7. | Darbinis plotis | Ne mažesnis kaip 140 cm ir ne didesnis kaip 165 cm. |
| 8. | Surinkimas | Turi turėti susmulkintos augmenijos surikimo funkciją. |
| 9. | Surinkimo bunkerio ištuštinimas | Iškrovimas ant žemės hidrauliniu būdu, vairuotojui neišlipant iš kabinos. |
| 10. | Talpa | Surinkimo bunkerio talpa ne mažesnė kaip 850 l. |
| 11. | Svoris | Ne mažesnis kaip 300 kg ir ne didesnis kaip 350 kg. |
| 12. | Kiekis | 1 vnt. |
| - Barstytuvas |  |  |
| 1. | Bendri reikalavimai | Naujas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos. |
| 2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių. |
| 3. | Pakrovimo funkcija | Komplektuojamas su hidrauliniu cilindru, leidžiančiu barstytuvui savarankiškai pasikrauti barstomą medžiagą: barstytuvą paverčiant atgal iki horizontalios padėties ir traktoriui važiuojant atbuline eiga užpildyti talpą. |
| 4. | Talpa | Barstomų medžiagų bunkerio talpa ne mažesnė kaip 240 l ir ne didesnė kaip 300 l. |
| 5. | Plotis | Barstytuvo gabaritinis plotis ne didesnis 160 cm. |
| 6. | Darbinis plotis | Medžiagų išbėrimo plotis ne mažesnis kaip 140 cm. |
| 7. | Barstymo ypatybės | Barstomos medžiagos turi būti purenamos ir paskleidžiamos per visą barstytuvo plotį tolygiai besisukančio veleno pagalba. |
| 8. | Pajungimas ir valdymas | Hidraulinis barstytuvo variklis jungiamas prie traktoriaus hidraulinės sistemos. Apsisukimams reguliuoti turi būti įrengtas srauto ir/arba slėgio reguliatorius. |
| 9. | Barstomų medžiagų kiekio reguliavimas | Reguliuojamas mechaniškai arba elektromechaniškai. |
| 10. | Svoris | Ne mažesnis kaip 200 kg ir ne didesnis kaip 250 kg. |
| 11. | Kiekis | 2 vnt. |
| - Šlavimo mechanizmas |  |  |
| 1. | Bendri reikalavimai | Naujas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos. |
| 2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių. |
| 3. | Talpa vandeniui | Ne mažesnė kaip 200 l ir ne didesnė kaip 250 l. Montuojama ant šlavimo mechanizmo. |
| 4. | Darbinis plotis | Ne mažesnis kaip 135 cm ir ne didesnis kaip 160 cm (be šoninio šepečio). |
| 5. | Šepečių diametras | Ne mažesnis kaip 50 cm. |
| 6. | Svoris | Ne didesnis kaip 300 kg (be vandens). |
| 7. | Šoninis šepetys | Turi būti. |
| 8. | Atraminiai ratukai | Turi būti. |
| 9. | Bunkeris šiukšlėmis | Turi būti su hidrauliniu išpylimo mechanizmu. |
| 10. | Kiekis | 1 vnt. |
| - Lapų pūstuvas |  |  |
| 1. | Bendri reikalavimai | Naujas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos. |
| 2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir prijungiamas prie traktoriaus kardaninio veleno. Montavimas ir demontavimas – greitas ir paprastas, nereikalaujantis papildomų kėlimo įrenginių. |
| 3. | Darbinis velenas | Darbinio veleno apsukos ne mažiau 540 aps./min. Kardaninis velenas, 6 išdrožų, pajungimui prie traktoriaus turi būti komplekte. |
| 4. | Valdymas | Srauto nukreipėjo valdymas 12 V, iš traktoriaus kabinos. |
| 5. | Pavara | Mechaninė, nuo GTV 540. |
| 6. | Svoris | Ne mažesnis kaip 100 kg ir ne didesnis kaip 130 kg. |
| 7. | Ilgis su antgaliu | Ne mažesnis kaip 155 cm ir ne didesnis kaip 165 cm. |
| 8. | Aukštis | Ne mažesnis kaip 60 cm ir ne didesnis kaip 65 cm. |
| 9. | Kiekis | 1vnt. |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti  nurodytus parametrus pagrindžiančius dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti (identifikuoti) techninės specifikacijos reikalaujamas atitikti technines charakteristikas.

Pastaba. Visi specifikacijoje nurodyti parametrai yra orientaciniai, tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius gaminius.