Pirkimo sąlygų 2 priedas/

sutarties 1 priedas

RIB TIPO KATERIO SU PAKABINAMU VARIKLIU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas).

2. Pirkimo objektas – RIB tipo (Rigid Inflatable Boat) kateris su pakabinamu varikliu (1 kompl.), atitinkantis techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, įskaitant pristatymą ir įrengimą/sumontavimą (toliau – Prekės).

3. Bendrieji reikalavimai Prekėms

3.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais.

3.2. Tiekėjas turi savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti ir sumontuoti (jei Prekės pristatomos nesumontuotos) Pirkėjo užsakyme nurodytas Prekes Kauno mieste prie Kauno marių (konkrečias vietas patikslins Pirkėjas, kontaktinis asmuo: Rimantas Vilkas, mob. tel. +370 686 73861), per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Konkreti prekių pristatymo data ir laikas derinami su Pirkėju.

3.3. Prekės turi būti pateikiamos kartu su Prekių perdavimo–priėmimo aktu, su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes. Tiekėjas kartu su Prekėmis Pirkėjui privalo pateikti CE ženklo nuotrauką arba vizualizaciją iš gamintojo dokumentacijos ir notifikuotosios įstaigos išduotą CE C kategorijos sertifikatą, LST EN ISO 6185-3 (VII tipo) sertifikatą (arba jiems lygiaverčius) (atitiktis lentelės 1.1. punkte nurodytiems reikalavimams). Taip pat, visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami). Pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba.

3.4. Iki Prekių perdavimo Pirkėjui dienos Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka katerį turi užregistruoti Pirkėjo vardu Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (Transporto saugos administracijoje, perkančioji organizacija suteiks reikiamus įgaliojimus). Kartu su Prekėmis Pirkėjui perduodamas ir Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimas.

3.5. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo jų Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4. papunkčiu, perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, t. y. perkamas RIB tipo kateris su pakabinamu varikliu yra tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

5. Techniniai reikalavimai prekėms (tikrinami pasiūlymo ir sutarties vertinimo metu):

Būtina užpildyti lentelės 3 ir 4 stulpelius, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra), prekės kodą (jei yra), konkrečius siūlomos prekės (jos dalies) duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo* dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, kitų gamintojo leidinių kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

* Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo arba gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai. Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, tuomet reikalinga pateikti gamintojo įgaliojimą suteikiantį teisę jam atstovauti.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, medžiagiškumą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (pildo tiekėjas, būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) | Teikiamo prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | RIB tipo kateris (1 kompl.) Prekės pavyzdys | Prekės gamintojas (įrašyti): ............................... Prekės modelis (įrašyti): .................................... Modifikacija (įrašyti, jei yra): ............................... Prekės kodas (įrašyti, jei yra): ............................... | (įrašyti): |
| 1.1. | Siūlomas kateris turi atitikti LST EN ISO 6185-3 (VII tipo) standarto ir C projektinės kategorijos CE ženklinimo reikalavimus (arba lygiaverčius), CE sertifikatas turi būti išduotas notifikuotos įstaigos. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Pateikiami sertifikatai, patvirtinantys siūlomų katerių atitiktį LST EN ISO 6185-3 (VII tipo) standartui ir C projektinės kategorijos CE ženklinimui. Dėl CE – pateikiamas notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas | (įrašyti): |
| 1.2. | Katerio ilgis: ne mažiau kaip 4,90 m, bet ne daugiau kaip 5,40 m; Katerio plotis: ne mažiau kaip 2,00 m, bet ne daugiau kaip 2,40 m. | Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ m Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę): ............. m | (įrašyti): |
| 1.3. | Keleivių skaičius: ne mažiau kaip 4 asmenys. | Keleivių skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): ...... asmenys | (įrašyti): |
| 1.4. | Katerio svoris (sausasis svoris, angl. dry weight) (be skysčių, degalų, bagažo ir papildomos įrangos): ne daugiau kaip 450 kg. | Katerio svoris (įrašyti konkrečią reikšmę): ........ kg | (įrašyti): |
| 1.5. | Katerio korpusas turi būti pagamintas iš vinilinės dervos arba lygiavertės medžiagos.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.6. | Katerio oro kameros/ balionai yra raudonos, oranžinės, geltonos arba mėlynos spalvos* (t.y. ryškių, gerai matomų ant vandens spalvų). | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.7. | Katerio korpuso dugno forma – smailėjanti V forma (angl. deep V hull) su pakelta nosies dalimi, skirta bangų skaidymui.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.8. | Denio danga grublėtu neslystančiu paviršiumi (išlieta arba užklijuota speciali medžiaga).* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.9. | Katerio oro kamerų medžiaga: CSM/CR (chlorosulfonuotas polietilenas/ polichloroprenas, Hypalon tipo) arba lygiavertė.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.10. | Katerio kamerų medžiagos svoris – ne mažesnis kaip 1200 g/m2, medžiagos tankis – ne mažesnis kaip 1100 dtex.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.11. | Oro kameros šonuose apjuostos plačia apsaugine guma švartavimui.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.12. | Oro kameros su autoreguliuojamais slėgio davikliais.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................... Slėgio daviklių kiekis: .........vnt. |  |
| 1.13. | Nerūdijančio plieno katerio iškėlimo iš vandens kilpos, viena priekyje ir dvi laivagalyje.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.14. | Nerūdijančio plieno katerio švartavimo kilpos, viena priekyje ir dvi gale .* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15. | Katerio komplektacijoje turi būti: |  |  |
| 1.15.1. | Katerio priekyje – uždaroma inkaro daiktadėžė.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.2. | Valdymo konsolė (atskirta nuo sėdynės) su atskira vieta pakabinamam akumuliatoriui ir pakabinamas akumuliatorius su masės išjungikliu.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.3. | Hidraulinė vairavimo sistema - kolonėlė su vairu ir valdymo kabeliu.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.4. | Variklio valdymo rankena su valdymo kabeliais kairėje konsolės pusėje.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.5. | Nerūdijančio plieno rankena priekinėje konsolės dalyje.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.6. | Hermetiška daiktadėžė konsolės viršuje su 12 V įkrovos lizdu ir USB jungtimi.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.7. | Pakabinamo variklio valdymo ir vairavimo sistemos kabeliai nutiesti po deniu, specialiame skyriuje arba denio krašte išformuotame standžiame tunelyje.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.8. | Įrengta savaiminė denio nusausinimo sistema su vandenį išleidžiančia rankove, įrengta pro laivagalį ir valdoma su lynu.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.9. | Sumontuota dviguba „jockey“ tipo sėdynė su dviem atramomis nugarai, ne mažiau kaip 40 litrų stacionarus kuro bakas su kuro matuokle, alsuokliu ir kuro filtru su kondensato išleidikliu bei vieta papildomam 5 litrų kanistrui. * | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.10. | Katerio galinėje dalyje tarp sėdynės ir variklio sumontuotas vilkimo stovas.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.11. | Kateryje sumontuota navigacinių šviesų sistema* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.12. | Variklis | Variklio gamintojas (įrašyti): .................................. Variklio modelis/ modifikacija (įrašyti, jei yra): ......................... Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .............. | (įrašyti): |
| 1.15.12.1. | Keturtaktis pakabinamas benzininis variklis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (įrašyti): |
| 1.15.12.2. | Variklis su elektriniu starteriu ir generatoriumi.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.12.3. | Variklis su valdymo kabeliais, kontrolės prietaisais.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 1.15.12.4. | Variklis su L koja. | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (įrašyti): |
| 1.15.12.5. | Variklis su elektronine kuro įpurškimo sistema (EFI). | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (įrašyti): |
| 1.15.12.6. | Elektrinis variklio iškėlimas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): | (įrašyti): |
| 1.15.12.7. | Variklio galia: nuo 40 AG (29,4 kW) | Variklio galia (įrašyti konkrečią reikšmę): .................... AG arba kW | (įrašyti): |
| 1.15.12.8. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomą (-us) variklio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas techninė ir garantinė variklio priežiūra ir/ar remontas. Nurodytas (-i) aptarnavimo centras (-ai) turi būti Lietuvoje, o jeigu jis (jie) yra ne Lietuvoje, variklį techninei ir garantinei priežiūrai ir (ar) remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti tiekėjas. |  | Siūlomo variklio aptarnavimo centras (-ai) (įrašyti adresą): ................... |

*Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama Prekių perdavimo / sutarties vykdymo metu.

6. Prekių garantinis terminas

6.1. Visoms techninės specifikacijos 5 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir pateikti prekių gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus (jeigu tiekėjas yra pats siūlomų prekių gamintojas, papildomą garantinį terminą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, turi būti tik užpildytas lentelės 3 stulpelis) bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas/ užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kateriui gamintojo (-ų) ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus V1) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |
| 2. | Varikliui gamintojo (-ų) ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus V2) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos ir sumontuotos (įrengtos) pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, taip pat deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.