| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sąvokos |  |
| - Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Perkančioji organizacija). - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. - Darbai – Vilniaus miesto švietimo įstaigų laiptų ir susisiekimo infrastruktūros paprastojo remonto darbai (3C). |  |  |
|  | Bendrosios nuostatos |  |
| - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis. - Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai). - Rangovas atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais. |  |  |
|  | Pirkimo objektas | Vilniaus miesto švietimo įstaigų laiptų ir susisiekimo infrastruktūros paprastojo remonto darbai (3C), (toliau – Objektas). |
|  | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 8 įstaigos: - Vilniaus „Minties“ gimnazija, Erfurto g. 23; - Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“, Architektų g. 62; - Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija, Linkmenų g. 8; - Vilniaus lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“, Didlaukio g. 66; - Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“, Gėlių g. 9A; - Vilniaus Lazdynų mokykla, Žėručio g. 4, Žėručio g. 4; - Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija, Žirmūnų g. 119; - Vilniaus lopšelis - darželis "Švelnukas", Giedraičių g. 60. |
|  | Darbų atlikimo vieta | - Vilniaus miestas |
|  | Darbų atlikimo terminas | - ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų, nuo statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. |
|  | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |
|  | - Bendrieji reikalavimai. - Šaligatvių remontas ir įrengimas. Šaligatvio plytelių dangos remontą sudaro plytelių dangos ir pagrindų ardymas, pakrovimas ir išvežimas, lovio iškasimas, planiravimas ir pagrindo sluoksnių įrengimas. Grunto, statybinio laužo išvežimas ir utilizavimas su sąvartos mokesčiu. Dangos konstrukcija: 10 cm atsparus šalčiui apsauginis sluoksnis (fr.: 0/11), 15 cm dolomito skaldos (fr.: 0/45) sluoksnis, akmens atsijų (fr.: 0/5) 3 cm posluoksnis ir naujos betoninių plytelių arba trinkelių dangos ((8 cm storio), (sluoksniai nurodyti kiekių žiniaraščiuose)) įrengimas pagal kelių ir takelių įrengimo taisykles, technologijas bei galiojančius norminius teisės aktus. Siūlės tarp plytelių/trinkelių užpildomos akmens atsijomis (fr.: 0/5). Sluoksnių deformacijos modulio EV2 reikšmės ne mažesnės negu: 1. Žemės sankasos viršaus (lovys) – ≥45 MPa.; 2. Atsparus šalčiui apsauginis sluoksnis – ≥80 MPa.; 3. Dolomitinės skaldos sluoksnis - ≥100 MPa. Turi būti pateikti sutankinimo protokolai kiekvienam objektui. Iš grunto sutankinimo matavimo prietaiso prisegamos ataskaitos ir protokolai pasirašyti visų dalyvių. Šaligatvių įrengimo, remonto metu Rangovas turi užtikrinti saugų ir sklandų pėsčiųjų eismą statybvietės apėjimui. Privaloma pateikti naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir įkelti jas į elektroninį statybos žurnalą. - Vejos įrengimas. Veja įrengiama ant 10 cm storio sluoksniu paskleisto augalinio grunto. Paskleistas gruntas išlyginamas, nurenkamos šiukšlės ir akmenys, pasėjama žolė. Rangovas po atliktų darbų užtikrina vejos atstatymą savo lėšomis (laikinos statybvietės, medžiagų sandėliavimo vietų, išvažinėtų vejos plotų). Privaloma pateikti naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir įkelti jas į elektroninį statybos žurnalą. - Laiptų remontas - Esama laiptų konstrukcija išardoma naudojant pneumatinius arba hidraulinius įrankius. Išardytas betono laužas išvežamas ir utilizuojamas. Nauji laiptai įrengiami betonuojant pagrindą su armatūros tinklu (armatūros tinklas - ø8mm, akis 150x150 mm, plienas - B500A), suformuojant laiptų kontūrą. Naudojamas konstrukcinis betonas - C25/30. Jeigu yra numatyta hidroizoliacija, pamato pagrindas paruošiamas jį nuvalant ir nuplaunant nuo smulkių dalelių bei nugruntuojant. Naudojama yra tepama teptinė arba prilipdoma ritininė hidroizoliacija, priklausomai nuo to kas nurodyta kiekių žiniaraštyje. Ant paruošto armuoto betono pagrindo yra montuojama laiptų pakopų gaminiai arba trinkelės/plytelės, priklausomai nuo to, kas nurodyta kiekių žiniaraštyje. - Laiptų atraminių sienučių remontas. Esamas paviršius nuardomas rankiniu arba mechaniniu būdu. Nuardytas paviršius - išlyginamas tinkuojant. Atlikus tinkavimo darbus, paviršius nuvalomas ir nugruntuojamas. Ant paruošto paviršiaus uždedamas tinklelis ir dekoras, kuris vėliau yra nudažomas (spalva derinama prie esamos, arba raštu susitarus su įstaiga). - Presuotų grotelių laiptai projektuojami atvykstant vietoje, atsižvelgiant į esamą situaciją, bei raštu susiderinant su įstaiga. - Jeigu numatyta kiekių žiniaraščiuose, laiptų šonuose arba viduryje yra montuojami dviejų lygių nerūdijančio plieno turėklai. Ranktūriai ir statramsčiai - apvalūs vamzdžiai (ø45 mm), ranktūrio aukščiai: viršutinis - 900-950 mm aukštyje, apatinis 650-750 mm aukštyje nuo montavimo pagrindo). Montuojama inkariniais varžtais su veržle, esančių ant pakopos arba betoninio pagrindo. Visi elementai turi būti pritaikyti lauko sąlygomis eksploatuojamiems laiptams (atsparūs drėgmei, šalčiui, karščiui, druskoms). Turėklai privalo būti tvirtai sumontuoti, be aštrių kampų, pritaikyti vaikams. Laiptų turėklai įrengiami ir projektuojami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 2023 06 09 m. redakcija, bei LST EN 17210:2021 standarto reikalavimais. Privaloma pateikti naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir įkelti jas į elektroninį statybos žurnalą. - Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas Rangovas turės parengti geodezinę išpildomąją nuotrauką. - Darbų saugos reikalavimai - Rangovas privalo laikyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių saugų statybos darbą. Rangovas privalo įskaitant, bet neapsiribojant: - užtikrinti, statybvietės zonos aptvėrimą ne žemesne nei 1,8 m aukščio tvora su įspėjamaisiais darbų saugos ženklais; - užtikrinti, kad pašaliniai asmenys vykdomų darbų metu nepatektų į statybvietę; - užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai būtų išklausę darbų saugos darbo vietoje instruktažą; - užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai būtų blaivūs; - užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai statybvietėje naudotų darbo saugos priemones: šalmus, apsauginius akinius, pirštines, šviesą atspindinčias liemenes, saugos batus; - Iškraunant krovinius užtverti šaligatvį ir užtikrinti pėsčiųjų saugumą; - Leisti Užsakovo atstovams, bet kuriuo sutarties vykdymo metu tikrinti kaip laikomasi darbų saugos reikalavimų pildant kontrolinį klausimyną (priedas Nr. 2). Užsakovo atstovams nustačius pažeidimus galiojančioms darbų saugos statyboje taisyklės Rangovui skiriama bauda nurodyta Sutarties sąlygose. - Aplinkosauga - Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). - Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. - Statybos įranga ir transporto priemonės, naudojamos statybos darbams atlikti, turi būti techniškai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbančiam personalui. - Iš statyboje naudojamos technikos neturi tekėti eksploataciniai skysčiai, ar kitaip teršiama aplinka. - Pravažiavimo keliai ir praėjimo vietos turi būti švarios ir be kliūčių, esant reikalui Rangovas šias vietas prižiūri, remontuoja. - Statybvietėje turi būti taikomos priemonės nuo dulkių, atliekos tinkamai rūšiuojamos, sandėliuojamos ir išvežamos į atitinkamas, atliekas priimančias organizacijas. - Darbų zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darbų metu, turi būti rekultivuota ar kitaip atstatyta į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš pradedant vykdyti Darbus. - Vykdant Darbus, neturi būti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis turtas. - Darbų ir medžiagų kokybės reikalavimai - Turi būti vadovaujamasi LR Statybos įstatymo ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais perkamus darbus ir medžiagas. - Šie reikalavimai apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. - Suremontuoti statiniai turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. - Reikalavimai medžiagų specifikacijoms pateikiami Darbų kainų žiniaraščiuose. - Turi būti vadovaujamasi ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės. - Turi būti vadovaujamasi MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais. - Turi būti vadovaujamasi TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu. - Turi būti vadovaujamasi R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis. - Turi būti vadovaujamasi Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19. - Turi būti vadovaujamasi Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19. - Turi būti vadovaujamasi Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA UŽPILDAI 19. - Dangų įrengimo, remonto metu Rangovas turi užtikrinti saugų ir sklandų pėsčiųjų eismą statybvietės apėjimui. |  |
|  | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. - Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų. - Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą. - Už vėlavimą pašalinti defektus, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos. - Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę. - Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo suteiktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos. - Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 15 (penkiolikos) darbo dienų terminas. |
|  | Žalieji reikalavimai | - Rangovas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, darbams atlikti, taikys aplinkos apsaugos vadybos priemones, susijusias su: - veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas; - statybvietėje susidarančių atliekų kiekio mažinimas; - skleidžiamo triukšmo mažinimas; - efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas. - Rangovas kartu su pasiūlymu turi pateikti LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą, patvirtintą nepriklausomos sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus, patvirtinantis, kad Rangovas, sutarties vykdymo laikotarpiu, darbams atlikti galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones. |
|  | Reikalavimai darbų vykdymui | - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją. - Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo. - Rangovas privalo pasirūpinti visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus. - Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Darbų eiga ir visi su Darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos. - Rangovas, darbų vykdymo metu, Užsakovui turės pateikti (į Užsakovo nurodytą platformą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų ir atvirų darbų fotofiksacijas. Nesilaikant šio reikalavimo Užsakovas turi teisę nepriimti atliktų darbų aktų už darbus, kuriems nebuvo pateikta informacija nurodyta šiame punkte. - Paslėpti ir atviri darbai fotografuojami tiekėjo pajėgumais ir pateikiami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę į Užsakovo nurodytą platformą. - Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs Objekto valdytoją gali apsižiūrėti Darbų zoną ir įsivertinti Darbų specifiką bei Darbų apimtis. - Rangovas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos. - Rangovas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą darbų vykdymo metu. - Rangovas užtikrina, kad darbo metu darbuotojai bus atitinkamos kvalifikacijos, kuri privaloma pagal LR teisės aktus. - Atlikus Darbus, Rangovas savo lėšomis parengia išpildomąją geodezinę darbų atlikimo nuotrauką. - Darbai turi būti vykdomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; - galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; - galimybė naudotis inžineriniais tinklais; - patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; - gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; - apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; - apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; - aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; - gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; - vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. - Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. - Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. |
|  | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | - Atliktų darbų aktus ir Pažymas apie atliktų darbų vertę; - Statybos darbų žurnalus su lydinčiais dokumentais; - Medžiagų ir Įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, visas naudojimo instrukcijas; - Bandymų rezultatų protokolai, įrodančius teigiamus bandymų (jei buvo tokių bandymų poreikis); - Išpildomoji geodezinė nuotrauka, išpildomoji dokumentacija; - Darbų perdavimo-priėmimo aktai. |
|  | Priedai | - Priedas Nr. 1 „Schemos ir kiekių žiniaraščiai“. - Priedas Nr. 2 „Darbų kainų / įkainių žiniaraštis“. |