Pirkimo sąlygų 2 priedas

ŠVENČIONIŲ R. PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS

UNIVERSALIOS LAUKO SPORTO AIKŠTELĖS DIRBTINĖS ŽOLĖS DANGOS

KEITIMO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

1. Pirkimas vykdomas Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijai (toliau – Perkančioji organizacija).

2. Perkančioji organizacija numato įsigyti Universalios lauko sporto aikštelės dirbtinės žolės dangos keitimo darbus , pagal BVPŽ priskiriamą pagrindiniam darbų kodui 45236119-7 „Sporto aikštelių remonto darbai“.

3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

5. Pirkimo aprašymas:

|  | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Bendra informacija | Aikštelė įrengta 2011 m. Esama danga – dirbtinė žolė. Aikštelės išmatavimai 20x40 m ir vartų zona 2 vnt. 3x1 m. Plotas 806 m². Aikštelės pagrindas – asfaltas. Pridedamos nuotraukos. Rangovui siūloma atvykti apžiūrai. |
| 2. Numatomi darbai | 1. Esama dirbtinės žolės danga nuimama su visais užpildais; 2. Nauja danga turi būti paklota į senosios aikštės vietą tų pačių matmenų; 3. Esamo asfalto pagrindo remontas, valymas. 6.8. linijų įklijavimas: 6.8.1. futbolo aikštės linijų plotis 8 cm, spalva – balta. Žymėjime vadovautis galiojančiomis taisyklėmis. 6.8.2. Kvadrato aikštelės linijos 5 cm pločio , ryškios geltonos spalvos. Įklijuoti tik pagrindines kvadrato aikštelės linijas (stačiakampį), aikštelės matmenys 9x18 m., padalinant aikštelę pusiau į du kvadratus po 9 × 9 m nuo futbolo aikštės vidurinės baltos linijos. 4. Danga turi būti įrengta laikantis dangos gamintojo nurodymų; 5. Įrenginėjant dangą ne vasaros metu, turi būti naudojami vieno komponento klijai, kurie reaguoja su vandeniu, taip sumažinant riziką klijams nesukibti. 6. Statybinių šiukšlių išvežimas: senos dirbtinės dangos ir kitų statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas. Aplinka turi būti paliekama švari, tvarkinga, tinkama naudoti. 7. Užsakovui turi būti pateikiami tai įrodantys dokumentai, kad danga ir šiukšlės pristatytos ir utilizuotos į jų surinkimo vietą. |
| - Reikalavimai dangai | Bendra dangos, neišskiriančios kenksmingų medžiagų ir saugios vaikams struktūra. 1. sintetinės vejos plaukeliai – ruloninis monofilamentinis kuokštais siūtas pluoštas, kurio storis ne mažesnis kaip 400 mikronų; 2. pirminis dangos pagrindas - daugiasluoksnis persipynęs stabilizuotas audinys, 100% Polipropilenas, stabilizuotas nuo UV spindulių; 3. Amortizacinis paklotas – ne mažiau kaip 20 mm. 4. stabilizuojantis užpildas – kvarcinis 0,30-1,00 mm frakcijos smėlis (kiekis - pagal gamintojo rekomendacijas); 5. antrinis užpildas – 0,8-2,5 mm frakcijos juodos SBR granulės, netoksiškos, sudėtyje neturinčios sunkiųjų metalų arba angliavandenilio junginių, neskleidžiančios toksinių arba kenksmingų medžiagų, neagresyvios (kiekis - pagal gamintojo rekomendacijas). 6. Sintetinės vejos sluoksnis turi atitikti šiuos parametrus: 6.1. plauko aukštis ne mažiau 40 mm; 6.2. plaukų Dtex ne mažiau – 15500 Dtex; 6.3. plaukelių skaičius ne mažiau – 127 890/m2; 6.4. plaukelių svoris ne mažiau – 1300 g/ m2; 6.5. bendras svoris ne mažiau kaip 2510 g/m2; 6.6. plaukelių spalva – lauko žalia; 7. Rangovas privalo pateikti: 7.1. dangos techninius aprašus ir sertifikatus; 7.2. atitikties deklaracijas (EN standartai); 7.3. priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas. |
| - Garantija | Dirbtinės žolės dangai ne mažesnė kaip 5 metų garantija. Atliktiems darbams ne mažesnė kaip 5 metų garantija. |
| 5. Įranga ir metodai | Rangovas prisiima atsakomybę už tai , kad: 1.Visa įranga, technika, priedai , darbų atlikimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje. 2.darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos reikalavimus. |
| 6. Darbų atlikimo terminas | Atlikti darbus nuo sutarties pasirašymo dienos per 4 mėn. Darbų atlikimo vieta: Upės g. 19, Pabradė, Švenčionių r. Atlikus darbus surašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas. Už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Perkančioji organizacija sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo–perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. |

6.  Aplinkosaugos reikalavimai pirkimo objektui pateikiami žemiau esančioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Žalieji reikalavimai | Atitiktį žaliajam reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šiam pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4 papunkčiu, taikant 4.4.4.5 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą (pirkėjo savarankiškai nustatyti): - dirbtinė futbolo danga po sudėvėjimo turi būti tinkama perdirbimui; - SBR granulės turi būti pagamintos iš perdirbtų medžiagų. | Dokumentai, įrodantys dirbtinės futbolo dangos ir SBR granulių užpildo atitiktį minėtiems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Tiekėjas dokumentus, įrodančius dirbtinės futbolo dangos ir SBR granulių užpildo atitiktį aukščiau nurodytiems aplinkos apsaugos reikalavimams, turės pateikti prieš pradėdamas vykdyti darbus. Jeigu dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turės būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. |