Pirkimo sąlygų 1 priedas

NAUJI DYZELINIU VIDAUS DEGIMO VARIKLIU VAROMI TOLIMOJO (TARPMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSAI KELEIVIAMS VEŽTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (įmonės kodas 133154754), Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas (toliau – bendrovė arba perkantysis subjektas), perka 8 (aštuonis) vienetus dviašius vienaaukščius tolimojo (tarpmiestinio) susisiekimo  autobusus (transporto priemonės kodas M3CQ arba M3CA (pagal tarptautinį klasifikavimą)), varomus dyzeliniu kuru (toliau – transporto priemonės/Autobusai/Prekės).

- Autobusai privalo atitikti aktualios redakcijos Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų aprašo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“.

- Autobusai turi atitikti III klasės keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107, kuris skelbiamas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0618%2801%29 ir kitus reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Autobusai turi atitikti 2019.11.27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2144 II „B“ priede nustatytus reikalavimus, įskaitant reikalavimus, kurie įsigalios  2026.07.07 d. adresas - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2144

- Kartu su autobusais tiekėjas privalės pateikti Transporto priemonių atitikties ir EB tipo patvirtinimo liudijimą pagal Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus (LTSA Direktoriaus įsakymas 2020 m. rugsėjo 4 d. Nr. 2BE-281) su pakeitimais.

- Autobusai turi būti nauji, neeksploatuoti, tinkami keleiviams vežti, visiškai sukomplektuoti ir atitikti šiuose Reikalavimuose nustatytus reikalavimus. Jų techninė būklė turi būti tokia, kad juos būtų galima saugiai pradėti eksploatuoti iš karto po pristatymo Perkančiajam subjektui.

- Perkančiajam subjektui išreiškus pageidavimą, Tiekėjai privalės sudaryti galimybę jos atstovams transporto priemonių gamybos metu jas apžiūrėti ir įvertinti jų techninę, estetinę būklę bei jų atitikimą Tiekėjo pasiūlyme pateiktiems aprašymams.

- Perduodant autobusus, Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui kiekvieno perduodamo autobuso Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomosios techninės apžiūros kortelę, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 10 (dešimt) mėnesių nuo autobusų perdavimo Perkančiajam subjektui dienos.

- Autobusai privalo atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 155 reikalavimus. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti kibernetinio saugumo valdymo sistemos atitikties sertifikato kopiją (JT EEK taisyklė Nr. 155).

- Transporto priemonė turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-439 „Dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

- Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus su pakeitimais.

- Autobusai turi atitikti aktualių redakcijų Leidimų vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Šio punkto nuostatos netaikomos teisės aktuose numatyto privalomojo apipavidalinimo reikalavimams.

II.TECHNINIAI REIKALAVIMAI PERKAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

Dviašių vienaaukščių dyzelinu varomų autobusų  privalomi techniniai reikalavimai:								1 lentelė

| Nr. | Parametrai | Pirkėjo techniniai reikalavimai prekėms |  | Tiekėjo siūlomų charakte-ristikų reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transporto priemonė |  |  |  |  |  |
|  | Tipas | Dviašis, vienaaukštis tolimojo (tarpmiestinio) susisiekimo autobusas, priskiriamas M3 kategorijai, varomas dyzeliniu vidaus degimo varikliu. |  |  |  |  |
|  | Modifikacija | - Visi siūlomi autobusai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje, turinčioje reikalingus sertifikatus. - Visų autobusų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda (išdėstymas, žymėjimas ir kt.). - Sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/858 su pakeitimais reikalavimus. |  |  |  |  |
|  | Pagaminimo data | Nauja, pagaminta ne anksčiau nei 2026 m. liepos mėn. 1 d., rida - ne didesnė nei 6000 km; |  |  |  |  |
|  | Darbo temperatūra | Pritaikyta dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje. |  |  |  |  |
|  | Transporto priemonės išmatavimai / kiti parametrai |  |  |  |  |  |
|  | Ilgis | Ne trumpesnis kaip 7 600 mm, ne ilgesnis kaip 8 600 mm. |  |  |  |  |
|  | Plotis | Nuo 2 280 mm iki 2 550 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus) |  |  |  |  |
|  | Aukštis | Ne aukštesnis kaip 3 800 mm. |  |  |  |  |
|  | Ašių skaičius | 2 ašys |  |  |  |  |
|  | Grindų aukštis ir įlipimas | - Autobusas turi būti aukštagrindės (high-floor) konstrukcijos, pritaikytas tarpmiestiniam / turistiniam susisiekimui, su bagažo skyriumi po keleivių salonu. - Įlipimas į autobusą vykdomas per duris su laipteliais. Pirmojo laiptelio aukštis nuo kelio paviršiaus neturi viršyti 400 mm (esant nominaliai apkrovai, be pasilenkimo funkcijos, jei tokia yra). - Laiptai turi būti: - su neslidžia danga, - su aiškiai matomu kontrastiniu pakopų briaunų žymėjimu, - Durų zonoje turi būti įrengti papildomi turėklai, užtikrinantys saugų keleivių įlipimą ir išlipimą. - Keleivių salono grindys turi būti vientisos konstrukcijos, be nereikalingų aukščio skirtumų keleivių judėjimo zonoje (išskyrus konstrukcinius sprendimus virš ašių). |  |  |  |  |
|  | Didžiausia leistina masė | Neviršyti bendros leistinos masės, nurodytos transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. |  |  |  |  |
|  | Varančiosios ašies apkrova | Neviršyti varančiosios ašies leistinos masės, nurodytos transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. |  |  |  |  |
|  | Salono aukštis | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. |  |  |  |  |
|  | Kėbulas |  |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | - Autobuso kėbulo karkasas turi būti suvirintas arba sujungtas kitu gamintojo numatytu būdu iš plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio ar kitų lygiaverčių ar geresnių medžiagų, užtikrinančių konstrukcijos tvirtumą ir ilgaamžiškumą; - Karkaso konstrukcija turi būti sustiprinta didžiausių apkrovų zonose, įskaitant pakėlimo ir kėlimo taškus. - Visos kėbulo konstrukcinės dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos, naudojant pramoninį antikorozinį apdorojimą (pvz., kataforezinį gruntavimą arba lygiavertę technologiją). - Autobuso konstrukcija turi užtikrinti saugų transporto priemonės pakėlimą techninės priežiūros metu, nepažeidžiant kėbulo elementų. - Autobuso išorinės kėbulo dalys turi būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų (pvz., nerūdijančio plieno, aliuminio, kompozitinių medžiagų ar lygiaverčių), užtikrinančių atsparumą aplinkos poveikiui. |  |  |  |  |
|  | Antikorozinis padengimas | Antikorozinis kėbulo konstrukcijos apdorojimas turi užtikrinti ilgalaikę apsaugą nuo korozijos viso eksploatavimo metu. |  |  |  |  |
|  | Karkaso šilumos izoliacija | Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija turi būti pritaikyta eksploatavimui klimato sąlygomis, nurodytomis šios specifikacijos 1.4 punkte, užtikrinant keleivių komfortą ir energinį efektyvumą. |  |  |  |  |
|  | Stogas | - Stogo danga turi būti atspari atmosferos poveikiams, temperatūrų svyravimams, vibracijai ir deformacijoms. - Stogo dangos sujungimų vietos turi būti hermetiškai užsandarintos, užtikrinant apsaugą nuo vandens patekimo. |  |  |  |  |
|  | Talpumas |  |  |  |  |  |
|  | Bendras talpumas | Ne mažiau kaip 35 sėdimų vietų keleiviams. |  |  |  |  |
|  | Vieta neįgaliesiems | 1 vieta skirta neįgaliesiems / asmenims su specialiaisiais poreikiais su vežimėliu (su tvirtinimo diržais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). |  |  |  |  |
|  | Jėgos agregatai |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai | - Transporto priemonė turi būti varoma vidaus degimo variklio (sukonstruoto ir pritaikyto naudoti dyzelinį kurą); - Variklis turi būti serijinės gamybos, naudojamas autobusų gamintojo siūlomuose modeliuose, ir atitikti transporto priemonės paskirtį (tarpmiestiniam / turistiniam naudojimui). - Variklis aušinamas aušinimo skysčiu; - Variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 125 kW; - Variklio konstrukcija turi būti tokia, kad užtikrintų jo veikimą ir garantuotų jo funkcionavimą dirbant šios specifikacijos 1 lentelės 1.4 punkte nurodytomis sąlygomis; - Transporto priemonė turi tenkinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimus, nustatytus Euro 6 standarte, nustatytą Regulation (EC) No 595/2009 su visais pakeitimais. - Turi būti įrengtas variklio paleidimo palengvinimas (be pagalbos iš išorinių šaltinių), užtikrinantis variklio paleidimą be papildomas įrangos ar paruošimo prie -30°C lauko temperatūros; - Transporto priemonėje turi būti įrengta sistema, leidžianti stebėti: - momentines ir vidutines degalų sąnaudas, - nuvažiuotą atstumą, - variklio darbo parametrus. - Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema. Prietaisų skydelyje turi būti aiški informacija vairuotojui apie gaisro signalizacijos variklio skyriuje suveikimą. Automatinė gaisro gesinimo sistema variklio skyriuje turi būti sertifikuota pagal galiojančius Europos standartus ir automatiškai suveikti be vairuotojo įsikišimo. |  |  |  |  |
|  | Kuro sistema | - Kuro bakų bendra talpa ne mažesnė kaip 170 l; - Kuro įpylimo angos kairėje arba dešinėje pusėje. |  |  |  |  |
|  | Degalų talpos ir pildymas | - Selektyvinės išmetamųjų dujų valymo sistemos skysčio (AdBlue) talpa turi ne mažesnė kaip 20L; - Prietaisų skydelyje turi būti matomas (AdBlue) skysčio kiekis (lygio rodiklis) ir perspėjimas vairuotojui, kai lygis sumažėja iki gamintojo nurodytos minimalios žymos talpoje; - AdBlue pildymo anga turi būti: - lengvai pasiekiama, - aiškiai pažymėta, - apsaugota nuo neteisingo kuro įpylimo. - Kuro užpylimo anga turi būti: - lengvai pasiekiama, - su užrakinamu dangteliu, - pritaikyta standartiniams degalų pildymo pistoletams. - Turi būti įrengta kuro lygio indikavimo sistema vairuotojo darbo vietoje. |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistema | - Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki -35°C temperatūros; - Variklis turi užsivesti, kai transporto priemonė ir akumuliatorių baterija yra atšalusi iki -30°C temperatūros; - Plėtimosi bakelis pagamintas iš antikorozinės medžiagos. |  |  |  |  |
|  | Transmisija/ jėgos perdavimas |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai | - Transporto priemonėje turi būti įrengta pilnai automatinė arba automatizuota (robotizuota) pavarų dėžė pritaikyta tarpmiestiniam / turistiniam eksploatavimui. - Pavarų dėžė turi būti: - ne mažiau kaip 6 pavarų, - užtikrinanti sklandų ir tolygų pavarų perjungimą be smūgių, - optimizuota degalų ekonomijai ir važiavimo komfortui. - Pavarų dėžė turi būti suderinta su variklio charakteristikomis, užtikrinant efektyvų galios ir sukimo momento perdavimą visame darbo diapazone. - Turi būti įrengta apsauga nuo netinkamo pavarų pasirinkimo ir variklio/perdavimo sistemos perkrovimo. Retarderis (papildoma stabdymo sistema) - Autobuse turi būti įrengta papildoma stabdymo sistema – retarderis (hidrodinaminis arba lygiavertė sistema). - Retarderis gali būti: - integruotas į pavarų dėžę; - atskiras agregatas transmisijos sistemoje; - Retarderis turi: - veikti nepriklausomai nuo pagrindinės stabdžių sistemos, - užtikrinti efektyvų transporto priemonės lėtėjimą ilgose nuokalnėse, - mažinti pagrindinės stabdžių sistemos apkrovą ir dėvėjimąsi. - Retarderio veikimas turi būti: - automatiškai integruotas su stabdžių sistema (aktyvuojamas paspaudus stabdžio pedalą), - valdomas rankiniu būdu (svirtimi ar kitu valdikliu). - Retarderis turi turėti ne mažiau kaip 3 stabdymo pakopas arba tolygiai reguliuojamą stabdymo jėgą. Papildomi reikalavimai - Pavarų dėžės ir retarderio veikimas turi būti integruotas su transporto priemonės stabdžių ir stabilumo sistemomis (ABS, ASR, ESP), užtikrinant saugų ir stabilų transporto priemonės valdymą. - Sistema turi užtikrinti, kad esant įprastinėms stabdymo sąlygoms pirmiausia būtų naudojamas retarderis, taip mažinant pagrindinių stabdžių nusidėvėjimą (kai tai techniškai įmanoma). - Turi būti galimybė diagnostinės įrangos pagalba nuskaityti/analizuoti automatinės transmisijos darbo režimus, klaidas ir kitus parametrus (važiavimą įjungus neutralią pavarą fiksuojant datą, laiką, vidinį sudilimą, alyvos slėgius) Tam turi būti įrengta diagnostinė jungtis. |  |  |  |  |
|  | Autobuso greitis |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimas | Turi būti įrengtas ribotuvas, leidžiantis važiuoti ne didesniu nei 100 km/h greičiu. |  |  |  |  |
|  | Kondicionavimas, šildymas ir ventiliacija |  |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | - Transporto priemonėje turi būti įrengta kondicionavimo sistema, kurios galingumą parenka gamintojas, tačiau ji turi užtikrinti tinkamą mikroklimatą ir keleivių bei vairuotojo komfortą eksploatuojant transporto priemonę 1.4 punkte nurodytomis klimatinėmis sąlygomis. - Transporto priemonėje turi būti įrengtas autonominis šildytuvas, kurio galingumą parenka gamintojas, tačiau jis turi užtikrinti efektyvų keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos šildymą bei komfortą esant 1.4 punkte nurodytoms klimatinėms sąlygoms. |  |  |  |  |
|  | Šildymas | - Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.4 punkte numatytoms klimato sąlygoms; - Šildymo sistema turi būti prijungta prie variklio aušinimo sistemos kartu su papildomu autonominiu šildytuvu, variklio ir salono šildymui; - Papildomas šildytuvas valdomas vairuotojo kabinoje įrengtu pulteliu ir turi naudoti tos pačios rūšies degalus, kaip vidaus degimo variklis. - Vairuotojo darbo vietos šildymas turi būti vykdomas ir su neįgungtu varikliu |  |  |  |  |
|  | Oro kondicionavimo / ventiliacijos sistema | - Kondicionavimo sistema esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai transporto priemonėje turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą; - Kiekvienoje keleivio vietoje įrengtas individualus ventiliacijos reguliavimas. |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai avariniam liukui | Transporto priemonės stoge įrengtas ne mažiau kaip 1 avarinis liukas |  |  |  |  |
|  | Ratai ir padangos |  |  |  |  |  |
|  | Tipas | - Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos; - Padangų išmatavimai turi atitikti autobuso gamintojo nurodytus matmenis. |  |  |  |  |
|  | Ratlankiai | Ratlankiai turi būti tvirtinami priderintomis poveržlėmis ir veržlėmis užtikrinančiomis neatsiveržimą. |  |  |  |  |
|  | Privalomi padangų indikatoriai | Padangos turi būti tinkamos visiems sezonams (M+S) ir pažymėtos (3PMSF ženklas); |  |  |  |  |
|  | Ratlankiai | Plieniniai ratlankiai su ratų gaubtais |  |  |  |  |
|  | Kiti reikalavimai | - 1 atsarginis normalaus dydžio ratas su atsarginio rato laikikliu; - Žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m. - Tiekėjas kartu su transporto priemonėmis pateikia ratų atsukimo – raktų komplektus kiekvienai transporto priemonei; - Tiekėjas kartu su transporto priemonėmis pateikia pakėlimo įrenginį - domkratą kiekvienai transporto priemonei. |  |  |  |  |
|  | Slėgio patikra | - Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį, parametrų pakitimus ar normų viršijimą. Informacija apie šiuos parametrus turi būti pateikiama vairuotojo darbo vietoje, atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą. - Kiekvienoje transporto priemonėje turi būti įrengta lengvai prieinama diagnostinė jungtis, skirta sistemos priežiūrai, diagnostikai ir konfigūracijai. - Užsakovas turi turėti galimybę lengvai prižiūrėti, diagnozuoti ir konfigūruoti sistemą, papildomo diagnostinio įrenginio, pvz. „testerio“ ar kt. su programine įranga, pagalba. - Reikalinga diagnostinė įranga turi būti pateikta kartu su transporto priemone. |  |  |  |  |
|  | Grindys |  |  |  |  |  |
|  | Padengimas ir atsparumas | - Apatinė grindų dalis turi būti padengta atsparia atmosferos bei cheminiam poveikiui medžiaga; - Grindys turi būti padengtos neslidžia danga. - Danga atspari trinčiai ir atmosferos bei cheminiam poveikiui, lengvai valoma. - Atsparumas chemikalams – be reikšmingų vizualinių ar fizinių savybių pokyčių; - Grindų dangos spalva ir raštas turi būti praktiški, kad nesimatytų purvo. Spalva suderinama sudarant sutartį; |  |  |  |  |
|  | Apvadai | - Apvadai turi būti plastikiniai arba iš analogiškos medžiagos, atsparūs deformacijai ir mechaniniam poveikiui.. - Apvadų konstrukcija turi neleisti patekti drėgmei po grindų danga. - Grindų konstrukcija ir įrengimas turi užtikrinti sandarumą, paprastą valymą ir apsaugą nuo drėgmės patekimo, nepriklausomai nuo taikomo techninio sprendimo. |  |  |  |  |
|  | Keleivių įlipimo durys |  |  |  |  |  |
|  | Kiekis | Turi būti ne mažiau kaip 2 (dvejos) durys, išdėstytos dešinėje autobuso pusėje. |  |  |  |  |
|  | Valdymas | - Kiekvienoms durims turi būti atskiri valdikliai (klavišai, mygtukai) atidaryti/uždaryti durims iš vairuotojo kabinos. - Turi būti įrengtas priekinių durų „slaptas“ valdiklis autobuso išorinėje priekinėje dalyje. |  |  |  |  |
|  | Apsaugos sistema sujungta su greičiu ir stabdymu | - Pajudėjus transporto priemonei durų atidarymas turi būti blokuojamas automatiškai. - Atidarius keleivių duris privalo suveikti stabdžių sistema. Turi būti užtikrinta, kad atidarytomis bent vienomis durimis autobusas negalėtų pajudėti iš stovėjimo vietos. - Durų sistemoje turi būti įrengtas avarinis jungiklis elektrinių saugiklių skyriuje arba vairuotojo darbo vietoje, išjungiantis durų blokavimo veikimą (įvykus durų avarijai, leidžiantis autobusui judėti neuždarytomis durimis). |  |  |  |  |
|  | Apsauga nuo keleivių prispaudimo | Turi būti įrengta apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai, durys privalo atsidaryti). |  |  |  |  |
|  | Neįgaliųjų (riboto judumo asmenų) įlaipinimas | - Atsižvelgiant į aukštagrindę autobuso konstrukciją, įlipimas neįgaliojo vežimėlyje turi būti užtikrinamas naudojant integruotą keltuvą (liftą). - Keltuvas turi būti: - elektrinis arba elektrohidraulinis, - būti pritaikytas naudoti asmens su neįgaliojo vežimėliu įlaipinimui, - užtikrinti saugų pakėlimą nuo kelio paviršiaus iki keleivių salono grindų lygio, - Keltuvo konstrukcija ir įrengimas turi netrukdyti įprastam keleivių įlipimui/išlipimui ir neužimti perteklinės vietos keleivių salone. - Autobuse įrengta vieta neįgaliojo vežimėliui: - su tvirtinimo sistema, - su keleivio saugos diržu, - užtikrinant patogų privažiavimą nuo įlaipinimo vietos. - Judėjimo trajektorija nuo durų iki neįgaliojo vietos turi būti be kliūčių ir pritaikyta saugiam manevravimui. - Įlipimo įtaisas turi turėti nuotolinį valdymo pultą; |  |  |  |  |
|  | Vairuotojo darbo vieta ir sėdynė |  |  |  |  |  |
|  | Apsauga nuo saulės | Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtos užuolaidos nuo saulės priekinio stiklo/stiklų viršuje ir virš šoninio vairuotojo lango kairėje pusėje. |  |  |  |  |
|  | Vairuotojo sėdynė ir valdymas | - Vairuotojo sėdynė turi būti ergonomiška, pneumatinė, reguliuojama pagal vairuotojo svorį ir ūgį; - Vairuotojo krėsle turi būti įrengtas 3 tvirtinimo taškų saugos diržas. - Vairo padėtis turi būti reguliuojama. |  |  |  |  |
|  | Ryšys su keleiviais | - Turi būti įrengta viešojo adresavimo sistema (mikrofonas), leidžianti vairuotojui skelbti informaciją keleiviams; - Turi būti įrengtas „gido“ mikrofonas. |  |  |  |  |
|  | Ventiliacija ir komfortas | Vairuotojo kabinos kairės pusės šoninis stiklas turi būti stiklo paketas arba šildomas ir privalo turėti stumdomą orlaidę. |  |  |  |  |
|  | Prietaisų skydelis | - Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai vairuotojo konsolėje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba; - Prietaisų skydelyje rodoma transporto priemonės salono temperatūra ir lauko temperatūra; - Prietaisų skydelyje turi būti įrengtas, tuo neapsiribojant, spidometras ir odometras; - Prietaisų skydelyje pateikiama visa vairuotojui reikalinga informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę; - Prietaisų skalės turi būti metrinės; - Vairuotojo darbo vietoje įrengtas II kartos išmanusis G2V2 tachografas; - Valdikliai (jungikliai, mygtukai) turi būti įrengti vairuotojo matymo lauke, pasiekiami sėdint, neatitraukiant dėmesio nuo kelio. |  |  |  |  |
|  | Dėtuvės dokumentams ir daiktams | Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta atskira dėtuvė vairuotojo krepšiui . |  |  |  |  |
|  | Antialkoholinio variklio užraktas | Transporto priemonėje turi būti įrengta alkoholinė blokuotė, kuri turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 50436-1:2023 (arba lygiavertis) „Antialkoholiniai variklio užraktai. Bandymo metodai ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 1 dalis. Iškvėpto alkoholio koncentraciją matuojantys įtaisai su antgaliais, skirti neblaivių vairavusių pažeidėjų programoms ir bendrajam prevenciniam naudojimui“. Variklis neturi būti paleidžiamas vairuotojui nepatikrinus blaivumo alkoholio iškvėpimo blokavimo įtaisu. Perkantysis subjektas turi turėti galimybę atjungti šią sistemą naudodamas specialų raktą arba kodą; |  |  |  |  |
|  | Kitos funkcijos / įrenginiai | - Transporto priemonėje turi būti įrengta: - Išmani greičio palaikymo sistema; - „Baltos juostos“ kirtimo perspėjimo sistema LDW, – (angl. Lane Departure Warning) įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema, aptinkanti nepageidaujamą transporto priemonės nukrypimą nuo kelio juostos ir perspėjanti vairuotoją vaizdiniu ar garsiniu signalu, padedanti išvengti avarijų dėl neatsargaus vairo valdymo ar nuovargio; - Turi būti įrengtos elektros jungtys: - Ne mažiau kaip 1 - 12 V jungtis; - Ne mažiau kaip 1 rozetė 230 V AC vairuotojo darbo vietoje; - Ne mažiau kaip 1- USB Type-C; - Reguliuojamo šviesos intensyvumo lygių šviestuvas; - Kablys ar stacionariai pritvirtinta kabykla rūbams; - Radijo imtuvas su garsiakalbiu; |  |  |  |  |
|  | Vidaus ir išorės apšvietimas |  |  |  |  |  |
|  | Vidaus apšvietimo tipas | Vidaus apšvietimo šaltiniai turi būti LED technologijos arba lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys ilgaamžiškumą ir energinį efektyvumą. |  |  |  |  |
|  | Salono apšvietimas | - Keleivių salono apšvietimas turi užtikrinti tolygų viso salono ir įlaipinimo/išlaipinimo zonų apšvietimą. - Salono apšvietimas turi turėti ne mažiau kaip 2 šviesos intensyvumo režimus (įprastinį ir sumažinto intensyvumo / naktinį režimą). - Sumažinto intensyvumo apšvietimas turi būti tinkamas naudoti naktinio važiavimo metu, nedarant įtakos vairuotojo matomumui. - Sumažinto intensyvumo / naktinis režimas gali veikti esant išjungtam varikliui; |  |  |  |  |
|  | Vairuotojo darbo vietos apšvietimas | - Vairuotojo darbo vieta turi būti aprūpinta individualiu apšvietimu, valdomu atskiru jungikliu; - Apšvietimas turi būti reguliuojamas arba nukreiptas taip, kad netrikdytų vairuotojo matomumo vairavimo metu. |  |  |  |  |
|  | Išorės apšvietimas | - Priekyje turi būti įrengti dienos šviesos žibintai. - Visi išorinio apšvietimo šaltiniai (žibintai), išskyrus priekinius žibintus, turi būti LED, . |  |  |  |  |
|  | Keleivių salono sėdynės |  |  |  |  |  |
|  | Saugumas | Keleivių sėdynės privalo būti su saugos diržais |  |  |  |  |
|  | Sėdynių tvirtinimas | Keleivių sėdynės tvirtinamos naudojant slankiojančią sėdynių tvirtinimo sistemą (angl. Sliding seat rail system arba Adjustable seat rail system) |  |  |  |  |
|  | Sėdynių apmušalai | Sėdynių apmušalų medžiaga turi būti atspari trinčiai, lengvai valoma ir plaunama. |  |  |  |  |
|  | Sėdynių korpusas | - Keleivių sėdynės turi būti su galvos atrama; - Galvos atrama turi turėti keičiamus užvalkalus arba turi būti pagaminta iš dirbtinės odos; - Keleivių sėdynės turi turėti atlenkimo atgal funkciją; - Keleivių sėdynės turi būti su reguliuojamu porankiu; - Keleivių sėdynės esančios ties praėjimu turi turėti šoninio poslinkio funkciją; - Keleivių sėdynės nugarėlėje (išskyrus paskutinės eilės keleivių sėdynėse) turi būti sulankstomi staliukai; - Keleivių sėdynės nugarėlėje (išskyrus paskutinės eilės keleivių sėdynėse) turi būti kišenė. |  |  |  |  |
|  | Keleivių sėdynių išdėstymas ir spalva | Tikslus krėslų išdėstymas ir spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. |  |  |  |  |
|  | Langai, turėklai, interjeras, eksterjeras |  |  |  |  |  |
|  | Salono langai | - Salono stiklai turi būti tonuoti (išskyrus vairuotojo matomumo lauką 180 laipsniu kampu) ir klijuoti prie kėbulo. - Stiklai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo arba stiklo paketo (dvigubi); - Salono stiklai turi turėti užuolaidas. |  |  |  |  |
|  | Vairuotojo darbo vietos stiklai | Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti stiklo paketas arba šildomas ir privalo turėti stumdomą orlaidę. |  |  |  |  |
|  | Priekinis stiklas | Priekinio lango stiklas apšildomas oru arba elektra |  |  |  |  |
|  | Mygtukas neįgaliesiems | Turi būti įrengtas neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikytas vairuotojo informavimo mygtukas apie išlipimą su specialiu piktografiniu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje). |  |  |  |  |
|  | Užrašai | - Visi užrašai ir informacija salone lietuvių kalba (Techninės specifikacijos 2 priedas). - Prieš pasirašant sutartį, suderinama užrašų ir informacijos vieta. |  |  |  |  |
|  | Interjeras | - Autobuso sienos ir lubos turi būti nedegios, antistatinės, atsparios deformacijai, oro sąlygų ir cheminiams pokyčiams, lengvai valomos. - Interjero spalvos derinamas sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. |  |  |  |  |
|  | Bagažo skyriaus reikalavimai | - Bagažo skyrius įrengtas po keleivių salono grindimis keleivių daiktams; - Bagažo skyrius po keleivių salono grindimis talpa ne mažiau kaip 2,5 m3; - Bagažo skyriaus po grindimis šoniniai dangčiai turi atsidaryti aukštyn. - Dangčiai užrakinami raktu arba centrinio užrakto pagalba; - Turi būti įrengtas bagažo skyriaus apšvietimas; |  |  |  |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Ne mažiau kaip 1 šiukšlių dėžė prie 1 keleivių įlaipinimo durų; - Ne mažiau kaip 1 šiukšlių dėžė prie 2 keleivių įlaipinimo durų; - Turi būti įrengtos keleivių salono bagažo lentynos virš sėdynių; - Išorėje autobuso gale turi būti tvirtinimo taškai išorinei bagažinei tvirtinti. |  |  |  |  |
|  | Pneumatinė sistema |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcinės medžiagos ir išdėstymas | - Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų (su tinkama šilumos izoliacija) ir išdėstytos apsaugant nuo mechaninių pažeidimų. - Pneumatinės sistemos vamzdžiai, žarnos, resiveriai ir jungtys turi būti patikimai apsaugoti nuo išorinio poveikio. |  |  |  |  |
|  | Privalomi elementai | Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas, ir separatorius, užtikrinantys sistemos neužšalimą. |  |  |  |  |
|  | Diagnostinės jungtys | Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos). |  |  |  |  |
|  | Oro pildymo jungtys | Privalo būti įrengta oro pildymo jungtis priekinėje ir galinėje autobuso dalyje. |  |  |  |  |
|  | Pakaba |  |  |  |  |  |
|  | Pakabos tipas | - Autobuse turi būti įrengta pakaba, užtikrinanti važiavimo komfortą ir stabilumą tarpmiestinėmis sąlygomis. - Pakaba turi užtikrinti transporto priemonės stabilumą ir komfortą esant pilnai apkrovai bei važiuojant tarpmiestiniais maršrutais. - Leidžiama kombinuota pakabos sistema: - priekinė ašis – linginė arba pneumatinė; - galinė ašis – pneumatinė Pageidautina, kad pakaba būtų pilnai pneumatinė visose ašyse su elektroniniu kėbulo lygio reguliavimu (ECAS arba lygiavertė sistema). |  |  |  |  |
|  | Stabdžiai |  |  |  |  |  |
|  | Stabdžių tipai ir valdymas | - Darbinė stabdžių sistema turi būti pneumatinė, dviejų kontūrų. - Stabdžių mechanizmas turi būti diskinis, aušinamas; - Transporto priemonėje turi būti įrengta ABS (Anti-lock Braking System) sistema. - Turi būti įrengta EBS (Electronic Braking System), užtikrinanti elektroninį stabdymo jėgos valdymą, trumpesnį stabdymo kelią ir stabilumą. - Turi būti įrengta ESP (Electronic Stability Program) sistema, užtikrinanti transporto priemonės stabilumą kritinėse vairavimo situacijose. - Turi būti įrengta AEB (Autonomous Emergency Braking) sistema, automatiškai aktyvuojanti stabdymą esant neišvengiamo susidūrimo rizikai. - Transporto priemonėje turi būti įrengtas stovėjimo stabdis, valdomas iš vairuotojo darbo vietos. - Stovėjimo stabdis turi būti elektrinis arba pneumatinis su elektroniniu valdymu. - Turi būti įrengtas elektropniaumatinis stovėjimo stabdis valdomas svirtele, valdomas iš vairuotojo kabinos (stabdis turi nustoti veikti, esant uždarytoms keleivių salono durims, paspaudus akseleratoriaus pedalą). - Sistema turi užtikrinti, kad stovėjimo stabdis automatiškai įsijungtų esant: - žemam pneumatinės sistemos slėgiui, - išjungus variklį (jei taikoma gamintojo logika). |  |  |  |  |
|  | Blokavimas | - Esant nepakankamam pneumatinės sistemos slėgiui, transporto priemonės judėjimas turi būti automatiškai blokuojamas; - Avariniam stabdžių atblokavimui turi būti įrengtos mechaninės sistemos kiekvienam ratui atskirai arba analogiška stabdžių atblokavimo sistema. |  |  |  |  |
|  | Vilkimo įtaisas, vairavimo sistemos |  |  |  |  |  |
|  | Vilkimo įtaisas (avariniam transportavimui) | - Autobuso priekyje ir gale turi būti įrengti vilkimo įtaisai, skirti transporto priemonės avariniam vilkimui ir evakuacijai; - Vilkimo įtaisai turi būti suprojektuoti taip, kad užtikrintų saugų transporto priemonės vilkimą nepažeidžiant kėbulo konstrukcijos; - Vilkimo įtaisai turi būti suderinami su standartine sunkiasvorių transporto priemonių vilkimo įranga; - Tiekėjas kartu su transporto priemone turi pateikti vilkimo adapterį / kilpą, jei tai būtina vilkimo procedūroms; - Pageidautina, kad sukabinimo įtaisai būtų sumontuoti apačioje centre. - Pageidautina sukabinimo įtaiso konstrukcija: dviguba kilpa – fiksuojamas kaištis; |  |  |  |  |
|  | Vairavimo sistema | - Vairo sistema turi būti įrengta kairėje pusėje; - Vairo kolonėlė turi būti reguliuojama, pritaikoma vairuotojo ergonomikai; - Vairo sistema turi būti su hidrauliniu arba elektriniu stiprintuvu, užtikrinančiu tikslų ir saugų valdymą. |  |  |  |  |
|  | Priekabos prikabinimo įranga | - Priekabos prikabinimo įranga (kablys) turi būti įrengtas; - Priekabos prikabinimo įranga turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos techninius reikalavimus. - Priekabos prikabinimo įranga turi būti sumontuota autobuso gale. |  |  |  |  |
|  | Elektros sistema |  |  |  |  |  |
|  | Bendroji sistema | - Transporto priemonės elektros sistema turi būti 24 V DC architektūros, pritaikyta tarpmiestiniam / turistiniam autobusui. - Sistema turi būti suprojektuota taip, kad vieno posistemio gedimas neturėtų įtakos kritinėms saugos funkcijoms. |  |  |  |  |
|  | Jungikliai ir lizdai | Turi būti įrengta: - Turi būti įrengtas pagrindinis akumuliatorių atjungimo jungiklis (masės išjungėjas): - akumuliatorių skyriuje; - vairuotojo darbo vietoje |  |  |  |  |
|  | USB jungtys | - Visose transporto priemonėse turi būti USB jungtys, skirtos mobiliųjų telefonų įkrovimui. - USB mazgai turi būti išdėstyti proporcingai transporto priemonės dydžiui. - Viename USB mazge turi būti bent 1 USB Type-C jungtys; - Bendras keleivių USB jungčių skaičius turi būti proporcingas sėdimų vietų skaičiui, užtikrinant galimybę įkrauti įrenginius daugumai keleivių, bet jų kiekis transporto priemonėje turi būti nemažesnis nei 12 vnt.; - USB mazgų vietos turi būti suderintos ir patvirtintos pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.; - Vairuotojo darbo vietoje – bent 1 USB Type-C mazgas; |  |  |  |  |
|  | Atbulinės eigos garsinis signalas ir atbulinės eigos kamera | Įjungus atbulinę pavarą: - Turi būti įrengtas automatiškai įsijungiantis atbulinės eigos garsinis signalas. - Vairuotojui matomoje vietoje turi būti įrengtas automatiškai įsijungiantis atbulinės eigos kameros vaizdas. |  |  |  |  |
|  | Kabeliai | Kabelių antgaliai turi būti pagaminti iš atsparios korozijai medžiagos ir įpresuoti į kabelių galus. |  |  |  |  |
|  | Saugikliai | - Visos elektrinės grandinės privalo būti apsaugotos lengvai pasiekiamais automatiniais saugikliais. - Saugiklių skydelyje turi būti saugiklių schema. |  |  |  |  |
|  | Laidai | - Visi laidai turi būti sugrupuoti ir suženklinti visu laidų ilgiu ir sumontuoti taip, kad juos būtų galima prireikus lengvai pakeisti. - Laidų galai turi turėti nenusitrinančią markiruotę. |  |  |  |  |
|  | Skirstymo dėžutės | - Visos relės, valdymo blokai, automatiniai saugikliai ir kita elektrinė įranga privalo būti sumontuota gerai pasiekiamose skirstymo dėžutėse. - Skirstymo dėžutės turi būti atsparios vandens ir dulkių poveikiui. |  |  |  |  |
|  | Hermetiškumas | Visi autobuso išorėje sumontuoti įrengimai, kiek tai leidžia konstrukcija, turi būti apsaugoti nuo išorinio, atmosferinio poveikio. |  |  |  |  |
|  | Akumuliatoriai |  |  |  |  |  |
|  | Kiekis ir talpa | - Transporto priemonėje turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi 12 V akumuliatorių baterijos, sujungtos nuosekliai į 24 V sistemą; - Akumuliatorių sistema turi užtikrinti visų transporto priemonės elektros vartotojų patikimą veikimą. |  |  |  |  |
|  | Montavimas | - Baterijos turi būti montuojamos nuo korozijos apsaugotame dėkle ir lengvai pasiekiamos. - Dujos, galinčios išsiskirti iš akumuliatorių baterijų, neturi patekti į saloną. |  |  |  |  |
|  | Dažymas |  |  |  |  |  |
|  | Spalvos | Ne daugiau kaip 2 spalvos. Spalvos bus suderinamos sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. |  |  |  |  |
|  | Atsparumas | Išoriniam autobuso dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs plovimui šepečių pagalba. |  |  |  |  |
|  | Galinio matymo veidrodžiai |  |  |  |  |  |
|  | Viduje | Viduje priekyje turi būti pritvirtintas stačiakampio formos galinio matymo veidrodis(iai). |  |  |  |  |
|  | Išorėje | Išorėje turi būti įrengta reguliuojama iš vairuotojo kabinos elektra valdoma ir šildoma veidrodžių sistema, leidžianti vairuotojui laisvai apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. |  |  |  |  |
|  | Telemetrija / Diagnostinė sistema |  |  |  |  |  |
|  | Funkcija | Diagnostinė sistema turi fiksuoti ir identifikuoti gedimus visose autobuse esančiose sistemose. |  |  |  |  |
|  | Informavimo kalba | Apie gedimus, diagnostinė sistema turi informuoti vairuotoją spalvinėmis pagal svarbą piktogramomis/ simboliais ir/arba tekstiniais pranešimais lietuvių kalba. |  |  |  |  |
|  | Įranga | Tiksliems autobuso gedimų bei valdymo parametrams identifikuoti, turi būti užtikrinta galimybė naudoti išorinę diagnostinę įrangą. |  |  |  |  |
|  | Jungtys | Visų sistemų diagnostinės jungtys (jeigu jų ne viena) turi būti vienoje patogiai prieinamoje vietoje. |  |  |  |  |
|  | Duomenų kaupimas ir terminai | Svarbiausi techniniai autobuso duomenys, kurie įtakoja techninį autobuso stovį arba kelia grėsmę eismo saugumui turi būti registruojami ir kaupiami su galimybe juos perduoti. |  |  |  |  |
|  | Keleivių informavimo sistemos (švieslentės ir garsinė informacija) valdymas |  |  |  |  |  |
|  | Įrengimo vieta | Keleivių informavimo sistemos valdiklis (toliau - valdiklis) turi būti įrengtas vairuotojo zonoje, pasiekiamas ranka, pageidautina, nepakilus iš darbo vietos (sėdynės). |  |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimas | Paruošta informacija valdikliui turi būti perduodama: - Bevieliu (GPRS, WiFi ar analogišku) ryšiu; - Išorinės laikmenos (pvz. USB laikmenos) pagalba. Valdiklis turi būti atviras integracijai su kitų gamintojų įranga. |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga ir bendravimo protokolai | Kartu su technine įranga tiekėjas turi pateikti: - Visą reikiamą programinę ir techninę įrangą švieslenčių tekstų ir garsinių pranešimų paruošimui ir perdavimui; - Bendravimo protokolus ir jų aprašus (API) integracijai su kitų gamintojų įranga. |  |  |  |  |
|  | Valdiklio jungtys | Valdiklis turi turėti išorinio duomenų šaltinio pajungimo sąsajas: RS485 ir Ethernet (RJ45) arba analogiškos. |  |  |  |  |
|  | Elektroninės švieslentės |  |  |  |  |  |
|  | Tipas | Išorinės lengvos ir energiją tausojančios transporto priemonės švieslentės (informacijai pateikti transporto priemonės išorėje ir viduje) turi būti: - Diodinės (baltos). - Aiškiai įskaitomos esant tiesioginei saulės šviesai. - Ryškumas turi automatiškai reguliuotis pagal aplinkos apšviestumo lygį. - Technologija: SMD-LED. |  |  |  |  |
|  | Pagrindinės techninės charakteristikos | - Nominali maitinimo įtampa – 24 V (nuolatinė srovė). - Ryšio sąsaja – RS 485 ir Ethernet (RJ45) arba analogiškos. |  |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimas | Švieslenčių valdiklis turi sugebėti nuskaityti duomenis iš Perkančiojo subjekto naudojamo duomenų šaltinio ir atvaizduoti reikiamą informaciją lauko švieslentėse (krypties informacija) ir vidinėse švieslentėse (stotelių informacija). Informacijos nuskaitymas iš duomenų šaltinio turi vykti nustatytu (konfigūruojamu) laiko intervalu. Duomenų šaltinio IP ir PORT (portas) turi būti konfigūruojami. Teikiamos informacijos pavyzdys: Užklausa: http://IP adress:PORT/get?route2 Atsakymas: { "route2": { "daytype": "1", "displayNumber": "136", "displayTextFront": "KAUNAS", "displayTextInternal": "Kaunas", "displayTextSide": "Vilnius-Kaunas", "route": "136", "schedule": "1", "stops": [ { "gps": "54.920510,23.872490", "id": "4261", "index": 27, "name": "Prūsų g." }, { "gps": "54.924660,23.873590", "id": "2361", "index": 28, "name": "Šilainių pl." }, { "gps": "54.927660,23.879920", "id": "2358", "index": 29, "name": "Baltų pr." }, { "gps": "54.929390,23.884620", "id": "5228", "index": 30, "name": "Žemaičių pl." }, { "gps": "54.930670,23.891690", "id": "2340", "index": 31, "name": "Juozo Grušo meno gimnazija" }, } "displayTextFront" – tekstas lauko priekinei švieslentei; “displayTextInternal“ – tekstas (kryptis) vidaus švieslentei "displayTextSide" – tekstas lauko šoninei švieslentei; “stops“ – stotelių sąrašas, kuriomis liko važiuoti transportui Tiekėjas privalo pateikti švieslenčių ir valdiklio ryšio sąsajos protokolą ir aprašą dėl duomenų pateikimo iš išorinio įrenginio ar sistemos (per turimas jungtis ir sąsajas). |  |  |  |  |
|  | Priekinės švieslentės išmatavimai ir raiška | - Išmatavimai: pagal matricą maksimaliai užpildančia transporto priemonės plotą, skirtą priekinei švieslentei. - Matrica – ne mažiau kaip 19 x 160 taškų. - Horizontalaus matymo kampas ne mažesnis nei 120 laipsnių. |  |  |  |  |
|  | Šoninės švieslentės išmatavimai ir raiška | - Išmatavimai: pagal matricą maksimaliai užpildančia transporto priemonės plotą, skirtą šoniniai švieslentei (sulig šoniniu stiklu), tačiau ne mažesni nei 1150 mm x 225mm. - Matrica – ne mažiau kaip 19 x 160 taškų. - Horizontalaus matymo kampas ne mažesnis nei 120 laipsnių. - Montavimas tarp pirmų ir antrų durų prie transporto priemonės korpuso (vietą derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį). |  |  |  |  |
|  | Priekinės ir šoninės švieslenčių funkcionalumas | - Rodyti maršruto numerį esant poreikiui su raide. Vieta švieslentėje ne mažiau 3 simbolių - Rodyti maršruto pavadinimą su lietuviškomis raidėmis. Turi būti lietuviškų raidžių kodavimas - Pilnai netelpant maršruto pavadinimui švieslentėje tekstas turi judėti. - Priekinė ir šoninė švieslentės turi galėti rodyti skirtingus tekstus. - Atvaizduojamo teksto šriftas, dydis ir judėjimo greitis turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. |  |  |  |  |
|  | Garsiakalbių sistema |  |  |  |  |  |
|  | Garsiakalbių kiekis ir montavimo vietos | Transporto priemonėje turi būti įrengti garsiakalbiai keleivių informavimui. Turi būti įrengta ne mažiau kaip 4 (keturi) garsiakalbiai salone (montavimo vietos keleivių salone turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį) ir nemažiau kaip 1 (vienas) garsiakalbis į išorę (montavimo vieta turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį). Įrengtos keleivių garsinės informavimo priemonės, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |  |  |  |
|  | Garsiakalbių pajungimas | Garsiakalbiai turi būti pajungti į garso stiprintuvą, kurio galingumas yra tinkamas montuojamiems garsiakalbiams ir jų sujungimo būdui. Stiprintuvo įėjimo laidas (line-in) turi būti atvestas į papildomos įrangos montavimo vietą (punktas 28.1). |  |  |  |  |
|  | Papildomos įrangos montavimas |  |  |  |  |  |
|  | Vieta papildomos įrangos montavimui | Transporto priemonėje turi būti vieta papildomos elektroninės įrangos montavimui (ne mažiau 30 cm X 30 cm X 30 cm). Ši vieta papildomai elektroninei įrangai turi būti uždara, rakinama, tačiau lengvai prieinama priežiūrai (tiksli vieta turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį). |  |  |  |  |
|  | Jungčių ir laidų infrastruktūra papildomai elektroninei įrangai | Papildomos įrangos montavimo vietoje turi būti: - 24V įtampos maitinimo gnybtai elektroninės įrangos pajungimui ne mažiau 30 A., kuriuose įtampa užlaikoma nustatytą laiką (pvz. 30 min) po variklio išjungimo. |  |  |  |  |
|  | Jungčių ir laidų infrastruktūra elektroninei bilietų įrangai | Nuo papildomos elektroninės įrangos montavimo vietos iki vairuotojo zonos (tiksli vieta turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį) turi būti pravesta: - Ekranuotas 4 gyslų (gyslos storis 0,75 mm2) kabelis duomenų perdavimui RS485 protokolu. - Paprastas 2 gyslų (gyslos storis 1 mm2) kabelis maitinimui. - INDUSTRIAL ETHERNET (IE FC TP 4 poros po 2 gyslas su simetriniu pynimu (8 gyslos)) kabelis pajungimui per RJ45. - INDUSTRIAL ETHERNET (IE FC TP 4 poros po 2 gyslas su simetriniu pynimu (8 gyslos)) kabelis pajungimui per RJ45. |  |  |  |  |
|  | Antenos | Ant transporto priemonės stogo turi būti sumontuota ne mažiau 1 (viena) antena 5in1 (pvz. – Taoglas MA752.B.ABICG.001 arba analogiška), turinti: - 2 x Cellular (4G/3G/2G) Antennas (MIMO); - 1 x GPS/GLONASS/GALILEO - 2 x 2.4GHZ/ 5GHz Antennas (MIMO) Darbinė temperatūra ne siauriau: -35º C - +75º C Antenos pajungimo laidai turi būti atvesti į papildomos įrangos montavimo vietą. Antena turi būti įrengta, kad būtų atspari gamtos ir transporto priemonės plovimo poveikiams (atsparumo standartas ne prastesnis nei IP67) |  |  |  |  |
|  | WiFi tinklo maršrutizatorius | Transporto priemonėje turi būti įrengtas Wifi maršrutizatorius: - Internetas – modemas su GSM (veikiantis su Lietuvos mobilaus ryšio operatoriais). Palaikantis 5G technologiją. - Vartotojų kiekis – kad palaikytų vienu metu skirtingų ryšio sesijų nemažiau nei yra sėdimų vietų transporto priemonėje. - WiFi ryšio antenos salone – kad visose sėdimose vietose būtų pasiekiamas WiFi ryšys. - GSM antena, interneto ryšiui – sumontuota transporto priemonės išorėje. - WiFi tinklo šifravimas – galimybė WiFi tinklą apsaugoti slaptažodžiu. |  |  |  |  |
|  | Multimedia ekranai |  |  |  |  |  |
|  | Multimedia ekranai | Transporto priemonės salone turi būti įrengtas multimedijos ekranas papildomos informacijos keleiviams teikimui. Montavimo vieta ir būdas turi būti suderinti sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. Įrengtos keleivių vaizdinės informavimo priemonės, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |  |  |  |
|  | Tvirtinimas ir įkomponavimas | Multimedia ekranas turi būti: - estetiškai įkomponuotas į keleivių salono interjerą; - lengvai tvirtinamas ir prieinamas aptarnavimui bei remontui; - nekliudantis vairuotojui matyti transporto priemonės keleivių salono zonas per galinio vaizdo veidrodėlius; - vaizdas ekrane gerai matomas salone didesnės dalies keleivių; - sumontuotas tvirtame korpuse, pritaikytame viešajam transportui. - konkreti vieta ir tvirtinimo būdas su Perkančiuoju subjektu derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. |  |  |  |  |
|  | Multimedijos ekrano išmatavimai ir raiška | - Ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 18˝. - Raiška: ne prastesnė nei FullHD pagal proporcijas, bet ne mažiau nei 1900x1000 taškų. - Ryškumas: ne mažiau nei 400 nit. - Kontrastas: ne mažiau nei 1000:1. - Darbo režimas: ne mažiau 18 valandų per parą |  |  |  |  |
|  | Multimedijos ekranų valdymas | - Turi būti pateikta programinė įranga multimedijos ekrano turinio valdymui su galimybe: - multimedijos ekrane rodyti keleivių informavimo sistemos parinktus duomenis (pvz.: galine maršruto stotelę, esamą stotelę ir sekančias stoteles) ir kitus vaizdo pranešimus (pvz.: reklaminius filmukus, nuotraukas); - galimybė filmukus ir kitą informaciją rodyti pagal transporto priemonės padėtį maršrute (stotelės), mieste (GPS koordinatės) ir/ar laiko intervalą (nuo valandos – iki valandos; atskiromis savaitės/mėnesio dienomis); - daryti ataskaitas apie vykdytus vaizdo/reklamos pranešimų rodymus (pvz. kiek kartų vaizdo pranešimas parodytas per nurodytą laiko intervalą). - Turi veikti sistemos savi-diagnostikos funkcija. - Multimedia ekranas turi būti konfigūruojamas bevieliu ryšiu. - Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu. |  |  |  |  |
|  | Vaizdo stebėjimo, įrašymo ir saugojimo sistema |  |  |  |  |  |
|  | Vaizdo stebėjimo, įrašymo ir saugojimo sistema sudėtis | Vaizdo stebėjimo sistemą turi sudaryti: - Mažiausiai 5 (penkios) vaizdo stebėjimo kameros. - Vaizdo įrašymo įrenginys/sistema. - Turi būti vaizdo ekranas vairuotojui, ne mažesnis negu 7” ne prastesnės negu XGA (1024 x 768) rezoliucijos industrinio dizaino, su automatiniu ryškumo reguliavimu, kad neakintu vairuotojo. |  |  |  |  |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros | Kokybiniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms: - Rezoliucija: ne mažesnė nei 1920x1080 (FullHD); - Vaizdo kadrų dažnis (FPS) su maksimalia rezoliucija: ne mažiau 6. - Nuskaitymo technologija: „Progressive scan“ arba analogiška. - Jautrumas minimaliam apšviestumui: ne prastesnis nei 0.2 lux (spalvotam vaizdui). - Vaizdo glaudinimo technologija: H.264 arba analogiška. - Objektyvai: parinkti tokį, kad būtų užtikrintas aiškus ir kokybiškas vaizdas, gaunamas iš visų transporto priemonėje įrengtų vaizdo kamerų. - Korpusas: antivandalinis ir nemažesnės nei IP66 atsparumo klasės. - Lauke montuojamų kamerų korpusas: antivandalinis ir nemažesnės nei IP67 atsparumo klasės. - Vaizdo stebėjimo kameros turi gebėti įrašyti vaizdą tamsoje (užgesus salono apšvietimui). |  |  |  |  |
|  | Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos įrengimo reikalavimai | - Viena kamera transporto priemonės priekyje turi fiksuoti važiuojamąją dalį (vaizdo medžiaga skirta eismo įrašymui). Kamera turi būti įrengta taip, kad nebūtų užstojamas jos fiksuojamas vaizdas, valytuvais nuvalomoje stiklo dalyje. Kamera taip pat turi nekliudyti vairuotojo matomumui. - Viena salono kamera turi fiksuoti vidurines duris ir neįgaliojo keltuvo vietą (keleivių įlipimą/išlipimą) ir įvykius transporto priemonės salone. Kameros turi būti įrengtos taip, kad būtų matomi įlipantys ir išlipantys keleivių veidai ir jų veiksmai, kai salonas užpildytas ne mažiau 50%); - Viena kamera transporto priemonės priekyje turi fiksuoti priekines duris (keleivių įlipimą) ir vairuotojo darbo vietą-kabiną (vaizdo medžiaga skirta analizuoti vairuotojo veiksmus), darbą su kasos aparatu, bei komunikacija su keleiviais įlipančiais pro priekines duris. Ši vaizdo stebėjimo kamera turi būti integruota su mikrofonu lygiagrečiai įrašančiu garsą. Turi būti galimybė garso įrašymą įjungti/išjungti. - Dvi lauko kameros fiksuojančios dešiniojo autobuso šono (lauko) vaizdą (vaizdo medžiaga skirta stotelių ir įvykių šalia autobuso stebėjimui). - Konkrečios vietos turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai vaizdo įrašymo įrenginiams | - Duomenų/įrašų iškėlimas ir peržiūra: WLAN (WiFi; GSM ar analogišku) ir LAN ryšiu. - Duomenų/įrašų iškėlimo iš įrenginio rankinė programinė įranga: turi būti pateikiama visa reikiama programinė įranga su neribotomis (unlimited) licencijomis. - Talpa: ne mažiau kaip 180 h vaizdo medžiagos, užtikrinant 1920x1080 vaizdo rezoliuciją ne mažesniu nei 6 unikalių kadrų (FPS) iš visų kamerų. - Duomenų laikmena: Flash tipo duomenų laikmena be mechaniškai judančių dalių. - Įrašymo vykdymas: Automatinis – įjungus 24V įtampą ir nustatytą laiką (pvz.10 min.) ją išjungus. - Skaitmeninis įrašo markiravimas, leidžiantis nustatyti įrašo autentiškumą. |  |  |  |  |
|  | Detalės ir medžiagos |  |  |  |  |  |
|  | Garantiniu laikotarpiu naudojamos detalės ir medžiagos. | Atsarginės detalės ir medžiagos bus naudojamos eksploatuojant ir remontuojant gamintojo autobusus. Siūlomos detalės ir medžiagos turi būti originalios arba originalą atitinkančios, naujos, kokybiškos, atitikti autobusų gamintojo keliamas technines ir konstrukcines sąlygas, numatytas eksploatuojant autobusus. Siūlomos detalės ir medžiagos turi atitikti kokybės ir Europos Sąjungos direktyvų ar nacionalinių techninių norminių dokumentų techninius reikalavimus. Jos privalo būti sertifikuotos pagal Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisykles, patvirtintas 2009 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-169. Garantinis laikotarpis atsarginėms detalėms ir medžiagoms turi būti ne mažesnis kaip 6 mėnesiai nuo jų eksploatavimo pradžios |  |  |  |  |
|  | Techninė dokumentacija, aptarnavimo planai ir įrankiai |  |  |  |  |  |
|  | Techninė dokumentacija | Pristačius ir perdavus Perkančiajam subjektui pirmąjį autobusą pagal pirkimo sutartį, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: - Užtikrinti visos autobuso techninės dokumentacijos prieinamumą, įskaitant, bet neapsiribojant: - techninės priežiūros ir remonto technologijos vadovus, schemas, detalių sujungimo brėžinius; - diagnostikos, remonto ir techninės priežiūros saugos instrukcijas; - atsarginių dalių katalogus su vaizdais ir serijos numeriais; - bendrąsias elektrinių, pneumatinių ir mechaninių sistemų schemas, atskirų mazgų schemas su detaliais aprašymais ir reguliuojamų parametrų vertėmis; - techninę ir programinę įrangą, įskaitant konfigūracijos failus; - naudotojo vadovus, įskaitant instrukcijas vaizdo kamerų sistemai ir keleivių informavimo sistemai; - detalias instrukcijas sugedusio autobuso saugiam transportavimui; - transporto priemonės eksploatacijos instrukcijas vairuotojui. - Visa dokumentacija turi būti pateikiama lietuvių kalba, o kur tai technologiškai ar teisės aktų požiūriu neįmanoma – gali būti anglų kalba. Transporto priemonės eksploatacijos instrukcija vairuotojui turi būti pateikta lietuvių kalba. - Dokumentacija gali būti pateikiama elektroninėse laikmenose arba per teisėtą internetinę prieigą prie Tiekėjo / gamintojo sistemų. Prioritetas teikiamas nuolatinei prieigai internetu, užtikrinant, kad Perkančioji galėtų visada pasiekti atnaujintą informaciją. - Visa dokumentacija turi būti nuolat atnaujinama pagal autobusų gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus, įskaitant atsarginių dalių katalogus, diagnostikos programas ir programinę įrangą. |  |  |  |  |
|  | Specialieji įrankiai, įranga ir instrumentai | Tiekėjas kartu su pirmosiomis transporto priemonėmis turi pateikti 2 (du) smūgiams atsparių pramoninių diagnostikos kompiuterio komplektą su programine įranga ir darbinių parametrų keitimo programomis, skirtomis išsamiai transporto priemonės diagnostikai. Perkantysis subjektas turi turėti prieigą prie visų transporto priemonėse sumontuotų sistemų. Jei siūloma naudoti pramoninės klasės diagnostikos kompiuterį nešiojamąjį kompiuterį, prie jo turi būti pridėti visi reikalingi kabeliai ir jungtys, kad jį būtų galima prijungti prie autobuso. Ne mažiau kaip 14 colių kompiuteris turi būti tiekiamas su įdiegta licencijuota operacine sistema ir visu licencijuotos diagnostinės programinės įrangos rinkiniu. Diagnostikos kompiuteris turi atitikti šiuos reikalavimus: - ekrano ryškumas ne mažesnis kaip 400 nitų; - CPU rezultatas pagal CPUBenchmark.net ne mažesnis nei 12000; - Ne mažiau kaip 8 GB DDR operatyviosios atminties 4; - Kietasis diskas 500 GB SDD. |  |  |  |  |
|  | Apsaugos įranga | - Visoms apsaugos priemonėms laikyti turi būti įrengtos ir pažymėtos vietos. - Lengvai prieinami 2 vnt. 6 kg milteliniai gesintuvai. - Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. - Du pirmos pagalbos rinkiniai (atitinkantis Lietuvos Respublikos reikalavimus) - Dvi ratų atsparos. - Avariniai išlipimai pažymėti ženklais ir prie jų pritvirtinti plaktukai stiklo išdaužymui. |  |  |  |  |
|  | Mokymai |  |  |  |  |  |
|  | Mokymų kalbos | Visi mokymai turi būti lietuvių kalba. |  |  |  |  |
|  | Mokymų datos, grafikai, programos | Mokymų datos, grafikai ir programos turi būti suderintos su perkančiuoju subjektu. Perkančiajam subjektui pageidaujant mokymai gali būti skaidomi į skirtingas grupes. |  |  |  |  |
|  | Remonto personalo mokymai su pirmos autobuso partijos perdavimu | - Perkančiojo subjekto patalpose apmokyti remonto personalą atlikti transporto priemonių garantinį ir po garantinį remontą, transporto priemonių techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. - Po mokymų turi būti išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę tiekėjo pateiktoms transporto priemonėms atlikti transporto priemonių garantinį ir po garantinį remontą, transporto priemonių techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. Apmokyti turi būti ne mažiau: 1 vadovaujantis darbuotojas/technikas. |  |  |  |  |
|  | Remonto personalo mokymai pradėjus eksploatuoti naujus autobusus ir atsiradus poreikiui | - Perkančiojo subjekto patalpose papildomai apmokyti remonto personalą ir aptarti iškilusius techninius klausimus. Visi mokymai turi būti lietuvių kalba. - Po mokymų turi būti išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę tiekėjo pateiktoms transporto priemonėms atlikti transporto priemonių garantinį ir po garantinį remontą ir transporto priemonių techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. Apmokyti turi būti nemažiau: 1 elektrikas/elektronikas. |  |  |  |  |
|  | Darbuotojų atestacija | Baigusiems mokymus darbuotojams turi būti išduoti pažymėjimai, patvirtinantys mokymo metu įgytą kvalifikaciją ir leidžiantys atlikti autobusų garantinį ir po garantinį remontą ar leidžiantys ruošti vairuotojus darbui su naujais autobusais. |  |  |  |  |
|  | KIBERNETINIS SAUGUMAS |  |  |  |  |  |
|  | Papildomi kibernetinio saugumo reikalavimai | - Visos transporto priemonės sistemos turi būti apsaugotos nuo neteisėtos prieigos, naudojant autentifikavimo ir autorizavimo mechanizmus. - Programinės įrangos atnaujinimai (OTA) turi būti vykdomi tik per saugius, šifruotus kanalus. - Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkantįjį subjektą apie nustatytas kibernetinio saugumo grėsmes ar incidentus. - Turi būti užtikrintas atskiras skirtingų sistemų (pvz., valdymo, informacinės, diagnostikos) tinklų segmentavimas. - Draudžiama naudoti nesertifikuotą ar gamintojo nepatvirtintą programinę įrangą. |  |  |  |  |
|  | Garantijos |  |  |  |  |  |
|  | Techninių sąlygų atitikimas | Tiekėjas garantuoja, kad tiekiama transporto priemonė atitinka techninės specifikacijos sąlygas. |  |  |  |  |
|  | Garantiniai terminai | Garantiniai terminai negali būti trumpesni nei nurodyti pagal atskiras grupes: |  |  |  |  |
|  |  | Eil. Nr. | Grupė |  | Terminas |  |
|  |  |  | Bendra minimali autobuso garantija ne mažesnė kaip: |  | 24 mėnesiai |  |
|  |  |  | Kėbului (rėmai, suvirinimo siūlės, ratų arkos, sėdynių rėmas, turėklai ir kt.) nuo kiauryminių prarūdijimų, įtrūkimų ar deformacijų, ne mažiau |  | 96 mėnesiai |  |
|  |  |  | Stogo ir ant jo konstrukcijos esančių įrenginių hermetiškumui, ne mažiau |  | 96 mėnesiai |  |
|  |  |  | Autonominiam šildytuvui (jei jis numatytas) nuo kiauryminių prarūdijimų, įtrūkimų ar deformacijų, ne mažiau |  | 96 mėnesiai |  |
|  |  |  | Grindims ir grindų dangai, ne mažiau |  | 96 mėnesiai |  |
|  |  |  | Švieslentėms ir švieslenčių valdikliams. |  | 120 mėnesių |  |
|  |  |  | Multimedijos ekranams ir kamerų sistemos komponentams / įrangai |  | 60 mėnesių |  |
|  |  |  | Elektros instaliacijai (laidams, kabeliams, jungtims ir pan.) ne mažiau kaip |  | 72 mėnesiai |  |
|  |  |  | Visų autobuse naudojamų dalių tiekimas turi būti užtikrintas (nuo paskutinio autobuso perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos) |  | 120 mėnesių |  |
|  |  |  | Visi eksploatavimo metu iškilę gedimai (elektriniai, mechaniniai, pneumatiniai ir / ar kt.), turi būti konsultuojami gamintojo ar atstovo nemokamai |  | 120 mėnesių |  |
|  |  |  | Visa techninė dokumentacija, atsarginių dalių katalogai, turi būti periodiškai (bet nerečiau kaip kas 2 metus) atnaujinami ir tiekiami perkančiajam subjektui nemokamai. |  | 120 mėnesių |  |
|  |  |  | Visos diagnostinės programos, turi būti periodiškai (bet nerečiau kaip kas 2 metus) atnaujinamos ir tiekiamos perkančiajam subjektui nemokamai. |  | 60 mėnesių |  |
|  |  |  | Sėdynių apmušalų išdilimui |  | 60 mėnesių |  |
|  |  |  | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemos valdymo ir sutrikimų stebėjimo programinės įrangos pilną palaikymą. |  | 96 mėnesiai |  |
|  | Garantinio laikotarpio skaičiavimas | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Terminas stabdomas nuo tos dienos, kai Pirkėjas pateikia atitinkamą Transporto priemonę trūkumų (gedimų) šalinimui Pardavėjui ar jo įgaliotam servisui, ir pratęsiamas nuo tos dienos, kai Pardavėjas, pašalinęs trūkumus, grąžiną Transporto priemonę Pirkėjui. |  |  |  |  |
|  | Keičiamos detalės | Garantiniu laikotarpiu keičiamos detalės turi būti originalios, jos turi būti identiškos keičiamoms arba geresnės (naujesnės, kokybiškesnės). Naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpiau nei 6 mėnesiai. |  |  |  |  |
|  | Konsultacijos | Garantiniu laikotarpiu perkantysis subjektas turi būti konsultuojamas dėl gedimų diagnozavimo, jų atsiradimo priežasčių ir pašalinimo. |  |  |  |  |
|  | Pasikartojantys gedimai | Tuo atveju, kai gedimas kartojasi 25% skirtingų garantinių transporto priemonių, tokie defektai ir jų atsiradimo priežastys ir iš to atsirandančios pasekmės privalo būti pašalinti ir likusiose garantinėse transporto priemonėse, nelaukiant kol gedimas atsiras jose. |  |  |  |  |
|  | Detalių pristatymas | Detalių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo momento, yra ne ilgesnis kaip 72 valandos. |  |  |  |  |
|  | Defektų šalinimo terminas | Tiekėjas privalo garantijų autobusams laikotarpiu pašalinti atsiradusius defektus ir gedimus ne ilgiau nei per 72 valandas nuo užsakymo pateikimo momento. Esant sudėtingam gedimui ir perkančiajam subjektui sutikus, laikotarpis gali būti pratęstas. Techninės specifikacijos 2 priedas |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo galimybės | Transporto priemonių techninį aptarnavimą / Privalomąją techninę priežiūrą ir remontą garantiniu laikotarpiu tiekėjas gali: - pavesti atlikti perkančiajam subjektui ((perkančiajam subjektui sutikus)); - atlikti pats tiekėjas ar jo įgalioto atstovo servise. Transporto priemonių garantinį remontą garantiniu laikotarpiu tiekėjas gali: - pasiūlyti atlikti perkančiajam subjektui (perkančiajam subjektui sutikus); - atlikti pats tiekėjas ar jo įgalioto atstovo servise. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad yra gamintojas arba turi atstovavimo teisę siūlomų Transporto priemonių gamintojui dėl prekybos ir garantinio aptarnavimo siūlomoms Transporto priemonėmis, įskaitant ir techninio aptarnavimo ir priežiūros teikimo paslaugas, remonto darbus Transporto priemonėms suteiktų garantijų laikotarpiu. Techninės specifikacijos 2 priedas |  |  |  |  |
|  | Perkančiojo subjekto galimybės | Transporto priemonių negarantinį remontą garantiniu laikotarpiu Perkantysis subjektas atliks pats |  |  |  |  |
|  | Techninės specifikacijos priedai |  |  |  |  |  |
|  | 1 priedas. | Privalomoji techninė priežiūra, remontas (garantinis ir negarantinis) |  |  |  |  |

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

III. PATEIKIAMI DOKUMENTAI ĮRODANTYS SIŪLOMŲ AUTOBUSŲ DEKLARUOJAMUS TECHNINIUS PARAMENTRUS

1.1.  Kartu su pasiūlymu tiekėjai pateikia Autobusų deklaruojamus techninius parametrus įrodančius dokumentus, pvz.:

1.1.1. oficialias gamintojų deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams);

1.1.2. siūlomų transporto priemonių pagrindinių išorinių ribinių matmenų (gabaritų) brėžinius ir siūloma vidaus interjero schema;

1.1.3. transporto priemonių konstrukcijos aprašymas su pagrindinėms charakteristikoms, schemomis ir brėžiniais;

1.1.4. vaizdinė prezentacinė informacija apie siūlomas Transporto priemones ir (arba) nuoroda į internetinį puslapį, kur galima rasti ir susipažinti su vaizdine prezentacine informacija apie šias Transporto priemones;

1.1.5. ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomų Autobusų gamintojo atstovas.

1.2. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

1.3. Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir Perkančiajam subjektui paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo pagal pirkimo sąlygų 6.4 punkte nustatytus reikalavimus.

Autobuso Techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos 24 mėnesių laikotarpiui arba kol Autobusas nuvažiuos 260 000 km

3 lentelė

| Eil. | Vieno Autobuso techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos |  |  |  |  | Vieno Autobuso techniniam aptarnavimui ir priežiūrai naudojamos eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys |  |  |  | Operacijos išraiška (EUR be PVM) K=F+J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų pavadinimai | Operacijų skaičius per 24 mėn. laikotarpį arba kol transporto priemonė nuvažiuos 260 000 km | Darbo laiko norma (val.)* | Kaina be PVM (EUR) |  | Medžiagų ir dalių pavadinimas | Medžiagų ir dalių kiekis ir mato vienetai*** | Kaina be PVM (EUR) |  |  |
|  |  |  |  | Valandos kaina (Eur be PVM)** | Operacijos vertė (EUR be PVM) C×D×E |  |  | Vieneto kaina (Eur be PVM) | Viso (EUR be PVM) H×I |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) | Vieno autobuso techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kaina Autobusui suteiktos garantijos 24 mėnesių laikotarpiu, arba kol Autobusas šiuo laikotarpiu nuvažiuos ne daugiau nei 260 000 km) Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) | PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) | Vieno autobusų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų Autobusui suteiktos garantijos 24 mėnesių laikotarpiu, arba kol Autobusas šiuo laikotarpiu nuvažiuos ne daugiau nei 260 000 km) kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

* 3 lentelės skiltyje „Darbo laiko norma (D)“ įrašoma vienos operacijos laiko norma valandomis.

** 3 lentelės skiltyje „Valandos kaina (E)“ tiekėjo siūloma kaina, jei tiekėjas pasiūlyme nurodo (pasiūlymo 5 lentelėje) servisą, kuriame bus atliekamas Autobusų techninis aptarnavimas ir priežiūra. Jei tiekėjas pasiūlyme (pasiūlymo 5 lentelėje) nurodo, kad Autobusų techninis aptarnavimas ir priežiūra pavedama atlikti Perkančiajam subjektui, nurodoma kaina, kuri nurodyta konkurso sąlygų 5 priede pirkimo – pardavimo sutarties projekte, t.y. nurodoma techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų valandos kaina 40,00 Eur be PVM.

*** 3 lentelės skiltyje „Medžiagų ir detalių kiekis ir mato vienetai (H)“ įrašomi medžiagų ir dalių kiekiai, reikalingi vienam Autobusui, numatant, kad per 24 mėn. nuvažiuos 260 000 km.

****Nurodytos medžiagos ir atsarginės dalys, darbų valandos kaina bei darbo laiko normos visu Autobusui suteiktu garantijos laikotarpiu (24 mėn. arba 260 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau) bus tiekiamos 3 lentelėje nurodytomis kainomis.

*****Autobusų gamintojo ir (arba) autorizuoto Autobusų serviso parengti Autobusų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų periodiškumą, techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų operacijų darbo laiko normatyvus bei reikiamų medžiagų ir dalių kiekius įrodantys dokumentai bei techninio aptarnavimo ir priežiūros turinio aprašymai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu taip kaip nurodyta konkurso sąlygų 6.7.8 punkte.

Techninės specifikacijos 1 priedas

PRIVALOMOJI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, REMONTAS (GARANTINIS IR NEGARANTINIS)

| 1. | Sąvokos | - Privalomoji techninė priežiūra / techninis aptarnavimas – tai transporto priemonės gamintojo reglamente nustatytais laiko tarpais arba pagal transporto priemonės išdirbio vienetus (ridą) atliekamas technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama palaikyti transporto priemonės gamintojo nustatytą transporto priemonės techninę būklę, kompleksas, apimantis visus transporto priemonės gamintojo reglamente nustatytus serviso darbus, dalių, techninių skysčių ir medžiagų keitimus, sistemų patikrų ir reguliavimo darbus. - Remontas – tai technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusią transporto priemonę, kad jos techninė būklė atitiktų transporto priemonės gamintojo nustatytą techninę būklę, kompleksas. Remontas apima sugedusių transporto priemonių dalių taisymą ir keitimą. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Privalomoji techninė priežiūra suteiktų garantijų laikotarpiu | - Transporto priemonėms suteiktų pagrindinių garantijų laikotarpiu Tiekėjas, vadovaudamasis Transporto priemonių gamintojo nustatytu techninio aptarnavimo ir priežiūros periodiškumu (normatyvais) bei visų reikalaujamų techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų turiniu (darbų apimtimi, naudojamų medžiagų ir keičiamų dalių kiekiais bei reikalavimais), privalo šias paslaugas teikti Tiekėjo servise arba Perkančiojo subjekto gamybinėse patalpose. Tiekėjo servisas negali būti nutolęs daugiau kaip 20 km nuo Perkančiojo subjekto teritorijos (Raudondvario pl. 105). - Pirkėjas įsipareigoja visą Transporto priemonėms suteiktą garantinį laikotarpį, Tiekėjo pateiktoje Transporto priemonių techninėje dokumentacijoje nurodytais terminais (arba pagal nurodytą Transporto priemonių ridą, arba pagal Transporto priemonių eksploatacijos laiką) nevėliau nei prieš vieną darbo dieną pranešti Tiekėjui (ar jo pasiūlyme nurodytam už techninį aptarnavimą atsakingam asmeniui) apie būtinybę atlikti Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą. - Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą Tiekėjas privalo atlikti ir Perkančiajam subjektui eksploatacijai paruoštą Transporto priemonę grąžinti per ne ilgiau nei 1 (vieną) darbo dieną nuo tiekėjui pranešimo pateikimo momento apie būtinybę atlikti techninį aptarnavimą. Išimtiniais atvejais, kai techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams reikalingas ilgesnis terminas, Šalių sutarimu jis gali būti pratęstas protingu konkretiems techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams reikalingu atlikti terminu, kurį tiekėjas privalo pagrįsti raštu. - Tiekėjas įsipareigoja visą garantijos laikotarpį tiekti techniniam aptarnavimui reikalingas medžiagas ir dalis pasiūlyme nurodytais įkainiais ir užtikrinti, kad jų naudojimas nepanaikins suteiktos garantijos. Jei paaiškėtų, kad Tiekėjas pasiūlyme nenurodė visų būtinų medžiagų, dalių ar darbų, visas su tuo susijusias papildomas išlaidas Tiekėjas prisiima savo sąskaita, o Perkantysis subjektas dėl to nepatiria jokių papildomų sąnaudų. |
| 3. | Garantinis remontas suteiktų garantijų laikotarpiu | - Gedimai registruojami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę Tiekėjas apie gedimus informuojamas sutartyje nurodytu el. paštu. - Sugedus transporto priemonei maršrute, Tiekėjas įsipareigoja atlikti jos evakuaciją į servisą specializuotu vilkiku. Tiekėjas turi teisę, esant poreikiui, paprašyti, kad evakavimo paslauga būtų atlikta Perkančiojo subjekto (Perkančiajam subjektui sutikus). Evakavimo paslaugos įkainis – 100 Eur už vieną evakuaciją. Tiekėjas kartu su techniniais dokumentais privalo pateikti detalias saugaus transportavimo instrukcijas. - Transporto priemonės garantinis remontas neapima pažeidimų, atsiradusių dėl: - išorinių ar atmosferinių veiksnių, tokių kaip: asfaltas, akmenys, žvyras, kruša, cheminės nuosėdos ir druska (išskyrus naudojamą žiemos kelių priežiūrai), rūgštys, augalų sultys ir kt. - žalos, atsiradusios dėl netinkamo eksploatavimo (netinkamų degalų, tepalų, skysčių naudojimo) ir dėl to, kad Pirkėjas / Naudotojas laiku nesiėmė būtinų veiksmų gedimo padariniams sumažinti; - trečiųjų šalių sukeltos žalos (vagystės, niokojimo, įsilaužimo); - stichinių nelaimių (gaisro, potvynio); - atsitiktinės žalos ar jos padarinių; - žalos, atsiradusios dėl natūralaus nusidėvėjimo arba eksploatacijos metu susidėvinčių detalių pažeidimo, taip pat nusidėvėjimo, sugadinimo ar sunaikinimo dėl eksploatavimo sąlygų; - žalos, atsiradusios dėl susidūrimų, avarijų, katastrofų ir force majeure aplinkybių, nebent jos buvo sukeltos dėl autobuso defekto; - žalos, atsiradusios dėl vandalizmo veiksmų. - Tiekėjas įsipareigoja per visą Transporto priemonėms suteiktų garantijų laikotarpį Transporto priemonių ir jų atskirų agregatų, sistemų ir t.t. gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės, remontuoti (atlikti garantinį remontą) savo jėgomis ir lėšomis, t.y. darbus atliekant techninio aptarnavimo ir priežiūros, garantinių remontų teikimo vietoje (servise) ir naudojant savo atsargines dalis bei eksploatacines medžiagas, už kurias Pirkėjas nemokės; - Transporto priemonių garantinį remontą Tiekėjas privalo atlikti ir Pirkėjui eksploatacijai paruoštą Transporto priemonę grąžinti per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo pranešimo Tiekėjui apie gedimą išsiuntimo momento. Tiekėjas, įvertinęs gedimo apimtį ir nustatęs, kad konkrečiam gedimui pašalinti reikalingas ilgesnis terminas, raštu gali kreiptis į Pirkėją ir su juo suderinti kitą garantinio remonto darbams atlikti protingą terminą nuo pranešimo Tiekėjui apie gedimą išsiuntimo dienos ir kurį Tiekėjas privalo pagrįsti. Išimtinais atvejais, kai garantinio remonto darbai negali būti atlikti per nurodytus terminus, Šalys atskiru raštišku susitarimu gali suderinti ir nustatyti kitokį garantinio remonto atlikimo terminą. - Jeigu gedimas nepašalinamas per nustatytą 72 valandų terminą (arba per raštu suderintą pratęstą terminą), laikoma, kad remontas neatliktas laiku. Tokiu atveju Tiekėjas moka sutartyje nustatyto dydžio baudą už kiekvienas pradėtas 24 valandas, skaičiuojant nuo 72 valandų termino pabaigos iki tinkamo gedimo pašalinimo ir remonto užbaigimo momento. |
| 4. | Kasdieninė transporto priemonių priežiūra garantijų laikotarpiu | - Tiekėjas suteikia Perkančiajam subjektui teisę atlikti dalį kasdienės autobusų techninės priežiūros darbų (valymas, eksploatacinių medžiagų papildymas, padangų keitimas kelyje ir kt.). |
| 5. | Techninių priežiūrų ir remontų organizavimas garantijų laikotarpiu | - Transporto priemonės į technines priežiūras, garantinius remontus registruojamos ir perduodamos naudojant sutartyje nurodytu el. paštu. - Transporto priemonių Garantijų laikotarpiu atliktus Transporto priemonių Techninius aptarnavimus ir priežiūrą – už Transporto priemonių Techniniams aptarnavimams ir priežiūrai pagal Transporto priemonė gamintojo nustatytus techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų medžiagų ir laiko normatyvus sunaudotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir darbo valandas Perkantysis subjektas su Tiekėju atsiskaitys nurodytomis atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų kainomis (įkainiais) be PVM ir nustatytą valandinį įkainį be PVM pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas. - Transporto priemonių Garantijų laikotarpiu atliktus Transporto priemonių Garantinius remontus – visas Transporto priemonės remontui patirtus medžiagų, atsarginių dalių ir darbo valandų sąnaudas Tiekėjas prisiima sau pilna apimtimi, Perkantysis subjektas dėl Garantinių gedimų negali patirti jokių sąnaudų. - Perkantysis subjektas turi teisę paprašyti, o Tiekėjas įsipareigoja, Perkančiajam subjektui paprašius, garantijų laikotarpiu teikti pagalbą ir konsultuoti Perkantįjį subjektą (nuotoliniu būdu, apsikeičiant informacija apie gedimo specifiką, konsultuojantis ir dalinantis sistemų nuskaitytais raportais) dėl Transporto priemonių gedimų nustatymo, kai Tiekėjo apmokyti Perkančiojo subjekto specialistai negali nustatyti Transporto priemonės gedimo dėl kompetencijos trūkumo, nes Perkančiojo subjekto specialistai nėra Tiekėjo tinkamai apmokyti nustatyti tokius Transporto priemonių gedimus. - Abi Šalys, garantijų transporto priemonėms laikotarpiu konsultuodamosi viena su kita dėl Transporto priemonių gedimų nustatymų ir (ar) Transporto priemonių remontų, įsipareigoja gerbti viena kitą, veikti geranoriškai, padėti viena kitai ir siekti, kad Transporto priemonių gedimai nustatyti ir (ar) sugedusios Transporto priemonės būtų suremontuotos per įmanomai trumpiausią protingą terminą. |