Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas- medžiai, jų pristatymas, pasodinimas bei priežiūra Druskininkų miesto savivaldybės teritorijoje  (žaliuose plotuose, prie gatvių, šalia daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitose  bendro naudojimo teritorijose, valstybinėje arba savivaldybei priklausančioje žemėje).

2. Paslaugos teikiamos Druskininkų miesto savivaldybės teritorijoje- Druskininkų mieste, Leipalingio ir Viečiūnų miesteliuose.

3. Pasodinus medį, suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija bei vykdoma medžio priežiūra.

4. Į medžių sodinimo kainą turi būti įskaičiuoti duobių iškasimas, augalinis gruntas, sodinimas, mediniai kuolai, tvirtinimo diržai, palaistymas ir kitos su Prekių pristatymu (atvežimo į užsakyme nurodytą vietą) ir sodinimu susijusios išlaidos.

5. Reikalavimai objekto kokybei:

5.1. Medžių sodinukai turi atitikti Sodmenų kokybės reikalavimus, patvirtintus 2007 m. gruodžio 14 d., LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

5.2. Medžiai sodinami vadovaujantis 2007 m. gruodžio 29 d., LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-717 patvirtintomis “Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ taisyklėmis bei Europos arboristikos tarybos išleistu ir Lietuvos Aplinkos ministerijos patvirtintu leidiniu „Europos medžių priežiūra: praktinis vadovas“, 2019 m., https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/EUROPOS%20MEDZIU%20PRIEZIURA.pdf

5.3. Perkančioji organizacija taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatytus 4.1 punkte, jie taikomi kaip Sutarties vykdymo sąlyga:

5.3.1. Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt.

Atitiktį įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti prieš barstant trąšas ir dirvožemį gerinančias priemones.

5.3.2. Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika:

5.3.2.1. technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

5.3.2.1.1. ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;

5.3.2.1.2. standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;

5.3.2.1.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;

Atitikį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (motorinės technikos tipo patvirtinimo dokumentai), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami prieš pradedant tiekti prekes/teikti paslaugas, o vėliau nerečiau kaip kas 12 mėnesių elektroniniu paštu už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui).

5.3.2.1.4. akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.

Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (technikos tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami prieš pradedant tiekti prekes/teikti paslaugas, o vėliau nerečiau kaip kas 12 mėnesių elektroniniu paštu už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui).

5.4. Visi įsigyjami augalai, skirti sodinti, iš Lietuvos ar iš kitos ES šalies privalo būti tiekiami su augalo pasais.

5.5. Medžiai (SG 16-18, SG 18-20), priklausomai nuo rūšies, veislės ir dydžio, medelyne turi būti persodinti ne mažiau kaip 3 kartus. Turi turėti suformuotą į gumulą šaknų sistemą ir taisyklingą, formuotą, atitinkančią gumulo parametrams pagal rūšies specifiką lają.

5.6. Medžiai turi turėti suformuotą vieną tiesų kamieną, taisyklingą, simetrišką, tankią lają, aiškų lyderį (jei standartas) arba 3-4 panašaus augumo stiebus (jei daugiakamienis).

5.7. Medžiai turi būti sveiki: be žaizdų, lajų ir kamienų fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys mechaniškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, kamienas tiesus. Vienos rūšies ar veislės medžiai turi būti vienodo aukščio, kamieno apimties, lajos tankumo, lapų, spyglių spalvos ar atspalvio.

5.8. Medžiai turi būti transportuojami tik su apsaugotomis šaknimis (konteineriuose, vazonuose, krepšiuose, specialiuose induose, ryšuliuose). Pristatyti medžiai iškraunami tiekėjo priemonėmis.

5.9. Medžiai turi turėti gabenimo važtaraščius ir sertifikatus (kopijas).

5.10. Tiekėjas visiškai atsako už medžių kokybę, už saugų pristatymą į sodinimo vietą bei pristatymo terminų laikymąsi, iškrovimo kokybę.

5.11. Prieš sodinimą pristatytus medžius įvertina perkančiosios organizacijos specialistai: medžių kokybę, kiekybę ir transportavimo bei pakrovimo-iškrovimo kokybę.

6. Paslaugų atlikimo terminai: paslaugos teikiamos 36 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos:

6.1. Medžių sodinimas vykdomas pavasario ir rudens sezonu;

6.2. Preliminariai planuojama pateikti ne daugiau kaip 6 užsakymus per 36 mėn., t. y. po du užsakymus per 12 mėn. – sausio mėnesį bus pateikti medžių kiekiai (su rūšimis ir dydžiais), kuriuos planuojama įsigyti pavasarį, liepos mėnesį bus pateikti medžių kiekiai (su rūšimis ir dydžiais), kuriuos planuojama įsigyti rudenį;

6.3. Medžiai pasodinami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo perkančiosios organizacijos raštiško užsakymo pateikimo dienos.

7. Numatomi preliminarūs perkamų per 36 mėn. medžių kiekiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Medžių sodinuko dydis | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lapuočiai |  |  |  |
| 1. | Ąžuolas paprastasis Quercus robur | 18-20 cm, SG | Vnt. | 10 |
| 2. | Ąžuolas pelkinis Quercus palustris | 18-20 cm, SG | Vnt. | 30 |
| 3. | Beržas juodasis Betula nigra | 18-20 cm, SG | Vnt. | 5 |
| 3.1 | Beržas juodasis Betula nigra | 250-300 cm, SG 3-4 kamienai, lajos plotis 150-200 cm | Vnt. | 5 |
| 4. | Beržas himalajinis „Doorenbos“, var. „Jacquemontii“ Betula utilis | 18-20 cm, SG | Vnt. | 10 |
| 4.1 | Beržas himalajinis „Doorenbos“, var. „Jacquemontii“ Betula utilis | 250-300 cm, SG 3-4 kamienai, lajos plotis 100-150 cm | Vnt. | 10 |
| 5. | Gluosnis baltasis „Tristis“ Salix alba | 18-20 cm, SG | Vnt. | 10 |
| 6. | Kaštonas paprastasis Aesculus hippocastanum | 18-20 cm, SG | Vnt. | 20 |
| 7. | Klevas paprastasis „Columnare“ Acer platanoides | 18-20 cm, SG | Vnt. | 20 |
| 8. | Klevas platanalapis Acer pseudoplatanum | 18-20 cm, SG | Vnt. | 20 |
| 9. | Klevas paprastasis Acer platanoides | 18-20 cm, SG | Vnt. | 30 |
| 10. | Klevas trakinis Acer campestre | 18-20 cm, SG | Vnt. | 40 |
| 11. | Kriaušė kalerio „ Chanticleer’ Pyrus calleryana | 16-18 cm, SG | Vnt. | 20 |
| 12. | Liepa sidabrinė Tilia tomentosa | 18-20 cm, SG | Vnt. | 70 |
| 13. | Liepa mažalapė „Greenspire“ Tilia cordata | 18-20 cm, SG | Vnt. | 30 |
| 14. | Medlieva lamarko Amelanchier lamarckii | 16-18 cm, SG | Vnt. | 10 |
| 14.1 | Medlieva lamarko Amelanchier lamarckii | 200-250 cm, SG 3-4 kamienai, laja formuota, plotis 150-200 cm | Vnt. | 15 |
| 15. | Obelis įv. Malus | 18-20 cm, SG | Vnt. | 10 |
| 16. | Paprastoji ieva „Colorata“ Prunus padus | 16-18 cm, SG | Vnt. | 10 |
| 17. | Skroblas paprastasis „Fastigiata“ Carpinus betulus | 16-18 cm, SG | Vnt. | 20 |
| 18. | Šilkmedis Morus | 16-18 cm, SG | Vnt. | 10 |
| 19. | Šermukšnis japoninis „Dodong“ Sorbus commixta | 16-18 cm, SG | Vnt. | 20 |
| 19.1 | Šermukšnis japoninis „Dodong“ Sorbus commixta | 250-300 cm, SG 3-4 kamienai, lajos plotis 150-200 cm | Vnt. | 10 |
| 20. | Šermukšnis švedinis Sorbus intermedia | 16-18 cm, SG | Vnt. | 50 |
| 21. | Vyšnia dekoratyvinė „Accolade“ Prunus | 16-18 cm, SG | Vnt. | 5 |
| 22. | Vyšnia dekoratyvinė „Charles Sargent“ Prunus sargentii | 16-18 cm, SG | Vnt. | 20 |
|  | Spygliuočiai |  |  |  |
| 23. | Maumedis Larix | 18-20 cm, SG | Vnt. | 20 |
| 24. | Cūga Tsuga | 16-18 cm, SG | Vnt. | 5 |
| 25. | Kukmedis europinis Taxus baccata | 60-70 cm, C lajos plotis 60-70 cm | Vnt. | 20 |
| 26. | Ginkmedis dviskiautis Ginkgo biloba | 16-18 cm, SG | Vnt. | 20 |
| 27. | Pušis juodoji „Nana“ Pinus nigra | 60-70 cm, C | Vnt. | 10 |
| 28. | Pušis juodoji Pinus nigra | 200-225 cm, SG | Vnt. | 5 |
| 29. | Pušis kalninė „Mops“, var. pumilio Pinus mugo | 60-70 cm, C lajos plotis 60-70 cm | Vnt. | 10 |
|  | Iš viso: |  |  | 600 |

8. Sodinimui reikalingos medžiagos:

| Medžiaga | Techninės specifikacijos | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Mulčias | Smulkintos lapuočių ar spygliuočių medienos (šakų, šakelių) mulčias FR 20-60 mm. Džiovinta. Mulčio sluoksnis paskleidžiamas po medžiais sodinimo vietose. | m3 | 600 |
| Kuolų ir diržų komplektas medžiams tvirtinti | Medžiai tvirtinami guminiais užveržiamais (reguliuojamais) diržais prie dviejų ar trijų kuolų. Kuolai džiovintos medienos (pušis), impregnuoti vakuuminiu būdu, vienas galas smailintas. Išmatavimai: diametras 80 mm, ilgis 1500 mm | Kompl. | 600 |
| Kamieno apsauga | Plastikas atsparus UV spinduliams ir lankstymui. | Vnt. | 600 |
| Augalinis gruntas | Naudojamas naujas, švarus, sijotas augalinis gruntas, kurio savybės būtų tinkamos medžių augimui užtikrinti. | m3 | 700 |

8 lentelėje nurodytos medžiagos turi būti įskaičiuojamos į medžių sodinukų kainą.

9. Medžių sodinimo reikalavimai:

9.1. Medžiai sodinami su įpakuotomis ryšuliuose (SG) arba konteineriuose suformuotomis šaknimis (C). Šaknų sistema turi būti sveika, uždara, visiškai paruošta sodinimui. Šakos turi būti tolygiai ir proporcingai išsidėsčiusios visomis kryptimis, natūraliai ir atitinkančios augalo dydį;

9.2. Sodinant kasamos 50% platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio pakuotes, ryšulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis. Naudojamas naujas, švarus, sijotas augalinis gruntas, kurio savybės būtų tinkamos medžių augimui užtikrinti. Į augalinį gruntą̨ įmaišoma 20% augalinės kilmės gerai perpuvusio kompostinio grunto.

9.3 Šaknų kaklelis gali būti šiek tiek aukščiau nei žemės paviršius, kad jis atsidurtų sulig paviršiumi, kai dirvožemis duobėje susigulės. Gatvės medžių atveju geriau sodinti aukščiau nei per giliai;

9.4. Apsauginis šaknų gumulo maišas ir metalinis tinklas turi būti atlaisvintas bei pašalintas nuo viršutinės gumulo dalies (iki pusės arba visas);

9.5. Sodinant medžius iš vazonų (konteinerių), visos susisukę arba apsivijusios šaknys turi būti ištiesintos ir tolygiai paskleistos arba šaknų gumulą negiliais, iki 3 cm gylio pjūviais, įpjauti;

9.6. Šaknų laistymo bei vėdinimo vamzdis - aplink šaknis dedamas drenažinis laistymo vamzdis (d50-60 mm su kokoso ar tekstilės filtru), vamzdis sujungiamas trišakiu (d50-60), sumontuojant dangtelį (d50-60). Prieš sodinimą Pirkėjas nurodo, kuriems medžiams bus reikalingas laistymo ir vėdinimo vamzdis.

9.7. Pasodinus medį, aplink augalą suformuojamas laikinas žiedinis pylimėlis, sudarantis įdubą laistymo vandeniui užsilaikyti. Laistymo norma 20-50 l vienam sodinukui;

9.8. Pasodinti medžiai, siekiant juos apsaugoti nuo vėjo sukeliamos šaknų vibracijos, tvirtinami prie 1,2,3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną gaminamais guminiais diržais. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujančio vėjo pusėje (Lietuvoje- pietvakarių);

9.9. Sodinant želdinius kietose dangose turi būti suformuojamas bei išvedamas į paviršių šaknų laistymo bei kvėpavimo vamzdis, suformuojamas laistymo žiedas apie kamieną arba įrengiami laistymo ir vėdinimo šulinėliai;

9.10. Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas biriu organinės kilmės mulčiu (susmulkinta medžių žievė ar šakelės);

9.11. Medžių kamienų apsaugai nuo pažeidimų šienaujant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo medžių pasodinimo dienos, uždėti plastikines apsaugas ant kamienų;

9.12. Medžių kamienų žievės apsaugai nuo sutrūkinėjimų, esant šalnoms ir kaitinant saulei pavasarį nuo UV spindulių poveikio, uždengti medžių kamienus nendriniu dembliu. Medžių kamienus uždengti prieš šalnas, atidengti balandžio mėn. pabaigoje (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį);

9.13. Medžių kamienų žievės apsaugai nuo UV spindulių poveikio užtepti kamienus Arboflex tepalu (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

9.14. Sodinimo metu, esant reikalui atkurti pusiausvyrą tarp sumažintos šaknų sistemos ir lajos, medžius galima genėti (tik dezinfekuotais įrankiais)- aplaužytų šakelių apkarpymas, lajos formos atstatymas;

9.15. Jei medžiai sodinami ne iš karto po jų pristatymo, Tiekėjas turi užtikrinti tinkamą medžių iki pasodinimo laikymą, saugojimą, priežiūrą (laistyti, apsaugoti šaknis ir antžeminę dalį nuo tiesioginių saulės spindulių);

9.16. Po pasodinimo Tiekėjas sutvarko darbo vietą: kietos dangos nušluojamos nuo žemių, nuo žolyno nugrėbiamos atliekos, sodinimo metu susidariusios atliekos surenkamos ir išvežamos į tam skirtas atliekų tvarkymo aikšteles tą pačią darbo dieną;

9.17. Tiekėjas atstato sodinimo metu išvažinėtas vejas, sugadintas kietas dangas (trinkeles, plyteles, bortelius) ne vėliau nei per 3 darbo dienas.

10. Pasodinus medžius ir sutvarkius darbo vietą, tiekėjo ir perkančiosios organizacijos atstovai pasirašo medžių ir jų sodinimo priėmimo-perdavimo aktą.

11. Pasodintiems medžiams, nuo medžių ir jų sodinimo priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos, turi būti taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis. Ne vėliau kaip iki garantinio laikotarpio pabaigos nudžiūvusiems ar kitaip nunykusiems medžiams surašomas medžių apžiūros aktas, pasirašomas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo atstovų. Nudžiūvę ar kitaip sunykę medžiai pakeičiami naujais ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo medžių apžiūros akto surašymo dienos.

12. Pasodintiems medžiams, nuo medžių ir jų sodinimo priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos, pradedama vykdyti priežiūra:

12.1. Laistymas- pirmaisiais pasodinimo metais 2-3 kartus per mėnesį pavasarį ir rudenį, o karštomis vasaros dienomis 3-4 kartus per mėnesį; antrais metais laistymo intervalai ilgesni, o trečiaisiais - tik sausros laikotarpiu. Anksti pavasarį prie gatvės pasodintiems medžiams reikalingas vienkartinis laistymas nuo druskų;

12.2. Tręšimas vykdomas pavasarį laistant skystu biohumusu (vieną kartą) ir pagal poreikį vasaros-rudens sezonu;

12.3. Karpymas – pavasarį (esant poreikiui), jei po žiemos būna nušalusių/aplūžusių šakelių, ir rudenį (esant poreikiui), jei būna nudžiūvusių/aplūžusių šakelių;

12.4. Purškimas nuo ligų – esant poreikiui;

12.5. Kuolų keitimas – pakeičiami sulaužyti, supuvę kuolai;

12.6. Kamieno žievės apsauga nuo UV spindulių – ankstyvą pavasarį kamienas apsukamas nendriniu dembliu/ bambukine tvorele arba vėlyvą rudenį (lapkričio mėn.), esant sausam orui, kamienai balinami ARBO-FLEX (Tree trunk paint, https://www.gefafabritz.com/). Pirkėjas nurodo, kuriuo būdu saugoti medžių kamienus.

13. Esant nepalankioms oro sąlygoms (karščiams ar įšalui) naujų medžių ar nudžiūvusių, sunykusių medžių keitimo, sodinimo terminas perkeliamas, datą iš anksto suderinus su perkančiosios organizacijos atstovais.

14. Medžiai turi būti sodinami pagal tai rūšiai (veislei) sodinti keliamus technologinius ir agrotechninius reikalavimus.

15. Vykdant medžių sodinimo darbus jų metu privalės vietoje būti ir darbų vadovas, ir kvalifikuotas specialistas.

16. Tai preliminarūs medžių porūšiai, veislės ir kiekiai, kurie sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti.

17. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų lentelėje nurodytų rūšių ir kiekių.