Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis. Klijuojami vamzdeliai MBT ir ligatūros.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Klijuojami vamzdeliai MBT (16d.) | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 16 dančiui, vamzdelio diametras 0,56±0,01 x0,70±0,01 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque -14°±0,1, distalinis ofsetas 10°±0,1, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4,0±0,01 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. |  |
| 2. | Klijuojami vamzdeliai MBT (26d.) | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, viršutiniam 26 dančiui, vamzdelio diametras 0,56±0,01 x0,70±0,01 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque -14°±0,1, distalinis ofsetas 10°±0,1, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4,0±0,01 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. |  |
| 3. | Klijuojami vamzdeliai MBT (46d.) | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 46 dančiui, išpjova 0,56±0,01 x0,70±0,01 mm; su kabliuku; torque -20°±0,1, distalinis ofsetas 0°±0,1, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4,0±0,01 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova. |  |
| 4. | Klijuojami vamzdeliai MBT (36d.) | 0,22 viengubas bukalinis vamzdelis, apatiniam 36 dančiui, išpjova 0,56±0,01 x0,70±0,01 mm; su kabliuku; torque -20°±0,1, distalinis ofsetas 0°±0,1, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4,0±0,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova |  |
| 5. | Ligatūros | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos trumpos ligatūros, išformuotos lankams prie breketų fiksuoti. Pakuotėje ne mažiau 1000 vnt. |  |

2 pirkimo objekto dalis. Klijai breketų klijavimui.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Klijai breketų klijavimui | Skystos konsistencijos, šviesoje kietėjantys klijai, naudojami breketų ir vamzdelių klijavimui. Pakuotėje ne mažiau 2 švirkštai po ne mažiau kaip 2.7 g. Primeris įeina į konsistenciją. |  |

3 pirkimo objekto dalis. Atidarančios spyruoklės ir butonai.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Atidarančios spyruoklės | Standartinė atvira spyruoklė ritėje arba juostelėmis. Vidinis Ø 0,3±0,01 mm, išorinis Ø 0,7 ±0,01 mm, antikorozės savybės. NiTi arba lygiavertis. Bendras ilgis ne mažiau 36 cm. |  |
| 2. | Butonai | Apvalūs, klijuojami prie ilčių ir premoliarų. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |

4 pirkimo objekto dalis. Retencinė viela.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Retencinė viela | Reteinerių viela pinta 8 gijų, lengvai formuojama, „dead soft“ tipo arba lygiavertė, stačiakampio formos. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |

5 pirkimo objekto dalis. Intraoraliniai elastikai.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Intraoraliniai elastikai 3,2±0,01 mm; 184 g ±1 g. | Intraoralianiai latekso arba lygiavertės medžiagos elastikai. Vidinis Ø 3,2±0,01 mm, tempimo jėga 184±1 g. Pakuotėje ne mažiau 5000 vnt. |  |
| 2. | Intraoraliniai elastikai 4,8 ±0,01mm; 128 ±1g | Intraoralianiai latekso arba lygiavertės medžiagos elastikai. Vidinis Ø 4,8±0,01 mm, tempimo jėga 128±1 g. Pakuotėje ne mažiau 5000 vnt. |  |
| 3. | Intraoraliniai elastikai 4,8 ±0,01 mm; 184±1 g | Intraoralianiai latekso arba lygiavertės medžiagos elastikai. Vidinis Ø 4,8±0,01 mm, tempimo jėga 184±1 g. Pakuotėje ne mažiau 5000 vnt. |  |

6 pirkimo objekto dalis. Antspaudinė masė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Antspaudinė masė | Alginatinė atspaudinė masė. Ne mažiau trijų spalvų fazių indikatoriumi violetinė, rožinė ir balta. Tiksotropinis. Minimalus stingimo laikas 30 sekundžių. Ilgas dimensinis stabilumas 168 valandos. Tinka naudoti su visų tipų gipsais. |  |

Žalieji reikalavimai taikomi visoms pirkimo objekto dalims:

Taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4 punkto 4.4.4.1. papunktis:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |