Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techniniai reikalavimai“

Individualaus pirmos pagalbos rinkinio (toliau – IFAK) bendrieji reikalavimai

- Visi rinkinio sudėtyje esantys medicinos prietaisai privalo turėti CE ženklinimą.

- Visos priemonės turi tilpti į pasiūlytą IFAK krepšelį.

- Medicininių priemonių, turinčių galiojimo laiką (tvarsčiai, hemostatikai, krūtinės pleistrai ir pan.), galiojimo terminas pristatymo metu privalo būti ne trumpesnis kaip 4 metai (arba ne mažiau kaip 80% bendro gamyklinio galiojimo laiko).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IFAK krepšelis | 1 | Konstrukcija: turi turėti greito nuplėšimo sistemą (angl. Rip-away / Tear-away), tvirtinamą prie MOLLE platformos Velcro lipduku. Krepšelis turi turėti vidinį organizatorių ir/arba elastines kilpas priemonių fiksavimui. Medžiaga: ne prastesnis kaip 500D Cordura nailono audinys (arba lygiavertis), atsparus trinčiai ir drėgmei. Užtrauktukai: Dvipusiai, padidinto atsparumo. |
|  | Turniketas | 2 | Turniketai turėti NSN numerį (NATO stock number) ir CE sertifikatą. |
|  | Presuotas tamponavimo tvarstis | 1 | Dydis: ne mažesnis nei 11.43 cm x 3.75 m, pagamintas iš 100% medvilnės, steriliame įpakavime. |
|  | Hermostatinis tvarstis | 1 | Dydis: ne mažesnis kaip 7,5 cm x 3,7 m. Tipas: Z-klojimo (angl. Z-fold) neaustinis tvarstis, impregnuotas kraujavimą stabdančia medžiaga (Kaolinu arba Chitozanu). Turi turėti įaustą rentgenologiškai matomą juostelę. |
|  | Spaudžiamasis tvarstis | 1 | Elastinis spaudžiamasis sterilus tvarstis su integruotu plastikiniu spaudimo elementu (sagtimi) ir fiksatoriumi bei sterilia, skysčius sugeriančia pagalvėle. Dydis: plotis ne mažesnis kaip 15 cm (6 coliai). |
|  | Okliūzinis krūtinės tvarstis | 1 | Dydis: ne mažesnis nei 165,1 mm x 139,7 mm (6.5" x 5.5"). Komplektacija: pakuotėje turi būti supakuoti 2 tvarsčiai. |
|  | Dekompresinė adata | 1 | Dydis: ne trumpesnė nei 8,25 cm. Komplektacija: turi būti komplektuojama su kateteriu. Įpakavimas: turi būti įpakuota į tvirtą, smūgiams atsparų plastikinį konteinerį. |
|  | Nazofaringinis vamzdelis su hidrogeliniu lubrikantu | 1 | Medžiaga: neoprenas (be latekso). Dydis: išorinis skersmuo ne didesnis nei 9.3 mm; vidinis skersmuo ne mažesnis 6.8 mm; bendras ilgis ne mažesnis kaip 180 mm. Komplektacija: turi būti komplektuojamas su lubrikantu. |
|  | Trikampė skarelė | 1 | Dydis: ne mažesnė kaip 94 cm x 94 cm x 132 cm Audinio sudėtis – medvilnė. |
|  | Termoizoliacinė antklodė | 1 | Medžiaga: ne plonesnis nei 12 mikronų storio polietilenas, padengtas metalu. Efektyvumas: turi sulaikyti ne mažiau kaip 80 proc. kūno šilumos. Dydis: išlankstytos ne mažiau kaip 160 x 210 cm.; sulankstytos ne daugiau kaip 13 x 9 x 2cm. |
|  | Permanentinis markeris | 1 | Greitai džiūstantis ir blukimui atsparus žymeklis, skirtas medienai, plastikui, popieriui, metalui ir kt. Linijos storis ne platesnis nei 1 mm. |
|  | Universali lipni juosta | 1 | Tipas: audiniu armuota lipni juosta. Dydis: plotis ne siauresnė kaip 5 cm. ir ne platesnė kaip 7 cm.; ilgis ne mažiau kaip 2,5 m. |
|  | Plėšomas pleistras | 1 | Medžiaga: be latekso, hipoalerginis. Dydis: ne siauresnis nei 5 cm ir ne platesnis nei 7 cm.; ilgis rulone ne mažiau kaip 5 m. |
|  | Akies dangtelis | 1 | Dydis: ne mažesnis nei 7,6 cm x 6,0 cm. Medžiaga: plastikas. Kiti reikalavimai: turi būti su skylėmis ventiliacijai. |
|  | Traumų žirklės | 1 | Medžiaga: nerūdijantis plienas. Kiti reikalavimai: turi būti medžiagą atkelianti lūpa ir užapvalinti galai, dantyta apatinė briauna, paminkštintos rankenos su neslidžiais galais. Dydis: ne trumpesnės kaip 184 mm. Ašmenų dydis: ne trumpesni nei 85 mm. |
|  | Nitrilinės pirštinės | 2 | Medžiaga: nitrilas. Dydis: L. |
|  | Nukentėjusiojo kortelė | 1 | Dydis: ne didesnis nei A5 formato lapas. Kiti reikalavimai: standartinė DD 1380 forma, skirta dokumentuoti visą informaciją apie nukentėjusį, teikiant pagalbą. |