## TECHNINĖ UŽDUOTIS

## SPORTO KOMPLEKSO LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKŲ BRIGADOS ,,GELEŽINIS VILKAS“ BIRUTĖS ULONŲ BATALIONO TERITORIJOJE STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

## 1 priedas

## REIKALAVIMAI SPORTO KOMPLEKSO STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

- Projekto pavadinimas: sporto komplekso (Ulonų g. 14, Alytus) statybos projektas .

- Statinio charakteristika:

  - naujai projektuojamas statinys – sporto komplekso pastatas, bendras pastato orientacinis plotas 4800 m2, atsižvelgiant į patalpų, koridorių, san. mazgų, techninių patalpų ir kitų patalpų projektinius sprendinius;

  - naujai projektuojamas statinys – lauko sporto aikštynas, tikslus statinio plotas, konstrukciniai sprendiniai bus nustatyti projektinių pasiūlymų rengimo metu.;

- Objekto teisinis registravimas:

  - informacija pateikta TU bendrosios dalies 3 p.

- Darbuotojų, kuriems reikalinga darbo vieta, skaičius:

  - nuolatinės – 3, iš jų 3 kompiuterizuotos;

- Didžiausias žmonių skaičius pastate – 400 iš jų:

  - moterų – 40;

  - vyrų – 360.

- Administracinės paskirties patalpos:

  - budėtojo patalpa – 1 vnt., preliminarus patalpos plotas ne mažiau kaip 10 m². Patalpą suprojektuoti šalia pagrindinio įėjimo į pastatą. Patalpoje suprojektuoti 1 kompiuterizuotą nuolatinę darbo vietą. Patalpa turi turėti langą į fojė (lankytojų srautui stebėti). Patalpoje suprojektuoti 1 nuolatinę kompiuterizuotą darbo vietą. Patalpai reikalingas inventorius: vaizdo stebėjimo monitorius – 2 vnt., rašomasis stalas – 1 vnt., darbo krėslas „Prestige“ – 1 vnt., kėdė „ISO“ – 1 vnt., seifas raktams – 1 vnt., spinta – 1 vnt., garsinio informavimo įranga – 1 vnt.;

  - sporto komplekso administratoriaus darbo patalpa – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 15 m2. Patalpoje suprojektuoti 1 kompiuterizuotą darbo vietą. Patalpai reikalingas inventorius: baldų komplektas pagal tabelį Nr. 4 – 1 vnt.;

  - patalpa sporto inventoriui laikyti ir remontuoti – 1 vnt., preliminarus patalpos plotas apie 100,0 m2. Patalpai reikalingas inventorius: metaliniai stelažai (ne mažesni 1000x600x2000 mm), įrengti visos patalpos perimetru bei papildomai numatyti darbo stalą ir kėdę „ISO“ pagal tabelį Nr. 4. Vienos lentynos apkrova ne mažesnė kaip 200 kg. Patalpa projektuojama kiek įmanoma arčiau prie 7.1 patalpos;

  - patalpa lauko inventoriui laikyti – 1 vnt., preliminarus patalpos plotas apie 100,0 m2. Patalpai reikalingas inventorius: metaliniai stelažai (ne mažesni 1000x600x2000 mm), įrengti visos patalpos perimetru. Vienos lentynos apkrova ne mažesnė kaip 200 kg. Patekimas į patalpą projektuojamas iš vidaus ir iš išorės(iš lauko aikštyno pusės);

- Specialiosios paskirties patalpos projektuojamosvadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-1144 ,,Dėl Karinio fizinio rengimo vadovo tvirtinimo“ patvirtintais reikalavimais ir sporto aikštelių įrengimo standartais“ (toliau – KFRV)):

  - Universali sporto salė – 1 vnt., bendras plotas apie 2800,0 m2. Sporto salėje suprojektuoti:

    - grindis, kurių konstrukcija ir danga turi atitikti sportinėms dangoms keliamus standartus (medžiagiškumas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - lengvai uždedamą/nuimamą dangą, sporto salės grindų dangos apsaugai ne sportinių renginių metu(tikslinama PP metu);

    - salės ženklinimą visoms sporto šakoms, kurias numatoma žaisti: krepšinį, salės futbolą, tinklinį, badmintoną, rankinį;

    - salės atskyrimo galimybę į dvi atskiras, naudojant stumdomų nepermatomų pertvarų sistemas;

    - apsauginius tinklus (įrengiami salės galuose, per visą salės plotį su galimybe juos atitraukti į vieną ar kitą salės kampą);

    - tribūnas (teleskopines) talpinančias ne mažiau kaip 100 žmonių;

    - elektrines žaliuzes ar roletus (su galimybe valdyti automatizuotai) langų uždengimui;

    - švieslentę su 4 vnt. 24 sek. laikmačiais ant mobilių krepšinio stovų ir jų valdymo įranga;

    - įgarsinimo įrangą – 1 vnt.;

    - tinklinio, lauko teniso varžybų teisėjavimui skirtas universalus teisėjavimo bokštelį su rezultatų skaičiuokle ir kitomis reikalingomis priemonėmis – 1 vnt.;

    - sporto salei reikalingas sporto inventorius:

      - mobilus, sulankstomas krepšinio stovas (pagal galimybes – pageidautina, kad būtų tvirtinamas prie stogo konstrukcijų ir salės futbolo metu būtų galimybė juos pakelti į viršų, kad neužimtų papildomos vietos salės futbolo rungtynių metu, sprendinys tikslinamas PP metu) su lentomis, lankais, tinkleliais bei apsaugomis nuo susižalojimo į juos – 2 vnt.;

      - tinklinio stovai su tinklais (su į grindis įleidžiamomis gilzėmis (stovų tvirtinimui), tikslinama PP metu) – 1 vnt.;

      - badmintono stovai su tinklu – 1 kompl.;

      - salės futbolo vartai – 2 vnt.;

      - stalo teniso stalai – 4 vnt.

  - Karinės kovinės savigynos salė, kuopos dydžio padaliniui – 1 vnt., preliminarus patalpos plotas apie 680 m2, ne mažesnio kaip 18 m pločio. Salę suprojektuoti kuo arčiau pagrindinės salės nurodytos 7.1 p. Patalpoje suprojektuoti:

    - grindų dangą skirtą imtynių salėms (medžiagiškumas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

1 pav. Karinės kovinės savigynos salė

    - salės viduryje suprojektuoti varžybų reglamentus atitinkantį tatamį (gumuota neslidi apatinė pusė);

    - patalpos šildymo ir vėdinimo sistemas, ne žemiau kaip 2 m aukštyje;

    - pakeliamus tvirtinimus lubose bokso maišams (keliamoji galia ne mažesnė kaip 150 kg) – 10 vnt.;

    - visas būtinas tvirtinimo detales ir sprendinius sporto inventoriui ir įrangai pateiktai 7.2.8 p.;

    - TV ir garso įrangos sistemą – 1 kompl.;

    - inventoriaus laikymo (sandėliavimo) zonas ar integruotas spintas smulkiam inventoriui;

    - savigynos salei reikalingas sportinis inventorius ir įranga (kuopos lygmens treniruotėms):

      - Apsauginiai šalmai kovai su ginklo imitacija – 8 vnt.;

      - Ledo ritulio pirštinės – 8 poros;

      - Ginklo imitacija – 8 vnt.;

      - Šarvinė liemenė – 8 vnt.;

      - Automatinio šautuvo muliažai – 60 vnt.;

      - Apsauginiai šalmai beginklei kovai – 20 vnt.;

      - Pirštinės beginklei kovai – 20 poros;

      - Kūno apsaugos – 8 vnt.;

      - Lyties organų apsaugos – 60 vnt.;

      - Apsauginiai skydai „Makivarai“ – 50 vnt.;

      - Blauzdų apsaugos – 100 porų;

      - Apsauginiai šalmai kovai su peilio imitacija – 20 vnt.;

      - Peilio muliažai – 60 vnt.;

      - Ilga lazda – 50 vnt.;

      - Trumpa lazda – 100 vnt.;

      - Rišimo sulaikymo priemonės – 50 vnt.;

      - Manekenai (2 pav.) ir/ar dideli bokso maišai (3 pav.)  – 20 vnt. (tikslinama PP metu);

    - salė turi būti pritaikyta intensyvioms kuopos (iki ~100 karių) treniruotėms, užtikrinant saugumą, aiškų erdvių zonavimą ir efektyvų instruktoriaus darbo matomumą visoje patalpoje.

| 2 pav. Manekenas | 3 pav. Bokso maišo laikiklis |
| --- | --- |

  - Treniruoklių salė (su pasirenkamo svorio svarmenimis), kuopai – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 450 m2. Treniruoklių salėje suprojektuoti:

    - Skersiniai – 10 vnt.;

    - Lygiagretės – 10 vnt.;

    - Pilvo preso suolas reguliuojamu kampu (tiesusis pilvo raumuo, išorinis įstrižinis pilvo raumuo) – 4 vnt.;

    - Suolas nugarai - horizontalūs atsilenkimai (juosmeninė nugaros fascija) – 4 vnt;

    - Hantelių komplektas (0,5-40 kg) – 1 kompl.;

    - Stovas hanteliams – 1 vnt.;

    - Svarmenys (giros) 8 kg – 6 vnt.;

    - Svarmenys (giros) 16 kg – 6 vnt.;

    - Svarmenys (giros) 24 kg – 6 vnt.;

    - Svarmenys (giros) 32 kg – 6 vnt.;

    - Universalus suolas su galimybe keisti kampus (deltinis raumuo, didysis krūtinės raumuo) – 1 vnt.;

    - Suolas su atlošu (deltinis raumuo, dvigalvis žasto) – 1 vnt.;

    - Spaudimo suolas kampu aukštyn galvą (didysis krūtinės raumuo) – 1 vnt.;

    - Spaudimo suolas gulint horizontaliai (didysis krūtinės raumuo)  – 1 vnt.;

    - Spaudimo suolas kampu žemyn galvą (didysis krūtinės raumuo) – 1 vnt.;

    - Pritūpimų kėdutė (keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo, didysis sėdmens raumuo, dvilypis blauzdos raumuo) – 1 vnt.;

    - Grifas (štanga) 20 kg – 6 vnt.;

    - Gumuotų svorių komplektas 1050 kg (8x2,5 kg; 12x5 kg; 12x10 kg; 10x15 kg; 10x20 kg; 8x25 kg; 6x50 kg) – 1 kompl.;

    - Jėgos trikovės spaudimo ir pritūpimų suolas (didysis krūtinės raumuo, keturgalvis šlaunies raumuo) – 1 vnt.;

    - Pilvo preso stovas - kelti kojas (tiesusis pilvo raumuo, išorinis įstrižinis pilvo raumuo) – 1 vnt.;

    - Trumpas paprastas grifas (trumpa štanga) – 1 vnt.;

    - Trumpas figūrinis grifas (Z formos štanga) – 1 vnt.;

    - Švediška sienelė  - 15 vnt.;

    - Čiužinys - 15 vnt.;

    - Stovas štangutėms – 1 vnt.;

    - Stovas štangos svoriams („Eglutė“);

    - Gimnastikos suoliukas – 6 vnt.;

    - Treniruoklis „Smito“ staklės ir pritūpimų stovai (keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo, didysis sėdmens raumuo, dvilypis blauzdos raumuo, juosmeninė nugaros fascija) – 1 vnt.;

    - Universalus treniruoklis nugarai su vertikalia ir horizontalia trauka (platusis nugaros raumuo);

    - Universalus kojų treniruoklis (keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo);

    - Kojų treniruoklis - spaudimas kampu (Leg-press) (keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo, didysis sėdmens raumuo, dvilypis blauzdos raumuo);

    - Treniruoklis deltinių raumenų užpakalinei daliai ir krūtinei (didysis krūtinės raumuo, deltinis raumuo, trapecinis raumuo);

    - Treniruoklis pečiams sėdint – spaudimui į viršų (deltinis raumuo);

    - Treniruoklis krūtinei sėdint –spaudimui (didysis krūtinės raumuo);

    - Blauzdų treniruoklis sėdint (dvilypis blauzdos raumuo);

    - Kvadratų sistema (7 pozicijos) (platusis nugaros raumuo, didysis krūtinės raumuo, dvigalvis žasto raumuo, trigalvis žasto raumuo);

  - Kardiotreniruoklių zona, būriui – 1 vnt., preliminarus patalpos plotas apie 600 m². Patalpoje suprojektuoti šiuos treniruoklius:

    - Elipsinis treniruoklis – 4 vnt.;

    - Dviratis treniruoklis – 4 vnt.;

    - Irklavimo treniruoklis – 4 vnt.;

    - Bėgtakis – 20 vnt.;

    - Steperis (žinksniuoklis) – 4 vnt.;

  - lankytojų rūbinė – 1 vnt., preliminarus plotas apie 40 m2. Patalpą/ erdvę suprojektuoti šalia įėjimo į pastatą. Patalpai reikalingas inventorius: kabyklos viršutiniams drabužiams. Kabyklų kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu;

  - persirengimo patalpa su san. mazgu (vyrams) – 3 vnt., (vienoje persirengimo patalpoje 30 žmonių) preliminarus vienos patalpos plotas 50 m2.  Patalpai reikalingas inventorius: rakinama spintelė su lentyna – ne mažiau 35 vnt., mediniai suoliukai – 10 vnt. (spintelių ir suoliukų kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu). San. mazgo patalpai suprojektuoti: vandens tiekimo taškus(dušus), nuotekų surinkimo ir nuvedimo taškus, unitazus, plautuves, el. rankšluosčių džiovintuvus (kiekiai tikslinami pagal žmonių skaičių);

  - persirengimo patalpa su san. mazgu (moterims) – 1 vnt., (vienoje persirengimo patalpoje 30 žmonių) preliminarus vienos patalpos plotas 50 m2.  Patalpai reikalingas inventorius: rakinama spintelė su lentyna – 40 vnt., mediniai suoliukai – 10 vnt. (spintelių ir suoliukų kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu). San. mazgo patalpai suprojektuoti: vandens tiekimo taškus(dušus), nuotekų surinkimo ir nuvedimo taškus, unitazus, plautuves, el. rankšluosčių džiovintuvus (kiekiai tikslinami pagal žmonių skaičių);

  - teisėjų ir trenerių drabužinė su san. mazgu (iki 6 vietų) – 1 vnt., bendras plotas apie 25 m². Patalpai reikalingas inventorius: rakinama persirengimo spintelė – ne mažiau 6 vnt., mediniai suoliukai – 2 vnt. San. mazgo patalpai suprojektuoti: vandens tiekimo taškus, nuotekų surinkimo ir nuvedimo taškus, unitazus, plautuves, el. rankšluosčių džiovintuvus;

  - sauso tipo pirtis – preliminarus plotas apie 25,0 m², 15-20 vietų.  Patalpoje reikalingas inventorius: vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į nuotekų tinklus. Suprojektuoti visą pirčiai funkcionuoti reikalingą įrangą (elektrinė pirties krosnelė su garo generatoriumi ir kt.);

  - valytojos patalpa – patalpų kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu, vienos patalpos plotas ne mažesnis kaip 6 m².  Kiekvienai  patalpai reikalingas inventorius: pažeminta plautuvė, vandens tiekimo taškai, grindų nuolydžiai su trapais vandens ir nuotekų surinkimui ir nuvedimui į centralizuotus nuotekų tinklus.

- Pastato inžinerinių sistemų patalpos:

  - techninės patalpos (inžinerinių tinklų įvadams ir statinio inžinerinėms sistemoms, šilumos tiekimo punktui, ventiliacijos sistemoms ir pan.), bendras plotas – tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu.

  - EAS (elektroninių apsaugos sistemų) – komutacinė (ryšių) patalpa – plotas apie 8,0 m², kurioje suprojektuoti požeminės ryšio trasos 2 x Ø100 mm įvadą. Patalpoje suprojektuoti dviejų komutacinių spintų vietas. Pirmajai vietai numatyti 19ʺ komutacinę spintą, o antrajai tik tuščią vietą (spinta projektuojama atskiru projektu). Komutacinių spintų sprendiniai (aukštis, plotis, gylis ir kt.), bei išdėstymo sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. Patalpoje taip pat suprojektuoti temperatūros palaikymo (vėsinimo) sprendinius (tikslius sprendinius suderinti su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - kitos patalpos. Projektuotojas privalo suprojektuoti ir kitas nenurodytas, tačiau būtinas patalpas (pvz. techninės patalpos, koridoriai, laiptinės ir pan.), kad pastatą būtų galima naudoti pagal paskirtį (patalpų plotas ir išdėstymas bus nustatytas, projektinių pasiūlymų rengimo metu).

Pastaba: TU nurodytų patalpų pateikiami plotai ir išdėstymas yra preliminarūs, tikslūs bus nustatyti projektinių pasiūlymų metu.

- Patalpų įrengimo reikalavimai:

  - suprojektuoti sporto komplekso tvarkomoje teritorijoje (žr. TU bendrosios dalies 1 pav.) statybos sprendinius;

  - Suprojektuoti racionalų pastato patalpų išdėstymą sudarantį galimybę patogiai patalpas eksploatuoti. Sprendiniai turi užtikrinti higienos reikalavimus (projektinių pasiūlymų rengimo metu pateikti du, skirtingus statinio patalpų išplanavimo variantus);

  - Suprojektuoti pastato fasado apdailos sprendinius, atsižvelgiant į pastato paskirtį, eksploatacijos ypatumus, teritorijos bendrą architektūrinį vaizdą. Pastato fasado apdailos sprendiniai turi būti ilgaamžiai, praktiški, nereikalaujantys daug priežiūros, atsparūs aplinkos poveikiui visais metų laikais;

  - suprojektuoti efektyvius projektuojamų patalpų apšvietimo sprendinius, naudojant LED tipo šviestuvus;

  - atsižvelgiant į patalpų paskirtį, saugos reikalavimus, funkcinę veiklą, suprojektuoti nenurodytą, tačiau trūkstamą inventorių (baldus), įrenginius, prietaisus, reikalingus užtikrinti tinkamą patalpų naudojimą pagal paskirtį;

  - parengti baldų, įrangos, inventoriaus ir transportavimo įrenginių bei technikos išdėstymo planus (pagal jų realius matmenis) ir specifikacijas;

  - atsižvelgiant į patalpų paskirtį suprojektuoti grindų konstrukcijas ir dangas ekonomiškai pagrįstas, neslidžias, lengvai valomas pagal patalpų paskirtį, laikantis normatyvinių statybos techninių bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties reikalavimų (medžiagiškumas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - suprojektuoti šildomas grindis: administracinėse patalpose, įėjimo į sporto salę zonoje, koridoriuose tarp rūbinių ir dušų bei dušuose;

  - iš koridorių į lauką suprojektuoti dvivėres duris (tikslinama projektinių pasiūlymų metu);

  - suprojektuoti visų vidaus patalpų duris be slenksčių, durų išmatavimai turi atitikti patalpose laikomo didžiausio gabarito inventoriaus ir aptarnaujamos įrangos matmenis, durų plotis ne mažiau 1000 mm;

  - patalpose suprojektuoti priverstinės cirkuliacijos ventiliaciją;

  - suprojektuoti minimalią patalpų vidaus apdailą atsižvelgiant į patalpų paskirtį, higieninius reikalavimus;

  - prekių transportavimo koridoriuose suprojektuoti kampų ir grindų apsaugų sprendinius, apsaugančius nuo aptarnavimui naudojamos įrangos (matmenys ir medžiagiškumas bus nustatyti projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - darbo patalpų langai projektuojami su apsauginėmis mechaninėmis išorinėmis žaliuzėmis ir tinkleliu nuo vabzdžių (sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu).

  - EAS – komutacinė patalpa, nurodyta 8.2, be langų ir visi jos elementai turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:

    - patekimas į patalpą projektuojamas iš statinio vidaus;

    - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 250 mm storio skylėtųjų plytų ar blokelių mūro, arba iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

    - durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal LST EN 1627 standartą, atitinka ne žemesnius kaip  RC3 saugumo klasės reikalavimus. Duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal LST EN 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus, kitas užraktas yra plokštelinis. Abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal LST EN 12209 standartą ir jie atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus;

    - patalpoje suprojektuoti seifą – 1 vnt. (kurio testavimas atliktas pagal 1143-1 standartą ir jis atitinka 1 arba aukštesnės saugumo kategorijos reikalavimus. Seife turi būti įrengtas užraktas, kurio testavimas atliktas pagal 1300 standartą ir jis atitinka A arba aukštesnės saugumo kategorijos reikalavimus);

    - patalpoje suprojektuoti atskirą elektros skydelį (sprendiniai derinami ir tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - patalpoje suprojektuoti atskirą automatizuotą kondicionavimo sistemą. Patalpose turi būti palaikoma pastovi 18÷22 °C temperatūra, ne didesnis kaip 60 proc. santykinis oro drėgnumas;

    - patalpoje numatyti dvi komutacinių spintų vietas (dydžiai tikslinami PP metu), vienoje iš jų suprojektuoti:

      - 19“ komutacinę spintą – 1 vnt., su rakinamomis, perforuotomis priekinėmis ir galinėmis durimis, kurioje suprojektuoti: nemažiau kaip 42 portų (kiekis tikslinamas PP metu) komutatorių su VoIP funkcionalumu ir nepertraukiamo maitinimo šaltinį su valdymu (per ethernet tinklą TCP/IP, https, snmp protokolais). Nepertraukiamo maitinimo šaltinis privalo turėti aplinkos temperatūros ir drėgmės daviklius. Įrangos technines specifikacijas derinti su LK KGV ITT.

  - inventoriaus transportavimui iš aikštelės į pastato vidų (į patalpą nurodytą 6.4 p.) suprojektuoti pakeliamus segmentinius vartus (vartų „švarus“ aukštis ne mažiau kaip 3,0 m, plotis ne mažiau kaip 2,5 m), valdomi automatiniu būdu (vartų kiekis, vieta, dydis  ir kiti sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu):

    - vartai turi būti valdomi automatiniu būdu, dingus elektros įtampai ar esant automatikos gedimui – atidaromi rankiniu būdu;

    - vartų konstrukcijoje suprojektuoti foto elementus (jutiklius), užtikrinančius vartų uždarymo sustabdymą, atsiradus bet kokiai kliūčiai;

    - vartų konstrukcijose suprojektuoti sprendinius, apsaugančius nuo galimo vartų kritimo jų kėlimo metu (pvz., apsauga lūžus spyruoklei, trūkus trosui ir pan.);

    - suprojektuoti garso ir šviesos signalizacijos įrengimą, informuojančią apie vartų judėjimą;

    - suprojektuoti automatinį šildymo sistemos išjungimą/įjungimą - atidarant/uždarant vartus;

    - ties patekimo į patalpą vartais, pastato išorėje ir viduje suprojektuoti betonines ar metalo konstrukcijų apsaugas skirtas apsaugoti statinio konstrukcijas nuo netyčinio jų pažeidimo įvežant į patalpas ar išvežant krovinį.

    - suprojektuoti rūkymo vietą statinio išorinėje pusėje, lengvų konstrukcijų uždaro tipo (apie 8 m2), arčiausiai prie darbuotojų judėjimo srauto, suprojektuoti suoliukus ir pastatomą lauko peleninę;

  - virš įėjimų į sporto kompleksą suprojektuoti ir įrengti stogelius apsaugančius nuo kritulių;

  - suprojektuoti požeminių ar pusiau požeminių šiukšlių konteinerių laikymo vietą;

  - sporto komplekso sprendinius suderinti su kitų lygiagrečiai įgyvendinamų projektų sprendiniais toje pačioje teritorijoje:

    - numatoma šalia sporto komplekso esančio kelio rekonstrukcija teritorijoje (tikslinama PP rengimo metu):

4 pav. Rekonstruojamo kelio vieta

    - kita informacija apie planuojamus projektus bus pateikta projektavimo konkursą laimėjusiai įmonei;

- Apsaugos sistemų įrengimas:

  - elektroninės apsaugos sistemų (EAS) įrengimas neprojektuojamas – bus įgyvendinamas atskiru projektu;

  - suprojektuoti įvado (tiesimo trumpiausiu keliu) nuo artimiausio ryšių šulinio iki EAS patalpos sprendinius, suderintus su statytoju (pvz. teritorijoje numatyti: trūkstamas ryšių Ø100 trasas, prieduobes ar RKŠ 2-3 tipo šulinius, išdėstytus prie projektuojamo pastato ir pan., o pastato viduje: ryšių kopėtėles kabeliams tiesti ar analogiškus), sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu;

  - statinyje suprojektuoti: tik Ø50 mm angas palei lubas į visas patalpas ir Ø100 mm angą palei lubas į EAS patalpą, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu.

- Radijo ir televizijos įrengimas – nėra;

- Ryšio priemonės – suprojektuoti IP telefoniją (pasyviosios dalies sprendinius) kompiuterizuotuose darbo paskirties patalpose.

- Darbo vietų kompiuterizavimas:

  - kompiuterizuotų darbo vietų skaičius nurodytas 4 p.;

  - duomenų perdavimo tinklo kabelių montavimas atliekamas pagal TAI/EIA-568-B standartą (atitinka ISO klasės E 11801:2002 specifikacijas) – CAT6a kategorijos neekranuotais kabeliais;

  - kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai suprojektuoti:

    - duomenų perdavimo tinklo lizdus (RJ45 tipo šeštos kategorijos) – 3 vnt.;

    - elektros kištukinius lizdus 230 V su įžeminimu – 4 vnt.

- Elektros energijos tiekimo kategorija:

  - esama – nėra;

  - pageidaujama – III (vadovaujantis anksčiau galiojusia AB „ESO“ elektros tinklų kategorijų nustatymo tvarka);

  - suprojektuoti elektros energijos prijungimo vietą (lizdą) išorinėje pastato sienos dalyje (specialią jungtį su IP apsauga) bei kita reikalinga įranga skydinėje (perjungiklį „Tinklas-0-Generatorius“), užtikrinantį saugų statinio tinklo atjungimą nuo bendrųjų elektros tinklų ir perjungimą prie generatoriaus (lizdo vietą pasiūlo projektuotojas ir yra tikslinama PP rengimo metu);

  - atskiros generatoriaus aikštelės neprojektuoti, numatant mobiliojo generatoriaus pastatymą ant projektuojamų/esamų kietųjų dangų prie pastato;

  - suprojektuoti/parinkti konkretų statinio poreikius atitinkantį atsarginį energijos tiekimo šaltinį (dyzelinį elektros generatorių) su visa reikalinga įranga ir sprendiniais jo eksploatavimui:

    - užtikrinantį, nepertraukiamą 24 val. kritinių pastato inžinerinių sistemų ir kompiuterizuotų darbo vietų darbą (generatoriaus/-ių galingumą, kiekius parenka ir pasiūlo projektuotojas ir pateikia Užsakovui pilnas jo technines specifikacijas);

    - generatorius turi būti komplektuojamas su skaitmeniniu valdymo bloku, kuris atlieka generatoriaus stebėjimo, valdymo ir kitas reikalingas funkcijas (tikslinama PP metu);

- Statinio inžinerinės sistemos:

  - suprojektuoti atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir reikalavimus patalpoms, visas būtinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti, ekonomiškai pagrįstas inžinerines sistemas;

  - suprojektuoti pastatų valdymo BMS sistemos (apšvietimo ir patalpų mikroklimato kontrolės įrengimo) pagrįstus sprendinius, kaupiamų duomenų apimtis ir valdymą derinti projektinių pasiūlymų metu;

  - įvertinus esamą situaciją, suprojektuoti gaisro aptikimo ir perspėjimo sistemos įrengimo sprendinius visose patalpose. Pavojaus signalų nuvedimas ir priešgaisrinių centralių įrengimas projektuojamas budėtojo patalpoje, (administraciniame pastate) (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - ryšių tinklus projektuoti vadovaujantis  TU bendrosios dalies 15.2. p. nurodytu dokumentu ir kitais tokių tinklų projektavimą ir įrengimą reglamentuojančiais dokumentais;

  - visose patalpose turi būti įdiegtos elektros maitinimo linijų apsaugos nuo žaibo iškrovų ir kitų viršįtampinių įrenginių priemonės;

  - vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, vėsinimo sistemų vidaus tinklus,  suprojektuoti lengvai prieinamose pastato vietose, sistemų priežiūros ar remonto atveju nereikalaujančiose patalpų apdailos ardymo;

  - vėsinimo sistemos sudedamosios dalys turi būti projektuojamos ir įrengiamos su antikondensaciniu, izoliaciniu sluoksniu;

  - vėsinimo sistemos skirstytuvai (kasetės, kondicionavimo vamzdžių įranga, laikikliai ir pan.) turi būti laisvai prieinamose ir pasiekiamose vietose, turi turėti reguliavimo ir užtvarinius vožtuvus, kitus armatūros elementus, leidžiančius eksploatuoti ir kontroliuoti sistemą;

  - statinio patalpose pagal jų paskirtį suprojektuoti oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemų valdymo sprendinius: pulteliu gyvenamosiose patalpose, darbo kabinetuose, poilsio patalpose, kitose funkcinėse zonose - centrinio valdymo funkcija;

  - įrenginių sukeliamas triukšmas ir virpesiai veiklos zonoje ir pastato išorėje neturi viršyti higienos normų leidžiamų verčių;

  - vėdinimo sistema turi būti projektuojama su šilumogražos įrenginiais;

  - suprojektuoti patalpų vėdinimo, kondicionavimo sistemas, kurios užtikrintų ir palaikytų norminę oro kokybę pagal patalpų paskirtį, mikroklimato, energijos tiekimo, eksploatacijos režimo ypatumus;

  - suprojektuoti uždaros pastato valdymo sistemos (angl. Building Management System, toliau BMS) sprendinius (sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu):

    - leidžiančius stebėti, kontroliuoti, valdyti pagrindinius inžinerinių sistemų – kondicionavimo, vėdinimo, apšvietimo, elektros energijos tiekimo įvadų, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisro aptikimo, dūmų šalinimo, dyzelgeneratorių ir kt. parametrus ir aliarminius pranešimus (per ethernet tinklą TCP/IP (https, snmp) protokolais);

    - sistema turi turėti įdiegtą programinę įrangą, leidžiančią rinkti, analizuoti bei apdoroti vandens, šilumos, elektros energijos skaitiklių duomenis;

    - BMS sistemos funkcionalumas ir sprendiniai tikslinami ir derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

  - suprojektuoti racionalius pastato šildymo šaltinio ir šildymo sistemos sprendinius (projektinių pasiūlymų metu pateikti du, skirtingus variantus), užtikrinančius pastato energinio naudingumo reikalavimus, neviršijant didžiausio leistino neigiamo poveikio aplinkai. Projektuojant šildymo sistemas įvertinti galimybes ir ekonomiškai pagrįsti atsinaujinančių išteklių energijos (pvz.: saulės energija, geoterminiai ištekliai ir kt.) panaudojimą,  įvertinus statinio statybos klimatinę zoną, patalpų paskirtį ir patalpų mikroklimato poreikį;

  - suprojektuoti atskirą pastato resursų apskaitą;

  - pastato inžinerinės sistemos (kondicionavimas, elektros įvadai, UPS, elektros generatorius ir kt.) turi būti su pagrindinių parametrų ir aliarminių pranešimų nuotoliniu stebėjimu (per ethernet tinklą TCP/IP (https, snmp) protokolais). Telemetrinių duomenų perdavimo/gavimo vieta ir sprendiniai derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Universalus lauko aikštyno įrengimo reikalavimai.

  - suprojektuoti krepšinio aikštelę (28 x 15 m, matmenys tikslinami PP metu) – 1 vnt.;

    - linijinį žymėjimą skirtą pagal aikštelės paskirtį;

    - suprojektuoti aikštelės dangą pagal paskirtį. Danga turi būti greitai džiūstanti, atspari nepastovioms ir permainingoms klimato sąlygoms (medžiagiškumas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - suprojektuoti aikštelėje ne žemesnį kaip – 3 m aukščio šoninių ir 4 m aukščio galinių aikštelės kraštinių aptvarą sulaikantį žaidimo inventorių (kamuolius) aikštyno zonoje. Tarp aptvaro stulpų turi būti suprojektuota mechaniniam ir atmosferos poveikiui atspari medžiaga (tinklas). Aptvaras turi būti suprojektuotas su ne mažiau kaip 2 vnt. išėjimų iš aikštelės (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - suprojektuoti stacionarias žiūrovų tribūnas – 100 žmonių;

    - suprojektuoti mobilius lauko suoliukus su atramomis po 15 vnt. – 2 vnt.;

    - suprojektuoti aikštyno apšvietimą ne mažesnį kaip 20 lx tamsiu paros metu, bet kuriame taške žemės paviršiuje (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - suprojektuoti apsaugotą nuo lietaus metalinę dėžę/spintą su užraktu aikštelės įrangai ir sporto inventoriui laikyti – 1 vnt.;

    - krepšinio aikštelėje reikalingas inventorius ir įranga:

      - stacionarus krepšinio stovas – 2 vnt. Stovas turi būti pilnai sukomplektuotas, su apsaugomis (nuo susižalojimo i juos), lentomis, lankais, tinkleliais pritaikytais eksploatuoti lauko sąlygomis.

  - suprojektuoti paplūdimio tinklinio aikštelę – 2 vnt., aikštės turi būti suprojektuotos ir išdėstytos šalia viena kitos. Vienos paplūdimio aikštelės matmenys (16 x 8m) su bent 3 m laisvąja zona aplink aikštelę (aikštelės dydis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu). Suprojektuoti:

    - stovų vietas su tinklu – 2 kompl.;

    - dangą atsižvelgiant sporto šakos specifiką, preliminari aikštelių danga - smėlis (dangos medžiagiškumas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - aikštelės žymėjimo sprendinius;

    - kiekvienai paplūdimio tinklinio aikštelei turi suprojektuoti ne žemesnį kaip – 3 m aukščio aikštelės kraštinių aptvarą sulaikantį kamuolius aikštyno zonoje. Tarp aptvaro stulpų turi būti suprojektuota mechaniniam ir atmosferos poveikiui atspari medžiaga (tinklas). Aptvaras turi būti suprojektuotas su ne mažiau kaip 2 vnt. išėjimų iš aikštės (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - mobilias žiūrovų tribūnas (apie 30-40 žiūrovų). Tribūnos turi būti atsparios atmosferos poveikiui ir klimatinėms sąlygoms (tribūnų poreikis ir skaičius tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - numatyti apsaugotą nuo lietaus metalinę dėžę / spintą su užraktu aikštelės įrangai ir sporto inventoriui laikyti;

    - mobilius lauko suoliukus su atramomis (4 vietų) – 2 vnt. Gaminiai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui ir klimatinėms sąlygoms;

    - suprojektuoti teisėjavimui skirtų universalių bokštelių su rezultatų skaičiuoklėmis įrengimo vietas;

    - paplūdimio tinklinio aikštelėms reikalingas inventorius:

      - paplūdimio tinklinio stovai su tinklais – 1 vnt.;

      - aikštelių žymėjimo juostos – 1 kompl.;

      - teisėjavimui skirtas bokštelis su rezultatų skaičiuokle – 1 vnt.

  - suprojektuoti lauko įrenginių ir treniruoklių zona – 1 vnt., zonos preliminarūs išmatavimai 10 x 10 m. Zonoje suprojektuoti:

    - lauko įrenginių ir treniruoklių išdėstymą ir priemones jų sumontavimui (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - lauko įrenginių ir treniruoklių zonai reikalingas inventorius:

      - horizontalias kopėčias – 3 kompl.;

      - susilenkimų lenta – 3 kompl.;

      - švediška sienelė – 3 kompl.;

      - atsilenkimų lenta – 3 kompl.;

      - aukšti skersiniai – 3 kompl.;

      - žemi skersiniai I (atsispaudimams) – 3 kompl.;

      - žemi skersiniai II (horizontaliems prisitraukimams) – 3 kompl.;

      - lygiagretės – 3 kompl.;

      - platformos – 3 kompl.;

      - padangos (įvairaus dydžio) – 6 vnt.;

      - dėžės (įvairaus svorio) – 18 vnt.;

      - stora virvė (5 m ilgio) – 6 vnt.;

      - grandinės (įvairaus svorio) – 6 vnt.

  - suprojektuoti universalaus aikštyno rekonstrukciją: futbolo lauko aikštelė su dirbtine danga ir išorinio perimetro bėgimo takeliu;

    - numatyti reikiamų pagrindų ir drenažo įrengimą futbolo aikštės dirbtinei dangai bei bėgimo takams;

    - numatyti futbolo aikštę, matmenys - ne mažiau kaip 105 x 68 m.;

    - numatyti dirbtinės dangos futbolo aikštės įrengimą (licencijuota FIFA);

    - numatyti bėgimo takų įrengimą ir žymėjimą aplink futbolo aikštę, 4 vnt.;

    - numatyti tinkamą bėgimo tako dangą naudojimui visais metų sezonais. Numatyti dangą pagal paskirtį (danga turi būti greitai nudžiūvanti po lietaus (minimalaus įgeriamumo), atspari nepastovioms bei permainingoms klimato sąlygoms);

    - numatyti žiūrovų tribūnų įrengimą – nemažiau kaip 510 vietų;

    - numatyti vėliavų stovus, 5 vnt.;

    - numatyti stadiono ir jo priklausinių vidinį aptvėrimą. Aptvėrimo aukštis turėtų būti toks, kad užtikrintų, jog kamuolys nepatektų už stadiono teritorijos ribų.

    - numatyti stadiono įrangos, sporto inventoriaus ir dangos priežiūros technikos patalpą (garažą) 28 m2 ir savaeigį patekimą į ją iš stadiono pusės (arba atsižvelgiant į statinių teritorijoje išdėstymą  suprojektuoti patalpą sporto komplekso pastate, sprendinys tikslinama PP metu);

    - aikštelėje reikalingas inventorius:

      - stacionarūs futbolo vartai (7,32 x 2,44 m) su tinklais  – 2 vnt.;

      - nešiojami futbolo vartai (7,32 x 2,44 m) su tinklais – 2 vnt.;

      - nešiojami futbolo vartai (5 x 2 m) su tinklais – 4 vnt.;

      - elektroninė švieslentė – 1 kompl.;

      - dangos priežiūros technika – 1 kompl.;

      - nenusmailinta kampinio vėliavėlė – 4 vnt.

  - suprojektuoti bėgimo trasą su dirbtine danga (iki 3km ilgio) susisiekianti su bėgimo takeliu aplink futbolo aikštelę. Preliminari schema pateikiama 5 pav. (trasa ir ilgis tikslinamas PP metu);

    - suprojektuoti 2 metrų pločio maksimaliai įmanomo ilgio (iki 3km) žiedinį bėgimo taką;

    - suprojektuoti neslidžią, tinkamą naudoti lauko sąlygomis tako dangą(medžiagiškumas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - bėgimo take suprojektuoti tiesiąją 4 metrų pločio, 130 m ilgio su praplatėjimais iki jos ir susiaurėjimais už jos po 10 m ilgio iki 2 metrų;

2 m

4 m

10 m

10 m

130 m

2 m

4 m

10 m

10 m

130 m

5 pav. Bėgimo tako tiesioji su praplatėjimais (pagal KFRV)

6 pav. Preliminari žiedinė bėgimo trasa (tikslinama PP metu)

  - Kiti reikalavimai aikštelių ir bėgimo tako įrengimui:

    - suprojektuoti tinkamus drenažo ir lietaus surinkimo bei nuvedimo sprendinius nuo statinių dangų (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - suprojektuoti aikštelių ir bėgimo takų apšvietimo tamsiu paros metu sistemos įrengimą panaudojant nuo atmosferos ir kritulių poveikio apsaugotus LED tipo šviestuvus, užtikrinančius ne mažesnį kaip 20 lx apšvietimą;

    - suprojektuoti apšvietimo valdymą: automatinį – nuo šviesos jutiklio ir rankinį – apšvietimo valdymo skydą (apšvietimo valdymo skydo įrengimo vieta tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - aikštelių ir bėgimo takų sprendiniai projektuojami pagal KFRV pateiktą informaciją (jeigu nėra nurodyta kitaip);

    - visi aikštelių ir bėgimo takų įrengimo sprendiniai tikslinami PP metu;

  - suprojektuoti granatų mėtymo simuliacinių taikinių, 400 m. ruožą;

    - granatų išdavimo vieta (stoginė) – 1 vnt. stoginę suprojektuoti ruožo pradžioje;

    - granatų mėtymo ruožą sudaro 6 mėtymo sektoriai (~ kas 60-70 m ):

      - granatų mėtymo sektorius Nr. 1 (granata mėtoma iš šaulio apkaso į pėstininkus, esančius už 35 m (3 taikiniai)):

        - suprojektuoti dvi šaulio apkasų pozicijas dviejų metrų atstumu vieną nuo kitos (šaulio apkasus) su lipynėmis iš gelžbetonių žiedų 1500 mm skersmens. Žiedų įrengto apkaso gylis iki žemės paviršiaus apie 1500 - 1600 mm – 2 vnt.;

        - taikinio centras nuo šaulio apkaso (žiedo krašto) už 35 metrų. Taikinio spindulys (apskritimas) pagamintas iš juodo polietileninio slėginio vandentiekio vamzdžio PN10 PE80 32x2,4 mm. Taikinio skersmuo 10 metrų (5 centro iki taikinio rato krašto) – 1 vnt.;

      - granatų mėtymo sektorius Nr. 2 (granata metama į bunkerį (dvi šaudymo angos):

        - suprojektuoti bunkeri 3 metrų pločio 20 metrų gylio ir 170 – 180 cm aukščio stačiakampio formos. Priekinėje sienelėje suprojektuoti dvi vieną šalia kitos angas 1x1 m. Viduje tarp angų pertvara;

      - granatų mėtymo sektorius Nr. 3 (granata metama iš už sienelės (klūpint) į minosvaidžio taikinį (maketas), esantį už 25 m):

        - suprojektuoti dvi šaulio priedangų pozicijas dviejų metrų atstumu vieną nuo kitos iš gelžbetonio (sienelės matmenys 1200 mm aukščio, 2700 mm pločio, storis 120-160 mm) – 2 vnt.;

        - taikinio centras nuo priedangos sienelės išorės už 25 metrų. Taikinio spindulys (apskritimas) pagamintas iš juodo polietileninio slėginio vandentiekio vamzdžio PN10 PE80 32x2,4 mm. Taikinio skersmuo 10 metrų (5 centro iki taikinio rato krašto) – 1 vnt.;

      - granatų mėtymo sektorius Nr. 4 (granata metama iš už sienelės (gulint) į karių grupę (3 taikiniai apskritime), esančią už 20 m:

        - suprojektuoti dvi šaulio priedangų pozicijas dviejų metrų atstumu vieną nuo kitos iš gelžbetonio (sienelės matmenys 600 mm aukščio, 2700 mm pločio, storis 120-160 mm) – 2 vnt.;

        - taikinio centras nuo priedangos sienelės išorės už 20 metrų. Taikinio spindulys (apskritimas) pagamintas iš juodo polietileninio slėginio vandentiekio vamzdžio PN10 PE80 32x2,4 mm. Taikinio skersmuo 10 metrų (5 centro iki taikinio rato krašto) – 1 vnt.;

      - granatų mėtymo sektorius Nr. 5 (granata metama iš už sienelės (stovint) į tranšėją – pėstininkų pozicijas, esančias už 25 m):

        - suprojektuoti dvi šaulio priedangų pozicijas dviejų metrų atstumu vieną nuo kitos iš gelžbetonio (sienelės matmenys 1600 mm aukščio, 2700 mm pločio, storis 120-160 mm) – 2 vnt.

        - suprojektuoti stačiakampio formos gelžbetoninę tranšėją, kurios artimiausios sienelės vidinis kraštas nuo priedangos sienelės išorės už 25 metrų. Tranšėja sienelių atžvilgiu yra lygiagrečiai. Tranšėja Tranšėjos matmenys: gylis 1400 mm, stačiakampis 8000x1600 mm  Tranšėja – 1 vnt.

      - granatų mėtymo sektorius Nr. 6 (granata metama iš už sienelės (klūpint) į transporto priemonę (maketas), esančią už 25 m):

        - suprojektuoti dvi šaulio priedangų pozicijas dviejų metrų atstumu vieną nuo kitos iš gelžbetonio (sienelės matmenys 1200 mm aukščio, 2700 mm pločio, storis 120-160 mm) – 2 vnt.

        - taikinio centras nuo priedangos sienelės išorės už 25 metrų. Taikinio spindulys (apskritimas) pagamintas iš juodo polietileninio slėginio vandentiekio vamzdžio PN10 PE80 32x2,4 mm. Taikinio skersmuo 10 metrų (5 centro iki taikinio rato krašto) – 1 vnt.

    - suprojektuoti ruožo ir sektorių žymėjimą (tikslinama PP metu);

    - suprojektuoti lauko infrastruktūrą (įtvirtinimus ir taikinius), parinkti ilgalaikiam naudojimui lauko sąlygomis tinkančias medžiagas ir numatyti inžinerinius sprendimus, apsaugančius nuo vandens telkimosi bei užtikrinančius saugią eksploataciją;

- Inžinerinių statinių, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:

    - suprojektuoti, atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir reikalavimus statiniams, visas būtinas ekonomiškai pagrįstas statiniams funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti inžinerines sistemas;

    - suprojektuoti pastato prieigų ir įėjimų į statinį apšvietimą (apšviestumas - apie 20 lx) tamsiu paros metu. Apšvietimo valdymą suprojektuoti šviesos jutikliu ir rankiniu būdu (apšvietimo valdymo skydo įrengimo vieta tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - suprojektuoti trūkstamus privažiavimo kelius iki sporto komplekso. Kelio danga turi būti pritaikyta sunkiasvorėms transporto priemonėms atlaikyti (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - suprojektuoti trūkstamus požeminės ryšių trasos (2 x ø 100 mm) su tarpiniais šuliniais (RKŠ 2-3 tipo, žr. TU priedas Nr.7), rakinamu vidiniu dangčiu, kas 50 m sprendinius nuo projektuojamo statinio EAS ir ryšių komutacinės patalpos iki teritorijoje esančio praleidimo punkto (trasų ir šulinių skaičius, patalpa į kurią turi būti suvesti signalai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - vadovaujantis teisės aktais, atsižvelgiant į gaisro gesinimo priemonių poreikį, suprojektuoti racionalius gaisro gesinimo sprendinius;

    - įvertinus vietovėje esamą situaciją suprojektuoti tinkamus drenažo ir lietaus vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius nuo projektuojamų statinių;

    - esant poreikiui suprojektuoti medžių kirtimą projektuojamų statinių tvarkomoje teritorijoje;

    - remtis reikalavimais ir įrengimo pavyzdžiais pateikiamais KFRV (jei nenurodyta kitaip);

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis: vadovautis TU bendrosios dalies 13 p. reikalavimais.

- Projektinių pasiūlymų sudėtis: vadovaujantis TU bendrosios dalies 14 p. reikalavimais.

Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6,8 punktą.