## TECHNINĖ UŽDUOTIS

## SPORTO KOMPLEKSO LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKŲ BRIGADOS ,,GELEŽINIS VILKAS“ BIRUTĖS ULONŲ BATALIONO TERITORIJOJE STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

## 2 priedas

## REIKALAVIMAI SPORTO KOMPLEKSO STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

- Projekto pavadinimas: sporto komplekso (Ulonų g. 14, Alytus) statybos projektas .

- Statinio charakteristika:

  - sporto salės 49U1P remontas, bendras pastato plotas 1034,26 m²;

- Objekto teisinis registravimas:

  - informacija pateikta TU bendrosios dalies 3 p.

- Darbuotojų, kuriems reikalinga darbo vieta, skaičius: nėra;

- Didžiausias žmonių skaičius pastate – 120 iš jų:

  - moterų – 10;

  - vyrų – 110.

- Reikalavimai remontui ir patalpos:

1 pav. Pastato 49U1P pirmo aukšto planas (vaizduojamas preliminarus patalpos zonavimas į dvi funkcines zonas)

Nurodyto pastato sporto salėje suprojektuoti patalpos remontą ir patalpą (įrengiamomis pertvaromis, tikslinama PP metu) sudalinti į funkcines zonas (specialiosios paskirties patalpos projektuojamos vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-1144 ,,Dėl Karinio fizinio rengimo vadovo tvirtinimo“ patvirtintais reikalavimais ir sporto aikštelių įrengimo standartais“ (toliau – KFRV)):

  - Treniruoklių salė (su pasirenkamo svorio svarmenimis), būriui – 1 vnt., bendras patalpos plotas apie 130 m2. Treniruoklių salėje suprojektuoti:

    - Universalus treniruoklis nugarai su vertikalia ir horizontalia trauka (platusis nugaros raumuo);

    - Universalus kojų treniruoklis (keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo);

    - Kojų treniruoklis - spaudimas kampu (Leg-press) (keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo, didysis sėdmens raumuo, dvilypis blauzdos raumuo);

    - Treniruoklis deltinių raumenų užpakalinei daliai ir krūtinei (didysis krūtinės raumuo, deltinis raumuo, trapecinis raumuo);

    - Treniruoklis pečiams sėdint – spaudimui į viršų (deltinis raumuo);

    - Treniruoklis krūtinei sėdint –spaudimui (didysis krūtinės raumuo);

    - Blauzdų treniruoklis sėdint (dvilypis blauzdos raumuo);

    - Kvadratų sistema (7 pozicijos) (platusis nugaros raumuo, didysis krūtinės raumuo, dvigalvis žasto raumuo, trigalvis žasto raumuo);

  - Bokso salė – 1 vnt., preliminarus patalpos plotas apie 680 m². Patalpoje suprojektuoti:

    - grindų dangą skirtą bokso salėms (medžiagiškumas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - patalpoje ne mažiau kaip 1 standartinių matmenų bokso ringą (atitinkantį varžybų reglamentus) (tikslinama PP metu);

    - papildomą treniruočių zoną su tatamiais kovinėms treniruotėms (tikslinama PP metu);

    - patalpos šildymo ir vėdinimo sistemas, ne žemiau kaip 2 m aukštyje;

    - pakeliamus ir (ar) stacionarius tvirtinimus lubose bokso maišams (keliamoji galia ne mažesnė kaip 150 kg) – ne mažiau kaip 12 vnt.;

    - sieninius tvirtinimus ir konstrukcijas papildomam inventoriui (greičio kriaušėms, platformoms, elastinėms gumoms, TRX tipo sistemoms ir pan.);

    - visus būtinus tvirtinimo sprendinius sporto inventoriui ir įrangai, numatytai TU bendrosios dalies atitinkamuose punktuose;

    - veidrodines sienų plokštumas (viena siena);

    - TV ir garso įrangos sistemą – 1 kompl.;

    - inventoriaus laikymo (sandėliavimo) zonas ar integruotas spintas smulkiam inventoriui;

    - karinei bokso salei reikalingą sportinį inventorių ir įrangą (būrio lygmens treniruotėms):

      - Bokso pirštinės – 30 porų;

      - Treniruočių pirštinės (lengvesnės/technikai) – 30 porų;

      - Bokso šalmai – 30 vnt.;

      - Blauzdų apsaugos (kombinuotoms treniruotėms) – 30 porų;

      - Bokso maišai (sunkūs) – 8 vnt.;

      - Greičio kriaušės (su platformomis) – 2 vnt.;

      - Dvigubo tvirtinimo kriaušės (double-end bags) – 2 vnt.;

      - Trenerių letenos (focus mitts) – 15 porų;

      - Smūgių skydai (thai pads / makivaros tipo) – 15 vnt.;

      - Šokdynės – 30 vnt.;

      - Medicininiai kamuoliai – 20 vnt.;

    - Salė turi būti pritaikyta intensyvioms būrio lygmens treniruotėms, užtikrinant saugumą, aiškų erdvių zonavimą (ringo, maišų, laisvos treniruotės zonos) ir efektyvų instruktoriaus darbo matomumą visoje patalpoje.

- Patalpų įrengimo reikalavimai:

  - suprojektuoti sporto salės remonto statybos sprendinius;

  - suprojektuoti racionalų pastato patalpų išdėstymą (sudalinimą) sudarantį galimybę patogiai patalpas eksploatuoti. Sprendiniai turi užtikrinti higienos reikalavimus (projektinių pasiūlymų rengimo metu pateikti du, skirtingus statinio patalpų išplanavimo variantus);

  - suprojektuoti efektyvius projektuojamų patalpų apšvietimo sprendinius, naudojant LED tipo šviestuvus;

  - atsižvelgiant į patalpų paskirtį, saugos reikalavimus, funkcinę veiklą, suprojektuoti nenurodytą, tačiau trūkstamą inventorių (baldus), įrenginius, prietaisus, reikalingus užtikrinti tinkamą patalpų naudojimą pagal paskirtį;

  - parengti baldų, įrangos, inventoriaus išdėstymo planus (pagal jų realius matmenis) ir specifikacijas;

  - atsižvelgiant į patalpų paskirtį suprojektuoti grindų konstrukcijas ir dangas ekonomiškai pagrįstas, neslidžias, lengvai valomas pagal patalpų paskirtį, laikantis normatyvinių statybos techninių bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties reikalavimų (medžiagiškumas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - suprojektuoti visų vidaus patalpų duris be slenksčių, durų išmatavimai turi atitikti patalpose laikomo didžiausio gabarito inventoriaus ir aptarnaujamos įrangos matmenis, durų plotis ne mažiau 1000 mm;

  - patalpose suprojektuoti priverstinės cirkuliacijos ventiliaciją;

  - suprojektuoti minimalią patalpų vidaus apdailą atsižvelgiant į patalpų paskirtį, higieninius reikalavimus;

  - priemonių (sporto įrangos ir kt.) transportavimo koridoriuose suprojektuoti kampų ir grindų apsaugų sprendinius, apsaugančius nuo aptarnavimui naudojamos įrangos (matmenys ir medžiagiškumas bus nustatyti projektinių pasiūlymų rengimo metu);

- Apsaugos sistemų įrengimas:

  - elektroninės apsaugos sistemų (EAS) įrengimas neprojektuojamas – bus įgyvendinamas atskiru projektu;

  - statinyje suprojektuoti: tik Ø50 mm angas palei lubas į visas patalpas ir Ø100 mm angą palei lubas į EAS patalpą, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu.

- Radijo ir televizijos įrengimas: poreikio nėra.

- Ryšio priemonės: poreikio nėra.

- Darbo vietų kompiuterizavimas: poreikio nėra.

- Elektros energijos tiekimo kategorija:

  - esama – III (vadovaujantis anksčiau galiojusia AB „ESO“ elektros tinklų kategorijų nustatymo tvarka);

  - pageidaujama – III (vadovaujantis anksčiau galiojusia AB „ESO“ elektros tinklų kategorijų nustatymo tvarka);

  - suprojektuoti elektros energijos prijungimo vietą (lizdą) išorinėje pastato sienos dalyje (specialią jungtį su IP apsauga) bei kita reikalinga įranga skydinėje (perjungiklį „Tinklas-0-Generatorius“), užtikrinantį saugų statinio tinklo atjungimą nuo bendrųjų elektros tinklų ir perjungimą prie generatoriaus (lizdo vietą pasiūlo projektuotojas ir yra tikslinama PP rengimo metu);

  - atskiros generatoriaus aikštelės neprojektuoti, numatant mobiliojo generatoriaus pastatymą ant projektuojamų/esamų kietųjų dangų prie pastato;

  - suprojektuoti/parinkti konkretų statinio poreikius atitinkantį atsarginį energijos tiekimo šaltinį (dyzelinį elektros generatorių) su visa reikalinga įranga ir sprendiniais jo eksploatavimui:

    - užtikrinantį, nepertraukiamą 24 val. kritinių pastato inžinerinių sistemų ir kompiuterizuotų darbo vietų (jei jų yra) darbą (generatoriaus/-ių galingumą, kiekius parenka ir pasiūlo projektuotojas ir pateikia Užsakovui pilnas jo technines specifikacijas);

    - generatorius turi būti komplektuojamas su skaitmeniniu valdymo bloku, kuris atlieka generatoriaus stebėjimo, valdymo ir kitas reikalingas funkcijas (tikslinama PP metu);

- Statinio inžinerinės sistemos:

  - išanalizuoti esamas statinio inžinerines sistemas ir esant poreikiui (žinant padidintus poreikius) suprojektuoti atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir reikalavimus patalpoms, visas būtinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti, ekonomiškai pagrįstas papildomas statinio inžinerines sistemas;

  - statinyje suprojektuoti pastatų valdymo BMS sistemos (apšvietimo ir patalpų mikroklimato kontrolės įrengimo) pagrįstus sprendinius, kaupiamų duomenų apimtis ir valdymą derinti projektinių pasiūlymų metu t.y. įrengti pastato 49U1P klimato kontrolės sistemą, prijungti ją prie esamų pastato inžinerinių sistemų;

  - įvertinus esamą situaciją, suprojektuoti gaisro aptikimo ir perspėjimo sistemos įrengimo sprendinius visose patalpose. Pavojaus signalų nuvedimas ir priešgaisrinių centralių įrengimas projektuojamas budėtojo patalpoje (patalpa tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - ryšių tinklus projektuoti vadovaujantis  TU bendrosios dalies nurodytu dokumentu ir kitais tokių tinklų projektavimą ir įrengimą reglamentuojančiais dokumentais;

  - visose patalpose turi būti įdiegtos elektros maitinimo linijų apsaugos nuo žaibo iškrovų ir kitų viršįtampinių įrenginių priemonės;

  - visų papildomai įrengiamų inžinerinių sistemų vidaus tinklus, suprojektuoti lengvai prieinamose pastato vietose, sistemų priežiūros ar remonto atveju nereikalaujančiose patalpų apdailos ardymo;

  - vėsinimo sistemos sudedamosios dalys turi būti projektuojamos ir įrengiamos su antikondensaciniu, izoliaciniu sluoksniu;

  - vėsinimo sistemos skirstytuvai (kasetės, kondicionavimo vamzdžių įranga, laikikliai ir pan.) turi būti laisvai prieinamose ir pasiekiamose vietose, turi turėti reguliavimo ir užtvarinius vožtuvus, kitus armatūros elementus, leidžiančius eksploatuoti ir kontroliuoti sistemą;

  - statinio patalpose pagal jų paskirtį suprojektuoti oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemų valdymo sprendinius: pulteliu – administracinėse patalpose, o kitose funkcinėse zonose - centrinio valdymo funkcija;

  - įrenginių sukeliamas triukšmas ir virpesiai veiklos zonoje ir pastato išorėje neturi viršyti higienos normų leidžiamų verčių;

  - vėdinimo sistema turi būti projektuojama su šilumogražos įrenginiais;

  - suprojektuoti patalpų vėdinimo, kondicionavimo sistemas, kurios užtikrintų ir palaikytų norminę oro kokybę pagal patalpų paskirtį, mikroklimato, energijos tiekimo, eksploatacijos režimo ypatumus;

  - suprojektuoti uždaros pastato valdymo sistemos (angl. Building Management System, toliau BMS) sprendinius (sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu):

    - leidžiančius stebėti, kontroliuoti, valdyti pagrindinius inžinerinių sistemų – kondicionavimo, vėdinimo, apšvietimo, elektros energijos tiekimo įvadų, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisro aptikimo, dūmų šalinimo ir kt. parametrus ir aliarminius pranešimus (per ethernet tinklą TCP/IP (https, snmp) protokolais);

    - sistema turi turėti įdiegtą programinę įrangą, leidžiančią rinkti, analizuoti bei apdoroti vandens, šilumos, elektros energijos skaitiklių duomenis;

    - BMS sistemos funkcionalumas ir sprendiniai tikslinami ir derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

  - įvertinus esamą šildymo sistemą – esant poreikiui suprojektuoti racionalius pastato šildymo šaltinio ir šildymo sistemos sprendinius (projektinių pasiūlymų metu pateikti du, skirtingus variantus), užtikrinančius pastato energinio naudingumo reikalavimus, neviršijant didžiausio leistino neigiamo poveikio aplinkai. Projektuojant šildymo sistemas įvertinti galimybes ir ekonomiškai pagrįsti atsinaujinančių išteklių energijos (pvz.: saulės energija, geoterminiai ištekliai ir kt.) panaudojimą,  įvertinus statinio statybos klimatinę zoną, patalpų paskirtį ir patalpų mikroklimato poreikį;

  - esant poreikiui - suprojektuoti atskirą pastato resursų apskaitą;

  - pastato inžinerinės sistemos (kondicionavimas, elektros įvadai, UPS, elektros generatorius ir kt.) turi būti su pagrindinių parametrų ir aliarminių pranešimų nuotoliniu stebėjimu (per ethernet tinklą TCP/IP (https, snmp) protokolais). Telemetrinių duomenų perdavimo/gavimo vieta ir sprendiniai derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Inžinerinių statinių, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:

  - suprojektuoti, atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir reikalavimus statiniams, visas būtinas ekonomiškai pagrįstas statiniams funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti inžinerines sistemas;

  - vadovaujantis teisės aktais, atsižvelgiant į gaisro gesinimo priemonių poreikį, suprojektuoti racionalius gaisro gesinimo sprendinius;

  - projektuojant remtis reikalavimais ir įrengimo pavyzdžiais pateikiamais KFRV (jei nenurodyta kitaip, tikslinama PP metu);

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis: esant poreikiui, vadovautis TU bendrosios dalies 13 p. reikalavimais;

- Projektinių pasiūlymų sudėtis: vadovaujantis TU bendrosios dalies 14 p. reikalavimais.

Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą.