2

priedas

Apimtys

Perkančioji organizacija: Infrastruktūros valdymo agentūra

Rinkos konsultacijos objektas: „Administracinės paskirties pastato rekonstrukcijos Lietuvos

kariuomenės pėstininkų brigados ,,Geležinis Vilkas“ bataliono teritorijoje pietų Lietuvoje projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos su BIM modelio sukūrimu“

1

2

. projekto rengėjas privalo atlikti teritorijos numatytos statinių statybai inžinerinius geodezinius

tyrinėjimus;

. .projekto rengėjas privalo atlikti visus privalomus teritorijos numatytos statinių statybai inžinerinius

geologinius - geotechninius tyrimus;

3

4

5

6

. tvarkomos teritorijos plotas – apie 0,25 ha;

. esamo (griaunamo) sandėlio plotas – 72,34 m²;

. rekonstruojamo administracinės paskirties pastato plotas – 839,28 m²;

. naujai statomo korpuso užstatymo plotas – 200 m², pusrūsis ir du aukštai, tikslinamas pagal

numatomas patalpas projektinių pasiūlymų rengimo metu;

7

. suprojektuoti visus inžinerinių tinklų: t.y. vandens tiekimo, nuotekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo,

lietaus vandens surinkimo, nuvedimo ir tvarkymo, šilumos gamybos ir tiekimo, elektros tiekimo,

ryšių tinklų ir kitų būtinų statiniams funkcionuoti tinklų sprendinius numatytiems statiniams;

. suprojektuoti susisiekimo komunikacijų sprendinius:

8

9

. suprojektuoti privažiavimo kelią(-ius) iki projektuojamo statinio: važiuojamosios dalies plotis – ne

mažiau 7,0 m; eismo juostų skaičius – 2 vnt., kiekvienos eismo juostos plotis – ne mažiau 3,5 m;

9

.1. suprojektuoti kietos dirbtinės dangos 20 automobilių stovėjimo vietų aikštelę

1

0. Visi nurodytų statinių plotai, ilgiai, ir kiti duomenys yra orientaciniai. Tikslūs duomenys nustatomi

projektinių pasiūlymų rengimo metu.

BENDRA INFORMACIJA (SANTRAUKA) IŠ TECHNINĖS UŽDUOTIES