Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Techninė specifikacija“

Keleivinis AUTOBUSAS (M3 KLASĖS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Kalvarijos savivaldybės įstaigų poreikiui skirtas keleivinis autobusas M3 klasės (toliau tekste – Prekė). BVPŽ kodas 34121000-1. Perkančiosios organizacijos tikslas įsigyti ekonomišką bei pilnos komplektacijos su komfortiškais tarpais tarp sėdynių autobusą, tinkantį ilgoms meno kolektyvų kelionėms.

1.1. Perkančioji organizacija – Kalvarijos savivaldybės administracija, įstaigos kodas
188751268, Kalvarija Laisvės g. 2.

1.2. Pristatymo terminas  - ne ilgesnis kaip 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos. Keleivinis autobusas (M3 klasės) privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Prekė turi būti perduodama kartu su visa su ja susijusia technine – eksploatacine dokumentacija ir perdavimo - priėmimo aktu. Perduodamai Prekei turi būti atlikta privalomoji techninė apžiūra ir registravimo procedūra kompetentingose institucijose.

1.3. Tiekėjas pasiūlymo teikimo metu privalo pateikti dokumentus (lietuvių kalba), pagrindžiančius siūlomus Prekės parametrus (Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, bukletus, brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

| Nr. | Reikalavimai techniniai parametrai |
| --- | --- |
|  | Transporto priemonės rūšis (bendri duomenys) |
|  | M3 klasės keleivinis autobusas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m., naujas, neeksploatuotas, kuris anksčiau nebuvo registruotas arba nuo kurio pirmo registravimo yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai. Autobuso rida - ne daugiau kaip 3 000 km. Autobuse įrengtos 24 sėdimos vietos įskaitant gido ir vairuotojo vietas. |
|  | Variklis ir aušinimo sistema |
|  | Dyzelinis arba benzininis variklis. |
|  | Maksimali variklio galia ne mažesnė nei 100 kW. |
|  | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6. |
|  | Transmisija, važiuoklė |
|  | Pavarų dėžė automatinė arba mechaninė. |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), arba analogiška. |
|  | Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |
|  | Dvigubi galiniai ratai. |
|  | Važiuoklė dviejų ašių. |
|  | Keleivių salono įranga |
|  | Turistinio tipo sėdynės, atlenkiamas sėdynės atlošas, su poslinkiu į šoną, nulenkiamas porankis praėjimo pusėje, staliukai ir sieteliai nugarinėje pusėje, saugos diržai. Gido sėdynė su atlenkiama sėdima dalimi. (užlenkiama gido sėdynė) |
|  | Atstumai tarp sėdynių ne mažiau kaip 650 mm. Minimalūs reikalavimai tarpams tarp sėdynių: Jei sėdynės nukreiptos ta pačia kryptimi, atstumas H nuo sėdynės atlošo priekinės dalies ir už priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant horizontalia kryptimi visuose aukščiuose nuo sėdynės pagalvėlės viršutinio paviršiaus iki 620 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, turi būti ne mažesnis kaip 650 mm. Visi matavimai turi būti atliekami sėdynės pagalvėlei ir atlošui esant nesuspaustiems, vertikalioje plokštumoje, einančioje per atskiros sėdimosios vietos vidurio liniją. Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų ir/arba atlikti reikiamas patikras. |
|  | Smulkaus bagažo lentynos (virš keleivių sėdynių) abiejose pusėse, su asmeniniu apšvietimu, oro išpūtimu. |
|  | Ne mažiau 12 USB Jungčių keleiviams. |
|  | Šaldytuvas |
|  | Salono garso ir šiluminė izoliacija |
|  | Keleivių salono grindys padengtinos neslidžia PVC grindų danga. |
|  | Įlipimo durys ir avariniai išėjimai |
|  | Atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje. |
|  | Panoraminės keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti valdomos oru arba elektra atsidaromos/slenkančios iš kairės pusės link galinės ašies. |
|  | Stoglangis-avarinis išėjimas. |
|  | Kita įranga |
|  | Bagažinė, kurios talpa ne mažiau nei 1500 l. |
|  | Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio. |
|  | Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis SAM reikalavimus-vaistinėlė 2 vnt. |
|  | Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. |
|  | Plaktukai avariniam išėjimui – ne mažiau 2 vnt. |
|  | Gesintuvai, sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, avarinis ženklas, geltonos spalvos atšvaitinė vairuotojo liemenė. |
|  | Pertvara už vairuotojo nugaros. |
|  | Prieš rūkiniai žibintai. |
|  | Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas. |
|  | Elektra šildomi ir reguliuojami išorinių veidrodžių pagrindiniai stiklai. |
|  | Komplektacijoje turi būti ratų pakeitimo raktas ir keltuvas, kurio keliamoji galia turi būti ¼ autobuso masės. |
|  | Garso ir vaizdo įranga. |
|  | Integruotas audio grotuvas – skaitmeninių garso bylų, radijo bangų imtuvas (FM). |
|  | Turi būti instaliuotas LCD monitorius. |
|  | Galinio vaizdo kamera. |
|  | Vėdinimas ir šildymas |
|  | Vairuotojo zonos šildymas nuo variklio , pakankamam šilumos kiekiui palaikyti turi būti sumontuotas programuojamas autonominis automatinis šildytuvas WEBASTO arba analogiškas variklio ir salono šildymui. |
|  | Konvektoriniai radiatoriai ne mažesni kaip 2000 mm ilgio abiejose autobuso pusėse. |
|  | Keleivių klimato kontrolė ne mažiau 10 kW ir atskiras vairuotojo kondicionierius ne mažiau 3 kW. |
|  | Pristatymas |
|  | Autobusas turi atitikti techninius reikalavimus, būti užregistruotas, atliktos tachografo ir greičio ribotuvų patikros, turi būti galiojanti techninė techninė apžiūra (dokumentai pateikiami prekių pristatymo metu) ir pristatytas nurodytu adresu. |
|  | Autobusas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Garantija |
|  | Autobusui suteikiama ne mažiau 24 mėn. arba 150 000 km. garantija viskam, (išskyrus natūraliai nusidėvinčias detales ir atvejus dėl naudotojo kaltės) nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių priėmimo – perdavimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. |