TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

Direktorius

Jevgenijus Bardauskas

Pirkimo „Pontoninis lieptas su aikštele, priėjimo liepteliu ir įrengimo darbais“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI:

1.1 Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Įm. k. 188773688, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

1.2. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą:

Karina Novikova, Sendvario seniūnijos seniūnė, tel. +37064277470,                                                                     el. p. karina.novikova@klaipedos-r.lt.

- PIRKIMO OBJEKTAS:

2.1. Pontoninis lieptas su aikštele, priėjimo liepteliu ir įrengimo darbais.

3. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS:

3.1. Statinio kategorija ir tipas: Laikinasis statinys. Konstrukcija montuojama vandenyje.

3.2. Paskirtis: Sukurti bendruomenę telkiančią zoną Sendvario seniūnijoje, pritaikytą gyventojų poilsiui ir laisvalaikiui prie Slengių šiaurinio karjero. Projektas finansuojamas Dalyvaujamojo biudžeto lėšomis.

3.3. Konstrukcijos montavimo vietą: Slengių šiaurinis karjeras, Pavandenės g. Slengių k., Sendvario sen. (apytikrės vietos koordinatės: 55.748513, 21.188206, https://maps.lt).

3.4. Bendrieji ir techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pontoninis lieptas su aikštele ir priėjimo liepteliu (gaminys). Gaminio schema pridedama | Gaminio matmenys: - priėjimo lieptelio ilgis – ne mažiau kaip 13 m, plotis ne mažiau kaip 1,2 m; - pontoninio liepto konstrukcijos ilgis – ne mažiau kaip 39 m, plotis ne mažiau kaip 2,4 m be atmušų; - pontoninės aikštelės konstrukcijos ilgis – ne mažiau kaip 20 m, plotis – ne mažiau kaip 4,8 m be atmušų. |
|  | Konstrukcija ir medžiagos: |  |
|  | Betoninis pontonas (konstrukcinė bazė) | 1.1. Pontono ilgis: ne mažiau kaip 19 m. 1.2. Plotis (be atmušų): ne mažiau kaip 2,4 m. 1.3. Aukštis: ne mažiau kaip 1 m. 1.4. Aukštis virš vandens paviršiaus: ne mažiau kaip 0,30 m (be dangos). 1.5. Keliamoji galia: ne mažiau kaip 450 kg/m². 1.6. Pontono konstrukcija: - ne prastesnės nei C40/50 ar lygiavertės klasės betonas, pontono danga ir konstrukcija turi būti atspari vandeniui (ne mažiau kaip W6 klasė) ir smūgiams – hidro-fibro; Armatūra: ne mažiau kaip 6 mm diametro; Karkaso užpildas – EPS70; - pontonai turi būti atsparūs UV spinduliams ir temperatūrų kaitai. Atsparumas įšalimui ne žemesnės kaip XF4 klasės arba lygiaverčių klasių; - pontono paviršius turi būti neslidus net ir šlapias, tinkamas naudoti viešai prieigai lauko sąlygomis. Gali būti betoninis paviršius arba kita lygiavertė medžiaga, užtikrinanti neslydimą. 1.7. Pontonai tarpusavyje sujungiami per gumuotas jungtis (vienos jungties stiprumas ne mažiau kaip 300 kN) arba metalinėmis jungtimis (vienos jungties stiprumas ne mažiau kaip C4). 1.8. Inkaravimo grandinė galvanizuota, karštas cinkavimas, ilga grandis ne mažiau kaip 20 mm, inkarai – betoniniai. 1.9. Komunikacijų kanalai: ne mažiau kaip 100 mm diametro kanalai skirti komunikacijoms (inžineriniams tinklams). Pontonų šonuose turi būti numatytos komunikacijų kanalų dėžės, po vieną iš kiekvienos pusės, ir du kanalai. 1.10. Mediniai atmušai per visą pontono ilgį, 75-90 mm pločio x 140-200 mm aukščio. Mediena impregnuota vakuuminiu būdu ne mažiau kaip HC4 klasė. 1.11. Maudymosi kopėčios, 1 vnt. – nerūdijančio plieno arba aliuminio, montuojamos prie pontoninės aikštelės. 1.12. Konstrukcijoje privaloma numatyti technines galimybes turėklų atramoms įrengti ateityje. |
| 2.2. | Priėjimo lieptelis | - Ilgis: ne mažiau kaip 13 m. - Plotis: ne mažiau kaip 1,2 m. - Lieptelio medžiaga: cinkuotas plienas, viršutinė danga: impregnuota spygliuočių mediena, lentelės ne mažiau kaip 28 mm x 120 mm. - Lieptelio turėklai, pritvirtinti prie lieptelio karkaso, iš abiejų pusių: iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno, turėklų aukštis virš viršutinės lieptelio dangos ne mažiau kaip 1 m. |

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

4.1. Reikalavimai medžiagoms ir ilgaamžiškumui:

- Visi komponentai turi būti atsparūs UV spinduliams, korozijai, šalčiui ir naftos produktų poveikiui.

- Visi tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės) ir metaliniai sujungimai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (ne žemesnės kaip A2/A4 klasės).

- Medinė danga ir kiti mediniai elementai turi būti atsparūs puvimui, termiškai arba chemiškai apdoroti (impregnuoti giluminiu būdu).

- Aliuminio konstrukcijos (jei naudojamos) turi būti atsparios oksidacijai ir deformacijai.

- Konstrukcija turi būti saugi, be aštrių briaunų ir pritaikyta saugiam vaikščiojimui basomis.

4.2. Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 5 (penki) metai betoninių pontonų konstrukcijai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. GAMINIO PRISTATYMO, MONTAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA:

5.1. Perkama betoninių pontonų konstrukcija, sujungta į lieptą, priėjimo lieptelis ir visi susiję montavimo darbai turi būti visiškai atlikti, t. y. pristatyti ir sumontuoti numatytoje vietoje ne vėliau kaip per 11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Visiškai sumontuoto ir tinkamo naudoti Gaminio perdavimas įforminamas šalims pasirašant Prekių ir darbų perdavimo–priėmimo aktą.

6. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

6.1. Tiekėjas privalo naudoti statybines medžiagas, kurios atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ 16.1. papunktyje (aktuali teisės akto redakcija pasiekiama Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/it/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr).

PARENGĖ:

Pirkimo iniciatorė

Sendvario seniūnijos seniūnė  	 	          Karina Novikova

Pirkimo „Pontoninis lieptas su aikštele ir priėjimo liepteliu

„Sendvario lieptas“ su įrengimo darbais“

techninės specifikacijos priedas

Pontoninio liepto su aikštele ir priėjimo liepteliu schema: