Pirkimo sąlygų aprašo

5 priedas

III PIRKIMO DALIS

OPERACINIO STALO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai pirkimo objektui

  - Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau kaip 12 mėn. prieš pristatymo dieną.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.2.1. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).

1.2.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Šis reikalavimas taikomas pagrindiniam pirkimo objektui – mobiliam universaliam operaciniam stalui. Kartu komplektuojamiems mechaniniams chirurginiams priedams (atramoms, saugos diržams, infuzijų stovui, anesteziologiniam lankui) taikomi bendrieji gamykliniai prekių atitikties ir saugos dokumentai. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

1.2.3. Gamintojo įgaliojimo atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją arba rašytino susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas, atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

1.3. Kartu su preke turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija), instaliavimo instrukcijos, funkcionalumo patikrinimo instrukcijos, aptarnavimo instrukcijos, gedimų nustatymo instrukcijos, programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

1.4.  Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

1.5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir(ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.6. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK):

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Perkančioji organizacija nurodo du AAK reikalavimus:

1) Gamintojas ir/ arba gamintojo oficialus (įgaliotas) atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ir/arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2) Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnę nei 3 metai (taikoma operaciniam stalui). Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją (lentelė žemiau) ir pateikiant tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus apie prekei suteikiamą garantiją.

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai, siūlomas modelis ( tiekėjas turi pateikti užpildytą kartu su pasiūlymu) | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operacinis stalas (1 vnt.) |  | Įrašyti (gamintoją ir modelį) |  |
|  | Paskirtis | Operacinis stalas skirtas otorinolaringologinėms operacijoms, bendrajai chirurgijai ir mažoms ortopedinėms/traumatologinėms operacijoms Pastaba: operacinis stalas bus naudojamas vaikų operacinėse |  |  |
| 1. | Stalo konstrukcija | - Stalas mobilus; - Su ≥ 4 visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais; - Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus; | - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti visomis kryptimis besisukančių ratukų skaičių .......... vnt.; - Įrašyti stalo stabilizavimo būdą ..................................... | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | Elektromechaninis, elektrohidraulinis (arba lygiavertis) | Įrašyti stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimo būdą .......................................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Saugi leistina stalo darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 200 kg | Įrašyti Saugią leistiną stalo darbinę apkrovą ………….. kg. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Stalo kolonos keliamoji galia | Ne mažiau kaip 350 kg | Įrašyti stalo kolonos keliamąją galią .......... kg. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Reikalavimai stalviršiui: |  |  |  |
| 5.1. | Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų | - Galvos atrama; - Nugaros atrama; - Sėdmenų atrama; - Dviejų dalių kojų atrama. | Įrašyti stalviršio sekcijas: - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra); | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.2. | Kojų atramos | 1. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama; 2. Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos be sraigtų, užveržimo rankenų ar lygiaverčiais tvirtinimo elementais; | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra); | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.3. | Galvos atramos | - Plokščia galvos atrama, bendrajai chirurgijai, nuimama, 1 vnt; - Galvos atrama balno formos arba analogiška su įdubimu otorinolaringologinėms/akių operacijoms, dvigubos vertikalios artikuliacijos, nuimama, 1 vnt. | 1. Įrašyti plokščios galvos atramos, bendrajai chirurgijai (nuimama) kiekį ............. vnt. 2. Galvos atramos balno formos arba analogiškos su įdubimu otorinolaringologinėms/akių operacijoms, dvigubos vertikalios artikuliacijos (nuimama) kiekį ............. vnt. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.4. | Laidumas rentgeno spinduliams | Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams | Įrašyti (Pralaidus/Nepralaidus) rentgeno spinduliams | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.5. | Priedų tvirtinimo bėgeliai | Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų iš abiejų pusių sumontuoti bėgeliai papildomiems prietaisams tvirtinti; | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.6. | Gabaritiniai matmenys | Stalo viršaus plotis (be šoninių bėgelių) ≥ 50 cm. | Įrašyti Stalo viršaus plotį (be šoninių bėgelių) ........ cm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.7. | Čiužinys: | - Čiužinio storis ≥ 60 mm.; - Pralaidus rentgeno spinduliams; - Fiksuotas prie stalviršio; - Su antipraguliniu efektu; - Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; | - Įrašyti čiužinio storį ......... mm; - Įrašyti (Pralaidus / Nepralaidus) rentgeno spinduliams; - Įrašyti (Atitinka/Neatitinka); - Įrašyti (Atitinka/Neatitinka); - Įrašyti (Atitinka/Neatitinka). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.8. | Stalviršio padėties reguliavimas | - Trendelenburgo padėtis: ≥ 28°; - Atvirkštinė Trendelenburgo (antiTrendelenburgo) padėtis: ≥ 25°; - Pavertimas į šonus (lateralinis pasvyrimas: ≥ ±18°; - Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas: minimalus ≤ 700 mm, maksimalus ≥ 980 mm; - Motorizuotas išilginis (paralelinis) stalviršio paslinkimas (angl. sliding) į abi puses ne mažiau kaip 300 mm. | - Įrašyti Trendelenburgo padėties kampą ............... °; - Įrašyti atvirkštinės Trendelenburgo (antiTrendelenburgo) padėties kampą ........... °; - Įrašyti pavertimo į šonus (lateralinio pasvyrimo) kampą ..................°; - Įrašyti stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo diapazoną nuo ........ mm, iki ........ mm; - Įrašyti motorizuoto išilginio (paralelinio) stalviršio paslinkimo (angl. sliding) į abi puses diapazoną ......... mm. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.9. | Motorizuotas stalviršio pozicijų keitimas | - Nulinės padėties „0“ nustatymas; - Nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas; - Pavertimo į šonus (lateralinio posvyrio) reguliavimas; - Stalviršio aukščio reguliavimas; - Trendelenburgo ir antiTrendelenburgo padėčių reguliavimas; - Stalviršio išilginis poslinkis. | - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra); | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.10 | Galvos sekcijos reguliavimas | 1.Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -45° iki +25°; 2.Galimybė galvos sekcijos nuleidimo/pakilimo kampą reguliuoti rankiniu būdu; | 1. Įrašyti galvos sekcijos Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) reguliavimo kampą nuo ........ ° iki ........... °; 2.Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.11 | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui | Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -40° iki +70° | Įrašyti nugaros sekcijos Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) reguliavimo kampą nuo ....... ° iki ......... ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.12 | Reikalavimai kojų sekcijos reguliavimui | - Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 0°; - Kojų sekcijų padėtis reguliuojama atskirai kiekvienai kojai. | - Įrašyti kojų sekcijos nuleidimo/pakėlimo reguliavimo kampą nuo .........° iki .........°; - Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas | - Laidiniu pultu, arba belaidžiu nuotolinio valdymo pultu; - Integruotu į stalą pultu arba pakabinamu ant stalo laidiniu (Belaidžiu) valdymo pultu; - Normalus ir reversinis stalviršio padėčių valdymas. | - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Prie operacinio stalo komplektuojami priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |  |
| 7.1. | Atrama rankai – 2 vnt. | 1.Paminkštinta universali rankos atrama su vertikaliu ir horizontaliu reguliavimu, pasukama. 2.Tvirtinamos prie operacinio stalo šoninio bėgelio naudojant radialinį spaustuvą; 3.Su rankos fiksavimo diržais; | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra). 3. Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.2. | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. | - Reguliuojamo aukščio; - L formos; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno ( arba lygiavertės medžiagos); - Tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio radialiniu spaustuvu; | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra); 3. Įrašyti lankas anesteziologo zonos atskyrimui gamybos medžiagą; 4. Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.3. | Atrama viršutinei paciento rankai padėti, pacientą guldant ant šono – 1 vnt. | - Tvirtinama prie operacinio stalo šoninio bėgelio; - Su rankos fiksavimo diržais; | - Įrašyti (Yra/Nėra); - Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.4. | Atrama, skirta ant šono paguldyto ligonio prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių - 1 kompl. | 1. Plokščios; 2. Padengtos minkšta danga; 3. Reguliuojamo aukščio, atstumo nuo stalviršio krašto. 4. Tvirtinamos prie operacinio stalo šoninio bėgelio. | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra); 3. Įrašyti (Yra/Nėra); 4. Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.5. | Kojų laikikliai/atramos - 1 komplektas | 1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Padengtos minkšta danga; 3. Reguliuojamo aukščio; 4. Su kojų tvirtinimo diržais; 5. Su tvirtinimo spaustukais prie bėgelio. | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra); 3. Įrašyti (Yra/Nėra); 4. Įrašyti (Yra/Nėra); 5. Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.6 | Paciento saugos diržai | 1.Platus kojų ir kūno diržas, skirtas saugiam paciento pozicionavimui. Tvirtinamas „Velcro“ tipo lipukais. 2 vnt. 2.Riešų dirželiai, paciento riešams fiksuoti. Saugos diržo tipo.Tvirtinami prie šoninių bėgelių spaustuvais. 2 vnt. | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra); | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.7. | Galvos atrama/paminkštinimas – 1 vnt. | 1. Gelinis (arba lygiavertės medžiagos); 2. Žiedo arba pasagos formos; | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.8. | Infuzijų stovas | Ant šoninio bėgelio tvirtinamas infuzijų stovas su spaustuvu (arba lygiavertis); | Įrašyti (Yra/Nėra); | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Maitinimo šaltinis | 1. Iš 230 V, 50Hz elektros tinklas; 2. Įkraunamas akumuliatorius. | 1.Įrašyti maitinimo šaltinį ...... V ......... Hz elektros tinklas; 2. Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | Įrašyti (Atitinka/Neatitinka) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Atsparumo drėgmei klasė | Ne mažiau kaip IPX4 | Įrašyti (Atitinka/Neatitinka) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Garantinis terminas | - ≥ 36 mėnesiai operaciniam stalui; - ≥ 12 mėnesių priedams; Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. | 1. Įrašyti garantijos terminą ........... mėn. operaciniam stalui; 2. Įrašyti garantijos terminą ........... mėn. priedams; | 1. Tiekėjo suteikiamas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis aptarnavimo laikotarpis grindžiamas pateikiant tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitą lygiavertį įrodymą apie prekei suteikiamą garantiją; 2. Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu. |

___________________________

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”