Pirkimo sąlygų aprašo

9 priedas

VII PIRKIMO DALIS

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTINĖS  SISTEMOS (NEUROLOGIJOS SKYRIUI)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai pirkimo objektui

  - Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau kaip 12 mėn. prieš pristatymo dieną.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.2.1. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).

1.2.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos reglamentą MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Šis reikalavimas taikomas pagrindiniam pirkimo objektui – stacionariai visuotinės paskirties ultragarsinei diagnostinei sistemai (echoskopui) su komplektuojamais davikliais ir gamykline diagnostine programine įranga. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

1.2.3. Gamintojo įgaliojimo atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją arba rašytino susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas, atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

1.3. Kartu su preke turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija), instaliavimo instrukcijos, funkcionalumo patikrinimo instrukcijos, aptarnavimo instrukcijos, gedimų nustatymo instrukcijos, programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

1.4.  Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

1.5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir(ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.6. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

2. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK):

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Gamintojas ir/ arba gamintojo oficialus (įgaliotas) atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ir/arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė sistema (1 kompl.) |  | (Nurodyti gamintoją ir modelį) |  |
| 1.1 | Taikymo sritis | 1. Pilvo tyrimams 2. Kraujagyslių tyrimams 3. Naujagimių tyrimams 4. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; | - Įrašyti (yra/nėra) - Įrašyti (yra/nėra) - Įrašyti (yra/nėra) 4. Įrašyti (yra/nėra) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Komplektuojami davikliai |  |  |  |
| 2.1 | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,2 iki 5,0 MHz imtinai 2. Skenavimo kampas ≥ 60° 3. Kristalų kiekis ≥ 160 | - Įrašyti dažnio diapazoną nuo ...... MHz iki ....... MHz - Įrašyti skenavimo kampą ........ ° 3. Įrašyti kristalų kiekį ......... | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.2 | Linijinis daviklis Nr. 1 | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 15,0 MHz imtinai 2. Apžvalgos laukas (akustinio lango ilgis) ≥ 50 mm 3. Kristalų kiekis ≥ 192 arba monokristalinės arba matricinės technologijos | 1. Įrašyti dažnio diapazonas nuo ....... MHz iki ......... MHz 2. Įrašyti apžvalgos lauką (akustinio lango ilgis) ........... mm 3. Įrašyti kristalų kiekį ..........arba nurodyti technologijos pavadinimą | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.3 | Linijinis daviklis Nr. 2 | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 9,0 MHz imtinai 2. Apžvalgos laukas (akustinio lango ilgis) 38-45 mm 3. Kristalų kiekis ≥ 160 | 1. Įrašyti dažnio diapazonas nuo ....... MHz iki ......... MHz 2. Įrašyti apžvalgos lauką (akustinio lango ilgis) ........... mm 3. Įrašyti kristalų kiekį .......... | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.4 | Mikrokonveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 10,0 MHz imtinai 2. Skenavimo kampas ≥ 90° 3. Kristalų kiekis ≥ 160 | 1. Įrašyti dažnio diapazonas nuo ....... MHz iki ......... MHz 2. Įrašyti skenavimo kampą .......° 3. Įrašyti kristalų kiekį ............. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Ultragarso aparato ergonomika | 1. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti 2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje 4. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane 5. Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius ≥ 25,4 cm 6. ≥ 4 aktyvios daviklių jungtys | 1. Įrašyti (yra/nėra) 2. Įrašyti (yra/nėra) 3. Įrašyti (yra/nėra) 4. Įrašyti (yra/nėra) 5. Įrašyti lietimui jautraus sistemos funkcijų valdymo monitoriaus įstrižainės dydį ≥ ............ cm 6. Įrašyti aktyvių daviklių jungčių skaičių ................. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Monitorius | 1. LED arba OLED, arba LCD technologijos (arba lygiavertės pažangesnės tehnologijos) 2. Ekrano įstrižainė ≥ 60 cm. 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | 1. Įrašyti monitoriaus technologijų pavadinimą ............................. 2. Įrašyti monitoriaus ekrano įstrižainės dydį ............ cm. 3. Įrašyti monitoriaus skiriamąją gebą ................ taškų 4. Įrašyti (yra/nėra) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Ultragarso sistemos architektūra | 1. Dinaminis diapazonas ≥ 160 dB 2. Sistemos architektūra turi būti pagrįsta pilnai skaitmeniniu, programiškai programuojamu ultragarso spindulio formavimu (Software-defined architecture / beamforming), užtikrinančiu signalo fokusavimą visame tyrimo gylyje | 1. Įrašyti dinaminį diapazoną ....... dB 2. Įrašyti (atitinka/neatitinka) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Skenavimo režimai | 1. 2D 2. Spalvinis dopleris 3. Galios dopleris 4. Pulsinės bangos dopleris 5. HPRF pulsinės bangos dopleris 6. M režimas | 1. Įrašyti (yra/nėra) 2. Įrašyti (yra/nėra) 3. Įrašyti (yra/nėra) 4. Įrašyti (yra/nėra) 5. Įrašyti (yra/nėra) 6. Įrašyti (yra/nėra) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | 2D režimas | 1. Trapecinis vaizdavimas 2. Vaizdo didinimas realiu laiku ir sustabdytame vaizde 3. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame tyrimo gylyje | 1. Įrašyti (yra/nėra) 2. Įrašyti (yra/nėra) 3. Įrašyti (yra/nėra) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Vienmatis vaizdinimas | 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje) 2. Spalvinės tėkmės | 1. Įrašyti (yra/nėra) 2. Įrašyti (yra/nėra) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. PW (pulsinis dopleris) 2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris) audinių doplerografija 3. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike 4. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. | 1. Įrašyti (yra/nėra) 2. Įrašyti (yra/nėra) 3. Įrašyti (yra/nėra) 4. Įrašyti (yra/nėra) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija 2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija 3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike | 1. Įrašyti (yra/nėra) 2. Įrašyti (yra/nėra) 3. Įrašyti (yra/nėra) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Vaizdų išsaugojimas | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą 2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, 3. Dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MP4 arba WMI, arba MPEG, arba lygiaverčius formatu 4. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. | 1. Įrašyti (yra/nėra) 2. Įrašyti statinių vaizdų konvertavimo galimybę į (nurodyti formato pavadinimą) ................. formatą 3. Įrašyti (yra/nėra) 4. Įrašyti (yra/nėra) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | DICOM standarto programinė įranga | 1. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM structured report, DICOM DICOM worklist; DICOM store arba DICOM send; DICOM Query/Retrieve); 2. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw data) 3. Prietaisas prijungiamas prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. | 1. Įrašyti (yra/nėra) 2. Įrašyti (yra/nėra) 3. Įrašyti (yra/nėra) | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Priedai ir jų savybės | Gelio šildytuvas | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14. | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų | Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius | Įrašyti apsauginio nepertraukiamo maitinimo šaltinio tipą............. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 15. | Garantijos sąlygos | - Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai; - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | - Įrašyti garantinio aptarnavimo laikotarpį ...... mėnesiais; - Įrašyti (yra/nėra). | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu |

___________________________

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”