Pirkimo sąlygų 3 priedas

BUTKIŠKIŲ G. LYDUOKIŲ MSTL., LYDUOKIŲ SEN.,

UKMERGĖS R. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Techninė specifikacija apibrėžia numatomus vykdyti Butkiškių g. Lyduokių mstl., Lyduokių sen., Ukmergės r. paprastojo remonto darbus.

- Teikiant pasiūlymą turi būti įkainotas visas pirkimo Objektas – Butkiškių g. Lyduokių mstl., Lyduokių sen., Ukmergės r. paprastojo remonto darbai, užpildant sąnaudų kiekių žiniaraštį jame pateikta darbų ir išlaidų eilės tvarka.

- Žiniaraštyje pateikti kiekiai yra orientaciniai. Aktuojama bus pagal faktinius atliktų darbų kiekius.

- Asfaltbetonio atstatymo ir įrengimo darbai vykdomi, vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 25 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu tai susiję su perkamų darbų atlikimu.

- Atlikus darbus pateikiama kontrolinė - geodezinė nuotrauka, pateikiant 1 bylą popieriniame variante ir 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose. Kompiuterinė laikmena formuojama pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Statybos sustabdymas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkte nurodytus reikalavimus.

- Darbai vykdomi taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas  ir saugus eismas.

- Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas.

- Rangovas per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo privalo pateikti duomenis apie turimus materialinius išteklius (asfaltbetonį  AC 16 PD, nesurištą mineralinių medžiagų mišinį 0/32) su medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis, tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus jais apsirūpinama, su išteklių turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis, tyrimų protokolais bei rezultatais. Statybos darbams taikyti Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus.

- Atliktiems darbams suteikiamos darbų atlikimo garantijos, vadovaujantis Statybos įstatymo reikalavimais.

- Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei aprašu.

- Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

__________________________________

Parengė: