TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DANGŲ ATSTATYMO IR REMONTO DARBAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo užsakovas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – užsakovo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Dangų atstatymo ir remonto darbus. (toliau - Darbai).

  - Pirkimas neskaidomas į atskiras Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų Darbų techninės charakteristikos pateikiamos Darbų pirkimo specifikacijoje, Priedas Nr. 1.

  - Užsakymai formuojami ir Darbai perkami pagal Užsakovo poreikius. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Darbų kiekių įvardintų Priede Nr.1. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikius.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Dangų atstatymo, remonto atlikimo vieta: Marijampolės savivaldybės ribos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas sutarties galiojimo laiku privalo pasiūlyti Užsakovui Priede Nr.1 nurodytą Darbų asortimentą.

  - Dangų atstatymo apimtys priklausys nuo avarijų šilumos trasose skaičiaus, dangų pobūdžio avarijų vietose.

  - Kiekvieną atskirą perkasą (tranšėją) dangų atstatymui Užsakovas Tiekėjui priduoda užpiltą visu iškastu gruntu tranšėjos vietoje.

  - Darbų apimtys kiekviename atskirame objekte, bus nustatomos darbų apimčių aktų pagrindu, dalyvaujant Tiekėjo ir Užsakovo atstovams.

  - Gaminius, medžiagas ir įrangą, reikalingas gerbūvio atstatymui, komplektuoja Tiekėjas.

  - Tiekėjas turi maksimaliai panaudoti senus šaligatviams ar gatvėms atstatyti tinkamus elementus.

  - Dangų atstatymo darbai atliekami darbo dienomis, o esant būtinybei ir švenčių bei išeiginėmis dienomis.

  - Tiekėjas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikos priimtų aktų ir nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, o taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su tokios rūšies darbais, jų vykdymu, žmonių saugumu.

  - Iš Užsakovo gavus darbų užsakymą dangų atstatymui, Tiekėjas pastato kelio ženklus ir atsako už jų buvimą bei apsaugą. Tiekėjas privalo vadovautis automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis.

  - Užsakovas, kartu su Tiekėju, jei jis neprieštarauja nubraižo atstatomosios teritorijos planą ir nurodo darbų apimtis, bei senų, tinkančių pakartotinai naudoti dangų elementų kiekį. Planas sudaromas defekacijos akto kitoje pusėje ir pridedamas prie atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto. Plano perdavimas Tiekėjui (el.paštu), laikomas darbų atlikimo užsakymu.

  - Tiekėjas įsipareigoja darbus pradėti teikti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, nuo užsakymo pateikimo - gavimo datos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1.  Asfaltavimo darbai

| Gatvių kategorijos | Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis | Apatinis asfaltbetonio sluoksnis | Pagrindai |
| --- | --- | --- | --- |
| Magistralinės miesto gatvės | A/b markės 0/16-SV, autobusų sustojimo vietose 0/16-SM. Sluoksnio storis – 5 cm. | A/b markės 0/22-SA, 0/16-SA. Sluoksnio storis – 10 cm. | Kai skalda: a) granitinė – 24 cm; b) dolomitinė – 30 cm. |
| Rajoninės miesto gatvės | A/b markės 0/16-SV. Sluoksnio storis – 5 cm. | A/b markės 0/16-A. Sluoksnio storis – 6 cm. | Kai skalda: a) granitinė – 20 cm; b) dolomitinė – 24 cm. |
| Kvartalinės gatvės, pravažiavimai, kiemai, a/m stovėjimo aikštelės | A/b markės 0/11-V. Sluoksnio storis – 5 cm. | A/b markė 0/16-A. Sluoksnio storis – 5 cm. | Kai skalda: a) granitinė – 15 cm; b) dolomitinė – 15 cm. |

Pastabos:

Visais atvejais šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengtas iš smėlio, kurio filtracijos koeficientas ne mažesnis kaip 6 m3 per parą. Jo sluoksnis, priklausomai nuo grunto, 200 – 500 mm.

Mažos apimties (iki 20 m2) asfaltavimo darbams galima naudoti „V“ tipo smulkiagrūdį asfaltbetonį, naudojamą miesto gatvių remontui.

Iki asfaltbetonio sluoksnio įrengimo Tiekėjas Miesto savivaldybės ūkio departamento komunalinio ūkio skyriui turės priduoti:

Lovio dugną, pateikiant laboratorinius grunto sutankinimo duomenis.

Smėlio pasluoksnį (sutankintą), leidžiant daryti skaldos pagrindą.

Skaldos pagrindą, leidžiantį įrenginį apatinį asfaltbetonio sluoksnį.

Esant asfaltbetonio darbų defektams (jei tai nurodys Miesto savivaldybės ūkio departamento komunalinio ūkio skyrius), už atliktus darbus bus apmokama po tų defektų pašalinimo. Tiekėjas defektus pašalina savo sąskaita.

Perkasos vietoje kelio bortai turi būti statomi ant betono pagrindo, virš visų inžinierinių komunikacijų šulinių asfaltbetonio dangose, įrengiami plaukiojančio tipo šulinių dangčiai.

6.2. Pėsčiųjų takai

Tipas PT – 5 (visuomeninis arba valymo transportas nevažinėja):

viršutinis sluoksnis – smėlio skaldos mišinys 15 cm storio;

sutankintas šalčiui atsparus smėlio pagrindas – 20 cm storio.

Tipas PT – 4, 4a (gali užvažiuoti visuomeninis ir valymo transportas):

viršutinis sluoksnis – granito ištakos 5 cm;

pagrindas – dolomitinė skalda M 600 arba smėlio – žvyro mišinys – 16 cm.

Tipas PT – 1, PTIA, Š – 6 (dviračių takai) (gali užvažiuoti visuomeninis ir valymo transportas):

smėlio asfaltbetonis – 5 cm (markė 0/5 – V);

dolomitinė skalda – 12 cm;

smėlio – žvyro mišinys – 16 cm arba smėlis – 20 cm.

6.3. Šaligatviai

Š – 2 tipo (gali užvažiuoti visuomeninis arba spec. transportas 8 t/ašiai):

betoninės plytelės 37.5 x 37.5 cm;

sausas smėlio – cemento mišinys arba granito išlakos –  3 cm;

skaldos M 600 pagrindas – 10 cm;

smėlio pagrindas – 20 cm.

Š – 5 tipo (užvažiavimas ant šaligatvio draudžiamas):

betoninės plytelės 37.5 x 37.5 cm;

sutankintas smėlio pagrindas – 20 cm. Siūles užtaisyti smėliu.

Š – 8, Š – 7 tipo (užvažiavimas ant tokio tipo šaligatvio a/mašinomis draudžiamas):

betoninės plytelės 37.5 x 37.5 arba 50.0 x 50.0 cm (kai toks šaligatvis buvo prieš jį išardant);

smėlio pagrindas – 10 ÷ 12 cm siūles užtaisyti smėliu.

6.4. Šaligatvių bortai (BR 100x20x8)

Šaligatvio bortai statomi ant betono pagrindo, kai bortų statymui naudojamas betonas.

Šaligatvio bortai statomi ant smėlio pagrindo.

6.5. Kelio bortai

Statomi tik ant betono pagrindo kai bortų statymui naudojamas  betonas.

6.6. Vejų įrengimas

Paprastoji veja:

augalinis žemės sluoksnis - ≥ 10 cm;

sėklų kiekis - ≥ 15 gr./m2;

volavimas nebūtinas.

Parterinė veja:

juodžemis - ≥ 15 cm;

sėklų kiekis - ≥ 20 gr./m2;

volavimas būtinas.

Augalinio sluoksnio planiravimas:

augalinės žemės sluoksnis (esamas);

sėklų kiekis - ≥ 10 gr./m2;

6.7. Liukų pastatymas

Grunto atkasimas. Liuko demontavimas. Šulinių žiedų, kurio vidinis skersmuo 700 mm, aukštis 250 mm; 350mm; 700 mm pakeitimas (pakeičiant, mažesnio arba didesnio aukščio žiedu). Liuko pastatymas. Grunto užkasimas ir sutankinimas. Tikslesniam aukščio nustatymui ir nuolydžių suformavimui naudoti betoninius reguliavimo žiedus.

Pastaba: liukų kainas nurodyti atskirai.

6.8. Betoninių nuogrindų, aikštelių įrengimas (su pagrindu)

Grunto kasimas (gruntą pilant šalia perkasos). Pagrindo paruošimas sutankinant gruntą, skaldos pagalvės 100 mm storio įrengimas ir sutankinimas, betoninės nuogrindos, aikštelės 100 mm ar daugiau storio įrengimas (betonas C20/25 arba lygiavertis). Deformacinių siūlių įrengimas. Statybinių atliekų išvežimas.

6.9. Atraminių sienelių, pamatų įrengimas

Grunto kasimas (gruntą pilant šalia perkasos). Pagrindo paruošimas (smėlio pagalvės 100 m storio sluoksnio įrengimas ir sutankinimas, betoninio pagrindo 100 mm storio sluoksnio įrengimas (betonas C8/10 arba lygiavertis). Klojinių įrengimas. Metalinių įdėtinių detalių (armatūrinio tinklo karkaso 70 kg/1m3 betono) pagaminimas ir sumontavimas. Betono atvežimas ir betonavimas (betonas C20/25 arba lygiavertis). Klojinių išardymas. Pamato gruntavimas teptine hidroizoliacija. Grunto užpylimas. Šiukšlių išvežimas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai nurodyti Priede Nr. 2.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Garantinis laikas 60 mėnesių skaičiuojant nuo akto pasirašymo. Tiekėjas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

- DOKUMENTACIJA

  - Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui.

  - Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Tiekėjo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Tiekėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

  - Už Tiekėjo atliktus Darbus Užsakovas sumoka nevėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip 2025-07-01 dieną ir galioja iki kol bus išnaudota maksimali Sutarties vertė, bet ne ilgiau kaip 3 (trys) metai.

Priedas Nr. 1

Darbų pirkimo specifikacija

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 3 metams | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Viso (4*5) Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Asfaltavimo darbai (su skaldos ir smėlio pagrindais), kai darbų apimtys nuo 1 iki 10 m2 |  |  |  |  |
| 1 | Magistralinės ir miesto gatvės (kai pagrindui naudojama granitinė skalda) | m2 | 10 |  |  |
| 2 | Magistralinės ir miesto gatvės (kai pagrindui naudojama dolomitinė skalda) | m2 | 10 |  |  |
| 3 | Rajoninės miesto gatvės (kai pagrindui naudojama granitinė skalda) | m2 | 10 |  |  |
| 4 | Rajoninės miesto gatvės (kai pagrindui naudojama dolomitinė skalda) | m2 | 10 |  |  |
| 5 | Kvartalinės gatvės, pravažiavimai, kiemai ir pan. (kai pagrindui naudojama granitinė skalda) | m2 | 10 |  |  |
| 6 | Kvartalinės gatvės, pravažiavimai, kiemai ir pan. (kai pagrindui naudojama dolomitinė skalda) | m2 | 10 |  |  |
|  | Asfaltavimo darbai (su skaldos ir smėlio pagrindais), kai darbų apimtys nuo 10 iki 50 m2 |  |  |  |  |
| 7 | Magistralinės ir miesto gatvės (kai pagrindui naudojama granitinė skalda) | m2 | 20 |  |  |
| 8 | Magistralinės ir miesto gatvės (kai pagrindui naudojama dolomitinė skalda) | m2 | 20 |  |  |
| 9 | Rajoninės miesto gatvės (kai pagrindui naudojama granitinė skalda) | m2 | 20 |  |  |
| 10 | Rajoninės miesto gatvės (kai pagrindui naudojama dolomitinė skalda) | m2 | 20 |  |  |
| 11 | Kvartalinės gatvės, pravažiavimai, kiemai ir pan. (kai pagrindui naudojama granitinė skalda) | m2 | 20 |  |  |
| 12 | Kvartalinės gatvės, pravažiavimai, kiemai ir pan. (kai pagrindui naudojama dolomitinė skalda) | m2 | 20 |  |  |
|  | Asfaltavimo darbai (su skaldos ir smėlio pagrindais), kai darbų apimtys nuo 50 m2 ir daugiau |  |  |  |  |
| 13 | Magistralinės ir miesto gatvės (kai pagrindui naudojama granitinė skalda) | m2 | 50 |  |  |
| 14 | Magistralinės ir miesto gatvės (kai pagrindui naudojama dolomitinė skalda) | m2 | 50 |  |  |
| 15 | Rajoninės miesto gatvės (kai pagrindui naudojama granitinė skalda) | m2 | 50 |  |  |
| 16 | Rajoninės miesto gatvės (kai pagrindui naudojama dolomitinė skalda) | m2 | 50 |  |  |
| 17 | Kvartalinės gatvės, pravažiavimai, kiemai ir pan. (kai pagrindui naudojama granitinė skalda) | m2 | 50 |  |  |
| 18 | Kvartalinės gatvės, pravažiavimai, kiemai ir pan. (kai pagrindui naudojama dolomitinė skalda) | m2 | 50 |  |  |
| 19 | Asfalto dangos (6 cm.) įrengimas, prieš tai nufrezavus | m2 | 10 |  |  |
| 20 | Asfaltavimo darbai (be pagrindų), kai darbų apimtys nuo 1 iki 10 m2 |  |  |  |  |
| 21 | Asfalto dangos įrengimas (10 cm storio), kai pagrindai paruošti | m2 | 10 |  |  |
| 22 | Asfalto dangos įrengimas (6 cm storio), kai pagrindai paruošti | m2 | 10 |  |  |
| 23 | Asfalto dangos įrengimas (5 cm storio), kai pagrindai paruošti | m2 | 10 |  |  |
|  | Asfaltavimo darbai (be pagrindų), kai darbų apimtys nuo 10 iki 50 m2 |  |  |  |  |
| 24 | Asfalto dangos įrengimas (10 cm storio), kai pagrindai paruošti | m2 | 20 |  |  |
| 25 | Asfalto dangos įrengimas (6 cm storio), kai pagrindai paruošti | m2 | 20 |  |  |
| 26 | Asfalto dangos įrengimas (5 cm storio), kai pagrindai paruošti | m2 | 20 |  |  |
|  | Asfaltavimo darbai (be pagrindų), kai darbų apimtys nuo 50 m2 ir daugiau |  |  |  |  |
| 27 | Asfalto dangos įrengimas (10 cm storio), kai pagrindai paruošti | m2 | 50 |  |  |
| 28 | Asfalto dangos įrengimas (6 cm storio), kai pagrindai paruošti | m2 | 50 |  |  |
| 29 | Asfalto dangos įrengimas (5 cm storio), kai pagrindai paruošti | m2 | 50 |  |  |
|  | Šaligatviai (su pagrindais), kai darbų apimtys nuo 1 iki 10 m2 |  |  |  |  |
| 30 | Š – 2 tipo (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 31 | Š – 2 tipo (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 32 | Š – 5 tipo (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 33 | Š – 5 tipo (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 34 | Š – 7,8 tipo (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 35 | Š – 7,8 tipo (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
|  | Šaligatviai (su pagrindais), kai darbų apimtys nuo 10 iki 50 m2 |  |  |  |  |
| 36 | Š – 2 tipo (iš naujų elementų) | m2 | 15 |  |  |
| 37 | Š – 2 tipo (iš senų elementų) | m2 | 15 |  |  |
| 38 | Š – 5 tipo (iš naujų elementų) | m2 | 15 |  |  |
| 39 | Š – 5 tipo (iš senų elementų) | m2 | 15 |  |  |
| 40 | Š – 7,8 tipo (iš naujų elementų) | m2 | 15 |  |  |
| 41 | Š – 7,8 tipo (iš senų elementų) | m2 | 15 |  |  |
|  | Šaligatviai (be pagrindų), kai darbų apimtys nuo 1 iki 10 m2 |  |  |  |  |
| 42 | Betoninių plytelių sudėjimas 37.5 x 37.5 cm (iš naujų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 43 | Betoninių plytelių sudėjimas 37.5 x 37.5 cm (iš senų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 44 | Betoninių plytelių sudėjimas 50.0 x 50.0 cm (iš naujų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 45 | Betoninių plytelių sudėjimas 50.0 x 50.0 cm (iš senų elementų) | m2 | 5 |  |  |
|  | Šaligatviai (be pagrindų), kai darbų apimtys nuo 10 iki 50 m2 |  |  |  |  |
| 46 | Betoninių plytelių sudėjimas 37.5 x 37.5 cm (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 47 | Betoninių plytelių sudėjimas 37.5 x 37.5 cm (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 48 | Betoninių plytelių sudėjimas 50.0 x 50.0 cm (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 49 | Betoninių plytelių sudėjimas 50.0 x 50.0 cm (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
|  | Pėščiųjų takai (su pagrindais) |  |  |  |  |
| 50 | PT – 5 tipo | m2 | 5 |  |  |
| 51 | PT – 4, 4a tipų | m2 | 5 |  |  |
| 52 | PT – 1, 1a tipų | m2 | 5 |  |  |
|  | Šaligatvių bortai, kai darbų apimtys nuo 1 iki 10 m. |  |  |  |  |
| 53 | Šaligatvių takų borteliai statomi ant smėlio pagrindo (iš naujų elementų) | m | 5 |  |  |
| 54 | Šaligatvių takų borteliai statomi ant smėlio pagrindo (iš senų elementų) | m | 5 |  |  |
| 55 | Šaligatvių takų borteliai statomi ant betono pagrindo (iš naujų elementų) | m | 5 |  |  |
| 56 | Šaligatvių takų borteliai statomi ant betono pagrindo (iš senų elementų) | m | 5 |  |  |
|  | Šaligatvių bortai, kai darbų apimtys nuo 10 iki 50 m. |  |  |  |  |
| 57 | Šaligatvių takų borteliai statomi ant smėlio pagrindo (iš naujų elementų) | m | 10 |  |  |
| 58 | Šaligatvių takų borteliai statomi ant smėlio pagrindo (iš senų elementų) | m | 10 |  |  |
| 59 | Šaligatvių takų borteliai statomi ant betono pagrindo (iš naujų elementų) | m | 10 |  |  |
| 60 | Šaligatvių takų borteliai statomi ant betono pagrindo (iš senų elementų) | m | 10 |  |  |
|  | Kelio bortai, kai darbų apimtys nuo 1 iki 10 m. |  |  |  |  |
| 61 | Statomi ant betono pagrindo (iš naujų elementų) | m | 5 |  |  |
| 62 | Statomi ant betono pagrindo (iš senų elementų) | m | 5 |  |  |
|  | Kelio bortai, kai darbų apimtys nuo 10 iki 50 m. |  |  |  |  |
| 63 | Statomi ant betono pagrindo (iš naujų elementų) | m | 10 |  |  |
| 64 | Statomi ant betono pagrindo (iš senų elementų) | m | 10 |  |  |
|  | Trinkelių grindinys, kai darbų apimtys nuo 1 iki 10 m2 |  |  |  |  |
| 65 | Betoninių trinkelių grindinys su pagrindais (iš naujų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 66 | Betoninių trinkelių grindinys su pagrindais (iš senų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 67 | Klinkerio trinkelių grindinys su pagrindais (iš naujų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 68 | Klinkerio trinkelių grindinys su pagrindais (iš senų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 69 | Gatvių iš skaldytų akmenų grindinys su pagrindais (iš naujų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 70 | Gatvių iš skaldytų akmenų grindinys su pagrindais (iš senų elementų) | m2 | 5 |  |  |
|  | Trinkelių grindinys, kai darbų apimtys nuo 10 iki 50 m2 |  |  |  |  |
| 71 | Betoninių trinkelių grindinys su pagrindais (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 72 | Betoninių trinkelių grindinys su pagrindais (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 73 | Klinkerio trinkelių grindinys su pagrindais (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 74 | Klinkerio trinkelių grindinys su pagrindais (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 75 | Gatvių iš skaldytų akmenų grindinys su pagrindais (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 76 | Gatvių iš skaldytų akmenų grindinys su pagrindais (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
|  | Trinkelių grindinys, kai darbų apimtys nuo 1 iki 10 m2 |  |  |  |  |
| 77 | Betoninių trinkelių grindinys be pagrindų (iš naujų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 78 | Betoninių trinkelių grindinys be pagrindų (iš senų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 79 | Klinkerio trinkelių grindinys be pagrindų (iš naujų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 80 | Klinkerio trinkelių grindinys be pagrindų (iš senų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 81 | Gatvių iš skaldyklų akmenų grindinys be pagrindų (iš naujų elementų) | m2 | 5 |  |  |
| 82 | Gatvių iš skaldytų akmenų grindinys be pagrindų (iš senų elementų) | m2 | 15 |  |  |
|  | Trinkelių grindinys, kai darbų apimtys nuo 10 iki 50 m2 |  |  |  |  |
| 83 | Betoninių trinkelių grindinys be pagrindų (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 84 | Betoninių trinkelių grindinys be pagrindų (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 85 | Klinkerio trinkelių grindinys be pagrindų (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 86 | Klinkerio trinkelių grindinys be pagrindų (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 87 | Gatvių iš skaldyklų akmenų grindinys be pagrindų (iš naujų elementų) | m2 | 10 |  |  |
| 88 | Gatvių iš skaldytų akmenų grindinys be pagrindų (iš senų elementų) | m2 | 10 |  |  |
|  | Vejų įrengimas |  |  |  |  |
| 89 | Paprasta veja | m2 | 20 |  |  |
| 90 | Parterinė veja | m2 | 20 |  |  |
| 91 | Augalinio sluoksnio planiravimas | m2 | 20 |  |  |
|  | Lietaus kanalizacijos trapų atstatymas |  |  |  |  |
| 92 | Lietaus kanalizacijos trapų atstatymas (su trapo kaina) | vnt. | 2 |  |  |
| 93 | Lietaus kanalizacijos trapų atstatymas (be trapo kainos) | vnt. | 2 |  |  |
|  | Liukų pastatymas |  |  |  |  |
| 94 | Liuko perstatymas, kai liukas pakeliamas iki 300 mm (be liuko kainos) | vnt. | 2 |  |  |
| 95 | Liuko perstatymas, kai liukas pakeliamas iki 500 mm (be liuko kainos) | vnt. | 2 |  |  |
| 96 | Liuko perstatymas, kai liukas pakeliamas iki 1000 mm (be liuko kainos) | vnt. | 2 |  |  |
| 97 | Liuko perstatymas, kai liukas nuleidžiamas iki 300 mm (be liuko kainos) | vnt. | 2 |  |  |
| 98 | Liuko perstatymas, kai liukas nuleidžiamas iki 500 mm (be liuko kainos) | vnt. | 2 |  |  |
| 99 | Liuko perstatymas, kai liukas nuleidžiamas iki 1000 mm (be liuko kainos) | vnt. | 2 |  |  |
| 100 | Betoninis šulinio dangtis | vnt. | 7 |  |  |
| 101 | Paprastas ketinis liukas | vnt. | 2 |  |  |
| 102 | Plaukiojantis liukas | vnt. | 2 |  |  |
|  | Latakų įrengimas |  |  |  |  |
| 103 | Latakų įrengimas (su latakų kaina) | m | 5 |  |  |
| 104 | Latakų įrengimas (be latako kainos) | m | 5 |  |  |
|  | Laiptų įrengimas |  |  |  |  |
| 105 | Laiptų pakopos įrengimas (su pakopos kaina) | Pakomos m | 2 |  |  |
| 106 | Laiptų pakopos įrengimas (be pakopos kainos) |  | 2 |  |  |
|  | Atraminių sienelių įrengimas |  |  |  |  |
| 107 | Atraminių sienelių įrengimas | m3 | 3 |  |  |
|  | Betoninių nuogrindų, aikštelių įrengimas (su pagrindu) |  |  |  |  |
| 108 | Betoninių nuogrindų ar aikštelių įrengimas (betono sl. Storis 10 cm.) | m2 | 5 |  |  |
| 109 | Papildomo betono sluoksnio įrengimas (10 cm be pagrindų) | m2 | 5 |  |  |
|  | Dangų ardymas |  |  |  |  |
| 110 | Šaligatvių, trinkelių, bortų ardymas | m3 | 5 |  |  |
| 111 | Nuogrindų, asfalto, atraminių sienelių ardymas | m3 | 5 |  |  |
|  | Asfalto, gelžbetonio, betono laužo, statybinių medžiagų išvežimas/atvežimas |  |  |  |  |
| 112 | Asfalto, betono laužo, akmenų išvežimas iš perkasos vietos (tinkamo perdirbti) | t/km | 25/100 |  |  |
| 113 | Gelžbetonio, laužo išvežimas iš perkasos vietos (netinkamo perdirbti) | t/km | 25/100 |  |  |
| 114 | Statybinių medžiagų atvežimas/išvežimas į/iš objekto su savivarčiu (esant Užsakovo poreikiui). | t/km | 25/100 |  |  |
|  | Smėlio pasluoksnio įrengimas |  |  |  |  |
| 115 | b-10 cm | m2 | 10 |  |  |
|  | Skaldos-žvyro mišinio pagrindo įrengimas |  |  |  |  |
| 116 | b-15 cm | m2 | 10 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina vertinimui Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina vertinimui Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Priedas Nr. 2

Darbų atlikimo terminų lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pobūdis | Apimtys | Darbų atlikimo terminas (darbo dienomis skaičiuojamas nuo užsakymo atlikti darbus pateikimo/gavimo dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfalto danga | Iki 50 m2 Nuo 50 iki 200 m2 | 5 5 |
| 2. | Šaligatviai | Iki 50 m2 Nuo 50 iki 200 m2 | 5 5 |
| 3. | Pėsčiųjų takai | Iki 50 m2 Nuo 50 iki 200 m2 | 5 5 |
| 4. | Šaligatvių borteliai | Iki 50 m Nuo 50 iki 100 | 5 5 |
| 5. | Kelio bortai | Iki 50 m Nuo 50 iki 100 | 5 5 |
| 6. | Trinkelių grindys | Iki 50 m2 Nuo 50 iki 200 m2 | 5 5 |
| 7. | Vejų įrengimas | Iki 200 m2 Nuo 200 iki 500 m2 | 5 5 |
| 8. | Trapų pastatymas | 1 vnt. | 1 |
| 9. | Liukų pastatymas | 1 vnt. | 2 |
| 10. | Latakų pastatymas | 1 vnt. | 2 |
| 11. | Laiptų pakopų įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 12. | Atraminių sienelių įrengimas | 1 m3 | 2 |
| 13. | Betoninių nuogrindų įrengimas | 1 m3 | 1 |
| 14. | Dangų ardymas | 1 m3 | 1 |
| 15. | Asfalto, gelžbetonio, betono laužo išvežimas Statybinių medžiagų atvežimas/išvežimas (esant Užsakovo poreikiui) | 10 t/100 km 25 t/100 km | 0,5 0,5 |
| 16. | Smėlio pasluoksnio įrengimas | 1 m2 | 0,5 |
| 17. | Skaldos-žvyro mišinio pagrindo įrengimas | 1 m2 | 0,5 |