Centralizuoto tinklo ir vaizdo stebėjimo valdymo įrenginys 1vnt. (kontroleris)

1. Paskirtis

Įrenginys skirtas centralizuotam tinklo infrastruktūros, prieigos kontrolės bei vaizdo stebėjimo sistemos administravimui, konfigūravimui, įvykių registravimui ir duomenų saugojimui.

2. Bendrieji reikalavimai

Tiekiamas įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, originalios gamintojo komplektacijos, pilnai paruoštas eksploatavimui.

3. Minimalūs techniniai reikalavimai

Procesorius: ne mažiau kaip 8 branduolių ARM architektūros procesorius.

Operatyvioji atmintis: ne mažiau kaip 3 GB RAM.

Vidinė atmintis: integruota eMMC arba lygiavertė.

Duomenų saugykla: ne mažiau kaip 1 TB SSD.

Galimybė keisti vidinį diską be specializuotų įrankių.

Integruota baterija saugiam sistemos išjungimui dingus elektros tiekimui.

Ne mažiau kaip 1 x Gigabit Ethernet RJ45.

Palaikymas IPv4 ir IPv6.

Centralizuotas tinklo, Wi-Fi, komutatorių, maršrutizatorių ir vaizdo stebėjimo valdymas.

HTTPS/TLS šifravimas.

Dviejų veiksnių autentifikacija (2FA).

Automatinės atsarginės kopijos.

Energijos suvartojimas ne didesnis kaip 15 W.

Darbinė temperatūra nuo 0°C iki +35°C.

4. Garantija

Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.

Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys 1 vnt.

1. Paskirtis

Įrenginys skirtas IP vaizdo stebėjimo kamerų centralizuotam valdymui, vaizdo įrašymui, archyvavimui, įvykių analizei ir peržiūrai.

2. Bendrieji reikalavimai

Tiekiamas įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, originalios gamintojo komplektacijos ir pilnai paruoštas eksploatacijai.

Komplektacijoje turi būti 1 vnt. NVR ir 4 vnt. po 8 TB HDD diskai.

3. Minimalūs techniniai reikalavimai

Procesorius: ne mažiau kaip 4 branduolių ARM arba x86 architektūros.

Operatyvioji atmintis: ne mažiau kaip 3 GB RAM.

Ne mažiau kaip 4 diskų lizdai.

Diskų keitimas Hot-Swap režimu.

Palaikomi 3.5 colių SATA diskai.

Maksimali saugykla ne mažesnė kaip 32 TB.

RAID 1, RAID 5 ir RAID 10 palaikymas.

Ne mažiau kaip 1 x 10G SFP+ jungtis.

Ne mažiau kaip 1 x 1GbE RJ45 jungtis.

Palaikymas ne mažiau kaip 50 Full HD kamerų.

Vaizdo įrašymas ne mažiau kaip 1080p/30fps.

HTTPS/TLS šifravimas.

Automatiniai programinės įrangos atnaujinimai.

4. HDD diskų reikalavimai

4 vnt. po 8 TB talpos HDD.

Diskai turi būti pritaikyti 24/7 darbui.

SATA III sąsaja.

Cache ne mažesnis kaip 128 MB.

Ne mažesnis kaip 5400 RPM.

5. Garantija

NVR įrenginiui – ne mažiau kaip 24 mėn.

IP vaizdo kamera 14vnt.

1. Paskirtis

IP kameros skirtos vidaus ir lauko teritorijų stebėjimui, vaizdo įrašymui, įvykių analizei ir integracijai į centralizuotą vaizdo stebėjimo sistemą.

2. Bendrieji reikalavimai

Tiekiama įranga turi būti nauja, nenaudota, originalios gamintojo komplektacijos.

3. Minimalūs techniniai reikalavimai

Vaizdo matrica ne mažesnė kaip 4 MP.

Maksimali raiška ne mažesnė kaip 2688 × 1512.

Vaizdo suspaudimas H.264/H.265 arba lygiavertis.

Kadrų dažnis ne mažiau kaip 30 FPS.

Plataus dinaminio diapazono (WDR) funkcija.

Matymo kampas horizontalėje ne mažesnis kaip 100°.

Integruotas infraraudonųjų spindulių apšvietimas (IR).

Naktinio matymo nuotolis ne mažesnis kaip 10 metrų.

Judesio aptikimas.

Asmenų aptikimas.

Transporto priemonių aptikimas.

Ethernet 10/100 Mbps.

PoE maitinimas (IEEE 802.3af arba lygiavertis).

HTTPS/TLS šifravimas.

Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IPX4.

Atsparumas vandalizmui ne žemesnis kaip IK08.

Darbinė temperatūra nuo -20°C iki +40°C.

4. Garantija

Ne mažiau kaip 24 mėn.

Išmanus durų skambutis 5vnt.

1. Paskirtis

Įrenginys skirtas įėjimo zonos vaizdo stebėjimui, lankytojų identifikavimui, skambučio notifikacijų perdavimui į mobiliuosius įrenginius bei integracijai į centralizuotą vaizdo stebėjimo sistemą.

2. Bendrieji reikalavimai

Tiekiamas įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, originalios gamintojo komplektacijos.

Pilnai suderinamas su esama infrastruktūra.

Komplektacijoje turi būti vaizdo durų skambutis ir PoE adapteris duomenų bei maitinimo perdavimui vienu LAN kabeliu.

3. Minimalūs techniniai reikalavimai

Vaizdo matrica ne mažesnė kaip 2 MP.

Vaizdo raiška ne mažesnė kaip 1600x1200

Plataus dinaminio diapazono (HDR/WDR) funkcija.

Integruotas infraraudonųjų spindulių apšvietimas (IR).

Dvikryptis garso ryšys (mikrofonas ir garsiakalbis).

Momentinės skambučio notifikacijos į mobiliąją aplikaciją.

Tiesioginė vaizdo peržiūra per mobiliąją aplikaciją.

Galimybė kalbėti su lankytoju per mobiliąją aplikaciją.

Maitinimas ir duomenų perdavimas per PoE naudojant oficialų adapterį.

Judėjimo aptikimas.

Asmenų aptikimas.

Vietinis įrašymas į NVR.

HTTPS/TLS šifravimas.

Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IPX4.

Darbinė temperatūra ne siauresnė kaip nuo -10°C iki +40°C.

4. Garantija

Ne mažiau kaip 24 mėn.

Valdomas interneto tinklo komutatorius 4 vnt.

1. Paskirtis

Komutatorius skirtas IP vaizdo stebėjimo kamerų, durų skambučių, tinklo įrangos ir kitų PoE galutinių įrenginių prijungimui bei centralizuotam tinklo valdymui.

2. Bendrieji reikalavimai

Tiekiama įranga turi būti nauja, nenaudota, originalios gamintojo komplektacijos.

3. Minimalūs techniniai reikalavimai

Ne mažiau kaip 8 x 2.5 Gigabit Ethernet prievadai.

Visi prievadai turi palaikyti PoE+ (802.3af/at).

Bendras PoE biudžetas ne mažesnis kaip 190 W.

Vieno porto maksimali PoE galia ne mažesnė kaip 30 W.

Centralizuotas valdymas per UniFi Controller.

VLAN palaikymas (802.1Q).

QoS palaikymas.

IGMP Snooping.

STP/RSTP.

Port isolation.

Automatiniai programinės įrangos atnaujinimai.

2.5GbE duomenų perdavimo sparta kiekviename porte.

Tinkamas 24/7 nepertraukiamam darbui.

4. Garantija

Ne mažiau kaip 24 mėn.

- Visa siūloma įranga išskyrus HDD turi būti vieno to pačio gamintojo. Visa siūloma įranga turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima bevielio tinkle įranga AP U7-LR.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |