Konkurso sąlygų 3 priedas

I pirkimo dalis

MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas –  medžio granulės.

II. Pirkėjas: Kelmės r. Pakražančio pagrindinė mokykla

II. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

2.2. Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Pardavėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt/) su aktyviu, galiojančiu EN plus-A1 sertifikatu.

2.3. Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras, (mm) | Ilgis (mm) | Fasavimas kg | Drėgnumas, % | Grynasis kaloringumas kWh/kg | Peleningumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6 mm | 10-20 mm | 15-25 kg | Iki 10 % | Ne mažiau 4,6 kWh/kg | Iki 1 % | EnPlus A1 |

  - Planuojamas pirkti granulių kiekis – 50 tonų (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidintos ar sumažintos 15 %);

  - Medžio granulės pristatomos Centro g. 2, Grinių k., Kelmės r. pagal Perkančios organizacijos poreikį per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo el. paštu, užsakymai nuo 5t iki 15t;

  - Granulės turi būti pristatomos ir iškeliamos mechanizuotu (ar lygiaverčiu) būdu iš Pardavėjo transporto priemonės į nurodytą Pirkėjo vietą ant padėklų;

  - Granulės turi būti supakuotos maišeliuose po 15-25 kg. Pakuotės turi būti nepažeistos;

  - Pagal PO poreikį, tiekėjas privalo patiekti polietileninius maišus, užmaunamus ant palečių, granulių, sandėliuojamų lauke, apsaugai nuo lietaus ir sniego.

  - Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

IV. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

4.1. Prekės pristatymo terminas – prekės turi būti pristatytos per 12 mėnesių nuo Sutarties   pasirašymo dienos pagal Pirkėjo pateiktą prekių pristatymo poreikį.

Direktoriaus pavaduotojas  ūkio reikalams				                   Arūnas Melinis