TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – kombinuota bėginė kėlimo sistema (keltuvas).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkama stacionari lubinė pacientų kėlimo sistema su bėgiais, skirta naudoti paliatyvo pacientams. Sistema turi užtikrinti saugų pacientų kėlimą ir transportavimą tarp lovų, vežimėlių, grindų, tualeto ir vonios zonų.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė | Nuoroda į dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Sistema turi aptarnauti ne mažiau kaip 5 patalpas su vientisa bėgių sistema |  |  |
| 2. | Komplektacija | Bėgių sistema, 1 vnt. keltuvas, valdymo pultelis, 2 vnt. kėlimo diržai |  |  |
| 3. | Bėgių sistema | Turi būti pritaikyta pagal pateiktą patalpų planą (Pirkimo sąlygų 9 priedas), užtikrinant paciento transportavimą tarp patalpų be paciento perkėlimo iš vieno kėlimo įrenginio į kitą |  |  |
| 4. | Keliamoji galia | ≥ 200 kg |  |  |
| 5. | Kėlimo diapazonas | Ne mažesnis kaip 2,5 m |  |  |
| 6. | Valdymas | Valdymas pulteliu |  |  |
| 7. | Avarinis stabdymas ir nuleidimas | Privalomas mechaninis arba elektrinis |  |  |
| 8. | Krovimas | Per stotelę arba automatinis |  |  |
| 9. | Įspėjimai | Apie bateriją ir perkrovą |  |  |
| 10. | Pultelis | Laidinis su valdymo mygtukais |  |  |
| 11. | Skersinis | Turi užtikrinti saugų tvirtinimą ir apsaugą nuo atsitiktinio atsikabinimo |  |  |
| 12. | Baterija | Baterijos talpa ne mažesnė kaip 2,9 Ah arba lygiavertė |  |  |
| 13. | Apsaugos klasė | ≥ IPX4 |  |  |
| 14. | Triukšmas | ≤ 65 dB |  |  |
| 15. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 16. | Techninė priežiūra | Tiekėjas privalo užtikrinti techninės priežiūros ir atsarginių dalių tiekimą garantiniu laikotarpiu |  |  |
| 17. | Sertifikavimas | CE, atitiktis MDR 2017/745 |  |  |
| 18. | ISO standartas | ISO 14001 arba ISO 9001, arba lygiavertis |  |  |
| 19. | Diržai | 2 vnt. (standartinis + maudymui). Maksimalus keliamo paciento svoris ne mažesnis nei 200 kg |  |  |
| 20. | Kvalifikacija | Sertifikuotas aptarnavimo personalas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus atlikti gaminių aptarnavimą arba lygiaverčius dokumentus |  |  |
| 21. | Dokumentai | Gamintojo dokumentacija su pažymėtais parametrais |  |  |

3. PAPILDOMI (VERTINAMI BALAIS) TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Parametras | Sąlyga | Vertinimas | Balai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Krovimas | Automatinis visoje bėgių sistemoje | Yra – 15 Nėra – 0 | L1 = 15 |
| T2 | Garantijos trukmė | Ne mažiau 24 mėn. | ≥36 mėn – 15 24-35 mėn. – 10 <24 mėn. – 0 | L2 = 15 |
| T3 | Pultelis | Turi tvirtinimo laikiklį | Yra – 5 Nėra – 0 | L3 = 5 |
| T4 | Apsaugos klasė | ≥ IPX4 | ≥ IPX4 – 5 Mažesnė – 0 | L4 = 5 |

4. EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS

4.1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime nustatomas pagal kainos ir kokybės santykį:

4.1.1. Kaina (K) – 60 balų (X);

4.1.2. Techniniai kriterijai (T) – 40 balų.

4.2. Pasiūlymo kainos kriterijus K bus įvertinamas eurais (su PVM) pagal tiekėjų kainas, nurodytas pasiūlyme.

4.3. Techninių kriterijų (T) vertinimas atliekamas pagal tiekėjų pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti konkretų dokumentacijos puslapį ir vietą, kurioje pateikta vertinama parametro reikšmė. Jei tiekėjas nepateikia techninės dokumentacijos ar joje nėra informacijos, pagrindžiančios vertinamą parametrą, laikoma, kad kriterijus neatitinka ir balai neskiriami.

4.4. Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė):

4.4.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninio kriterijaus (T) balus:

E=K+T

4.4.2. Pasiūlymo kainos (K) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (KV) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv×X

4.4.3. Techninių kriterijų (T) balas apskaičiuojamas sudedant visų techninių kriterijų (T1–T4) balus. Maksimalus techninių kriterijų (T) balas – 40.

5. DOKUMENTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Tiekėjas privalo:

5.1.1. Pateikti gamintojo techninę specifikaciją (lietuvių arba anglų kalba);

5.1.2. Aiškiai nurodyti dokumento puslapį ir vietą;

5.1.3. Pateikti nuorodas į oficialius šaltinius.

5.2. Jeigu nepateikiama konkreti nuoroda ar parametras – laikoma, kad reikalavimas neįrodytas.