Asmuo kontaktams:

Milda Levickienė

Atsargų valdymo departamentas

Cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos skyriaus vyr. specialistas

KAM GRA

El. pl. milda.levickiene@kam.lt

FILTRUOJANČIOJI DĖŽUTĖ DUJOKAUKEI NUO BRANDUOLINIO, BIOLOGINIO IR CHEMINIO

GINKLO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m.                       d. Nr.

Filtruojančioji dėžutė

- Filtruojanti dėžutė turi užtikrinti apsaugą nuo karinių cheminių ir biologinių medžiagų, radioaktyviųjų dalelių, ir turi turėti ne mažesnes klasę ir tipą nei A2B2E2K2P3 pagal EN 14387, EN143 arba lygiavertį standartą. Kartu su dokumentais konkursui turi būti pateiktas notifikuotos laboratorijos testo protokolas su atsparumo dujų prasiskverbimui testo (angl. gas capacity test) rezultatais, kuris patvirtina A2B2E2K2P3.

- Filtruojanti dėžutė turi turėti standartinį NATO sriegį RD 40 x 3.63 mm ir atitikti NATO STANAG 4155, EN 148-1 arba lygiavertį standartą.

- Esant įkvėpimo oro srauto greičiui 30 l/min, pasipriešinimo įkvėpimui slėgis turi būti ne didesnis kaip 150 Pa.

- Filtruojančioji dėžutė turi būti nudažyta tamsiais (juodais - RAL 9005, arba tamsiai pilkais - RAL 7013, 7016, 7021, 7022, 7026, arba tamsiai žaliais - RAL 6007 „Rifle green“, arba tamsiai rudais – RAL 1011, 1036, 8007, 8014 arba lygiaverčiais) neblizgiais dažais.

- Ant pakuočių turi būti nurodytas filtruojančiosios dėžutės galiojimo laikas. Užrašas privalo būti aiškus ir neištrinamas.

- Ant filtruojančiosios dėžutės turi būti nurodytos medžiagos, nuo kurių ji apsaugo (pavadinimas, kodas ir spalvinis žymėjimas).

- Prie filtruojančiosios dėžutės turi būti aprašas su pateikiamu sąrašu medžiagų, nuo kurių filtruojančioji dėžutė apsaugo.

- Aprašyme turi būti nurodyta markiravimo reikšmė (piktogramų, ideogramų aprašymai).

- Filtruojančioji dėžutė turi būti supakuota vakuuminėje pakuotėje, kurią turi būti paprasta atidaryti be papildomų priemonių ir dėvint apsaugines pirštines.

- Filtruojančiosios dėžutės angos turi būti sandariai uždengtos dangteliais, kuriuos lengvai būtų galima nuimti dėvint apsaugines pirštines.

- Filtruojančioji dėžutė turi atitikti Europos Sąjungos saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir turi turėti CE ženklinimą. Išduoto CE sertifikato arba gamintojo deklaracijos, arba lygiaverčio dokumento kopija turi būti pateikta su dokumentais konkursui.

- Filtruojančiosios dėžutės garantinis saugojimo vakuuminiame įpakavime terminas (sandėliavimo garantija) privalo būti ne mažesnis kaip 10 metų nuo prekių pristatymo ir perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.