BŪSTO, ADRESU GEDIMINO G. 20-54, KAIŠIADORYS, KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Būsto, adresu Gedimino g. 20-54, Kaišiadorys, Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai:

- dušo kabinos demontavimo darbai;

- dušo padėklo įrengimas;

- dušo užuolaidos montavimas;

- svirtinių vandens maišytuvų įrengimas;

- dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini, tiesiogiai su atliekamu būsto pritaikymu susiję apdailos ir paprastojo remonto darbai (grindys, sienos);

- elektros ir elektros šakutės lizdų įrengimas pasiekiamame lygyje;

- vandentiekio čiaupų nuleidimas iki pasiekiamo lygio;

- jungiklių, rozetės, šviestuvų montavimas;

- vamzdynų keitimas;

- sienų ir /ar grindų aptaisymas plytelėmis;

- porankių montavimas (duše ir prie tualeto);

- ventiliacijos grotelių montavimas;

- laiptų turėklo laiptinėje pirmame aukšte montavimas.

Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodyti reikalingi būsto pritaikymo darbai.

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, Rangovas privalo savarankiškai apsilankyti vietoje, pasitikslinti ir įsivertinti visus reikalingus atlikti darbų kiekius šiame objekte.

Rangovas prieš pasirašant rangos darbų sutartį, pateikia (savo) parengtą lokalinę sąmatą.

Pateikti remonto darbų kiekiai yra priedas, kaip papildoma medžiaga.

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

Priedas Nr. 1

| Statinių grupė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinys Gyv. Butas, Gedimino g. 20-54, Kaišiadorys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis Busto pritaikymas asmenims su negalia |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  |  |  |
| eil. | aprašymai | vnt |  |  |  |  |
|  | Apdailos darbai |  |  |  |  |  |
| 1 | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose | m3 | 0,01 |  |  |  |
| 2 | Pagrindo po grindimis iš betono išardymas | m3 | 0,2 |  |  |  |
| 3 | 50mm storio betoninė danga,atliekant darbus rankiniu būdu, (suformuojant nuolidžius). | 100m2 | 0,01 |  |  |  |
| 4 | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 2,0 |  |  |  |
| 5 | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais | m2 | 0,5 |  |  |  |
| 6 | Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu | m2 | 0,5 |  |  |  |
| 7 | Žaliuzi grotelių montavimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 8 | Laiptų turėklų montavimas | t | 0,04 |  |  |  |
| 9 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0,1 |  |  |  |
| 10 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,1 |  |  |  |
|  | Elekrotechnika |  |  |  |  |  |
| 1 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,04 |  |  |  |
| 2 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,08 |  |  |  |
| 3 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,02 |  |  |  |
| 4 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt | 0,01 |  |  |  |
| 5 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0,04 |  |  |  |
| 6 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2) | 100m | 0,04 |  |  |  |
| 7 | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0,02 |  |  |  |
|  | Santechnikos darbai |  |  |  |  |  |
| 1 | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais | vnt. | 4,0 |  |  |  |
| 2 | Dušo kabinos ir pado nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 8,0 |  |  |  |
| 4 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 1,5 |  |  |  |
| 5 | 20 mm skersmens ventilių įrengimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 6 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 7 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 1,5 |  |  |  |
| 8 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 9 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 4,0 |  |  |  |
| 10 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose | m | 6,0 |  |  |  |
| 11 | Visų tipų dušų dugnų montavimas | kompl. | 1,0 |  |  |  |
| 12 | Dušo maišytuvų montavimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 13 | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 14 | Dušo laikyklių - porankių montavimas | kompl. | 4,0 |  |  |  |
| 15 | Dušo užuolaidos montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |