KELEIVINIO MIKROAUTOBUSO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas / Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Automobilio tipas | Keleivinis mikroautobusas (M1 kategorija) iki 3 500 kg bendrosios masės |
|  | Automobilio būklė | Naujas, neeksploatuotas. Pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |
|  | Pagaminimas | Transporto priemonė turi būti suprojektuota ir pagaminta bazinio automobilio gamintojo gamykloje kaip M1 kategorijos keleivinis automobilis. Atitiktis įrodoma pateikiant gamintojo vieno etapo (single-stage) ES tipo patvirtinimo sertifikatą (CoC). |
|  | Degalų rūšis | Dyzelinas |
|  | Spalva | Transporto priemonė tiekiama tamsiai mėlynos spalvos RAL MIL CLASSIC 5013 arba lygiavertės. Jeigu nurodytos spalvos gamintojas neturi – tiekėjas sudaro galimybę rinktis iš kitų mėlynų spalvų pagal gamintojo katalogą. Jeigu Užsakovui tinkamo atspalvio kataloge nėra, transporto priemonė gali būti: a) apklijuojama spalviniam padengimui skirta plėvele pagal nurodytą spalvų kodą, arba b) nudažoma pagal nurodytą spalvų kodą. Apklijavimui ir (ar) nudažymui taikoma garantija negali būti trumpesnė nei gamintojo suteikiama garantija bazinio automobilio dažų sluoksniui ir bet kuriuo atveju ne trumpesnė kaip 5 (penki) metai. Galutinis atspalvis derinamas su Užsakovu. |
|  | Bendras ilgis | Nuo 5 300 mm iki 5 700 mm. |
|  | Bagažo skyriaus ilgis | Bagažinės ilgis ant grindų (už 3 sėdynių eilės) nemažiau 900 mm. |
|  | Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 120 kW arba lygiavertis |
|  | Emisijų standartas | Nemažiau kaip Euro 6 |
|  | Pavarų dėžė | Automatinė. |
|  | Varantys ratai | Visi keturi (4×4 / AWD) |
|  | Durelių išdėstymas | Vairuotojo skyrius: priekinės dvi durys. Keleivių skyrius: slankiojančios šoninės durys (iš abiejų pusių) su langais. |
|  | Kėbulo stiklai | Keleivių ir bagažo skyriuose – tamsinti stiklai: gamyklinis tamsinimas arba 92 % (±5 %) atsparia įbrėžimams ir UV apsaugine plėvele. Plėvelei taikoma ne mažiau kaip 5 metų garantija. |
|  | Šoniniai veidrodėliai | Elektra valdomi ir elektra šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. |
|  | Priekiniai žibintai | LED technologijos priekiniai žibintai. |
|  | Papildoma kėbulo antikorzinė apsauga | Automobilio dugnas ir vidinės ertmės padengtos papildoma antikorozine danga. Kėbulas ir dugnas cinkuotas gamintojo. |
|  | Priekabos įtaisas | Rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija: 13 laidų pajungimas ir adapteris 13→7 laidų. |
|  | Sėdimų vietų skaičius | Iš viso 8 sėdimos vietos: 2 vairuotojo skyriuje (priekinė eilė) ir 6 keleivių skyriuje. |
|  | Sėdynių gamyba | Visos sėdynės, jų tvirtinimo taškai ir saugos diržai turi būti sumontuoti automobilio gamykloje. Vairuotojo sėdynė reguliuojama (aukštis, atstumas). Vairuotojo bei keleivio sėdynė (vairuotojo skyriuje) su atlenkiamais porankiais. |
|  | Sėdynių apmušalai | Priekinės sėdimos vietos su papildomais modeliniais apsauginiais užvalkalais (juodos ar tamsiai pilkos – spalvos). |
|  | Bagažo skyrius | Už keleivių skyriaus bagažo / krovinių skyrius, analogiškos apdailos medžiagos kaip keleivių skyrius. |
|  | Audio sistema | Gamyklinis grotuvas su Bluetooth laisvų rankų įranga. Apple Carplay ir Android Auto. Garsiakalbiai vairuotojo ir keleivių skyriuose. |
|  | 12 V lizdas | 12 V maitinimo lizdas priekinėje panelėje. |
|  | Salono kilimėliai | Guminių kilimėlių komplektas. |
|  | Klimato sistema | Automatinė klimato kontrolė su originaliu bazinio automobilio gamintojo kondicionieriumi ir šildymu - vairuotojo ir keleivių skyriuose. Ne mažiau kaip 2 nepriklausomos zonos: priekinė (vairuotojo skyrius) ir galinė (keleivių skyrius). Reguliuojami oro išpūtimo kanalai ir apšvietimas kiekvienai keleivių sėdynių eilei. Turi būti automobilio gamintojo integruoti į salono lubų ar šoninių panelių apdailą. |
|  | Reglamento atitiktis | Transporto priemonė atitinka Reglamento (ES) 2019/2144 reikalavimus (aktyviosios saugos sistemos). |
|  | Kruizo kontrolė | Adaptyvi kruizo kontrolė. |
|  | Vairas | Reguliuojamas vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. |
|  | Centrinis užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu. Mažiausiai 2 rakteliai su nuotolinio valdymo pulteliais. |
|  | Ratų dydis | Ne mažiau kaip R16, lengvojo lydinio ratlankiai, komplektuojami bazinio automobilio gamintojo. |
|  | Ratų komplektai | Du ratų komplektai: vasarinės ir žieminės nedygliuotos padangos, sumontuotos ant ratlankių. Padangos turi būti to paties gamintojo (prekių ženklo) kaip ir naujų šios markės automobilių komplektacinės arba lygiavertės. |
|  | Atsarginis ratas | Standartinio dydžio atsarginis ratas su įrankiais ratui pakeisti (kėlikliu ir raktu) sumontuotas gamintojo numatytoje vietoje. Jei gamintojo modelis atsarginio rato nenumato – komplektuojamas gamyklinis ratų remonto komplektas (oro kompresorius ir specialūs klijai). |
|  | Parkavimo sistema | Automobilio gamintojo gamyklinė atbulos eigos galinio vaizdo kamera. Parkavimo atstumo davikliai priekyje ir gale. |
|  | Saugos rinkinys | Gesintuvas (atitinkantis teisės aktų reikalavimus), pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, transportavimo lynas (nemažiau 6 tonų), ledo grandiklis su šepečiu sniegui. |
|  | Dokumentai ir registracija | Automobiliai paruošiami eksploatacijai ir pristatomi adresu M. K. Paco g. 4, Vilnius, kartu su: transporto priemonės registravimo pažymėjimu (M1 kategorija), valstybinės techninės apžiūros ataskaita, TPVCAD polisu (1 mėnesiui). |
|  | Naudojimo instrukcija | Automobilio naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba, garantinio aptarnavimo periodiškumo aprašymas. |
|  | Kėbulo ženklinimas | Transporto priemonė apklijuojama pagal perkančiosios organizacijos ženklinimo pavyzdį (1 priedas), iš anksto suderinus maketą pagal siūlomo automobilio modelio gabaritus. Šviesą atspindintys ženklinimo elementai: • Žalios spalvos juosta (RAL 6016 arba lygiavertė) 150 mm pločio, ant kėbulo šonų ir galo, kampai užapvalinti, ~10 mm tarpas nuo krašto. • Apvalus tarnybos logotipas Ø 300 mm (arba Ø 150 mm, jei paviršius neleidžia), neklijuojamas tiesiai ant žalios juostos – paliekamas ~5 mm tarpas. • Juodos spalvos borto numeris ant žalios juostos abiejuose šonuose ir gale (simbolių aukštis ~140 mm); ant stogo, jei leidžia kėbulas baltos spalvos (simbolių aukštis ~300 mm). Šviesą atspindinti lipni plėvelė atitinka ASTM D8514 standartą arba lygiavertį. Plėvelės gamintojo deklaruojama eksploatacijos trukmė lauko sąlygomis – ne mažiau kaip 6 metai. Apklijavimo garantija – ne mažiau kaip 2 metai nuo priėmimo akto. |
|  | Specialiųjų šviesos ir garso signalų sistema | 1. Automobilio priekinėse grotelėse montuojami 2 vnt. LED mėlynos spalvos švyturėliai, nemažiau 5 W galingumo. 2. Ant automobilio visų šoninių kampų (viršutinėje dalyje, prie stogo) sumontuoti LED mėlynos spalvos, nemažiau 5 W galingumo švyturėliai. (viso 4 vnt. po 1 ant kiekvieno kampo) 3. Automobilio galinės dalies viršaus šonuose (virš galinių durų) sumontuoti LED mėlynos spalvos, nemažiau 5 W galingumo švyturėliai (po 1 vnt. kairėje ir dešinėje pusėse). 4. Ant priekinio ir galinio bamperio kampų (priekyje, gale, šonuose) sumontuoti (viso 8 vnt. po vieną ant kiekvieno šono kampo) LED mėlynos spalvos švyturėliai, nemažiau 5 W galingumo. 4. Automobilio stogo priekinėje dalyje (virš vairuotojo skyriaus), sumontuota stacionari (LED mėlynos spalvos) švyturėlių juosta. 5. Ant šoninių veidrodėlių, išorinių korpusų montuojami LED mėlynos spalvos švyturėliai, nemažiau 5 W galingumo. Po 1 vnt. ant kiekvieno veidrodėlio. 6. Specialiųjų garso ir šviesos signalų valdymo pultas sumontuotas vairuotojo skyriuje, vairuotojui patogiai pasiekiamoje vietoje. 7. Sumontuotas (po variklio dangčiu, už priekinių grotelių) garsiakalbis (nemažiau 100 W). Vairuotojo skyriuje sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (mažiausiai 100 W) ir mikrofonas. 8. Šviesos signalizacijos visuma atitinka JT/EEK normos R65 reikalavimus. 9. Visi laidai paslėpti po automobilio apdaila. 10. Švyturėliai sandarūs (tinka aukšto slėgio plovimui). 11. Ne mažiau kaip 3 skirtingi garso signalų tonai. Tikslios montavimo vietos derinamos su Perkančiąja organizacija prieš montavimą. |
|  | Vaizdo registratorius (DVR sistema) | Priekio ir galo stebėjimo sistema: • Priekinis įrenginys – ant priekinio stiklo viduje. • Galinis įrenginys – išorėje virš galinių durų (apsaugos lygis ≥IP 66) arba salono viduje (jei įrenginiui tinkamai veikti netrukdo tamsinti langai) • Apžvalgos kampas ≥120° esant 1920×1080p raiškai. • Įrašymo raiška ≥1920×1080p, ≥30 kadrų/s, dienos ir nakties režimai su automatiniu persijungimu. • Automatinis įsijungimas įjungus degimą, automatinis išsijungimas išjungus variklį. • Sinchronizuotas datos ir laiko įrašymas. Seniausias įrašas automatiškai trinamas pasiekus limitą. • Išimamas, rakinamas SSD diskas su integruotu RAID valdikliu; bendra talpa (RAID 1) ≥2 TB. • Galimybė prijungti 4G modemą (integruotas arba išorinis, pateikiamas kartu). • Maitinimas: DC 12–24 V. Darbinė temperatūra: -20 °C iki +40 °C. • Laidai išvedžioti netrukdant vairuotojui ir keleiviams. Montavimo vietos derinamos su užsakovu. |
|  | Masės išjungėjas | Papildomai įrangai (ne baziniam automobiliui) – atskiras masės išjungėjas, atjungiantis tik papildomą įrangą. Jei masės išjungėjas valdomas su rakteliu – pateikiamas papildomas metalinis atsarginis raktelis. Montavimo vieta derinama su užsakovu. |
|  | Akumuliatoriaus įkroviklis | Impulsinis automatinis akumuliatoriaus įkroviklis nuo išorinio 220 V lizdo. Visi krovimui reikalingi laidai ir priedai pridedami. Pakrovimo kištuko lizdas apsaugotas nuo vandens ir dulkių (≥IP 65). Montavimo vieta derinama. |
|  | Telemetrija | Transporto priemonėje turi būti numatyta galimybė sumontuoti Tarnybos naudojamą telemetrinį įrenginį. |
|  | Radijo ryšio stotis (TETRA) | Automobilinis TETRA standarto skaitmeninis radijo terminalas, suderinamas su Vidaus reikalų ministerijos radijo ryšio tinklu (Motorola Dimetra Release 9.0). Pagrindiniai techniniai reikalavimai: • Dažnis: 380–430 MHz. Siųstuvo galia ≥10 W. • Imtuvo jautrumas: statinis ≤-112 dBm; dinaminis ≤-103 dBm. • Displėjus: spalvotas LCD ≥320×240 px. Klaviatūra: DTMF tipo. • Kanalai: ≥2 000. Kanalų žingsnis: 25 kHz; programavimo žingsnis: 12,5 kHz. • Veikimo režimai (su licencijomis): TMO, DMO, DMO Repeater, TMO Gateway, Fallback, Full Duplex. • Funkcijos: grupiniai/individualūs/avariniai skambučiai, dinaminės grupės, paketi. duomenų perdavimas (WAP, SDA), šifravimas ≥TEA2, GPS modulis su koordinačių siuntimu (suderinamas su programine įranga „Akis“). • Audio išėjimas ≥6 W. Atsparumas: ≥IP 54. Darbinė įtampa: 11–15,5 V. Temperatūra: -25 °C iki +60 °C. • Sąsaja: GUI lietuvių kalba (išskyrus techninius terminus). • Komplektacija: siųstuvo/imtuvo blokas + valdymo panelė (atskiri korpusai), montavimo stovas, delninis mikrofonas-manipuliatorius, vandeniui atsparus garsiakalbis, kombinuota ¼ bangos GPS+radijo antena stogo montavimui, 12 V maitinimo laidas, vartotojo instrukcija lietuvių kalba. • CE sertifikavimas ir visos reikalingos licencijos. • Garantija: ≥24 mėnesiai, įskaitant nemokamus programinės įrangos atnaujinimus. Garantinis remontas Vilniuje ≤30 kalendorinių dienų. Radijo ryšio stoties (TETRA) maitinimas privalo būti visiškai nepriklausomas nuo transporto priemonės „Start/Stop“ sistemos suveikimo. Varikliui užgesus „Start/Stop“ režimu, radijo stoties maitinimas neturi būti nutraukiamas ar sutrikdomas. |
|  | Automobilio garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai arba 100 000 km (kas pirma pasiekiama). |
|  | Antikorozinė garantija | Ne mažiau kaip 10 metų nuo kiauryminio prarūdijimo. |
|  | Papildomos įrangos garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. |
|  | Techniniai aptarnavimo centrai | Vilniuje ir / ar Kaune turi veikti oficialus pardavėjo atstovas, užtikrinantis automobilio ir papildomos įrangos techninę priežiūrą bei garantinį remontą. Tiekėjas nurodo aptarnavimo dirbtuvių adresus. |
|  | Nacionalinis saugumas | Montuojama papildoma įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui (VPĮ 37 str. 9 d.). Įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo neregistruotas VPĮ 92 str. 14 d. numatytame valstybių sąraše. Įrangos priežiūra ir palaikymas nevykdomi iš šio sąrašo valstybių ar teritorijų. Sąrašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/16f99e01af6811ecaf79c2120caf5094 |

Transporto priemonės ženklinimo pavyzdys