AUKŠTAGIRĖS GATVĖS, BILIONIŲ KAIME, BILIONIŲ SENIŪNIJOS APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau - perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato atlikti Aukštagirės gatvės, Bilionių kaime, Bilionių seniūnijoje gatvės apšvietimo tinklų įrengimą. Perkama dalis darbų, numatytų projekte. Šiuo pirkimu numatoma pakloti 640 m. kabelio, įrengti 19 vnt. pamatų ir 4 vnt. apšvietimo stulpus Aukštagirės g., Bilionių kaime, Bilionių sen.

- Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB “Eldaga“ 2025 m. parengtą Techninį projektą Nr.25/0901-TDP-E. „Šilalės r. sav. Bilionių sen., Bilionių k., Aukštagirės gatvės apšvietimo projektas“ Detali informacija apie perkamus darbus pateikiama techniniame projekte (toliau projektas). Perkami darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje.
Svarbi sąlyga dėl medžiagų tiekimo: Perkančioji organizacija (Užsakovas) savo lėšomis suteikia šias medžiagas, reikalingas projekto įgyvendinimui, todėl Tiekėjas jų į pasiūlymo kainą NEĮTRAUKIA:

  - Pagrindinį jėgos kabelį (Aliuminis, AL 4x16 mm²);

  - Apsauginį gofruotą PE d50 mm vamzdį, skirtą kabelio klojimo darbams atviru būdu (tranšėjoje).

Visas kitas techniniame projekte ir darbų kiekių žiniaraštyje numatytas medžiagas (įskaitant gelžbetoninius pamatus, 6 m plienines atramas su gembėmis ir LED šviestuvais, automatinius jungiklius, atsišakojimo gnybtus, įžeminimo medžiagas bei apsauginį d75 mm vamzdį uždaram pradurimui) tiekia Rangovas savo lėšomis.

- Tiekėjas privalo parengti techninės dokumentacijos apšvietimo tinklų su išpildomąja geodezine nuotrauka. Išpildomąją geodezinę nuotrauką sutvarkyti ir įregistruoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ aktualia redakcija. Geodeziniai matavimai privalo būti atlikti atviros tranšėjos ir pradurimo duobių stadijoje, prieš užpylimo darbus gruntu.

- Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal projekto technines specifikacijas. Projekto sudėtyje parengtus brėžinius, projekte esamus sąnaudų kiekių žiniaraščius ir darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas statybą užbaigiantis dokumentas. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti techninės dokumentacijos išpildomosios geodezinės nuotraukos bylos sudarymą, taip pat sertifikuotos elektrotechnikos laboratorijos kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimo protokolų išdavimą. Tiekėjas turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Į darbų įkainį privalo būti įtrauktas visiškas aplinkos gerbūvio atstatymas po kasimo darbų (tranšėjų sluoksninis sutankinimas mechanizuotu būdu, juodžemio užpylimas, grunto išlyginimas ir vėjos atsėjimas iki pradinės būklės).

- Darbų atlikimo trukmė - 5 (penki) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti techniniame projekte numatyti statybos darbai, atlikti visi reikalingi kontroliniai matavimai, suderinta išpildomoji geodezinė nuotrauka ir pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas.

- Statybvietė rangovui perduodama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo. Sutartis galioja iki visiškos Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

- Darbų atlikimo vieta - Aukštagirės gatvė, Bilionių k., Bilionių sen., Šilalės r. sav. tiksli darbų atlikimo vieta nurodyta pridedame plane, 9 priedas.

- Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data arba data po 5 (penkių) darbo dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo – priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

Parengė

Seniūnė 					Loreta Daukantienė