TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI / APIMTYS:

1.1. Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įranga, įrangos ir valdymo sistemos priežiūra. Prekių kiekis ir paslaugų apimtys nurodyti žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių / Paslaugų pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įranga ir jos palaikymas 1 mėn. | Vnt. | 86 |
| 2. | Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įranga su rezervacijomis ir jos palaikymas 1 mėn. | Vnt. | 16 |
| 3. | Įrangos montavimas | Vnt. | 102 |
| 4. | Įrangos išmontavimas | Vnt. | 102 |

- PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS IR TERMINAI / PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI:

  - Prekių pristatymo ir įrangos sumontavimo adresai:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekių pristatymo ir montavimo adresas | Mato vienetai | Preliminarus Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | K.G.E. Manerheimo g. 8, Vilnius | Vnt. | 19 |
| 2. | J. Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius | Vnt. | 10 |
| 3. | Sirutėnų k., Utenos raj. | Vnt. | 6 |
| 4. | Pastotės g. 9, Biruliškės | Vnt. | 30 |
| 5. | Lankų g. 45, Butrimiškių kaimas, Alytaus raj. | Vnt. | 1 |
| 6. | Kauno kel. 4, Butkūnai, Alytaus raj. | Vnt. | 6 |
| 7. | Pušaloto g. 230, Panevėžys | Vnt. | 6 |
| 8. | Pramonės g. 2e, Šiauliai | Vnt. | 9 |
| 9. | Gintalų k., Telšiai | Vnt. | 2 |
| 10. | Šatrijos tak. 19, Kiškėnai | Vnt. | 2 |
| 11. | Liepų g. 64, Klaipėda | Vnt. | 11 |

  - Prekės turi būti pristatomos ir sumontuojamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo užsakymo elektroniu paštu dienos.

  - Paslaugos turi būti teikiamos 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos ir transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos su rezervacijų sistema techniniai reikalavimai:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasaulinė navigacijos palydovų sistema (GNSS) | GPS, GALILEO |
| 2. | GNSS tikslumas | 3 metrai |
| 3. | Mobiliojo ryšio standartas | 4G LTE Cat 1 arba aukštesnis |
| 4. | Duomenų perdavimo protokolai | TCP/IP ir (arba) UDP/IP |
| 5. | Energijos sąnaudos esant 12V maitinimui | Ne daugiau 30 mA |
| 6. | Atsarginis maitinimas | Ne mažiau 120mAh |
| 7. | Vidinė atmintis (buferis) | Ne mažiau kaip 64 MB |
| 8. | Darbo temperatūra (be baterijos) | Ne mažiau kaip -30 °C iki +70 °C |
| 9. | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP54 |
| 10. | Akselerometras | Privalomas |
| 11. | Įranga turi atitkti standartus | CE/RED, RoHS, REACH |
| 12. | Įrenginio matmenys | Kompaktiškas, tinkamas paslėptam montavimui transporto priemonėje |

  - Pardavėjas užtikrina įrangos veikimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Įranga sumontuojama per 1 mėn. nuo užsakymo elektroniniu paštu gavimo dienos Lentelėje Nr. 2 nurodytais adresais iš anksto suderinus įrangos montavimo datas į transporto priemones.

  - Preliminariai įranga montuojama į šias transporto priemones: Toyota RAV4, Škoda Enyaq, Toyota Hilux, VW Caravelle.

  - Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos palaikymo techniniai reikalavimai:

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prieigos būdas | Prieiga per interneto naršyklę (web-based), be papildomų programų diegimo vartotojo kompiuteryje. Turi veikti su šiuolaikinėmis naršyklėmis (Chrome, Edge) |
| 2. | Sąsajos kalba | Lietuvių kalba |
| 3. | Vartotojų teisių valdymas | Rolėmis ir grupėmis pagrįstas prieigos valdymas |
| 4. | Realaus laiko stebėjimas | Transporto priemonių pozicijų rodymas žemėlapyje realiuoju laiku |
| 5. | Maršrutų istorija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių |
| 6. | Sąsajos kalba | Lietuvių arba anglų kalba |
| 7. | Ataskaitų kūrimas | Galimybė filtruoti pagal transporto priemonę, laikotarpį, vairuotoją, transporto priemonių grupes |
|  |  | Transporto priemonių nuvažiuotų atstumų per pasirinktą laikotarpį ataskaita |
|  |  | Transporto priemonių detalios dienos, mėnesio maršrutų ataskaitos |
|  |  | Galimybė transporto priemonių maršrutus priskirti darbui arba asmeninėms reikmėms |
|  |  | Transporto priemonių per pasirinktą laikotarpį rezervacijų ataskaita |
| 8. | Ataskaitų siuntimas elektroniniu paštu | Galimybė ataskaitas automatiškai siųsti vartotojams nustatytais intervalais |
| 9. | Galimybė gauti duomenis išorinėms sistemoms | Atviras REST API arba lygiavertis standartas su dokumentacija prisijungimui |

  - Rezervacijų  sistemos įrangos palaikymo techniniai reikalavimai:

Lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prieigos būdas | Mobilioji programėlė, palaikanti iOS ir Android operacines sistemas, arba web sąsaja, optimizuota mobiliesiems įrenginiams |
| 2. | Rezervacijos kūrimas | Galimybė rezervuoti transporto priemonę pagal datą ir laiką |
| 3. | Rezervacijos keitimas | Galimybė keisti esamą rezervaciją |
| 4. | Rezervacijos atšaukimas | Galimybė atšaukti rezervaciją |
| 5. | Laisvų transporto priemonių peržiūra | Galimybė matyti, kurios transporto priemonės yra laisvos ir kurios užimtos pasirinktam laikotarpiui |
| 6. | Pranešimai | Automatiniai pranešimai apie rezervacijos patvirtinimą, pakeitimą ir atšaukimą |

  - Techninės priežiūros reikalavimai įrangai ir sistemos palaikymui:

Lentelė Nr. 6

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gedimų pranešimo kanalas | El. paštas ir (arba) pagalbos sistema (helpdesk / ticketing sistema) |
| 2. | Reagavimo laikas | Ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos nuo gedimo pranešimo gavimo |
| 3. | Gedimo pašalinimo laikas | Ne ilgiau kaip 3 (trys) darbo dienos |
| 4. | Esant poreikiui keisti įrangą gedimo pašalinimo laikas | Ne ilgiau kaip 5 (penkios) darbo dienos |
| 5. | Įrangos atnaujinimai | Visi įrangos ir sistemos programinės įrangos atnaujinimai įtraukti į paslaugos kainą |

  - Pardavėjo pasiūlyta kaina turi apimti visas išlaidas, susijusias su transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos tiekimu, įdiegimu, konfigūravimu, licencijomis, prieiga prie sistemos, duomenų saugojimu, techniniu palaikymu bei visomis kitomis funkcijomis ir paslaugomis, reikalingomis pilnaverčiam sistemos veikimui pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Po sutarties sudarymo negali būti taikomi jokie papildomi mokesčiai už įrangą, programinę įrangą, sistemos funkcionalumus ar jų palaikymą, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu užsako papildomas paslaugas ar funkcijas, kurios nebuvo numatytos pirkimo dokumentuose.

  - Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įranga bei programinė įranga turi suteikti Pirkėjui prieigą prie visų standartinių Pardavėjo siūlomų sistemos funkcijų, modulių, ataskaitų, duomenų analizės priemonių ir kitų funkcionalumų, kurie yra prieinami atitinkamam sistemos sprendimui. Pardavėjas negali apriboti, išjungti ar papildomai apmokestinti atskirų standartinių funkcijų, ataskaitų ar modulių vien dėl to, kad jie nėra tiesiogiai ar išsamiai išvardyti techninėje specifikacijoje, jeigu šie funkcionalumai yra standartinė siūlomo sprendimo dalis. Visas standartinis sistemos funkcionalumas turi būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.

5. PRIEDAI

1 priedas – PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

2 priedas –

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos ir transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos su rezervacijų sistema techniniai reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Pasaulinė navigacijos palydovų sistema (GNSS) | GPS, GALILEO |  |
| 1.2. | GNSS tikslumas | 3 metrai |  |
| 1.3. | Mobiliojo ryšio standartas | 4G LTE Cat 1 arba aukštesnis |  |
| 1.4. | Duomenų perdavimo protokolai | TCP/IP ir (arba) UDP/IP |  |
| 1.5. | Energijos sąnaudos esant 12V maitinimui | Ne daugiau 30 mA |  |
| 1.6. | Atsarginis maitinimas | Ne mažiau 120mAh |  |
| 1.7. | Vidinė atmintis (buferis) | Ne mažiau kaip 64 MB |  |
| 1.8. | Darbo temperatūra (be baterijos) | Ne mažiau kaip -30 °C iki +70 °C |  |
| 1.9 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP54 |  |
| 1.10 | Akselerometras | Privalomas |  |
| 1.11 | Įranga turi atitikti standartus | CE/RED, RoHS, REACH |  |
| 1.12 | Įrenginio matmenys | Kompaktiškas, tinkamas paslėptam montavimui transporto priemonėje |  |
| 2. | Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos palaikymo techniniai reikalavimai: |  |  |
| 2.1. | Prieigos būdas | Prieiga per interneto naršyklę (web-based), be papildomų programų diegimo vartotojo kompiuteryje. Turi veikti su šiuolaikinėmis naršyklėmis (Chrome, Edge) |  |
| 2.2. | Sąsajos kalba | Lietuvių kalba |  |
| 2.3. | Vartotojų teisių valdymas | Rolėmis ir grupėmis pagrįstas prieigos valdymas |  |
| 2.4. | Realaus laiko stebėjimas | Transporto priemonių pozicijų rodymas žemėlapyje realiuoju laiku |  |
| 2.5. | Maršrutų istorija | Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių |  |
| 2.6. | Sąsajos kalba | Lietuvių arba anglų kalba |  |
| 2.7. | Ataskaitų kūrimas | Galimybė filtruoti pagal transporto priemonę, laikotarpį, vairuotoją, transporto priemonių grupes |  |
|  |  | Transporto priemonių nuvažiuotų atstumų per pasirinktą laikotarpį ataskaita |  |
|  |  | Transporto priemonių detalios dienos, mėnesio maršrutų ataskaitos |  |
|  |  | Galimybė transporto priemonių maršrutus priskirti darbui arba asmeninėms reikmėms |  |
|  |  | Transporto priemonių per pasirinktą laikotarpį rezervacijų ataskaita |  |
| 2.8 | Ataskaitų siuntimas elektroniniu paštu | Galimybė ataskaitas automatiškai siųsti vartotojams nustatytais intervalais |  |
| 2.9 | Galimybė gauti duomenis išorinėms sistemoms | Atviras REST API arba lygiavertis standartas su dokumentacija prisijungimui |  |
| 3. | Rezervacijų sistemos įrangos palaikymo techniniai reikalavimai |  |  |
| 3.1. | Prieigos būdas | Mobilioji programėlė, palaikanti iOS ir Android operacines sistemas, arba web sąsaja, optimizuota mobiliesiems įrenginiams |  |
| 3.2. | Rezervacijos kūrimas | Galimybė rezervuoti transporto priemonę pagal datą ir laiką |  |
| 3.3. | Rezervacijos keitimas | Galimybė keisti esamą rezervaciją |  |
| 3.4. | Rezervacijos atšaukimas | Galimybė atšaukti rezervaciją |  |
| 3.5. | Laisvų transporto priemonių peržiūra | Galimybė matyti, kurios transporto priemonės yra laisvos ir kurios užimtos pasirinktam laikotarpiui |  |
| 3.6. | Pranešimai | Automatiniai pranešimai apie rezervacijos patvirtinimą, pakeitimą ir atšaukimą |  |
| 4. | Techninės priežiūros reikalavimai įrangai ir sistemos palaikymui |  |  |
| 4.1. | Gedimų pranešimo kanalas | El. paštas ir (arba) pagalbos sistema (helpdesk / ticketing sistema) |  |
| 4.2. | Reagavimo laikas | Ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos nuo gedimo pranešimo gavimo |  |
| 4.3. | Gedimo pašalinimo laikas | Ne ilgiau kaip 3 (trys) darbo dienos |  |
| 4.4. | Esant poreikiui keisti įrangą gedimo pašalinimo laikas | Ne ilgiau kaip 5 (penkios) darbo dienos |  |
| 4.5. | Įrangos atnaujinimai | Visi įrangos ir sistemos programinės įrangos atnaujinimai įtraukti į paslaugos kainą |  |