Konkurso sąlygų aprašo

3 priedas

II PIRKIMO DALIS

PERIFERINĖS KRAUJOTAKOS DOPLEROGRAFIJOS SISTEMA (AUKŠTO DAŽNIO LINIJINIS DAVIKLIS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. VšĮ Jūrininkų poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) perka Periferinės kraujotakos doplerografijos sistemą (aukšto dažnio linijinį daviklį) (toliau – Prekė), kuri turi būti pristatyta adresu: Taikos pr. 46, Klaipėda.

2. Prekė turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei atitikti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

3. Prekei  taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke.

4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

5. Prekė turi atitikti  techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus.

5.1. Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, konkrečius siūlomos Prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

5.2. Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama Prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai (katalogų, brošiūrų, vartotojų vadovų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai).

5.3. Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

5.4. Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir/ arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).

5.5. Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

5.6. Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, platinti prekes, apmokyti naudotojus, atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos Prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Periferinės kraujotakos doplegrafijos sistema (aukšto dažnio linijinis daviklis), 1 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 2. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo ≤ 8 iki ≥ 24 MHz. 2. Elementų skaičius ≥ 192. 3. Apžvalgos laukas ≤ 27 mm. | Reikalavimai linijiniam davikliui: 1. Dažnio diapazonas: nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz; 2. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 3. Apžvalgos laukas: [nurodyti konkrečiai] mm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Daviklio paskirtis | 1. Kraujagyslių tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Skydliaukės tyrimai; 4. Paviršiniai (MSK) tyrimai. | Daviklio paskirtis: 1. Kraujagyslių tyrimai [nurodyti taip/ne]; 2. Krūtų tyrimai [nurodyti taip/ne]; 3. Skydliaukės tyrimai [nurodyti taip/ne]; 4. Paviršiniai (MSK) tyrimai [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Daviklio palaikomi skenavimo režimai | 1. 2D; 2. Reguliuojamo kampo pulsinės bangos dopleris; 3. Reguliuojamo kampo spalvinis dopleris; 4. Galios dopleris; 5. Panoraminis skenavimas; 6. M režimas; 7. Kryptinis galios dopleris. | Daviklio palaikomi skenavimo režimai: 1. 2D [nurodyti taip/ne]; 2. Reguliuojamo kampo pulsinės bangos dopleris: [nurodyti taip/ne]; 3. Reguliuojamo kampo spalvinis dopleris: [nurodyti taip/ne]; 4. Galios dopleris: [nurodyti taip/ne]; 5. Panoraminis skenavimas: [nurodyti taip/ne]; 6. M režimas: [nurodyti taip/ne]; 7. Kryptinis galios dopleris: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Programinė įranga suderinama su siūlomu davikliu | 1. Programinė įranga aukštos raiškos (HD) mikrokraujagyslių vizualizacijai; 2. Programinė įranga automatiniam mėginio dydžio arba padėties ir kampo nustatymui spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose; 3. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su vaizdo optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose; 4. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su nuolatinio pilkosios skalės parametrų nustatymo realiu laiku, dinaminio stiprinimo kompensavimo kiekvienai skenavimo linijai 2D režimuose funkcija. | Programinė įranga: 1. Programinė įranga aukštos raiškos (HD) mikrokraujagyslių vizualizacijai: [nurodyti taip/ne]; 2. Programinė įranga automatiniam mėginio dydžio arba padėties ir kampo nustatymui spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose: [nurodyti taip/ne]; 3. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su vaizdo optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose: [nurodyti taip/ne]; 4. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su nuolatinio pilkosios skalės parametrų nustatymo realiu laiku, dinaminio stiprinimo kompensavimo kiekvienai skenavimo linijai 2D režimuose funkcija: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Garantiją patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Preke. |

6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (aktuali redakcija)(toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

6.1. „4.4.4.4. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

6.2. Prekės, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo Prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos Prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamą gamintojo ir/ ar gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

_______________