KLAUSIMYNAS

DANTYTAS CHIRURGINIS SIŪLAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su ir be PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

DANTYTAS CHIRURGINIS SIŪLAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. * | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Dantytas chirurginis siūlas |  |  |  |
| 1.1. | Dantytas monofilamentinis 1 (arba 2 pagal USP standartus) dydžio siūlas. | 5000 |  |  |
| 1 | Siūlo dydis 1 (arba 2 pagal USP standartus); |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2; |  |  |  |
| 3 | Adatos forma - pjaunanti; |  |  |  |
| 4 | Adatos dydis - 2x38-40mm; |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis - 2x40-45cm. |  |  |  |
| 1.2. | Dantytas monofilamentinis 0 dydžio siūlas. | 6000 |  |  |
| 1 | Siūlo dydis 0; |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2; |  |  |  |
| 3 | Adatos forma - pjaunanti; |  |  |  |
| 4 | Adatos dydis - 2x35-38mm; |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis - 2x40-45cm. |  |  |  |
| 6 | Toliau išvardinti bendrieji reikalavimai 1.1.-1.2. pozicijoms: Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas, dvikryptis siūlas. |  |  |  |
| 7 | Cheminės medžiagos – polidioksanono. |  |  |  |
| 8 | Siūlo dantukai išsidėstę vienodais intervalais, ne mažiau 16 dantukų per 1cm. |  |  |  |
| 9 | Dantukai yra išsidėstę helikoidiškai (spirališkai) aplink siūlo ašį, sudarydami 360° fiksaciją audiniuose. |  |  |  |
| 10 | Pilna rezorbcija per ne mažiau nei 180 dienas. |  |  |  |
| 11 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |

*Perkama pagal poreikį, pristatymo terminas – 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo, sutartis sudaroma 24 mėn. laikotarpiui.