Vaikų žaidimų aikštelių su liejamomis dangomis ir žaidimų aplikacijomis

Plytų g. 35, Palangoje

ĮRENGIMO DARBŲ APRAŠAS

- Bendrieji reikalavimai darbams.

1.1. Rangovas privalo vykdyti darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu   ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.

1.2. Rangovas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

1.3. Vykdant darbus, rangovas turi užtikrinti saugų darbą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat  gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje.

1.4. Rangovas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų.

1.5. Rangovas privalo darbus atlikti pagal apraše ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1.6. Kokie darbai turi būti atlikti, nurodyta šiame remonto darbų apraše. Nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Nurodyti aikštelėse įrengiamų aplikacijų kiekiai yra tikslūs.

1.7. Siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą.

1.8. Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie nurodytose darbų apimtyse nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti pilną darbų užbaigimą ir perdavimą eksploatacijai.

1.9. Darbų metu neturi pablogėti aplinkinės teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Rangovas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus statinių ar įrenginių apgadinimus.

1.10. Rangovas, prieš užsakydamas liejamų dangų antro sluoksnio ir aplikacijų spalvas, turi jas susiderinti su užsakovu.

1.11. Kadangi lopšelyje darželyje „Ąžuoliukas“ vyksta pastato remonto ir teritorijos tvarkymo darbai, būtina glaudžiai bendradarbiauti su objekte dirbančiais rangovais, kad būtų išvengta bet kokių trukdžių jam nepertraukiamai vykdyti savo įsipareigojimus.

- Numatomų vykdyti darbų techniniai reikalavimai.

2.1. Vaikų žaidimų aikštelė su liejama danga ir žaidimų aplikacijomis Nr. 1

|  | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai (Naudojami įrangos pavyzdžiai pateikiami iš www.google.com skilties „vaizdai“ yra tik informacinio pobūdžio, todėl rekomenduojame vadovautis pateiktais aprašymais) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindo paruošimo darbai | Pagrindo paruošimas: nuimamas 25 cm derlingas sluoksnis. Įrengiamas 15 cm plauto žvyro sluoksnis (frakcija 0-0.4), įrengiamas 5 cm sluoksnis atsijų. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. Sudedami plastikiniai borteliai. |
| 2. | Liejamos dangos darbai | Besiūlė liejama 40 mm guminė danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pirmasis dangos sluoksnis susideda iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas rankiniu būdu, kurios storis ne mažiau nei 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas rankiniu būdu, poliuretaninę dervą sumaišius su spalvotomis SBR/EPDM granulėmis (spalvos nurodytos „Preliminarių darbų kiekių ir įrangos (aplikacijų) žiniaraštyje Nr.1 2 punkte). Storis ne mažiau nei 10 mm. Bendras liejamos dangos storis turi būti – 40 mm; Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
| 3. | Reljefinės salelės formavimas | Numatoma įrengti banguotą reljefinę salelę iš sutankinto skaldos pagrindo, suformuojant stabilų pagrindą ir padengiant jį dvisluoksne liejama danga (SBR + EPDM). Paviršius formuojamas su švelniais nuolydžiais, užtikrinant saugumą, vandens nutekėjimą ir ilgaamžiškumą. Reljefinės salelės aukštis ne mažiau nei 0,25 m, ilgis ne mažiau nei 10,00 m, plotis ne mažiau nei 0,40 m. Pagrindo paruošimas: nuimamas 25 cm derlingas sluoksnis. Salelė formuojama iš sutankinto mišinio (smėlis/žvyras/frakcija 0/32 ar panaši lygiavertė medžiaga). Formuojama reljefinės salelės forma. Tankinimas atliekamas sluoksniais (kas 10–15 cm). Suformuojami tolygūs, švelnūs nuolydžiai (be staigių lūžių). Standus pagrindo sluoksnis. Ant suformuoto reljefo įrengiamas ne mažiau nei 4 cm storio betono sluoksnis arba lygiavertis stabilizuotas mineralinis pagrindas. Paviršius formuojamas pagal galutinę salelės geometriją. Turi būti užtikrinamas paviršiaus vientisumas ir stabilumas. Ant reljefinės salelės turi būti liejama besiūlė 40 mm guminė liejama danga, kurios spalva pagal RAL 1001. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pirmasis dangos sluoksnis susideda iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas rankiniu būdu, kurios storis ne mažiau nei 40 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas rankiniu būdu, poliuretaninę dervą sumaišius su spalvotomis SBR/EPDM granulėmis (spalvos nurodytos „Preliminarių darbų kiekių ir įrangos (aplikacijų) žiniaraštyje Nr.1 3.6. punkte). Storis ne mažiau nei 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm. Visi sluoksniai turi būti tarpusavyje sukibę. Paviršius turi būti: vientisas, neslidus, atsparus atmosferos poveikiui. Kraštai: suapvalinti (be aštrių briaunų). |
| 4. | Aplinkos formavimas aplink medį | Aplink medžio kamieną ne mažiau nei 1 metro atstumu suformuojamas žiedas, kuris turi būti pripildytas mulču arba lygiavertėmis medžiagomis. Bortelis aplink esamą medį įrengiamas metalinis arba plastikinis. Paruošiamieji darbai: pašalinamas esamas dirvožemis ne mažiau 10 cm gylio, tačiau saugomos medžio šaknys, išlyginamas pagrindas, paklojama geotekstilė, pilama 5 – 7 cm medžio žievės mulčo danga. |
| 5. | Aplikacija „3D Vėžliukas“ | Matmenys: ilgis ne mažiau nei 120 cm, plotis ne mažiau nei 110 cm, aukštis ne mažiau nei 30 cm. Iškili aplikacija atvaizduoja vėžlį. 3D aplikacijos pagamintos iš lietos formos plastikinio karkaso ir 1 cm storio EPDM liejamos dangos. Susideda iš ne mažiau kaip 4 spalvų. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | Aplikacija „3 D Boružėlė“ | Aplikacija atvaizduoja boružėlę, kuri yra iškili. Techninė specifikacija: Aplikacija susideda iš boružėlės kūno, ne mažiau kaip 6 kojų ir 1 galvos. Aplikacijos dydis: ilgis ne mažiau nei 110 cm, plotis ne mažiau nei 110 cm, aukštis ne mažiau nei 30 cm. Aplikacija susideda iš ne mažiau nei 3 skirtingų spalvų. 3D aplikacijos pagamintos iš lietos formos plastikinio karkaso ir 1 cm storio EPDM liejamos dangos. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | Aplikacija „3D Kalva“ | Aplikacija atvaizduojanti iškilią kalvą. Techninė specifikacija: matmenys: diametras ne mažiau nei 50 cm, aukštis ne mažiau nei 20 cm. Aplikaciją sudaro 1 spalva. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM 0,6 cm storio. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | Aplikacija „3D Varlė“ | Aplikacija atvaizduojanti iškilią varlę. Techninė specifikacija: ilgis ne mažiau kaip 120 cm ir plotis ne mažiau kaip 110 cm, aukštis ne mažiau kaip 40 cm. Sudaryta iš ne mažiau kaip 3 spalvų. 3D aplikacijos pagamintos iš lietos formos plastikinio karkaso ir 1 cm storio EPDM liejamos dangos. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | Aplikacija „3D Grybas Baravykas“ | Aplikacija atvaizduojanti iškilų grybą. Techninė specifikacija: diametras ne mažiau kaip 45 cm, aukštis ne mažiau kaip 60 cm. Sudaryta iš ne mažiau kaip 3 spalvų. 3D aplikacijos pagamintos iš lietos formos plastikinio karkaso ir 1 cm storio EPDM liejamos dangos. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | Aplikacija „3D Musmirė 1“ | Aplikacija atvaizduojanti iškilų grybą. Techninė specifikacija: diametras ne mažiau kaip 40 cm, aukštis ne mažiau kaip 55 cm. Sudaryta iš ne mažiau kaip 2 spalvų. 3D aplikacijos pagamintos iš lietos formos plastikinio karkaso ir 1 cm storio EPDM liejamos dangos. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | Aplikacija „3D Musmirė 2“ | Aplikacija atvaizduojanti iškilų grybą. Techninė specifikacija: diametras ne mažiau kaip 30 cm, aukštis ne mažiau kaip 30 cm. Sudaryta iš ne mažiau kaip 2 spalvų. 3D aplikacijos pagamintos iš lietos formos plastikinio karkaso ir 1 cm storio EPDM liejamos dangos. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | Mini tunelis su liejama danga | Techninė specifikacija: diametras ne mažiau nei 110 cm, aukštis ne mažiau nei 50 cm. Karkasas pagamintas iš nerūdijančio plieno metalo. Viršutinis sluoksnis padengtas – EPDM liejama medžiaga. Mini tunelį sudaro ne mažiau nei 2 spalvos. |
|  | Aplikacija „Gėlytė“ | Aplikacija vaizduojanti gėlytę, sudarytą iš ne mažiau kaip 2 spalvų. Išmatavimai ne mažiau nei: ilgis 90 cm, plotis 90 cm. Aplikacijų leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM 1 cm storio dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |

2.2. Vaikų žaidimų aikštelė su liejama danga ir žaidimų aplikacijomis Nr. 2

|  | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai (Naudojami įrangos pavyzdžiai pateikiami iš www.google.com skilties „vaizdai“ yra tik informacinio pobūdžio, todėl rekomenduojame vadovautis pateiktais aprašymais) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindo paruošimo darbai | Pagrindo paruošimas: nuimamas 25 cm derlingas sluoksnis. Įrengiamas 15 cm sluoksnis dolomito skaldos (frakcija 0-45), įrengiamas 5 cm sluoksnis atsijų. Tada pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas. Sudedami plastikiniai borteliai. |
| 2. | Liejamos dangos darbai | Besiūlė liejama40 mm guminė danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Pirmasis dangos sluoksnis susideda iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas rankiniu būdu, kurios storis ne mažiau nei 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis klojamas specialiu klotuvu, poliuretaninę dervą sumaišius su spalvotomis SBR/EPDM granulėmis (spalvos nurodytos „Preliminarių darbų kiekių ir įrangos (aplikacijų) žiniaraštyje Nr.2 2 punkte). Storis ne mažiau nei 10 mm. Bendras liejamos dangos storis turi būti – 40 mm. Liejama danga įrėminama plastikiniais borteliais. |
|  | Aplikacija „Vikšras su skaičiais“ | Techninė specifikacija: aplikacija atvaizduoja vikšrą su skirtingais skaičiais mažuose apskritimuose. Matmenys: ilgis ne mažiau kaip 95 cm, plotis ne mažiau kaip 35 cm. Aplikacija susideda iš ne mažiau kaip 10 apskritimų. Aplikacija susideda iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM 1 cm storio dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | Aplikacija „Bitutė“ | Techninė specifikacija: aplikacija atvaizduoja bitę. Matmenys: ilgis ne mažiau nei 100 cm, plotis ne mažiau nei 80 cm. Sudaryta iš ne mažiau nei 3 spalvų. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM 1 cm storio dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | Aplikacija „Gėlytė“ | Aplikacija vaizduojanti gėlytę, sudarytą iš ne mažiau kaip 2 spalvų. Išmatavimai ne mažiau nei: ilgis 90 cm, plotis 90 cm. Aplikacijų leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM 1 cm storio dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 3.4 Aplikacija „Drugelis“ | Aplikacija vaizduojanti drugelį, sudarytą iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Išmatavimai ne mažiau kaip: ilgis 90 cm, plotis 95 cm. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM 1 cm storio dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 3.5 Aplikacija „Delfinas“ | Lauko žaidimų aikštelėje turi būti įrengta EPDM dangos aplikacija, vaizduojanti delfino atvaizdą. Išmatavimai ne mažesni kaip: plotis 79 cm, ilgis 89 cm. Leidžiama paklaida ±5 %. Aplikacijoje panaudojamos ne mažiau kaip 4 skirtingos spalvos: mėlyna, raudona, juoda, balta, Gaminys pagamintas iš EPDM 0,6 cm storio dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |
|  | 3.6 Aplikacija „Žuvytė“ | Aplikacija vaizduojanti žuvytę, sudarytą iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Išmatavimai ne mažiau kaip: ilgis 60 cm, plotis 65 cm. Leidžiama paklaida ±5 %. Gaminys pagamintas iš EPDM 1 cm storio dangos ir klijuojamas poliuretaniniais klijais. Visos medžiagos atsparios vandeniui, UV spinduliams ir tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonos lauko sąlygomis. Aplikacija privalo atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. |

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Preliminarūs darbų kiekių ir įrangos (aplikacijų) žiniaraščiai:

3.1. Vaikų žaidimų aikštelės su liejama danga ir žaidimų aplikacijomis Nr. 1

|  | Pavadinimas ir techninės charakteristikos Aikštelė Nr. 1 (apie 57 m² ploto) | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pagrindo paruošimo darbai |  |  |
| 1.1. | Grunto iškasimas ir išvežimas ne mažiau 25 cm | m³ | 14,25 |
| 1.2. | 15 cm sluoksnis plauto žvyro (frakcija 0-0.4), sutankinimas | m³ | 8,55 |
| 1.3. | 3-5cm atsijų sluoksnis, išlyginimas, sutankinimas | m³ | 2,85 |
| 1.4. | Plastikiniai borteliai ir jų montavimas | m | 31,40 |
| 2. | Liejamos dangos darbai |  |  |
| 2.1. | Dvisluoksnė danga - 40 mm; 30 mm iš SBR, 10 mm iš SBR/EPDM gumos granulių, RAL 5024 (žydra) | m² | 10,00 |
| 2.2. | Dvisluoksnė danga - 40 mm; 30 mm iš SBR, 10 mm iš SBR/EPDM gumos granulių, RAL 6025 (tamsiai žalia) | m² | 20,00 |
| 2.3. | Dvisluoksnė danga - 40 mm;30 mm iš SBR, 10 mm iš SBR/EPDM gumos granulių, RAL 6017 (šviesiai žalia) | m² | 14,00 |
| 2.4. | Dvisluoksnė danga - 40 mm; 30 mm iš SBR, 10 mm iš SBR/EPDM gumos granulių, RAL 1001 (šviesiai ruda) | m² | 13,00 |
| 2.5. | Vejos atstatymas 1 m. perimetru | m² | 16,00 |
| 3. | Reljefinės salelės formavimas |  |  |
| 3.1. | Grunto iškasimas ir išvežimas ne mažiau 25cm | m³ | 0,98 |
| 3.2. | 15 cm sluoksnis plauto žvyro (frakcija 0-0.4), sutankinimas | m³ | 0,59 |
| 3.3. | 0-0.4 mm skaldos sluoksnis | m³ | 0,95 |
| 3.4. | Reljefinės salelės betonavimas | m² | 5,50 |
| 3.5. | Plastikiniai borteliai ir jų montavimas | m | 11,50 |
| 3.6. | Dvisluoksnė danga - 50 mm; 40 mm iš SBR, 10 mm iš SBR/EPDM gumos granulių, RAL 1001 (šviesiai ruda) | m² | 5,50 |
| 4. | Žiedo aplink medį formavimas |  |  |
| 4.1. | Mulčas | m² | 8,00 |
| 4.2. | Bortelinė juosta | m | 7,00 |
| 4.3. | Geotekstilė | m² | 8,00 |
| 5. | Aplikacijos liejamos dangos aikštelėje |  |  |
| 5.1. | Aplikacija „3D Vėžliukas“ | Vnt. | 1,00 |
| 5.2. | Aplikacija „3D Boružėlė“ | Vnt. | 1,00 |
| 5.3. | Aplikacija „3D Kalva“ | Vnt. | 1,00 |
| 5.4. | Aplikacija „3D Varlė“ | Vnt. | 1,00 |
| 5.5. | Aplikacija „3D Grybas Baravykas“ | Vnt. | 1,00 |
| 5.6. | Aplikacija „3D Musmirė 1“ | Vnt. | 1,00 |
| 5.7. | Aplikacija „3D Musmirė 2“ | Vnt. | 1,00 |
| 5.8. | Mini tunelis su liejama danga | Vnt. | 1,00 |
| 5.9. | Aplikacija „Gėlytė“ | Vnt. | 3,00 |

3.2. Vaikų žaidimų aikštelės su liejama danga ir žaidimų aplikacijomis Nr. 2

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos Aikštelė Nr. 2 (apie 49,50 m² ploto) | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pagrindo paruošimo darbai |  |  |
| 1.1 | Grunto iškasimas ir išvežimas ne mažiau 25cm | m³ | 12,38 |
| 1.2 | 15 cm sluoksnis plauto žvyro (frakcija 0-0,4), sutankinimas | m³ | 7,43 |
| 1.3 | 3-5cm atsijų sluoksnis, išlyginimas, sutankinimas | m³ | 2,48 |
| 1.4 | Plastikiniai borteliai ir jų montavimas | m | 30,00 |
| 2. | Liejamos dangos darbai |  |  |
| 2.1. | Dvisluoksnė danga - 40 mm; 30 mm iš SBR, 10 mm iš SBR/EPDM gumos RAL 5024 (žydra) | m² | 8,50 |
| 2.2. | Dvisluoksnė danga - 40 mm; 30 mm iš SBR, 10 mm iš SBR/EPDM gumos RAL 6025 (tamsiai žalia) | m² | 12,00 |
| 2.3. | Dvisluoksnė danga - 40 mm; 30 mm iš SBR, 10 mm iš SBR/EPDM gumos RAL 6017 (šviesiai žalia) | m² | 18,00 |
| 2.4. | Dvisluoksnė danga - 40 mm; 30 mm iš SBR, 10 mm iš SBR/EPDM gumos RAL 1001 (šviesiai ruda) | m² | 7,00 |
| 2.5. | Vejos atstatymas 1m. perimetru | m² | 27,00 |
| 3. | Aplikacijos liejamos dangos aikštelėje |  |  |
| 3.1. | Aplikacija “Vikšras su skaičiais” | Vnt. | 1 |
| 3.2. | Aplikacija “Bitutė” | Vnt. | 1 |
| 3.3. | Aplikacija “Gėlytė” | Vnt. | 3 |
| 3.4. | Aplikacija “Drugelis” | Vnt. | 1 |
| 3.5. | Aplikacija “Žuvytė” | Vnt. | 1 |
| 3.6. | Aplikacija “Delfinas” | Vnt. | 1 |

__________________