KLAUSIMYNAS

SPINALINĖS ADATOS (2)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

SPINALINĖS ADATOS (2)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt.* | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Specializuotos spinalinės adatos |  |  |  |
| 0 | Spinalinės adatos specializuotu atraumatiniu pieštukinio tipo galiuku | 13000 |  |  |
| 1 | Vienkartinė, sterili, plieninė adata |  |  |  |
| 2 | Skaidri adatos jungtis su iš keturių pusių/plokštumų matomu likvoro indikatoriumi. |  |  |  |
| 3 | Specializuotu atraumatiniu pieštukinio tipo galiuku |  |  |  |
| 4 | Skaidriu permatomu antgaliu,su gerai nupoliruotu paviršiumi slydimui per audinius |  |  |  |
| 5 | Komplektuojama su introdiuseriu |  |  |  |
| 7 | Įpakavimas pažymėtas gamintojo rekvizitai, gaminio identifikavimo kodu |  |  |  |
| 8 | CE ženklinimas. Adatų dydžiai nurodyti 1.1.9-1.1.14 punktuose: |  |  |  |
| 9 | G25*88mm ±3 mm |  |  |  |
| 10 | G25*103mm ±3 mm |  |  |  |
| 11 | G27*88mm ±3 mm |  |  |  |
| 12 | G27*103mm ±3 mm |  |  |  |
| 13 | G25*120mm ±3 mm |  |  |  |
| 14 | G27*120mm ±3 mm |  |  |  |
| 0 | Spinalinės adatos |  |  |  |
| 0 | Spinalinės adatos | 30700 |  |  |
| 1 | Vienkartinė, sterili, plieninė adata |  |  |  |
| 2 | Skaidri adatos jungtis su iš keturių pusių/plokštumų matomu likvoro indikatoriumi. |  |  |  |
| 3 | Įpakavimas pažymėtas gamintojo rekvizitai, gaminio identifikavimo kodu |  |  |  |
| 4 | CE ženklinimas. Adatų dydžiai nurodyti 2.1.6-2.1.17 punktuose: |  |  |  |
| 5 | Quincke tipo (arba analogiški) 18G*75mm±3mm |  |  |  |
| 6 | Quincke tipo (arba analogiški) 18G*90mm±3mm |  |  |  |
| 7 | Quincke tipo (arba analogiški) 19G*90mm±3mm |  |  |  |
| 8 | Quincke tipo (arba analogiški) 20G*90mm±3mm |  |  |  |
| 9 | Quincke tipo (arba analogiški) 22G* 90mm±3mm |  |  |  |
| 10 | Quincke tipo (arba analogiški) 22G* 40mm±3mm |  |  |  |
| 11 | Quincke tipo (arba analogiški) 22G*120mm±3mm |  |  |  |
| 12 | Quincke tipo (arba analogiški) 25G*75 mm ±3mm |  |  |  |
| 13 | Quincke tipo (arba analogiški) 25G* 90mm±3mm |  |  |  |
| 14 | Quincke tipo (arba analogiški) 25G* 120mm ±3mm |  |  |  |
| 15 | Quincke tipo (arba analogiški) 26G* 90mm±3mm |  |  |  |
| 16 | Quincke tipo (arba analogiški) 26G*120mm±3mm |  |  |  |
| 17 | Quincke tipo (arba analogiški) 27G*90mm±3mm |  |  |  |

*Prekės perkamos pagal poreikį, pristatymo terminas 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo, sutartis sudaroma 36 mėn. laikotarpiui.