Finansų ministerijos salių įrangos ir reikmenų pirkimo-pardavimo skelbiamos apklausos sąlygų

1 priedas

Finansų ministerijos salių įrangos ir reikmenų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) salių įranga ir reikmenys (toliau – įranga arba prekės).

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

- Įranga turės būti montuojama šios Finansų ministerijos salių įrangos ir reikmenų techninės specifikacijos (toliau – techninė specifikacija) priede pateiktame Perkančiosios organizacijos patalpų plane nurodytose ketvirto ir penkto aukšto 2-217, 2-218, 2-273 patalpose, adresu Lukiškių g. 2, Vilnius, Perkančiosios organizacijos oficialiomis darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-17 val.; penktadieniais 8-15:45 val.).

- Tiekėjai, suderinę laiką su Perkančiosios organizacijos atstovais, iki pasiūlymų pateikimo gali apžiūrėti patalpas, kuriose reikės sumontuoti įrangą.

- Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos įrangos reikalaujamoms funkcijoms atlikti ir palaikyti, taip pat įrangos pristatymo, projektavimo, montavimo (ir montavimui skirti kabeliai, jungtys, rozetės bei kitos montavimui skirtos medžiagos (įskaitant kabelių plastikinius kanalus ir priedus)), konfigūravimo, testavimo paslaugos bei Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymo paslaugos.

- Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių;

- Visą siūlomą įrangą tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai;

- Pirkėjui turi būti užtikrinta teisė į įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantiniu ir palaikymo laikotarpiu);

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life“ ar „Discontinued“);

- Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

- Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės parengti įrangos diegimo projektą bei suderinti jį su Perkančiąja organizacija. Visa šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga turi būti pristatyta, sumontuota Perkančiosios organizacijos patalpose pagal suderintą įrangos diegimo projektą, sukonfigūruota ir ištestuota per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Konfigūruojant įrangą, turi būti suprogramuoti su Perkančiąja organizacija suderinti įrangos valdymo scenarijai. Visi tiekiami įrangos sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita.

- Sumontavęs ir sukonfigūravęs įrangą, tiekėjas turės atlikti ne mažiau kaip 2 (dviejų) akademinių valandų mokymus, skirtus apmokyti iki 10 (dešimt) Perkančiosios organizacijos darbuotojų naudotis sumontuota įranga;

- Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

- Visai siūlomai įrangai ir montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija (išskyrus įrangą, kuriai įrangos (prekės) specifikacijoje reikalaujama didesnė garantija).

- Pristačius, sumontavus ir sukonfigūravus įrangą bei apmokius Perkančiosios organizacijos darbuotojus, pasirašomas prekių perdavimo-priėmimo aktas.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 a. aktų salės įranga |  |  |  |
|  | Ekranas – 1 vnt. |  | Nurodyti siūloma modelį, gamintoją ir komplektaciją |
|  | Tipas | Vidaus LED ekranas |  |
|  | Tarpas tarp pikselių | Ne daugiau kaip 1,50 mm. |  |
|  | LED tipas | Turi būti SMD (Surface Mount Device) arba lygiavertis |  |
|  | Tikroji skiriamoji geba | Turi būti ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškai, kraštinių santykis turi būti 16:9 |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 500 nit |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1 |  |
|  | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 160 laipsnių horizontaliai ir vertikaliai |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 2800 x 1600 mm. Ekrano storis (gylis) kartu su sieniniu laikikliu turi būti ne didesnis kaip 70 mm. Ekrano dydis neturi būti didesnis nei 3000x1800 mm. |  |
|  | Spalvinis gylis | Ne mažiau kaip 16 bitų. |  |
|  | HDR palaikymas | Turi būti palaikomas |  |
|  | Spalvinė temperatūra | Turi būti reguliuojama ne mažiau kaip 3000 K – 10000 K ribose |  |
|  | Atnaujinimo dažnis | Ne mažiau kaip 3840 Hz |  |
|  | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti į ekrano korpusą, ne mažiau kaip 2x10W |  |
|  | Valdiklis | Turi būti integruotas į ekrano korpusą. Valdiklis turi būti suderinamas su bent viena informacine sistema (angl. „digital signage“). Neturi reikėti jokių papildomų išorinių įrenginių siekiant įrenginį prijungti prie informacinės sistemos. |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 3xHDMI, 1xUSB |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 1xStereo Audio (analoginis) |  |
|  | Valdymo sąsajos | 1xRJ45, 1xRS232 |  |
|  | Tarnavimo laikas | Turi būti gamintojo numatytas tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 100 000 val. |  |
|  | Apsaugos klasė | Turi būti ne žemesnė kaip IP20 |  |
|  | Aptarnavimas | Ekranas turi būti aptarnaujamas iš priekio |  |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra ir santykinė drėgmė | Turi būti tinkamas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 0 C iki +40 C ir esant santykinei drėgmei 10%-80% |  |
|  | Elektros sąnaudos | Maksimali ekrano suvartojama galia turi būti ne didesnė kaip 1700 W. Budėjimo režime energijos sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 0,5 W. |  |
|  | Ekrano svoris | Turi būti ne didesnis kaip 130 kg. |  |
|  | Sertifikatai | Turi turėti CE, RoHS ir EMC Class A arba lygiaverčius sertifikatus |  |
|  | Ekrano komplektacija | Ekranas turi būti komplektuojamas su laikikliais skirtais sumontuoti ekraną ant sienos, turi būti komplektuojamas nuotolinio valdymo pultas. Turi būti komplektuojami atsarginiai LED moduliai (angl. „tiles“), kurių turi būti ne mažiau kaip 4 vnt., ne mažiau kaip 1 vnt. LED modulių valdiklis ir ne mažiau kaip vienas LED modulių maitinimo šaltinis. |  |
|  | PTZ kamera – 2 vnt |  |  |
|  | Tikroji skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 1920x1080 |  |
|  | Sensoriaus tipas | Ne prastesnis kaip CMOS |  |
|  | Optinis artinimas | Ne mažiau kaip x25 |  |
|  | Skaitmeninis artinimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 1920x1080@60fps |  |
|  | Apžvalgos kampas | Ne mažiau kaip 60 laipsnių horizontaliai |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip 1x3G-SDI out, 1xHDMI Out, , 1xRJ45, 1xRS232 |  |
|  | Palaikomi protokolai | Ne mažiau kaip HTTPS, RTMP, HLS, LLDP |  |
|  | Ekspozicijos valdymas | Turi būti automatinė, rankinė, prioritetinė |  |
|  | Pasisukimo kampai | Turi būti ne mažiau kaip 340 laipsnių pasisukimo horizontaliai kampas ir ne mažesnis kaip120 laipsnių palenkimo kampas |  |
|  | Judėjimo greitis | Ne mažiau kaip 170 laipsnių per sekundę pasisukimui ir palenkimui |  |
|  | Indikacija | Kamera turi turėti šviesinę filmavimo eteryje indikaciją (angl. „Tally light“) |  |
|  | Maitinimas | Turi būti PoE |  |
|  | Komplektacija | Turi būti nuotolinio valdymo pultas, priedai skirti kabeliams fiksuoti, kai kamera montuojama stacionariai, lubinis kameros laikiklis |  |
|  | Transliacijų valdiklis – 1 vnt |  |  |
|  | Įvesčių/Išvesčių kiekis ir tipas | Ne mažiau kaip 1x3G SDI, 1xHDMI In, 2xXLR (audio In), 1xHDMI Out, 2xUSB, 1xRJ45 |  |
|  | Palaikomos skiriamosios gebos | Nemažiau kaip iki 1920x1080 Skiriamoji geba turi būti palaikoma tiek įrašymui tiek transliavimui |  |
|  | Video signalo suspaudimas | Ne blogiau kaip H.264 |  |
|  | Įrašymas ir transliavimas (angl. streaming) | Turi būti galimybė įrašinėti ir transliuoti vaizdo signalą. |  |
|  | Palaikomas vaizdo išdėstymas | Turi būti ne mažiau kaip PiP (vaizdas vaizde), side-by-side (vaizdas šalia vaizdo). Turi būti galimybė lanksčiai keisti vaizdo šaltinio dydį, įkelti paveikslėlį, užrašą. |  |
|  | Bylų įrašymas ir archyvavimas | Turi būti palaikomos ne mažiau kaip šie bylų saugojimo formatai: AVI, MOV, MP4, MPEG-TS. Vidinė įrenginio atmintis turi būti ne mažesnė kaip 512GB. |  |
|  | Palaikomi transliacijų protokolai | Ne mažiau kaip: MPEG-TS, RTSP, RTMP/RTMPS, SRT, HLS |  |
|  | Kodavimas | Turi būti AES128 ir AES256 palaikymas |  |
|  | Valdymas | Įrenginys turi būti valdomas grafinės vartotojo sąsajos pagalba (GUI), pasiekiamos per naršyklę ir per API. |  |
|  | Montavimas | Įrenginio korpusas turi būti metalinis, komplekte su įrenginiu turi būti priedai skirti sumontuoti įrenginį komutacinėje spintoje. |  |
|  | HDMI signalo skirstytuvas – 1 vnt |  |  |
|  | Įvesčių/Išvesčių kiekis ir tipas | Ne mažiau kaip 1xHDMI įvestis ir 2xHDMI išvestys |  |
|  | Palaikoma rezoliucija | Ne mažiau kaip 3840x2160@60Hz |  |
|  | HDCP palaikymas | Ne prasčiau kaip 2.2 |  |
|  | HDMI signalo skirstytuvas – 1 vnt |  |  |
|  | Įvesčių/Išvesčių kiekis ir tipas | Ne mažiau kaip 1xHDMI įvestis ir 4xHDMI išvestys |  |
|  | Palaikoma rezoliucija | Ne mažiau kaip 3840x2160@60Hz |  |
|  | HDCP palaikymas | Ne prasčiau kaip 2.2 |  |
|  | Bevielis vaizdo perdavimo įrenginys – 1 vnt. |  |  |
|  | Tipas | Bevielio vaizdo perdavimo įrenginys skirtas vaizdo perdavimui iš vartotojų naudojamų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių vaizdo prezentacijos metu. |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 |  |
|  | Autentifikacijos protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip: WPA2-PSK ir IEEE 802.1X |  |
|  | Bevielio tinklo protokolų palaikymas | Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac |  |
|  | Palaikoma dažnių juosta | Ne mažiau kaip 2.4 GHz ir 5 GHz |  |
|  | Signalo aprėptis | Ne mažiau kaip 25 m spinduliu. |  |
|  | Funkcionalumas | Turi palaikyti ekrano dalinimosi funkciją per Miracast protokolą. Galimybė kompiuterį prijungtą prie vaizdo perdavimo įrenginio valdyti naudojantis interaktyviu monitoriumi (angl. Touchback). |  |
|  | Audio išvestys | Turi būti galimybė audio signalą išvesti per HDMI sąsają. |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip: - 1xUSB-C - 1xUSB-A 1xRJ45 (ne mažiau 1 Gbit) |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis | Turi būti suderinama su ne mažiau kaip: Windows 10, macOS 11, Android 9, iOS 12 ir naujesnėmis operacinėmis sistemomis |  |
|  | Vaizdo perdavimas iš mobiliųjų įrenginių | Turi būti pateikiama nemokama programinė įranga skirta Android ir iOS operacinėms sistemoms. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikta ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C mygtukas (siųstuvas) su šviesos indikacija, skirtas turinio pateikimui iš Windows ir MacOS kompiuterių bevieliu ryšiu. |  |
|  | Vaizdo signalo konvertavimo įrenginys – 1 vnt. |  |  |
|  | Reikalavimai | Signalo konverteris skirtas HDMI vaizdo signalą paversti per USB 2.0/3.0 perdavimui tinkamu signalu. Maksimali įrenginio palaikoma skiriamoji geba ne mažiau kaip 1920x1080@60, audio palaikymas ne mažiau kaip 16 bit., jungtys – ne mažiau kaip 1xHDMI arba analogiška ir 1xUSB palaikanti 2.0 ir 3.0 standartus. Įrenginys turi būti suderinamas su su ne mažiau kaip Windows 10, Mac OS X 10.10 operacinėmis sistemomis |  |
|  | Vaizdo konferencijų įranga – 1 kompl. |  |  |
|  | Tipas | Vaizdo konferencijų sistemos komplektas susidedantis iš valdymo ekrano ir specialaus kompiuterio su Microsoft Teams Rooms programine įranga |  |
|  | Sertifikavimas | Siūlomas vaizdo konferencijų įrangos komplektas turi būti sertifikuotas „Microsoft Teams Rooms“ ir turėti aplikacijas / integruotą programinę įrangą dirbti šioje platformoje. |  |
|  | Valdymo ekranas | Turi būti: - Lietimui jautrus, ne mažiau kaip 10‘‘ - Rezoliucija ne mažiau kaip 1080p - Maitinamas per PoE |  |
|  | Valdymo ekrano funkcijos ir suderinamumas | Valdymo ekranas turi būti pilnai suderinamas su siūlomu valdikliu. Valdymo ekranas turi užtikrinti: - Microsoft Teams Rooms nuotolinių susitikimų valdymą; - AV sistemos valdymą (per siūlomą valdiklį). |  |
|  | Kompiuteris | Turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip du monitorius; Turi būti galimybė prijungti HDMI vaizdo šaltinį turinio dalinimuisi; Turi būti numatytos jungtys trečių šalių garso sistemos prijungimui; Turi būti galimybė prijungti trečių šalių vaizdo kamerą. |  |
|  | Valdiklis – 1 vnt. |  |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 1 GB operatyvinė ir ne mažiau kaip 6 GB pastovioji. |  |
|  | Prievadai | Turi būti ne mažiau kaip 1x RJ45, 1x USB, 1x RS232 (dvipusis), 2x IR, 2x rėliniai kontaktai, 2x skaitmeniniai prievadai valdymui. |  |
|  | Maitinimas | Turi būti PoE. |  |
|  | Palaikomi protokolai | Ne mažiau kaip TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP. Turi būti integruotas Web serveris. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti pilnai suderinamas su vaizdo konferencijų įrangos valdymo ekranu. Valdymo ekranas turi gebėti valdyti siūlomą valdiklį. |  |
|  | Garso procesorius – 1 vnt. |  |  |
|  | Garso įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip: 8 įvestys ir išvestys. |  |
|  | Garso sąsajos tipai | Ne mažiau kaip Dante (arba AES67), USB ir balansuotos analoginės linijinės įvestys/išvestys |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0,005% |  |
|  | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 32 bit, 48kHz |  |
|  | AEC | Turi būti |  |
|  | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 110 dB |  |
|  | Maitinimas PoE | Turi būti |  |
|  | Protokolų palaikymas | TCP/IP, UDP |  |
|  | Funkcionalumas | Programavimas turi būti atliekamas Drag & Drop principu. Turi gebėti valdyti išorinius trečiųjų šalių įrenginius. |  |
|  | Komutacija | Garso procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių arba DANTE įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą toliau per USB sąsają. |  |
|  | Bevielių mikrofonų komplektas – 1 kompl. |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninių bevielių mikrofonų komplektas, kurį sudaro 2 mikrofonai: 1 vnt. rankinis ir 1 vnt. kabinamas už ausies mikrofonas su siųstuvais ir imtuvais. |  |
|  | Rankinis mikrofonas | Turi būti: - kapsulės tipas: keičiama dinaminė kapsulė; - poliarinė diagrama: superkardioidė; - siųstuvo veikimo nuotolis: ne mažiau 90m; |  |
|  | Kabinamas už ausies mikrofonas | Turi būti: - kapsulės tipas: kondensatorinė kapsulė; - poliarinė diagrama – visakryptė; - su mikrofonu turi būti komplektuojamas nešiojamas siųstuvas (kabinamas prie diržo ar aprangos), kurio veikimo nuotolis ne mažiau 90m; |  |
|  | Bevielių mikrofonų imtuvai | Turi būti: - automatinė kanalų skenavimo technologija; - ekranėlyje matomas veikimo dažnis ir siųstuvo akumuliatoriaus įkrovimo lygis; - apsauga nuo fantominio maitinimo; - ne mažiau kaip 30 kanalų dažnio diapazone; - dinaminis diapazonas ne mažiau 110 dB; - harmoniniai iškraipymai ne daugiau 0,5%. |  |
|  | Dažnių diapazonas | Turi būti skirtas veikti LR teritorijoje. Konkretus dažnių diapazonas turi būti derinamas su užsakovu prieš užsakant. |  |
|  | Komplektacija | Komplekte turi būti priedai, skirti montuoti į RACK spintą ir priedai skirti iškelti antenas iš RACK spintos. Turi būti komplektuojami akumuliatoriai ir krovimo stotelė, kuri gali krauti ne mažiau kaip 2 akumuliatorius, jų neišimant iš siųstuvų. |  |
|  | Garso stiprintuvas – 1 vnt. |  |  |
|  | Tipas | Ne mažiau kaip dviejų kanalų ne prastesnės kaip D klasės garso stiprintuvas |  |
|  | Galia | Ne mažiau kaip 500W@8Ω, 100V kanalui |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai + triukšmas THD+N | Ne daugiau 0.05% |  |
|  | Apsaugos | Turi būti: - stiprintuvo apsauga nuo perkaitimo; - apsauga nuo trumpo jungimo; - apsauga nuo maitinimo įtampos svyravimų; -maksimalaus signalo piko (VPeak) ir signalo galios (VRMS) ribotuvai |  |
|  | Automatinis budėjimo režimas (auto standby) | Turi būti. Energijos sąnaudos budėjimo režime turi būti ne daugiau 25W |  |
|  | Dydis | Ne daugiau 1U |  |
|  | Garsiakalbis – 8 vnt. |  |  |
|  | Tipas | Montuojamas į lubas koaksialinis garsiakalbis |  |
|  | Spalva | Balta |  |
|  | Max. SPL | Ne mažiau 100 dB |  |
|  | Jautrumas | Ne mažiau 86 dB |  |
|  | Garsiakalbio dydis | Ne daugiau 6‘‘ |  |
|  | Dispersija | Ne mažiau 120° |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | Ne siauriau 70Hz – 18000 Hz |  |
|  | 100V transformatorius | Turi būti |  |
|  | Tinklo komutatorius – 1 vnt. |  |  |
|  | Tipas | Valdomas L3 tinklo komutatorius. |  |
|  | Portai | Ne mažiau kaip: 24 x Gigabit Ethernet, + 4x10 Gigabit |  |
|  | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 100 Gbps. |  |
|  | VLAN palaikymas | Turi būti |  |
|  | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 16 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 180W |  |
|  | Reikalavimai montavimui | Turi būti tinkamas montuoti RACK spintoje |  |
|  | Monitorius – 2 vnt. |  |  |
|  | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 42“ |  |
|  | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 500 nit. |  |
|  | Gamintojo rekomenduojamas darbingumas | Ne blogiau kaip 24/7 |  |
|  | Matiškumas (Haze) | Ne mažiau kaip 24% |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip 1xDP, 2xHDMI In, 1xRS232in, 1xRS232out, 1xRJ45, 1xAudioOut, 2xUSB |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 16GB |  |
|  | Garsiakalbiai | Turi būti ne prastesni kaip 2x10W |  |
|  | Procesorius: | turi būti ne mažiau 4 branduolių, 1,5GHz |  |
|  | Bevielis ryšys | Turi būti Wi-Fi |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1 |  |
|  | Komplektacija | Su monitoriumi turi būti komplektuojamas reguliuojamo aukščio laikiklis, skirtas tvirtinti monitorių prie lubų. |  |
|  | Monitorius – 1 vnt. |  |  |
|  | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 48“ |  |
|  | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 500 nit. |  |
|  | Gamintojo rekomenduojamas darbingumas | Ne blogiau kaip 24/7 |  |
|  | Matiškumas (Haze) | Ne mažiau kaip 24% |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip 1xDP, 2xHDMI In, 1xRS232in, 1xRS232out, 1xRJ45, 1xAudioOut, 2xUSB |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 16GB |  |
|  | Garsiakalbiai | Turi būti ne prastesni kaip 2x10W |  |
|  | Procesorius: | turi būti ne mažiau 4 branduolių, 1,5GHz |  |
|  | Bevielis ryšys | Turi būti Wi-Fi |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1 |  |
|  | Komplektacija | Su monitoriumi turi būti komplektuojamas stovas, su ratukais. Laikiklio ilgis turi būti reguliuojamas ne siauriau kaip 900-2500mm ribose. Laikiklis turi turėti galimybę paversti ekraną ne mažiau kaip 15 laipsnių. |  |
|  | HDMI signalo ilgintuvas – 3 vnt. |  |  |
|  | Aprašymas | Siųstuvas turi turėti ne mažiau kaip 1xHDMI įvestį, turi turėti ne mažiau kaip 1xRJ45 išvestį, imtuvas turi turėti ne mažiau kaip 1xRJ45 įvestį, turi turėti ne mažiau 1xHDMI išvestį. Palaikoma skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 3840x2160@60Hz, signalo perdavimo atstumas turi būti ne mažiau kaip 35 metrai prie 3840x2160@60Hz skiriamosios gebos. Įrenginių poroje turi būti maitinamas tik vienas iš pasirinktų įrenginių (siųstuvas arba imtuvas), kitas poros įrenginys turi būti maitinamas nuo savo poros įrenginio tuo pačiu kabeliu, kurios perduodamas vaizdo signalas. |  |
|  | Įrangos montavimo spinta - 1 vnt. |  |  |
|  | Aprašymas | Turi būti suprojektuota ir pagaminta įrangos montavimo spinta. Spintos medžiaga – LMDP. Dydis – ne mažiau 15 U. Turi būti parengtas spintos projektas ir suderintas su perkančiąja organizacija. |  |
|  | Esamo ekrano permontavimas | Šiuo metu naudojamą Perkančiosios organizacijos 84“ monitorių reikės permontuoti į kitą vietą. |  |
| 4 a. salių įranga |  |  |  |
|  | Konferencijų sistema – 2 vnt. |  |  |
|  | Tipas | „Viskas viename“ konferencijų sistema (kamera, mikrofonų ir garsiakalbių masyvas) |  |
|  | Integruota kamera | Turi būti integruota PTZ arba ePTZ kamera, kurios skiriamoji geba ne mažesnė kaip 3840x2160, kameros matymo kampas ne mažesnis kaip 90 laipsnių horizontaliai, skaitmeninis artinimas ne mažiau kaip x5, turi būti DI algoritmu pagrįstas automatinis žmonių grupavimas, automatinis žmonių bei kalbėtojo kadravimas. Kameros jutiklis turi būti ne prastesnis kaip 20MP. |  |
|  | Integruoti garsiakalbiai | Garsiakalbių galingumas ne mažiau kaip 2x20W |  |
|  | Integruoti mikrofonai | Sistema turi turėti integruotą mikrofonų masyvą su ne mažiau kaip dviem mikrofonais, kurie turi veikti ne mažiau kaip 6 metrų atstumu. |  |
|  | Palaikomi algoritmai | Sistema turi turėti integruotus aplinkos triukšmo ir foninio garso šalinimo bei aidų slopinimo algoritmus. |  |
|  | Jungtys | Turi būti ne mažiau kaip šios jungtys: 1xHDMI In, 1xAudio In (linijinis), 2xHDMI Out, 1xUSB-A, 1xUSB-C, 1xRJ45. |  |
|  | Palaikomi video standartai | Ne blogiau kaip H.264, H.265 |  |
|  | Dalijimasis turiniu | Turi palaikyti Airplay, Miracast ir dalinimąsi per HDMI jungtį. Turi būti skaitmeninės baltos lentos funkcija |  |
|  | Valdymo įrenginys | Ant stalo pastatomas arba prie sienos tvirtinamas (vartotojo pasirinkimu) lietimui jautrus įrenginys (panelė), kurio ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 10“, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1280x800, ryškumas ne mažiau kaip 300 nit. Maitinimas turi būti PoE. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Valdymo įrenginio pagalba turi būti galimas garso lygio didinimas ir mažinimas, vaizdo konferencijos užmezgimas ir nutraukimas, vaizdo kameros valdymas (pasukimas, artinimas, tolinimas, užprogramuotų pozicijų pasirinkimas), kompiuterio turinio rodymas ir sustabdymas, vaizdų išdėstymo ekrane keitimas, mikrofonų įjungimas ir išjungimas. |  |
|  | Administravimas ir valdymas | Sistemos nustatymų valdymas monitoringas bei administravimas turi būti galimas naudojant gamintojo platformą, kuri leidžia valdyti visus to pačio gamintojo įrenginius centralizuotai |  |
|  | Suderinamumas | Įrenginys turi būti sertifikuotas „Microsoft Teams“ ir turėti aplikacijas/integruotą programinę įrangą dirbti šiose platformose. Taip pat turi palaikyti komunikaciją vykdomą H.323, SIP protokolais be papildomų licencijų ir įrenginių |  |
|  | Komplektacija | Komplekte su sistema turi būti visi reikalingi priedai skirti sistemą sumontuoti stacionariai, įskaitant įrenginio montavimą po monitoriumi. |  |
|  | Programinės įrangos palaikymas | Įrangai turi būti suteikiamas programinės įrangos 24/7 gamintojo palaikymas ne mažiau kaip 36 mėn. |  |

IV. KITI REIKALAVIMAI

7. Tiekėjas įsipareigoja atitikti tiekimo grandinės saugumo užtikrinimui keliamus reikalavimus pagal Kibernetinio saugumo įstatymo ir Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas.

8. Pirkimo objektas neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi.

Finansų ministerijos salių įrangos ir reikmenų techninės specifikacijos priedas

patalpų, kuriose turės būti montuojama salių įranga ir reikmenys, planas

5 aukšto aktų salės planas:

5

4 aukšto salių planas:

Patalpos, kuriose montuojama įranga:

| Patalpos Nr. | Patalpos pavadinimas | Patalpos plotas |
| --- | --- | --- |
| 2-273 | aktų salė | 170.77m² |
| 2-217 | 15 vietų pasitarimo salė | 36,63 m² |
| 2-218 | 15 vietų pasitarimo salė | 28,38 m² |