TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – povandeninio masažo vonia su papildomais priedais.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkama profesionali povandeninio masažo vonia su papildomais priedais, skirta pacientų hidroterapijos procedūroms, užtikrinanti povandeninio masažo, hidromasažo ir perlinės vonios procedūrų atlikimą.

1.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas, sumontavimas (jeigu reikalinga), pajungimas, paleidimas, personalo apmokymas ir visi dokumentai, būtini teisėtam bei saugiam įrangos naudojimui.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė | Nuoroda į dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Povandeninio masažo vonia, skirta hidroterapijos procedūroms |  |  |
| 2. | Komplektacija | Vonia, povandeninio masažo žarna, rankinis dušas, galvos atrama, laipteliai įlipimui |  |  |
| 3. | Vonios korpusas | Pagamintas iš stiklo pluošto, akrilo arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 4. | Ergonomika | Su integruotomis atramomis rankoms ir kojoms |  |  |
| 5 | Įsikibimo rankenos | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 6. | Valdymas | Elektroninis, su liečiamu arba lygiaverčiu valdymo ekranu |  |  |
| 7. | Programos | Ne mažiau kaip 3 iš anksto nustatytos procedūrų programos |  |  |
| 8. | Hidromasažo purkštukai | Ne mažiau kaip 20 hidromasažo purkštukų, išdėstytų taip, kad būtų užtikrinamas viso kūno arba atskirų kūno dalių masažas |  |  |
| 9. | Perlinio masažo sistema | Perlinio masažo sistema su reguliuojamu intensyvumu ir oro purkštukais, užtikrinanti viso kūno masažą |  |  |
| 10. | Purkštukų zonos | Hidromasažo sistema turi užtikrinti reguliuojamą masažo intensyvumą skirtingoms kūno sritims |  |  |
| 11. | Temperatūros kontrolė | Automatinis tiekiamo vandens temperatūros stebėjimas |  |  |
| 12. | Vandens lygio kontrolė | Automatinė |  |  |
| 13. | Automatinis pripildymas | Būtina |  |  |
| 14. | Vandens išleidimo sistema | Būtina |  |  |
| 15. | Dezinfekavimo sistema | Automatinė dezinfekavimo sistema |  |  |
| 16. | Apsauga | Apsauga nuo darbo be vandens |  |  |
| 17. | Povandeninio masažo žarna | Komplekte turi būti hidromasažo žarna rankiniam povandeniniam masažui su reguliuojamu slėgiu |  |  |
| 18. | Vonios ilgis | Ne mažiau kaip 2000 mm ir ne daugiau kaip 2300 mm |  |  |
| 19. | Vonios plotis | Ne daugiau kaip 950 mm |  |  |
| 20. | Vonios aukštis | Ne daugiau kaip 900 mm |  |  |
| 21. | Darbinė vandens talpa | Ne mažiau kaip 160 l |  |  |
| 22. | Elektros maitinimas | 230 V / 50 Hz arba lygiavertis |  |  |
| 23. | Komplekte | Dviejų pakopų laipteliai, rankinis dušas ir galvos atrama |  |  |
| 24. | Medicininė paskirtis | Medicinos priemonė, paženklinta CE ženklu pagal galiojančius teisės aktus |  |  |
| 25. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |  |
| 26. | Techninė priežiūra | Garantinio laikotarpio metu tiekėjas užtikrina garantinį aptarnavimą, gedimų šalinimą ir atsarginių dalių tiekimą |  |  |
| 27. | Dokumentai | Gamintojo techninė dokumentacija su pažymėtais siūlomos įrangos parametrais |  |  |

3. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

4. DOKUMENTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

4.1. Tiekėjas privalo:

4.1.1. Pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (lietuvių arba anglų kalba).

4.1.2. Aiškiai nurodyti dokumento puslapį ir vietą, kurioje pagrindžiamas kiekvienas techninis parametras.

4.1.3. Pateikti CE atitiktį patvirtinančius dokumentus.

4.1.4. Pateikti siūlomos įrangos komplektacijos aprašymą.