TECHNINĖS SĄLYGOS

BVŠK-4 kuro ir pelenų transporterių mazgų keitimui

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Litesko“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Druskininkų katilinės Biokuro vandens šildymo katilo Nr. 4 (toliau – BVŠK-4) kuro ir pelenų transporterių mazgų keitimas (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimas neskaidomas į  Pirkimo dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR PIRKIMO APIMTYS

  - Keičiami BVŠK-4 kuro (TGK – 500, 2 vnt.) ir pelenų (TGP – 300, 2 vnt.) transporterių mazgai: grandinės, pavažos, grandikliai, žvaigždės, velenai, guoliai.

  - Remontuojami transporteriai:

- Biokuro sandėlio grandiklinis transporteris TGK-500, Nr.1, BS423, horizontalus su kampine sekcija 45°, 27m3/h, 25,5m, 5,5kW.

- Tarpinis biokuro grandiklinis transporteris TGK-500, Nr.2, BS424, kampas 45°, 27m3/h, 13,8m, 5,5kW.

- Pelenų grandiklinis transporteris (iš pakuros), TGP-300, BK406, horizontalus, 0,69m3/h, 10,15m, 1,5kW .

- Pelenų grandiklinis transporteris (kylantis į konteinerių patalpą), TGP-300, BK405, kampas 45°, 0,69m3/h, 9,5m, 5,5kW.

  - Naujas transporterių mazgų dalis Tiekėjui pateiks Pirkėjas.

  - Detalios pirkimo apimtys pateikiamos Priede Nr. 1.

  - Tiekėjui bus sudaryta galimybė apžiūrėti BVŠK-4 biokuro ir pelenų transporterius, demontuotinus ir naujus transporterių mazgus vietoje (4.1 p.).

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Paslaugų teikimo vieta: Druskininkų katilinė, Pramonės g. 7, LT-66181 Druskininkai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Demontuotus transporterių mazgus Tiekėjas turi sukrauti Pirkėjo nurodytoje Druskininkų katilinės teritorijos vietoje.

  - Sumontuotų transporterių mazgų virinimo siūlės turi būti nuvalytos (pašalinti šlakai, purslai), turi atitikti LST EN ISO 5817 B ar C kokybės (arba lygiaverčių standartų) lygį ir, atlikta vizualinė kontrolė.

  - Tiekėjas kartu su atliktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu pateikia pilną detalizaciją apie atliktas paslaugas (darbo valandos, valandiniai įkainiai) ir sunaudotas medžiagas (jų aprašymas, techninė specifikacija, standartai ir sertifikatai).

  - Paslaugoms teikti naudojamos medžiagos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą.

- Garantiniai įsipareigojimai

  - Tiekėjas suteiktoms Paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę kaip 1 (vienerių) metų garantiją.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti atliktos per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo užsakymo.

  - Tiekėjas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis Paslaugų vykdymui.

  - Tiekėjo darbuotojai turi laikytis UAB „Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

  - Paslaugų teikimo vietos paruošimo darbai, atskiriant remontuojamą zoną, turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju, Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, turi užtikrinti darbų saugą tiek savo darbuotojams, tiek įrengimus aptarnaujančiam Pirkėjo personalui.

  - Įsipareigojimai laikomi įvykdytais, kuomet visi transporterių mazgai teisingai sumontuoti, atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus ir pasirašomas Paslaugų priėmimo - perdavimo aktas.

  - Tiekėjui atlikus Paslaugas netinkamai ar su defektais, Pirkėjas turi teisę Paslaugų nepriimti.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis galioja iki įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 (penkis) mėnesius.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Paslaugų apimtys.

PRIEDAS NR. 1

PASLAUGŲ APIMTYS

1 lentelė. Paslaugų apimtys.

| Eil. Nr. | Paslaugos | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo metu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Grandinės (105 m) keitimas biokuro sandėlio transporteriui TGK-500 (senos demontavimas, naujos sumontavimas, sumontuojant grandiklius 88 ant naujos grandinės) | kompl. | 1 |
| 2. | Grandinės (60 m) keitimas biokuro tarpiniam transporteriui TGK-500 (senos demontavimas, naujos sumontavimas, sumontuojant grandiklius (46 vnt.) ant naujos grandinės) | kompl. | 1 |
| 3. | Grandinės (40 m) keitimas pelenų transporteriui iš pakuros TGP-300 (senos demontavimas, naujos sumontavimas, sumontuojant grandiklius ant naujos grandinės) | kompl. | 1 |
| 4. | Grandinės (40 m) keitimas pelenų transporteriui į konteinerių patalpą TGP-300 (senos demontavimas, naujos sumontavimas, sumontuojant grandiklius ant naujos grandinės) | kompl. | 1 |
| 5. | Biokuro sandėlio transporterio TGK-500 pavaros ir įtempimo velenų (2 vnt.), pavaros ir įtempimo žvaigždžių (4 vnt.), guolių su guoliavietėmis (4vnt.), kampinės sekcijos žvaigždžių (2 vnt.) ir guolių (4 vnt.) pakeitimas (senų dalių demontavimas, naujų sumontavimas) | kompl. | 1 |
| 6. | Biokuro tarpinio transporterio TGK-500 pavaros ir įtempimo velenų (2 vnt.), pavaros ir įtempimo žvaigždžių (4 vnt.), guolių su guoliavietėmis (4vnt.) pakeitimas (senų dalių demontavimas, naujų sumontavimas) | kompl. | 1 |
| 7. | Pelenų transporterio iš pakuros TGP-300 pavaros ir įtempimo velenų (2 vnt.), pavaros ir įtempimo žvaigždžių (4 vnt.), guolių su guoliavietėmis (4vnt.), pakeitimas (senų dalių demontavimas, naujų sumontavimas) | kompl. | 1 |
| 8. | Pelenų transporterio į konteinerių patalpą TGP-300 pavaros ir įtempimo velenų (2 vnt.), pavaros ir įtempimo žvaigždžių (4 vnt.), guolių su guoliavietėmis (4vnt.), pakeitimas (senų dalių demontavimas, naujų sumontavimas) | kompl. | 1 |
| 9. | Biokuro sandėlio transporterio TGK-500 plastikinių pavažų (55 vnt.) keitimas (senų dalių demontavimas, naujų sumontavimas) | kompl. | 1 |
| 10. | Biokuro tarpinio transporterio TGK-500 plastikinių pavažų (28 vnt.) keitimas (senų dalių demontavimas, naujų sumontavimas) | kompl. | 1 |
| 11. | Pelenų transporterio iš pakuros TGP-300 metalinių pavažų (36 vnt.) keitimas (senų dalių demontavimas, naujų sumontavimas) | kompl. | 1 |
| 12. | Pelenų transporterio į konteinerio patalpą TGP-300 metalinių pavažų (36 vnt.) keitimas (senų dalių demontavimas, naujų sumontavimas) | kompl. | 1 |