SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI.

2 DALIS. BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ (BO) UŽKARDYMO PRIEMONĖS

| Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai ir jų reikalavimai | Atitiktis reikalavimams |
|  |  | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis) |
| 1 | 2 | 3 |
| BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ (BO) UŽKARDYMO PRIEMONĖS |  |  |
| 1. | Bendras apibūdinimas: |  |
| 1.1. | Tipas. Individualus, kryptinis bepiločių orlaivių (toliau BO) užkardymo įrenginys, skirtas bepiločių orlaivių užkardymui naudojant kovos priemones – radijo ryšių blokavimo įrangą | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 1.2. | Paskirtis. Įrenginys skirtas mobilioms operacijoms, nešiojamas (angl. man-portable) ir operuojamas vieno žmogaus. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2. | Bendrieji reikalavimai įrangai: |  |
| 2.1. | Įrenginys pagamintas ES/NATO šalyje, techninės priežiūros paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas atliekamas ES/NATO šalyje. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.2. | Įrenginys turi NATO nomenklatūrinį numerį. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.3. | Įrenginio konstrukcija ir naudojamos medžiagos pritaikytos darbui operatyvinėmis sąlygomis, naudojamos tvirtos plastiko ir aliuminio elementų konstrukcijos. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.4. | Įrenginys skirtas mobiliam darbui – nešiojamas ir operuojamas vieno žmogaus. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.5. | - Įrenginys skirtas BO valdymo, vaizdo perdavimo ir navigacijos signalų slopinimui, sukeliant radijo trikdžius šių technologijų naudojamuose dažniniuose diapazonuose. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.6. | Komplektuojamas kaip vientisas įrenginys ant kurio sumontuoti visi darbui reikalingi moduliai – antenos, baterija, radijo slopinimo modulis. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.7. | Radijo modulį sudaro ne mažiau kaip 6 radijo slopinimo elementai: 400-525 MHz; 700-1020 MHz; 1164-1300MHz; 2400-2500 MHz; 5150-5350 MHz; 5725-5850 MHz. | Nurodyti tikslią reikšmę. Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.8. | Slopinimo elementų spinduliuojama galia (per diapazoną) radijo modulio išėjime ne mažesnė nei: 400-525 MHz – 10 W; 700-1020 MHz – 10W; 1164-1300 MHz – 10 W; 2400-2500 MHz – 10W; 5150-5350 MHz – 10; W 5725-5850 MHz – 10W. | Nurodyti tikslią reikšmę. Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.9. | Įrenginyje įdiegtos kryptinės antenos kurių stiprinimas ne mažiau nei: 400-525 MHz – 4 dBi; 700-1020 MHz – 8dBi; 1164-1300 MHz – 8 dBi; 2400-2500 MHz – 14 dBi; 5150-5350 MHz – 17 dBi; 5725-5850 MHz – 17dBi. | Nurodyti tikslią reikšmę. Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.10. | Įrenginio veikimo atstumas (navigacijos, valdymo ir vaizdo perdavimo blokavimas) ne mažiau nei 3 km. | Nurodyti tikslią reikšmę. Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.11. | Įrenginio paruošimui darbui numatytas atskiras įrenginio jungiklis apsaugantis nuo atsitiktinio įrenginio aktyvavimo. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.12. | Įrenginio aktyvavimui (ryšio slopinimo įjungimui) numatytas atskiras jungiklis. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.13. | Įrenginyje įdiegtas indikatorius (LED), kuris įsijungia aktyvavus priemonę. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.14. | Įrenginyje įdiegtas baterijų modulis, kuris gali būti nuimamas/keičiamas neardant priemonės; | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.15. | Baterijų modulis gali būti pakraunamas ant įrenginio arba atskirai nuėmus nuo įrenginio. | Nurodyti būdą. Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.16. | Baterijų modulyje įdiegtas įkrovos lygio indikatorius. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.17. | Aktyvuoto įrenginio nepertraukiamo darbo trukmė su pilnai įkrauta baterija ne mažiau kaip 40 min. | Nurodyti tikslią reikšmę. Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.18. | Įrenginys komplektuojamas su dviem baterijomis. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.19. | Įrenginyje įdiegtas holografinis taikiklis. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.20. | Įrenginyje numatyta rankena patogiam nešimui viena ranka. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.21. | Parengto darbui įrenginio svoris su visais moduliais – ne daugiau 8,5 KG. | Nurodyti tikslią reikšmę. Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.22. | Įrenginys naudoja pasyvų aušinimą, be judančių dalių – neskleidžia garso. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.23. | Atsparumas aplinkos poveikiui – ne mažiau kaip IP65 arba tolygus standartas. | Nurodyti tikslią reikšmę. Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 2.24. | Įrenginys turi būti saugus naudoti. Spinduliuojamas elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis neviršija Lietuvos higienos normos HN 80:2015 III skyriuje nurodytų verčių. Matavimai atlikti akredituotos laboratorijos su sertifikuota matavimo įranga. | Pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolą. |
| 2.25. | Įrenginys komplektuojamas su mobiliam darbui pritaikyta kuprine, kurioje numatyti tvirtinimai priemonės saugiam fiksavimui, vidinės kišenės baterijų ir pakrovėjo tvirtinimui. Atsegamos petnešos ir užsegimo elementai leidžia aktyvuoti priemonę neišėmus iš kuprinės. | Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 3. | Parama ir išlaikymas |  |
| 3.1. | Garantinis įrangos naudojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo pirkėjo ir pardavėjo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos. | Nurodyti tikslią reikšmę. Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 3.2. | Įrenginys turi būti komplektuojamas su saugiam transportavimui ir saugojimui skirta IP67 arba lygiaverčio standarto, kieto korpuso dėže. Dėžės viduje įdėtas paminkštinimas su išpjautomis ertmėmis tiksliai atitinkančiomis priemonės korpuso, antenų ir kitų priedų formą. | Nurodyti standartą bei pateikti nuorodą į informacijos šaltinį. |
| 3.3. | Personalo mokymas. Turi būti numatytas iki 30 įrangos naudotojų parengimas. | Taip / Ne |

Pastabos:

- Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį); - Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis, kurie turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. - Šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.