PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Siūlomos parametrų reikšmės (Turi būti įrašyti konkrečiai siūlomi Prekės atitikimo parametrai, nurodyti tikslūs gamintojų ir modelių pavadinimai. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas.) | Dokumento* pavadinimas, puslapio, punkto numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį atitikčiai pagrįsti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reikalavimai GNSS/GSM telemetriniams įrenginiams |  |  |  |  |  |
|  | Įrenginio identifikaciniai duomenys | Turi būti nurodytas siūlomo įrenginio gamintojas, modelis, modifikacija, kilmės šalis. |  |  |
|  | Sertifikatai ir atitiktys | E-mark, CE, RoHS ar lygiaverčiai sertifikatai, atitikties deklaracijos arba kiti lygiaverčiai atitiktį pagrindžiantys dokumentai. |  |  |
|  | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys transporto priemonės buvimo vietą turi nustatyti GNSS (angl. Global Navigation Satellite System) palydovinės sistemos pagalba. |  |  |
|  | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM (angl. Global System for Mobile Communications) tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. |  |  |
|  | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone nuo 9 V iki 32 V. |  |  |
|  | Srovės suvartojimas (mA), kai maitinimo įtampa lygi 12 V | Ne daugiau kaip 140 mA aktyvaus darbo režimo metu, ne daugiau kaip 300 mA maksimalaus darbo režimo metu, ne daugiau kaip 40 mA budėjimo režimo metu. |  |  |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | Darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo -40°C iki +85°C. |  |  |
|  | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | Nuo 5 % iki 95 % (be kondensato). |  |  |
|  | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS (angl. General Packet Radio Service) 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartus. |  |  |
|  | GNSS imtuvas | Ne mažiau 72 kanalų ir jautrumas ne mažesnis negu -164 dBm. |  |  |
|  | Papildoma baterija | Ličio polimerų, ne mažesnės nei 1000 mAh talpos. Baterija turi užtikrinti įrenginio veikimą ne trumpiau kaip 8 val. įprastu darbo režimu. |  |  |
| - Reikalavimai kuro lygio matuokliams |  |  |  |  |
|  | Įrenginio identifikaciniai duomenys | Turi būti nurodytas siūlomo įrenginio gamintojas, modelis, modifikacija, kilmės šalis. |  |  |
|  | Sertifikatai ir atitiktys | E-mark, CE, RoHS ar lygiaverčiai sertifikatai, atitikties deklaracijos arba kiti lygiaverčiai atitiktį pagrindžiantys dokumentai. |  |  |
| - Reikalavimai kuro bako atidarymo davikliams |  |  |  |  |
|  | Kuro bako atidarymo daviklis | Turi būti nurodytas siūlomo įrenginio gamintojas, modelis, modifikacija, kilmės šalis. |  |  |
|  | Sertifikatai ir atitiktys | E-mark, CE, RoHS ar lygiaverčiai sertifikatai, atitikties deklaracijos arba kiti lygiaverčiai atitiktį pagrindžiantys dokumentai. |  |  |

* Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.