PADARGŲ IR KITŲ AGREGATŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1.PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Įvairių padargų žemės dirbimui (Traktorinių ventiliatorinių purkštuvų, dirvos ruošimo frezų ir miško smulkintuvų (mulčerių)) pirkimas (toliau - Prekių). Pagrindinis BVPŽ kodas 16100000-6 žemės ir miškų ūkio mašinos dirvai paruošti ar kultivuoti; 16400000-9 Purškimo mašinos žemės ūkiui ar sodininkystei.

1.2. Pirkimas objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis (toliau – P. o. d.)

1.3. Pirkimo objekto dalys:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalių pavadinimas | Matavimo vnt. | Perkamas Prekių kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 p. o. d. | Traktorinis ventiliatorinis purkštuvas | vnt. | 5 |
| 2 p. o. d. | Dirvos ruošimo freza | vnt. | 10 |
| 3 p. o. d. | Miško smulkintuvas (mulčeris) | vnt. | 1 |

1.4. Prekių pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus:

1.4.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunktyje nustatytais aplinkosauginiais principais: prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

1.4.2. 4.4.4.1 papunktyje nustatytais aplinkosauginiais principais: jeigu prekės bus pristatomos supakuotos, tai pakuotės turi būti laikytinos perdirbamos pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Tokiu atveju tiekėjas patiekdamas Prekes (kartu su Prekių priėmimo – perdavimo aktu) turi pateikti prekės (-ių)  pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus:

(a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Prekės 1 P. o. d. yra skirtos profesionaliam naudojimu, skirtos dirbti miško žemėje, kirtavietėse.

2.2. Prekės 2 P. o. d. yra skirtos dirvožemio paruošimo miško želdymui ar miško žėlimui. Technika paruošia kokybišką želdavietę/želvietę tiek lengvose, tiek sunkiuose dirvožemiuose, sausose ar drėgnose augavietėse. Skirta naudoti kirtavietėse ypatingai sunkiomis sąlygomis.

2.3. Prekės 3 P.o.d. yra skirtos medienos sandėlių priežiūrai/sutvarkymui, miško įveisimo plotų paruošimui, kvartalinių, ribinių linijų, pakelių, griovių trasų priežiūrai.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

3.1. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė 1 p.o.d. traktorinis ventiliatorinis purkštuvas nurodyti techninės specifikacijos (toliau-TS) 1 priede.

3.2. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė 2 p.o.d. dirvos ruošimo freza nurodyti TS 2 priede.

3.3. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė 3 p.o.d. miško smulkintuvas (mulčeris) nurodyti TS 3 priede.

3.4. 1 ir 2 p.o.d. prekės turi būti pristatytos į VMU regioninius padalinius per 6 (šešis) mėn., 3 p.o.d. prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos:

1 vnt. – Prekė 1 P. o. d. Panevėžio regioninį padalinį, Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys;

1 vnt. – Prekė 1 P. o. d. Tauragės regioninį padalinį, Vytauto g. 125, Tauragė;

1 vnt. – Prekė 1 P. o. d. Trakų regioninį padalinį, Trakų g. 83, Rūdiškės, Trakų r. sav.raj.;

1 vnt. – Prekė 1 P. o. d. Ukmergės regioninį padalinį, Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė;

1 vnt. – Prekė 1 P. o. d. Švenčionėlių regioninį padalinį, Žeimenos g. 49, LT-18208, Švenčionėliai;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d. Anykščių regioninį padalinį, Vilniaus g. 101, 29142 Anykščiai;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d. Ignalinos regioninį padalinį, Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d. Jurbarko regioninį padalinį, Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d. Kazlų Rūdos regioninį padalinį, Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d. Nemenčinės regioninį padalinį, Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen.,Vilniaus r. sav;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d. Radviliškio regioninį padalinį, Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d. Rokiškio regioninį padalinį, Sakališkio g. 2, Rokiškis;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d. Trakų regioninį padalinį, Trakų g. 83, Rūdiškės, Trakų r. sav.raj.;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d. Šalčininkų regioninį padalinį, Užupio g. 4, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r.;

1 vnt. – Prekė 2 P. o. d Prienų regioninį padalinį, Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r.;

1 vnt. – Prekė 3 P. o. d. Nemenčinės regioninį padalinį, Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen.,Vilniaus r. sav.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMSPATVIRTINTI

4.1. Prekės gamintojas(ai) pateikia pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: gamintojo deklaraciją, kurioje nurodoma siūlomas Prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomo įsigyti Prekės modelio, tikslios šio dokumento prieduose reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

4.2. Jeigu tiekėjas nėra Prekės gamintojas arba jo atstovas, jis kartu su Pasiūlymu pateikia Prekės gamintojo(ų) arba gamintojo(-ų) atstovo(-ų) pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: (deklaraciją), kuriame nurodoma siūlomos Prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomo įsigyti Prekės modelio, tikslios šio dokumento prieduose reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

4.3. Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta Prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams pasirašo Prekės gamintojo(ų) atstovas(-ai), kartu pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad jis (jie) yra įgaliotas(-i) prekės gamintojo(ų) atstovas(-ai).

4.4. Gamintojo deklaracijoje turėtų būti pateikta tokia minimali informacija:

a) gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, išduodančio deklaraciją, pavadinimas, rekvizitai ir išsamus įmonės adresas;b) gaminio identifikavimas (pavadinimas, tipo ar modelio numeris ir bet kokia tinkama papildoma informacija);

c) visos atitinkamos ES direktyvų, reglamentų ar nacionalinių teisės aktų nuostatos, kurių buvo laikomasi; tiksliai ir aiškiai nurodyti standartai ar kiti norminiai dokumentai (pavyzdžiui, nacionaliniai techniniai standartai ir specifikacijos) (jei taikoma);

d) siūlomo įsigyti Prekės modelio, tikslios šio dokumento prieduose reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės;

e) deklaracijos išdavimo data; parašas ir pavadinimas ar kitas lygiavertis įgaliotojo asmens ženklas;

4.5. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas per jos nustatytą terminą privalo pateikti siūlomos prekės vizualinę medžiagą. Turi būti pateiktos aiškios, gamyklinės arba realios siūlomo modelio nuotraukos iš visų 4 (keturių) pusių (iš priekio, galo, kairiojo ir dešiniojo šonų), kad būtų galima vizualiai įvertinti siūlomos technikos komplektaciją ir atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

4.6. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS:

4.6.1. Prekių perdavimo – priėmimo aktą;

4.6.2. Prekės naudojimosi vadovą (lietuvių kalba);

4.6.3. Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;

4.6.4. Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą;

4.6.5. Prekės ES atitikties deklaraciją.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

1 priedas. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams traktorinio ventiliatorinio purkštuvo palyginamoji lentelė.

2 priedas. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams dirvos ruošimo frezų palyginamoji lentelė.

3 priedas. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams miško smulkintuvo (mulčerio) palyginamoji lentelė.

_________________