DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲPIRKIMO

- Endoskopiniai kasos pseudocistų ar tulžies pūslės drenavimui išsiplečiantys metaliniai ar lygiaverčiai stentai su elektrokauterio funkcija:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar lygiavertės medžiagos;

- stento ilgis 15 - 20 mm;

- stento diametrai 8, 10 ir 16 mm ±2 mm pasirinktinai;

- stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis ≥135 cm, diametras 10±1F;

- stentas abiejuose galuose išplatėjantis;

- stento paviršius pilnai padengtas silikono arba lygiaverte plėvele;

- stento viduryje ir abiejuose stento galuose turi būti rentgenokontrastinius žymenis, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis ar lygiavertis karkasas;

- kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema su elektrokauterio galimybe;

- stento idėjimo sistema valdoma operatoriaus viena ranka;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

2. Nosies kateteris Exhalyser sistemai M30.8099:

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- skirti NO tyrimams atlikti;

- komplektuojami su trijų dydžių adapteriais: adapterių diametrai - 12 mm; 15mm; 18 mm;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos;

- adapteriai iš porolono ar lygiavertės medžiagos ;

- tinkami naudoti su Exhalyser, Analyser CLD tipo sistemomis.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

3. Sterilus, vienkartinis vaginalinis skėtiklis M dydžio:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- viršutinė ir apatinė dalis pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;

- patvarios medžiagos, kuri sumažina lūžimo riziką naudojimo metu, saugus;

- skėtiklis lygus ir apvaliais kraštais;

- skėtiklis M dydžio;

- medicininiai sertifikatai: ISO 9001 IR ISO 13485 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- individualioje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;​

Orientacinis poreikis: 1 400 vnt.

4. Kapiliariniai kraujo surinkimo mėgintuvėliai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- specialus kamštelis su spec. sriegio mechanizmu, kuris eliminuoja aerozolinį efektą (kuris atsiranda atkemšant);

- su KEDTA 200mkl;

- kapiliaras viduje dengtas antikoaguliantu, paimtas pilnas vienas kapiliaras (be oro tarpų) atitinka būtino paimti kraujo kiekį, kiek nurodo kraujo lygio paėmimo žyma;

- mikromėgintuvėlio dugnas "U" formos, užtikrinantis ėminio stabilumą tiek paėmimo, tiek transportavimo metu ir iki minimumo sumažinantis trombocitų agregacijos tikimybę;

- būtinas antras dangtelis po kraujo paėmimo uždengti;

- paimamas kraujo kiekis 200 (±50) mkl;

- mėginys renkamas 2 būdais: tiek kapiliaru, tiek/arba mikromėgintuvėlio krašteliu;

- kapiliarinė "end-to end" sistema (su įstatytu kapiliaru), surinkta ir paruošta naudojimui;

- ant mikromėgintuvėlio pažymėta galiojimo data, LOT numeris, kraujo lygio paėmimo žyma;

- gamintojo įgaliojimas, CE sertifikatas, naudojimo instrukcija, katalogas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_______________