Techninės specifikacijos 3 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI STACIONARIOMS KAMEROMS

|  | Techniniai reikalavimai kupolinėms (dome) tipo kameroms, jos turi turėti: |
| --- | --- |
|  | Onvif standartą (Profile S) arba lygiavertį; |
|  | vaizdo kompresiją H.265 arba lygiavertę; |
|  | matricą su ne mažesne kaip 1/1.8” įstrižaine; |
|  | matricą ne blogesnę kaip 4 MP; |
|  | skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2688 × 1520; |
|  | dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 130 dB; |
|  | santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB; |
|  | jautrumą ne blogiau 0.01 lx spalvotam vaizdui ir 0,001 lx juodai baltam vaizdui; |
|  | automatinį baltos spalvos balansą; |
|  | elektroninį vaizdo stabilizavimą; |
|  | automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s; |
|  | rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą; |
|  | integruotą varifokalinį motorizuotą objektyvą ir valdymą: |
|  | su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 10 mm; |
|  | turėti pilną PTRZ (Pan, Tilt, Roll, Zoom) motorizuotą mechanizmą, leidžiantį nuotoliniu būdu sureguliuoti matymo lauką neatidarant kameros korpuso; |
|  | įrašymą į vidinę atminties kortelę; |
|  | vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių; |
|  | į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai); |
|  | integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis; |
|  | funkcionalumą šifruoti vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu; |
|  | suderinamumą su valdymo centro vaizdo valdymo programine įranga; |
|  | apsaugą nuo viršįtampių; |
|  | atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6 arba lygiavertį. |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus; |
|  | integruotą mikrofoną aplinkos garsų stebėjimui bei garso analitikai; |
|  | integruotą infraraudonųjų spindulių (IR) pašvietimą, efektyviai veikiantį ne mažesniu kaip 50 metrų atstumu visiškoje tamsoje (0 lx); |
|  | maitinimą naudojant Power over Ethernet (PoE+) technologiją, atitinkančią IEEE 802.3at Type 2 Class 4 standartą. Šis maitinimo būdas privalo užtikrinti pilną kameros funkcionalumą maksimalia galia (įskaitant IR pašvietimą, PTRZ mechanizmų darbą bei integruotą korpuso šildymą) nenaudojant papildomų vietinių maitinimo šaltinių; |
|  | kiekviena kamera privalo būti komplektuojama kartu su montavimo priedais, skirtais tvirtinimui konkrečioje vietoje (priklausomai nuo projekto: sieninėmis alkūnėmis, kampiniais / stulpo adapteriais, apsauginiais stogeliais nuo kritulių lauke ir sandarinimo tarpinėmis) |
|  | Techniniai reikalavimai IR apšvietimo prožektoriams: |
|  | turi užtikrinti stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) apšvietimą; |
|  | IR spindulių bangos ilgis nuo 850 nm ir daugiau (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu); |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | apšvietimo prožektoriai negali būti integruoti su vaizdo kamera, turi būti montuojami ne mažiau 30 cm atstumu nuo vaizdo kameros ir suderintame su VSAT aukštyje; |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC. |