priedas Nr. 1

DIODINIS LAZERIS,  1 kompl.

| Eil. Nr. | Techninis parametras, kiekis | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso naudojimo sritys: | Onkodermatologijai |  |
| 2. | Lazerio galia | ≥85W prie 980 nm ≥15W prie 1470 nm |  |
| 3. | Lazerio bangos ilgis | Dviejų bangos ilgių: 980 nm ± 5% 1470 nm ± 5% |  |
| 4. | Veikimo režimai | 4.1. Nuolatinis veikimas – CW; 4.2. Vieno impulse; 4.3. Pasikartojančių impulsų |  |
| 5. | Impulsų / pertraukos trukmė | 5.1. nuo 1 ms iki 5 s (ne siauresnėse ribose kaip nurodyta); 5.2. Pasikartojinčio pulsavimo dažnis neribose ne siauresnėse kaip kaip nuo 0 iki 1000 Hz. |  |
| 6. | Pagalbinis taikymo spindulys | 6.1. Bangos ilgis 635/650 nm ± 5% 6.2. Galia ≤ 5mW. 6.3. Reguliuojamas ryškumas. |  |
| 7. | Lazerio optinės skaidulos jungtis (šviesolaidžio jungtis) | Būtina. |  |
| 8. | Nuotolinio valdymo apsaugos užraktas (Interlock) | Būtina |  |
| 9. | Ekranas | Integruotas spalvotas liečiamas ar lygiavertis. |  |
| 10. | Prietaiso avarinio sustabdymo mygtukas | Būtina |  |
| 11. | Įrašyti protokolai | Būtina, į lazerį įrašyti gydymo protokolai su parametrų parinkimu ir aprašymu. |  |
| 12. | Garsinis signalas | Būtinas |  |
| 13. | Prietaiso svoris | <10 kg |  |
| 14. | Lazerio klasė | 4 |  |
| 15. | Elektrinis maitinimas | 230 V~ 50 Hz elektros tinklas |  |
| 16. | Komplektavimas |  |  |
| 17. | Kojinis prietaiso valdymo pedalas | Būtina |  |
| 18. | Fokusuojanti rankena skirta šviesolaidžio fiksacijai/laikymui, 1 vnt. | Būtina. |  |
| 19. | Šviesolaidis, 1 vnt. | 19.1. 600 µm (±10%) diametro, tiesus 19.2. daugkartinio naudijimo, ne mažiau kaip iki 10 kartų |  |
| 20. | Šviesolaidis, 1 vnt. | 20.1. 400 µm (±10%) diametro, tiesus 20.2. daugkartinio naudijimo, ne mažiau kaip iki 10 kartų |  |
| 21. | Šviesolaidžio taisymo rinkinys, 1vnt. | Skirtas 400µm ir 600µm šviesolaidžių taisymui. |  |
| 22. | Akiniai, skirti apsaugai nuo 980/1470 nm ilgio bangų, ne mažiau 2 vnt. | Būtina |  |
| 23. | Prietaiso apsauginis raktas | Būtina |  |
| 24. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 25. | Garantija | Ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |
| 26. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina. Pateikti kartu su įranga. |  |

__________________________