Konkurso sąlygų aprašo 2 priedas

ANTROSIOS MELNRAGĖS (CENTRINIO) PAPLŪDIMIO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO DARBŲ SU PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMU PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Paprastojo remonto aprašo sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus.

- Remontuojamas plotas – Centrinio paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelė ir takai tarp Girulių pl. 1  ir Antrosios Melnragės g. 15, Klaipėda (Schema 1 pridedama).

- Remontuojama esama aikštelės ir takų danga. Vidiniu perimetru, išskyrus kraštinę, ties kuria praeina dviračių takas, įrengiamos automobilių sustojimo vietos iš ažūrinių gaminių (ECO). Atstumai tarp paženklintų stovėjimo vietų ties išoriniu aikštelės kraštu ir naujai įrengiamomis ECO dangos stovėjimo vietų turi atitikti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ Automobiliai statomi iš dviejų pusių statmenai pravažiavimo ašiai, užtikrinant galimybę saugiai manevruoti.

- Keičiami esami seni ir įrengiami nauji kelio bortai.

- Esant poreikiui, esami požemio komunikacijų šulinių liukai pakeliami (nuleidžiami) iki naujos dangos lygio.

- Objektas ribojasi su miško žemės teritorija, įrengiant bortus stengti minimaliai pažeisti esamą augmeniją (miško paklotę). Išardžius taką, nurodytą schemoje, palikti teritoriją natūraliam paklotės susiformavimui, pašalinti bet kokio statybinio laužo ar asfalto dangų likučius.

- Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.

- Darbus vykdyti saugiai, užtikrinti eismo ir pėsčiųjų bei darbuotojų saugumą, naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones. Užtikrinti pajūrio pasiekiamumą, esant būtinumui, gauti eismo ribojimo leidimus.

- Pastatyti aiškinamąjį–informacinį stendą (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) remonto darbų laikotarpiui, nurodant būtiną informaciją – objekto (darbų) pavadinimas, Užsakovas, Rangovas, kontaktiniai duomenys, darbų vykdymo terminas.

- Visi darbų kiekiai derinami su Užsakovu objekte prieš darbų pradžią.

- Vykdant darbus požemio tinklų apsaugos zonose, išsikviesti tinklų savininkų atstovus. Darbus derinti su VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (dėl darbų ties stovėjimo vietų apmokestinimo įranga). Atsižvelgti į laikinų įvadų prekybai schemą (pridedama).

- Baigus darbus, parengti išpildomąją statinio nuotrauką ir suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės  Išmanaus skaitmeninio miesto skyriumi.

- Spręsti lietaus vandens nuvedimą dangų nuolydžių ir įrengiamų bortų (standartinių ar įvažiavimo) pagalba, teritorijoje nėra lietaus nuotekų tinklų.

- Horizontalus ženklinimas atnaujinamas pagal esamą situaciją, dažymo schemą derinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriumi.

- Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį

nustatytam reikalavimui; b) gamintojo techniniai dokumentai; c) saugos duomenų lapas; d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Atitiktį įrodantys dokumentai Rangovo pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui (jei toks paskirtas) ir Užsakovui. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

PRIDEDAMA:

Ardomas takas

Įrengiamos ECO dangos

Remontuojamas takas

Keičiami kelio bortai

ECO gaminių pvz.

____________