Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SVARSTYKLĖS

- Pirkimo objektas - mobiliosios transporto priemonių svarstyklės, 6 vnt. (toliau - Prekė).

2. Siūlomos mobiliosios transporto priemonių svarstyklės turi būti naujos, originalios (pagamintos gamykliniu būdu) ir atitikti Europos Sąjungos (ES) reikalavimus bei Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 4-730 „Dėl neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo”. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomo svarstyklių modelio ES atitikties deklaraciją ir gamintojo išduotą techninę dokumentaciją (aprašymą ir (ar) instrukciją), patvirtinančią atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.

3. Tiekėjas turi užtikrinti siūlomos Prekės garantinį aptarnavimą ir techninį palaikymą visą garantinį laikotarpį. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisę tiekti siūlomą Prekę ir organizuoti jos garantinį aptarnavimą (laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad prekių garantinis aptarnavimas ir techninis palaikymas bus užtikrintas visą garantinį laikotarpį).

4. Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 19 ir 21 straipsnių reikalavimus. Pristatant Prekę, tiekėjas privalo perduoti konkrečių pristatomų svarstyklių gamyklinį techninį pasą, pirminės metrologinės patikros sertifikatą ir kitus teisės aktuose numatytus dokumentus.

5. Prekė turi atitikti tokius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Techninio parametro aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklių (tikslumo) klasė (pagal OIML) | Ne mažiau kaip IV (ketvirta) tikslumo klasė, atitinkanti standarto EN 45501:2015 ES arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |
| 2. | Būklė | Naujos ašinės svarstyklės, be defektų |
| 3. | Svarstyklių darbinė temperatūra | Nuo –20o C iki +60o C |
| 4. | Svėrimo padų (platformų) skaičius | Ne daugiau kaip 2 |
| 5. | Svėrimo pado (platformos) ilgis | Ne mažiau kaip 600 mm ir ne daugiau kaip 1200 mm |
| 6. | Svėrimo pado (platformos) plotis | Ne mažiau kaip 350 mm ir ne daugiau kaip 550 mm |
| 7. | Svėrimo pado (platformos) aukštis | Ne daugiau kaip 25 mm. |
| 8. | Svėrimo pado (platformos) svoris | Ne daugiau kaip 20 kg. |
| 9. | Svėrimo padų drėgmės apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP65 |
| 10. | Išlyginamųjų kilimėlių* panaudojimo galimybė | Reikalavimai taikomi tokiu atveju, jei išlyginamieji kilimėliai yra būtini/reikalingi pagal svarstyklių gamintojo reikalavimus. |
| 11. | Išlyginamųjų kilimėlių* kiekis, komplektuojamas su vienu svėrimo padu | Ne mažiau kaip 2 |
| 12. | Vieno išlyginamojo kilimėlio ilgis | Ne mažiau kaip 2500 mm ir ne daugiau kaip 3000 mm |
| 13. | Vieno išlyginamojo kilimėlio* svoris | Ne daugiau kaip 20 kg |
| 14. | Išlyginamojo kilimėlio* tipas | Turi būti lankstus, tai yra turi būti galimybė kompaktiškai suvynioti, sulankstyti ar kitaip supakuoti kilimėlį, kad būtų galima sutalpinti į automobilį transportavimui. Turi būti galimybė svarstyklių įrangą transportuoti ir kompaktiškai ją supakavus. |
| 15. | Išlyginamojo kilimėlio* aukštis | Toks pat, kaip ir svarstyklių pado (platformos) aukštis |
| 16. | Galimybė pasverti transporto priemonę (jų junginį) ant kieto lygaus kelio paviršiaus (be specialios svėrimo padams padėti pritaikytos vietos, pavyzdžiui duobės, įgilinimo ar pan.) | Turi būti |
| 17. | Galimybė svėrimo padus (platformas) darbui paruošti be papildomos įrangos (tokios kaip specialūs rėmai ar kreipiančiosios ir kt.) | Turi būti |
| 18. | Galimybė pasverti transporto priemonės (jų junginį) ašį, t. y. vienu metu turi būti sveriami visi ant vienos ašies esantys ratai | Turi būti |
| 19. | Galimybė, sveriant transporto priemonę (jų junginį), nustatyti kiekvieno rato apkrovą iki 10 000 kg | Turi būti |
| 20. | Galimybė, sveriant transporto priemonę (jų junginį), nustatyti ašies apkrovą iki 20 000 kg | Turi būti |
| 21. | Galimybė, pasvėrus transporto priemonės (jų junginį) visas ašis, nustatyti visos transporto priemonės (jų junginį) ar junginio bendrąją masę | Turi būti |
| 22. | Svėrimo pade (platformoje) integruotas ekranas | 22.1. Ekranas LCD tipo; 22.2. Aiškiai matomi duomenys aiškiai svėrimo pade (platformoje) integruotame LCD ekrane; 22.3. Ekranas su foniniu apšvietimu; 22.4. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 20 mm. |
| 23. | Svarstyklių programinė įranga turi turėti galimybę sugeneruoti ir pateikti spausdinti duomenis: |  |
| 23.1. | Galimybė spausdinti lietuvių ar anglų kalba | Turi būti |
| 23.2. | svėrimo kvito numerį | Turi būti |
| 23.3. | svarstyklių serijinį numerį | Turi būti |
| 23.4. | svertos ašies eilės numeris | Turi būti |
| 23.5. | kiekvienos pasvertos ašies apkrovą | Turi būti |
| 23.6. | pasvertos transporto priemonės ar junginio bendrąją masę, susumuojant visų ašių apkrovas | Turi būti |
| 23.7. | svėrimo datą ir laiką | Turi būti |
| 23.8. | institucijos, atlikusios svėrimą, pavadinimą | Turi būti |
| 24. | Svarstyklių įranga turi palaikyti šiuos visus maitinimo būdus | 24.1. Akumuliatorinė baterija |
|  |  | 24.2. Maitinimas iš 220 v. tinklo |
|  |  | 24.3. Maitinimas iš 12 v. tinklo |
| 25. | Baterijos darbo laikas | Ne mažiau kaip 60 val. |
| 26. | Baterijos pakrovimo laikas nuo 0 iki 100 % | Ne ilgiau kaip per 3 val. |
| 27. | Komunikacinės sąsajos su PC - RS232 arba lygiavertė. | Turi būti |
| 28. | Akumuliatorinių baterijų įkrovėjas | Turi būti |
| 29. | Įrenginys turi atmintyje saugoti ne mažiau kaip 100 kartų svėrimų bei perduoti duomenis į nešiojamą kompiuterį. | Turi būti |
| 30. | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |
| 31. | Svarstyklių techninis aprašymas lietuvių kalba | Turi būti |
| 32. | ES tipo patvirtinimas | Turi būti |
| 33. | Svėrimo padus (platformas) galima naudoti ant kelio (aikštelės) dangos, kurios nuolydis yra iki 5%. Svėrimo duomenų tikslumas turi išlikti kaip ant lygios dangos. | Turi atitikti |
| 34. | Svėrimo padas nelūžta ir išlaiko technines charakteristikas bei svėrimo tikslumą kai kelio nelygumas (įtrūkiai, deformacija) siekia iki 10 mm. | Turi atitikti |
| 35. | Svarstyklių garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių. Jei garantiniu laikotarpiu būtų atliekamas svarstyklių remontas, po kurio privalomai turi būti atliekama metrologinė patikra, tokiu atveju tiekėjas metrologinę patikrą turi atlikti savo sąskaita. |
| 36. | Svarstyklių perdavimas atlikti priežiūrą ir (ar) remontą ir svarstyklių grąžinimas: tiekėjas savo lėšomis paima svarstykles garantiniam remontui ir po jo grąžina Pirkėjui į jo padalinius, esančius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. | Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys |
| 37. | Apmokymas dirbti su svarstyklėmis: Į Prekės kainą turi būti įskaičiuoti darbuotojų apmokymai ne mažiau kaip 3 kartai po ne mažiau kaip 3 akademines valandas, 2 darbuotojams. | Vilnius |
| 38. | Priežiūros ir (ar) remonto terminas | Ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo svarstyklių perdavimo tiekėjui remontuoti dienos. |
| PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI: |  |  |
| 39. | Prekės atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 4.4.4 papunkčio reikalavimas: ,,prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys (pakraunamas akumuliatorius) tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos”. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę specifikaciją, duomenų lapą (angl. Data sheet) arba naudojimo instrukciją, kurioje aiškiai nurodyti akumuliatoriaus parametrai (ciklų skaičius) ir pateiktos vizualios bei tekstinės instrukcijos, patvirtinančios lengvą akumuliatoriaus pakeitimo galimybę. |

* Reikalavimai taikomi tokiu atveju, jei išlyginamieji kilimėliai yra būtini/reikalingi pagal svarstyklių gamintojo reikalavimus.