TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dalyvauk. Vilnius. Rasų seniūnijos idėjos įgyvendinimas -  „Mediniai takai Vilnelės paplūdimio

zonoje, įrengimas“

Rasų seniūnija įgyvendina "Dalyvauk.Vilnius2025" laimėjusios idėjos “Mediniai takai Vilnelės paplūdimio zonoje vieną tako antrą dalį, kuri veda nuo įėjimo palei esamus gultus ir susijungia su jau įrengtu taku. Įrengiant taką labai svarbus tako medžiagiškumas, dizainas, funkcionalumas ir pan. Vieta yra palei Vilnelę labai drėgna, vietovėje yra daug požeminių šaltinių, todėl takas suteiks patogesnį judėjimą palei upę. Takas bus įrengiamas derinant skaldos taką ir medinį taką ant betoninių gręžtinių polių.

Tako įrengimas iš medinės dangos ant polių.

Bendras tako plotas  - 78 kv. m (paklaida iki 3 kv. m.),  ilgis 65 m (paklaida iki 3 m), plotis 1,2 (kintantis iki 2,2 m).

Takas susideda iš medinės dalies ant polių.

1.  Medinės dangos takas ant polių  78  kv. m.

Ilgis –  65 m, (paklaida iki 3 m);

Plotis – nuo 1,2 iki 2,2 m (kintantis pagal vietą);

Aukštis nuo žemės paviršiaus – 20-50 cm (priklauso nuo reljefo);

Vieta – ties Manufaktūrų g. 30 (palei Vilnelę esančius gultus) įrengiamas virš drėgnų vietų.

Medžiagos:

Mediena –  termiškai apdorota, skirta naudojimui lauko sąlygomis

Apdorojimas -  naudojamos medžiagos, mediena turi būti apsaugotos nuo puvimo, pelėsio, grybelių

Impregnavimas: mediena impregnuota priemonėmis, atspariomis atmosferos poveikiui.

Tvirtinimas:

Konstrukcija turi būti įrengta ant sraigtinių polių arba kombinuotos konstrukcijos su betonu ir metalu.

Takas turi būti lengvai išardomas kad esant poreikiui būtų galima pakeisti atskas dalis.

3. Įrenginiams ir darbams taikomi reikalavimai:

3.1. Darbų atlikimo terminas po Pirkimo sutarties pasirašymo per 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

  - Įrenginiai turi būti skirti didelio aktyvumo poilsio zonoms;

  - Turi būti užtikrinta, kad medžiagos yra tvarios, saugios aplinkai ir ilgaamžės;

  - Rangovas, atliktiems darbams, turės suteikti Bendrųjų sutarties sąlygų XVI skyriuje nurodytą garantiją. Garantija netaikoma vandalizmo atveju.

  - Atsiradus defektams, Užsakovas surašo defektinį aktą, kuriame fiksuoja problemas atsiradusias dėl Rangovo kaltės, o Rangovas savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką.

4. Pastabos:

4.1. Visi darbai turi būti atlikti Rasų seniūnijos teritorijoje.

4.2. Nenurodytus spalvų kodus RAL sistemoje Rangovas su Užsakovu suderins prieš pradėdamas

vykdyti darbus.

4.3. Rangovas sąmatą su Užsakovu turi suderinti  per 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo.

4.4. Sąmata yra neatskiriama sutarties dalis.

5. Darbų saugos ir kiti reikalavimai

5.1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis statybos darbų saugos reikalavimų, vadovautis bei užtikrinti darbų bei priešgaisrinę saugą, vadovautis normatyvinių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

5.2. Darbų atlikimo metu Rangovas privalo saugoti greta esančius objektus, dangas bei supančią aplinką. Juos sugadinus privalo sutvarkyti , atstatyti arba padengti patirtus nuostolius savo sąskaita iki atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

5.3. Darbai turi būti atlikti pagal aprašymus, nurodytus matmenis bei medžiagas. Rangovas turi įsivertinti numatomus atlikti darbus ir pasiūlyme nurodyti tikslią numatomų darbų kainą.

5.4. Įrengiamų elementų statybinės šiukšlės turi būti išvežamos ir utilizuojamos darbus vykdančio Rangovo sąskaita. Baigus darbus, vietovė turi būti sutvarkyta – pašalintos statybinės atliekos, atkurta veja (kur reikia).

5.5. Jei sutarčiai vykdyti Rangovas pasitelks subrangovą (-us), už numatytų darbų atlikimą bus atsakingas Rangovas.