TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ENDOSKOPINĖS PRIEMONĖS GASTROSKOPIJAI IR KOLONOSKOPIJAI ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-03-04, Nr. VPP-1381.

Posėdžio protokolas 2026-03-09. Nr. 18. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Vienkartinės biopsinės žnyplės gastroskopijai:

- Vienkartinės biopsinės žnyplės (pažymėta simboliu);

- Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai;

- Kaušeliai perforuoti;

- Su adata arba be adatos pasirinktinai;

- Darbinis ilgis 1550-2300 mm;

- Kaušelių išorinis diametras 1,8–3,0 mm;

- Tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,8 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 12 000 vnt.

2. Vienkartinės biopsinės žnyplės gastroskopijai (tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,0 mm):

- Vienkartinės biopsinės žnyplės (pažymėta simboliu);

- Ovaliais tipo kaušeliais;

- Kaušeliai perforuoti;

- Darbinis ilgis 1550-1650 mm;

- Paimamo mėginio tūris 4,0± 0,1  mm³;

- Tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,0 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

3. Vienkartinės biopsinės žnyplės kolonoskopijai:

- Vienkartinės biopsinės žnyplės (pažymėta simboliu);

- Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai;

- Kaušeliai perforuoti;

- Su adata arba be adatos pasirinktinai;

- Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm;

- Kaušelių išorinis diametras 2,3 – 3,0 mm;

- Tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,8 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 8 000 vnt.

4. Endoskopiniai injektoriai 21G gastroskopijai:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Adatos diametras 21G;

- Adatos ilgis  6±0,1 mm;

- Adata turi būti trigubo pjovimo aštriu, dūrį palengvinančiu galu arba briauninio pjūvio (facet cut) galu;

- Darbinis ilgis 1500 - 1800 mm;

- Darbinio kanalo ø 2,8 mm;

- Ergonomiška rankena,  įgalinanti naudoti priemonę viena ranka;

- Adatos konstrukcija turi užtikrinti saugų adatos išstūmimą, įtraukimą ir padėties kontrolę procedūros metu;

- Standi darbinė dalis  atspari užlenkimams;

- Įleidžiamosios dalies vamzdelis pagamintas iš politetrafluoretileno (PTFE) arba iš 032_HD-PE INJ1-A2 PTFE INJ1-A1;

- Įleidžiamosios dalies vamzdelio ø 2,3 – 2,65 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis:  1000 vnt.

5. Endoskopiniai injektoriai (tinkami darbiniam kanalui ø 2,0 mm):

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Adatos diametras pasirinktinai pagal poreikį  23 G, 25 G;

- Adatos ilgis  5±1 mm, 6±0,1 mm;

- Darbinis ilgis 1650±5 mm;

- Tinkamas endoskopui su darbiniu kanalu ø 2,0 mm;

- Ergonomiška rankena;

- Standi darbinė dalis  atspari užlenkimams;

- Įleidžiamosios dalies vamzdelio ø 1,9±0,1 mm,

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

6. Endoskopiniai injektoriai 23G gastroskopijai:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Adatos diametras 23G;

- Adatos ilgis pasirinktinai pagal poreikį  4±0,1 mm, 5±0,1 mm, 6±0,1 mm;

- Adata turi būti trigubo pjovimo aštriu, dūrį palengvinančiu galu arba briauninio pjūvio (facet cut) galu;

- Darbinis ilgis 1500 - 1800 mm;

- Darbinio kanalo ø 2,8 mm;

- Ergonomiška rankena,  įgalinanti naudoti priemonę viena ranka;

- Adatos konstrukcija turi užtikrinti saugų adatos išstūmimą, įtraukimą ir padėties kontrolę procedūros metu;

- Standi darbinė dalis  atspari užlenkimams;

- Įleidžiamosios dalies vamzdelis pagamintas iš politetrafluoretileno (PTFE) arba iš 032_HD-PE INJ1-A2 PTFE INJ1-A1;

- Įleidžiamosios dalies vamzdelio ø 2,3 – 2,65 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis:  7000 vnt.

7. 10 mm polipektominė kilpa (šalta):

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Kilpa šešiakampio formos;

- Kilpos susuktos iš vielučių;

- Kilpa skirta „šaltai“ polipektomijai;

- Tinkama kanalui Ø 2,8 mm;

- Darbinis ilgis 2300-2400 mm;

- Kilpos diametras - 10±1 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 8 000 vnt.

8. 15 mm polipektominė kilpa (šalta):

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Kilpa šešiakampio formos;

- Kilpos susuktos iš vielučių;

- Kilpa skirta „šaltai“ polipektomijai;

- Tinkama kanalui Ø 2,8 mm;

- Darbinis ilgis 2300-2400 mm;

- Kilpos diametras - 20±1 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 1000 vnt.

9. 20 mm polipektominė kilpa (karšta):

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Kilpa ovalo formos;

- Tinkama kanalui Ø 2,8 mm;

- Darbinis ilgis 2200-2400 mm;

- Kilpos diametras - 20±5 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

10. 10 mm., 15 mm., 25 mm. polipektominė kilpa (karšta):

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Kilpa ovalo formos;

- Tinkama kanalui Ø 2,8 mm;

- Darbinis ilgis 2200-2400 mm;

- Kilpos diametras pasirinktinai 10±1 mm,  15±1 mm, 25±5 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 5 000 vnt.

11. Monofilamentinė  kilpa:

- Vienkartinio naudojimo;

- Kilpa ovali;

- Monofilamentinė;

- Diametras 10±1mm, 15±1mm ir 25±1mm pasirinktinai pagal poreikį;

- Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm;

- Tinkama kanalui Ø 2,8 mm;

- Kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

12. Polypų gaudyklė:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Pašalintų polipų surinkimui;

- ≥ 1 kameros;

- Su kūginiu adapteriu;

- Jungiama prie atsiurbimo sistemos.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

13. Kabutė kartu su aplikavimo įrenginiu 9±1 mm:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės);

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

- Rotuojama;

- Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei;

- Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm;

- Tinkama kanalui Ø 2,8 mm;

- Kabutės atsidarymo plotis, 9±1 mm,;

- Ergonominė rankena;

- Klipo uodegėlės ilgis ≤ 7.5 mm ;

- Su uždarymo/atidarymo funkcija.

Orientacinis poreikis:  1000 vnt.

14. Distalinis antgalis kolonoskopui:

- Vienkartinio naudojimo;

- Plastikinis;

- Veleno tipo antgalis;

- distaliniame gale turintis ≥8 plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelius;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

15. 11,35 mm endoskopo distalinio galo kaušelis:

- Vienkartinio naudojimo;

- Minkštas;

- Išorinis diametras 11,35±0,1 mm;

- Skirtas endoskopinės submukozinės disekcijos atlikimui ir matomumo procedūrų metu pagerinimui;

- Su šonine anga skysčio nutekėjimui;

- Ilgis nuo endoskopo distalinio galo 4 ±0,25 mm.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

16. Kabutė kartu su aplikavimo įrenginiu 12±1 mm:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės);

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

- Rotuojama;

- Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei;

- Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm;

- Tinkama kanalui Ø 2,8 mm;

- Kabutės atsidarymo plotis 12±1 mm;

- Ergonominė rankena;

- Klipo uodegėlės ilgis ≤ 7.5 mm ;

- Su uždarymo/atidarymo funkcija.

Orientacinis poreikis:  2000 vnt.

17. Kabutė kartu su aplikavimo įrenginiu 16±1 mm:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės);

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

- Rotuojama;

- Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei;

- Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm;

- Tinkama kanalui Ø 2,8 mm;

- Kabutės atsidarymo plotis, 16±1 mm;

- Ergonominė rankena;

- Klipo uodegėlės ilgis ≤ 7.5 mm ;

- Su uždarymo/atidarymo funkcija.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

18. 12,4 mm endoskopo distalinio galo kaušelis:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);;

- Minkštas;

- Išorinis diametras 12,4±0,1 mm;

- Skirtas endoskopinės submukozinės disekcijos atlikimui ir matomumo procedūrų metu pagerinimui;

- Su šonine anga skysčio nutekėjimui;

- Ilgis nuo endoskopo distalinio galo 4 ±0,25 mm.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

19. 13,4 mm endoskopo distalinio galo kaušelis:

- Vienkartinio naudojimo(pažymėta simboliu);

- Minkštas;

- Išorinis diametras 13,4±0,1 mm;

- Skirtas endoskopinės submukozinės disekcijos atlikimui ir matomumo procedūrų metu pagerinimui;

- Su šonine anga skysčio nutekėjimui;

- Ilgis nuo endoskopo distalinio galo 4 ±0,25 mm.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

20. 15,0 mm endoskopo distalinio galo kaušelis:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Minkštas;

- Išorinis diametras 13,4±0,1 mm;

- Skirtas endoskopinės submukozinės disekcijos atlikimui ir matomumo procedūrų metu pagerinimui;

- Su šonine anga skysčio nutekėjimui;

- Ilgis nuo endoskopo distalinio galo 4 ±0,25 mm.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

21. Endoskopų plovimo šepetėlis:

- Vienkartinio naudojimo šepetėlis (pažymėta simboliu);

- Skirtas endoskopų kanalų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm - 4,2 mm;

- Dviejų darbinių galų;

- Minkštais šereliais;

- Šepetėlio darbinės dalies ilgis 2200 - 1800 mm.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

22. Endoskopiniai injektoriai 23G kolonoskopijai:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- Adatos diametras 23G;

- Adatos ilgis pasirinktinai pagal poreikį  4±0,1 mm, 5±0,1 mm, 6±0,1 mm;

- Adata turi būti trigubo pjovimo aštriu, dūrį palengvinančiu galu arba briauninio pjūvio (facet cut) galu;

- Darbinis ilgis 2300±5 mm;

- Darbinio kanalo ø 2,8 mm;

- Ergonomiška rankena,  įgalinanti naudoti priemonę viena ranka;

- Rankena su fiksacija arba adata turi  turėti fiksavimo padėtį su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu  tiek atviroje, tiek uždaroje padėtyje.

- Standi darbinė dalis  atspari užlenkimams;

- Įleidžiamosios dalies vamzdelis pagamintas iš politetrafluoretileno (PTFE);

- įleidžiamosios dalies vamzdelio ø 2,3-2,65 mm;

- Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 4000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.