L5.C1 SKIRSTYKLOJE ESANČIOS AUTOMATIKOS ĮRANGOS PARAMETRAI

- Programuojamas loginis valdiklis SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7414-3EM05-0AB0

Darbinė atmintis 2.8 MB

Sąsajos: 	1 x MPI/PROFIBUS DP 12 Mbit/s

1 x PROFINET (2 ports Ethernet RJ45)

1 x PROFIBUS DP (optionally pluggable)

- Maitinimo šaltinis SIMATIC S7-400 PS407 – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7407-0RA02-0AA0

Maitinimo įtampa 120 / 230 V AC

Tiekiama įtampa 5V / 24 V

Tiekiama srovė maks. 20 A (5 V DC)

Tiekiama srovė maks. 1 A (24 V DC)

Tipinis galingumas 158 W

Su rezervinio maitinimo baterija 2 vnt. lithium AA, 3,6 V / 2,2 Ah

- Šakotuvas (switch) SCALANCE X202-2IRT – 1 vnt.

Ser. numeris 6GK5202-2BB00-2BA3

Sąsaja 2 x 10/100 Mbit/s RJ45 port

Rezervinis maitinimas

- Ryšio procesorius CP443-5 – 2 vnt.

Ser. numeris 6GK7443-5DX04-0XE0

SIMATIC S7-400 pajungimui prie PROFIBUS DP

- Profibus ryšio modulis (Link) PROFIBUS OLM/G12 V4.0 – 1 vnt.

Ser. numeris 6GK1503-3CB00

Sąsaja 1 x RS485 ir 2 x šviesolaidžio (4 BFOC lizdai).

- Diskretinių įėjimų modulis SIMATIC S7-400, SM 421 – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7421-1BL01-0AA0

Izoliuoti 32 DI; 24 V DC

- Diskretinių išėjimų modulis SIMATIC S7-400, SM 422 – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7422-1BL00-0AA0

Izoliuoti 32 DO; 24 V DC, 0.5 A

- Analoginių įėjimų modulis SIMATIC S7-400, SM 431 – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7431-1KF00-0AB0

8 AI, rezoliucija 13 bit, +/-10 V, +/-20 mA, 4 - 20 mA, 25 ms konvertavimo laikas.

- Valdiklis SIMATIC S7-1200 CPU 1217C  – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7217-1AG40-0XB0

DC/DC/DC, 10 DI, 6 DO, 2 AI, 2AO, atmintis 250KB.

- Maitinimo šaltinis SIMATIC S7-1200 PM1207  – 1 vnt.

Ser. numeris 6EP1332-1SH71

Maitinimo įtampa 120 / 230 V AC

Tiekiama įtampa 24 V

Tiekiama srovė 0 ... 2.5 A

- Profibus ryšio modulis CM 1243-5 – 1 vnt.

Ser. numeris 6GK7243-5DX30-0XE0

SIMATIC S7-1200 pajungimui prie PROFIBUS DP, komunikacijos PG/OP, S7.

- Analoginių įėjimų modulis SM 1231 – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7231-4HD32-0XB0

4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, arba 0-20 mA/4-20 mA (13 bit ADC).

- Šakotuvas (switch) SCALANCE XB008 – 1 vnt.

Ser. numeris 6GK5008-0BA10-1AB2

8x 10/100 Mbit/s RJ45 lizdai, IP20 24V.