PIRKIMO SĄLYGŲ 2 PRIEDAS

„TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

VIEŠOJO PIRKIMO

„TINKLO ĮRANGA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai perkamai įrangai:

- Visa siūloma įranga ir jos komponentai turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta. Visa siūloma įranga turi būti vieno gamintojo. Jeigu siūloma skirtingų gamintojų įranga, privaloma pateikti šių gamintojų tarpusavio suderinamumą patvirtinančius raštus ir pateikti testavimui jeigu kiltų abejonių dėl visiško suderinamumo. Siūloma įranga turi būti skirta darbinei aplinkai. Negali būti siūlomi eksperimentiniai ar testavimui skirti sprendimai, fiziniai įrenginiai ir programinė įranga.

- Jeigu  sistemos sprendimo įgyvendinimui reikalinga papildoma programinė įranga, programinės įrangos licencijos, ar fizinė įranga - ji turi būti pateikiama kartu su perkama įranga.

- Gamykliškai atnaujinta įranga ar jos komponentai (angl. refurbished/renew/remarked) neleistini. Negalima siūlyti įrangos, jei gamintojas jai yra paskelbęs gamybos arba palaikymo nutraukimą (angl. end of life/end of support arba „Discontinued“).

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo partneris ar oficialus atstovas, turintis teisę pardavinėti siūlomas prekes, jas įdiegti ir teikti techninio aptarnavimo ir/ar priežiūros paslaugas. Nuo sutarties pasirašymo dienos per 10 d. d. turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma, adresuota perkančiajai organizacijai (angl. Manufacturer Authorization Form).

- Pasiūlyme tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos komplektacijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos įrangos komponentų modeliai, Prekių kodai, kiekiai, pavadinimai.

- Jeigu siūloma įranga licencijuojama, į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtraukta ir būtinų licencijų kaina, specifikacijoje reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti. Būtina su pasiūlymu pateikti licencijų kodus ir trumpą funkcionalumo aprašymą, kurį kiekviena licencija suteikia ir kaip tai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Visos siūlomos įrangos licencijos turi būti neterminuotos (jei nenurodyta kitaip) neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.

- Turi būti galimybė kurti individualius administratorius su skirtingomis administravimo teisėmis. Turi būti galima nustatyti didžiausią leistiną naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičių. Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu.

- Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.

- Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 220-240V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);

- Siūloma įranga turi būti pilnai suderinama su Pirkėjo naudojama centralizuoto valdymo programine įranga – „Aruba Airwave“ arba Tiekėjas turi pasiūlyti savo lygiaverčių funkcijų valdymo platformą. Tokiu atveju, Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti suteikiamą lygiaverčių funkcijų valdymo platformos kainą ir Pirkėjo naudojamos tinklo įrangos migracijos į tiekėjo siūlomą valdymo platformą kainą bei Pirkėjo specialistų (ne mažiau 3 darbuotojų) gamintojo apmokymą (su gamintojo pripažintais sertifikatais) dirbti su jo siūloma platforma. Ši lygiaverčių funkcijų valdymo platforma turi valdyti šiuo metu naudojamus:

- Aruba CX8360 – 2 vnt.;

- Aruba HP2930F – 180 vnt. serijos komutatorius;

- Aruba AP-505 - 800 vnt. belaidės prieigos taškus.

- Jeigu siūlomos įrangos valdymas skiriasi nuo šiuo metu Pirkėjo naudojamų komutatorių ir belaidžios prieigos taškų (Aruba Networking) ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po Įrangos testavimo turi būti suorganizuoti Pirkėjo darbuotojų (ne mažiau 3 darbuotojų) pasiūlyto Sprendimo administravimo ir naudojimo mokymai, kurie turi būti ne trumpesni nei 32 akademinių valandų. Mokymai turi vykti tiekėjo nurodytose patalpose Akademijos mstl., Kauno raj. arba nuotoliniu būdu. Mokymai turi būti organizuojami gamintojo sertifikuoto instruktoriaus (kuris turi būti sertifikuotas atlikti tokio tipo mokymus). Mokymai ir su jais susiję mokesčiai bei išlaidos turi būti įskaičiuoti į tiekėjo Pasiūlymo kainą. Tik apmokius darbuotojus (jei to reikia) bus pasirašomas Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

- Prekių užsakymai pateikiami nurodytais kontaktais pagal poreikį. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pristatyti prekes nurodytu adresu per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo. Užsakymai teikiami pagal poreikį elektroninėmis priemonėmis (el. paštu) Sutartyje nurodytam kontaktiniam asmeniui. Paslaugų suteikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo gavimo dienos. Užsakymas laikomas gautu:

- Tą pačią darbo dieną, jeigu išsiųstas darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val.;

- Kitą darbo dieną, jeigu išsiųstas po 17 val., poilsio ar švenčių dieną.

- Prekių pristatymo vieta - Universiteto 8A, Akademija, Kauno raj. Pardavėjas Prekes galės pristatyti tik iš anksto suderinęs su Pirkėju vietą, laiką ir kontaktinį asmenį Prekėms priimti. Pristatytas prekes Pardavėjas savo jėgomis iškrauna iš transporto.

- Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, skaičiuojama nuo abiejų šalių pasirašyto įrangos priėmimo-perdavimo akto dienos. Visi garantiniai įsipareigojimai, įskaitant (bet neapsiribojant) gedimų diagnostiką, specialistų darbą, garantiniam remontui atlikti reikalingas atsargines dalis, medžiagas bei įrangos transportavimo/atvežimo išlaidas, Perkančiajai organizacijai yra teikiami visiškai nemokamai (įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą). Jokie papildomi paslaugų įkainiai ar mokesčiai viso garantinio laikotarpio metu negali būti taikomi.

Reakcijos laikas: gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu arba el. paštu) dienos.

Gedimų pašalinimo / pakeitimo terminas: pranešus apie gedimą, Tiekėjas privalo pašalinti gedimą, sutaisyti įrangą arba nemokamai pakeisti ją analogiška, visiškai nauja, reikalavimus atitinkančia įranga (ar jos komponentais) ir pristatyti ją Perkančiosios organizacijos adresu ne vėliau kaip per  5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą dienos. Jei gedimo neįmanoma pašalinti per nustatytą terminą, Tiekėjas privalo per šį laikotarpį nemokamai suteikti Perkančiajai organizacijai analogiškų parametrų pakaitinę įrangą.“

Programinė įranga: turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) bei suderinamumo atnaujinimų pateikimas ir įdiegimas viso garantinio laikotarpio metu.“

- Perkančiajai organizacijai kilus pagrįstų abejonių dėl siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti, o tiekėjas privalo per pirkėjo nurodytą terminą pateikti oficialius gamintojo dokumentus (pvz., techninius aprašymus, sertifikatus, bandymų protokolus ar atitikties deklaracijas), aiškiai pagrindžiančius kiekvieno deklaruojamo parametro vertes. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų arba juose esantiems duomenims neatitinkant pirkimo dokumentų reikalavimų, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

- Sutarties galiojimo laikotarpis 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos (vėliausio parašo datos) arba kol bus išpirkta visa sutarties suma, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyks anksčiau

- Aplinkos apsaugos kriterijai Paslaugoms nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. punktu.

Lentelė 1. Kamieninis komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Ne mažiau 2 vnt. maitinimo šaltinių. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti (vienam iš maitinimo šaltinių sugedus įrenginys turi veikti toliau), karšto keitimo (angl. hot-plug/ hot-swap) tipo. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Aušinimas | Įrenginys turi turėti ne mažiau 2 vnt. rezervuotų, atskirų nuo maitinimo šaltinių, aušinimo modulius. Turi būti palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot-swap). Turi būti galimybė keisti aušinimo kryptį: Priekis-Galas (angl. front-to-back) arba Galas-Priekis (angl. back-to-front). Reikalingą kryptį Pirkėjas pateiks užsakymo metu. Komutatoriuose turi būti įdiegtas maksimalus gamintojo leidžiamas aušinimo modulių kiekis (ne mažiau kaip du). |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 48 vnt. keičiamos greitaveikos 10G/25G (SFP+/SFP28) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 6 vnt. keičiamos greitaveikos 40G/100G (QSFP+/QSFP28) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas. - USB tipo prievadas (host port). |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 4,8 Tbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 2,6 Mpps. |  |
|  | Komutatorių apjungimas | MC-LAG arba analogiškas apjungimo būdas leidžiantis apjungti ne mažiau kaip du komutatorius, kur valdymo, kontrolės, komandinė, maršrutizavimo terpės yra atskirtos nuo tinklo sąsajų terpės. Sinchronizavimas tarp skirtingų telkinio narių turi būti konfigūruojamas pagal poreikį. Apjungimui naudojami du (kiekvienam komutatoriui) ne lėtesni kaip 100G prievadai, bei kontrolinis pajungimas naudojant vienas 1G prievadas. Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. Pridedant, išimant arba sugedus vienam ar keliems komutatoriams sujungtiems į vieną loginį vienetą, likę komutatoriai turintys ryšį su kitais turi nenutraukti savo darbo (nepersikrauti). |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4000 |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 200k |  |
|  | IPv4/IPv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 600k |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 7000 |  |
|  | IPv4 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 60k/8k |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 32 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 32 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - 802.1ad (QinQ arba VLAN tunneling) - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP; - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP ir PTP (BC ir TC rėžimai) - ERPS; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP server; - IP Direct Broadcast. |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - Statiniai VXLAN; - VXLAN IPv4/IPv6 (underlay); - Symmetric IRB; - VXLAN BGP-EVPN. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - VRF (angl. virtual routing and forwarding functions) arba lygiavertis (ne mažiaus kaip 256); - OSPFv2, v3; - BGPv4 ir dynamic BGP peering; - Statiniai IPv4 ir Ipv6 maršrutai; - PBR (angl. Policy Based Routing); - BFD Statiniams IPv4 maršrutams; - BFD BGPv4; - BFD OSPFv2, v3; - BFD PIM over IPv4; - BFD PIM over IPv6; - BFD VRRP. |  |
|  | MPLS funkcionalumas | Turi būti palaikomi MPLS funkcionalumai: - LDP; - MPLS L3 VPN; - Statinis ir eBGP maršrutizavimas; |  |
|  | Multicast palaikymas | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping. - Anycast RP. - MSDP - PIM-DM, PIM-SM. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP; - 802.3ad su LACP; |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimo mechanizmas | MC-LAG tipo apjungimui programinės įrangos atnaujinimo mechanizmas leidžiantis atnaujinti programinę įrangą veikiančiame komutatorių telkinyje nenutraukiant bendros sistemos darbo “Live update”. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - GRE tuneliai; - TFTP; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentikacija, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus. - Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas veikiant kaip „gateway“ leidžiantis generuoti „probe“ failą ir perduoti jį žemiasniam L2 tipo komutatoriui kur pajungtas „tylus“ klientas. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); - RDMA Over Converged Ethernet (RoCEv2); - Data Center Bridging (DCB) - Data Center Bridging Exchange (DCBx); - Enhanced Transmission Selectionb (ETS) - Explicit Congestion Notification (ECN) - Priority Flow Control (PFC) Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; |  |
|  | Valdymo funkcijos | Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip pat turėti galimybę valdyti per debesijos platformą. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomi: - sFlow arba lygiavertis; - IPFIX. |  |
|  | Programinė sąsaja | Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. - Turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių pagal pasirinktus parametrus. - Turi būti galimybė tarp dviejų tokio paties modelio komutatorių sudaryti OSI L2/OSI L3 MLAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 2. Pirmo tipo pastatų įvadų komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 24 vnt. keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 10G (SFP+) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas (OOBM) 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas - RJ45 tipo konsolės prievadas - USB tipo prievadas (host port) |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 95 Mpps. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Stack) | Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 8 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 40Gbps, (jeigu apjungimui reikalinga specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 40Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4000 skirtingų ID, nemažiau kaip 2000 vienu metu. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32k |  |
|  | Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2k Ipv4 ir nemažiau kaip 1k Ipv6 |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 1K |  |
|  | Ipv4 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 5k/2k |  |
|  | Ipv6 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 1k/512 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP server; - IP Direct Broadcast. |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - Statiniai VXLAN (įskaitant Muticast) - VXLAN Group Based Policy. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - OSPFv2, v3; - Statiniai Ipv4 ir Ipv6 maršrutai; - PBR (angl. Policy Based Routing). |  |
|  | Multicast palaikymas | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - PIM-DM, PIM-SM. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP; - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - GRE tuneliai; - TFTP; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui). - Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ; - Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kobybės parametrų stebėjimą HTTP, DNS, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomi: - sFlow arba lygiavertis; - IPFIX. |  |
|  | Programinė sąsaja | Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui. - Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack) sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 3. Antro tipo pastatų įvadų komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 24 vnt. PoE+ (802.3af/at) keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 10G (SFP+) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas (OOBM) 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas - RJ45 tipo konsolės prievadas - USB tipo prievadas (host port) |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 95 Mpps. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Stack) | Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 8 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 40Gbps, (jeigu apjungimui reikalinga specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 40Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4000 skirtingų ID, nemažiau kaip 2000 vienu metu. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32k |  |
|  | Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2k Ipv4 ir nemažiau kaip 1k Ipv6 |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 1K |  |
|  | Ipv4 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 5k/2k |  |
|  | Ipv6 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 1k/512 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP server; - IP Direct Broadcast. |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - Statiniai VXLAN (įskaitant Muticast) - VXLAN Group Based Policy. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - OSPFv2, v3; - Statiniai Ipv4 ir Ipv6 maršrutai; - PBR (angl. Policy Based Routing). |  |
|  | Multicast palaikymas | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - PIM-DM, PIM-SM. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP; - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - GRE tuneliai; - TFTP; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui). - Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ; - Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kobybės parametrų stebėjimą HTTP, DNS, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomi: - sFlow arba lygiavertis; - IPFIX. |  |
|  | Programinė sąsaja | Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui. - Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack) sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 4. Trečio tipo pastatų įvadų komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 48 vnt. keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 10G (SFP+) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas (OOBM) 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas - RJ45 tipo konsolės prievadas - USB tipo prievadas (host port) |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 176 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 200 Mpps. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Stack) | Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 8 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 40Gbps, (jeigu apjungimui reikalinga specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 40Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4000 skirtingų ID, nemažiau kaip 2000 vienu metu. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32k |  |
|  | Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2k Ipv4 ir nemažiau kaip 1k Ipv6 |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 1K |  |
|  | Ipv4 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 5k/2k |  |
|  | Ipv6 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 1k/512 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP server; - IP Direct Broadcast. |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - Statiniai VXLAN (įskaitant Multicast) - VXLAN Group Based Policy. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - OSPFv2, v3; - Statiniai Ipv4 ir Ipv6 maršrutai; - PBR (angl. Policy Based Routing). |  |
|  | Multicast palaikymas | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - PIM-DM, PIM-SM. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP; - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - GRE tuneliai; - TFTP. - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui). - Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. - Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kobybės parametrų stebėjimą HTTP, DNS, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomi: - sFlow arba lygiavertis; - IPFIX. |  |
|  | Programinė sąsaja | Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui. - Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack) sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 5. Ketvirto tipo pastatų įvadų komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 48 vnt. PoE+ (802.3af/at) keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 10G (SFP+) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas (OOBM) 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas - RJ45 tipo konsolės prievadas - USB tipo prievadas (host port) |  |
|  | PoE parametrai | - Bendra PoE galia ne mažiau nei 370W; - Komutatorius turi užtikrinti nuolatinį PoE tiekimą komutatoriaus perkrovimo ir programinės įrangos atnaujinimo metu. |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 176 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 200 Mpps. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Stack) | Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 8 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 40Gbps, (jeigu apjungimui reikalinga specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 40Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4000 skirtingų ID, nemažiau kaip 2000 vienu metu. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32k |  |
|  | Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2k Ipv4 ir nemažiau kaip 1k Ipv6 |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 1K |  |
|  | Ipv4 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 5k/2k |  |
|  | Ipv6 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 1k/512 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP server; - IP Direct Broadcast. |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - Statiniai VXLAN (įskaitant Multicast) - VXLAN Group Based Policy. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - OSPFv2, v3; - Statiniai Ipv4 ir Ipv6 maršrutai; - PBR (angl. Policy Based Routing). |  |
|  | Multicast palaikymas | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - PIM-DM, PIM-SM. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP; - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - GRE tuneliai; - TFTP. - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui). - Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. - Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kobybės parametrų stebėjimą HTTP, DNS, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomi: - sFlow arba lygiavertis; - IPFIX. |  |
|  | Programinė sąsaja | Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui. - Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack) sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 6. Pirmo tipo prieigos komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 24 vnt. PoE+ (802.3af/at) keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G (SFP+) tipo prievadų. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas - USB tipo prievadas (host port) |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 95 Mpps. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Stack) | Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 6 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 40Gbps, (jeigu apjungimui reikalinga specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 40Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4000 skirtingų ID, nemažiau kaip 500 vienu metu. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8k |  |
|  | Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 500 Ipv4 ir nemažiau kaip 500 Ipv6 |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 500 |  |
|  | Ipv4 ACL (ingress) | Ne mažiau kaip 1,9k |  |
|  | Ipv6 ACL (ingress) | Ne mažiau kaip 900 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 4 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP client. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - statiniai Ipv4 maršrutai; - statiniai Ipv6 maršrutai. |  |
|  | Multicast palaikymas | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - TFTP; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui). - Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomas sFlow arba lygiavertis; |  |
|  | Programinė sąsaja | Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui. - Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack) sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 7. Antro tipo prieigos komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 24 vnt. keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G (SFP+) tipo prievadų. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas - USB tipo prievadas (host port) |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 95 Mpps. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Stack) | Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 6 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 40Gbps, (jeigu apjungimui reikalinga specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 40Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4000 skirtingų ID, nemažiau kaip 500 vienu metu. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8k |  |
|  | Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 500 Ipv4 ir nemažiau kaip 500 Ipv6 |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 500 |  |
|  | Ipv4 ACL (ingress) | Ne mažiau kaip 1,9k |  |
|  | Ipv6 ACL (ingress) | Ne mažiau kaip 900 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 4 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP client. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - statiniai Ipv4 maršrutai; - statiniai Ipv6 maršrutai. |  |
|  | Multicast palaikymas | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - TFTP; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui). - Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomas sFlow arba lygiavertis; |  |
|  | Programinė sąsaja | Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui. - Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack) sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 8. Trečio tipo prieigos komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 48 vnt. keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G (SFP+) tipo prievadų. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas - USB tipo prievadas (host port) |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 176 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 98 Mpps. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Stack) | Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 6 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 40Gbps, (jeigu apjungimui reikalinga specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 40Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4000 skirtingų ID, nemažiau kaip 500 vienu metu. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8k |  |
|  | Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 500 Ipv4 ir nemažiau kaip 500 Ipv6 |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 500 |  |
|  | Ipv4 ACL (ingress) | Ne mažiau kaip 1,9k |  |
|  | Ipv6 ACL (ingress) | Ne mažiau kaip 900 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 4 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP client. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - statiniai Ipv4 maršrutai; - statiniai Ipv6 maršrutai. |  |
|  | Multicast palaikymas | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - TFTP; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui). - Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomas sFlow arba lygiavertis; |  |
|  | Programinė sąsaja | Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui. - Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack) sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 9. Ketvirto tipo prieigos komutatorius

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 48 vnt. PoE+ (802.3af/at) keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G (SFP+) tipo prievadų. - USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas - USB tipo prievadas (host port) |  |
|  | PoE parametrai | - Bendra PoE galia ne mažiau nei 370W; - Komutatorius turi užtikrinti nuolatinį PoE tiekimą komutatoriaus perkrovimo ir programinės įrangos atnaujinimo metu. |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 176 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 98 Mpps. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Stack) | Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 6 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 40Gbps, (jeigu apjungimui reikalinga specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 40Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas | Ne mažiaus kaip 4000 skirtingų ID, nemažiau kaip 500 vienu metu. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8k |  |
|  | Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 500 Ipv4 ir nemažiau kaip 500 Ipv6 |  |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 500 |  |
|  | Ipv4 ACL (ingress) | Ne mažiau kaip 1,9k |  |
|  | Ipv6 ACL (ingress) | Ne mažiau kaip 900 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 4 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP client. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - statiniai Ipv4 maršrutai; - statiniai Ipv6 maršrutai. |  |
|  | Multicast palaikymas | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - TFTP; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui). - Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. |  |
|  | Valdymo funkcijos | Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomas sFlow arba lygiavertis; |  |
|  | Programinė sąsaja | Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui. - Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack) sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 10. Pirmo tipo belaidės prieigos taškas

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Ryšio standartai | Turi būti palaikoma: - IEEE 802.11b/g; - IEEE 802.11a; - IEEE 802.11n; - IEEE 802.11ac; - IEEE 802.11ax; - Bluetooth 5; - IEEE 802.15.4 Zigbee. |  |
|  | Radijos | Turi būti palaikoma 802.11ax 5 GHz ir 802.11ac 2,4 GHz 2x2 MIMO. Turi būti galima vienu metu naudoti 2,4 Ghz 802.11ac ir 5 Ghz IEEE 802.11ax standartus. Turi būti BLE 5.0 (Bluetooth Low Energy) ir Zigbee (802.15.4) radija |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | Turi būti palaikoma ne mažesnė kaip: - 1,2 Gbps sparta naudojant 5 Ghz; - 0,5 Gbps sparta naudojant 2.4 Ghz. |  |
|  | Spindulio formavimas | Turi būti palaikoma spindulio formavimo (angl. beamforming) technologija. |  |
|  | Antenos | Ne mažiau kaip 2 vidinės antenos |  |
|  | Kanalai | Turi būti palaikomi ne mažiau 80 Mhz pločio apjungti belaidžio ryšio kanalai 5 GHz dažnių juostoje. |  |
|  | Laidinio tinklo jungtis | RJ-45, 10/100/1000 Mbps. |  |
|  | El. maitinimas | 802.3af/at PoE. Papildomai turi būti galimybė prijungti nuolatinės srovės šaltinį. |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | 0 – 50°C |  |
|  | Atsparumas aplinkos drėgmei | ne blogiau 5 – 93% |  |
|  | Energijos sunaudojimas, ne daugiau | 11 W |  |
|  | Veikimo tipai | Belaidės prieigos taškas turi palaikyti šiuos veikimo tipus: belaidės prieigos taškas, įsibrovimų sistemos sensorius, hibridinis režimas. |  |
|  | Apsaugos priemonės | Turi būti palaikomi šie autentifikavimo protokolai: - RADIUS, - TACACS + Turi būti palaikomas autentifikavimas per web portalą. Turi būti palaikomas MAC autentifikavimas. Turi būti palaikomas prieigos kontrolės protokolas: 802.1X. Turi būti palaikomi šie prieigos kontrolės metodai: - EAP-PEAP (MSCHAPv2); - EAP-TLS ir EAP-TTLS. |  |
|  | RADIUS autorizacijos pakeitimo palaikymas (RFC 3576 arba 5176) | Turi būti palaikoma: RADIUS autorizacijos pakeitimas (RFC 3576 arba 5176) |  |
|  | Duomenų srautų apskaita | RADIUS apskaitos palaikymas |  |
|  | Virtualūs belaidžiai tinklai (SSID) veikiantys vienu metu, ne mažiau | 16 |  |
|  | Valdymo sąsaja | Turi būti saugi WEB/CLI/SNMP sąsaja arba įrenginių valdymo programinė įranga (SSL, SSH ir SNMPv3). |  |
|  | Valdymo funkcijos | Turi būti palaikoma: - Automatinis signalo galios reguliavimas; - Automatinis kanalo parinkimas ir interferencijos aptikimas; - Galios ir spektro analizė – triukšmų aptikimas nuo kitų belaidžių įrenginių; - Automatinis klientų perkėlimas į mažiau apkrautus 5GHz kanalus. |  |
|  | Montavimas | Laikiklis prieigos taško montavimui prie sienos arba lubų |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Belaidės prieigos taško programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su įrenginiais ir įrenginių programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Lentelė 11. Antro tipo belaidės prieigos taškas

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Ryšio standartai | Turi būti palaikoma: - IEEE 802.11b/g; - IEEE 802.11a; - IEEE 802.11n; - IEEE 802.11ac; - IEEE 802.11ax; - Bluetooth 5; - IEEE 802.15.4 Zigbee. |  |
|  | Radijos | Turi būti palaikoma 802.11ax 5 GHz ir 802.11ac 2,4 GHz 2x2 MIMO. Turi būti galima vienu metu naudoti 2,4 Ghz 802.11ac ir 5 Ghz IEEE 802.11ax standartus. Turi būti BLE 5.0 (Bluetooth Low Energy) ir Zigbee (802.15.4) radija |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | Turi būti palaikoma ne mažesnė kaip: - 1,2 Gbps sparta naudojant 5 Ghz; - 0,5 Gbps sparta naudojant 2.4 Ghz. |  |
|  | Spindulio formavimas | Turi būti palaikoma spindulio formavimo (angl. beamforming) technologija. |  |
|  | Antenos | Ne mažiau kaip 2 vidinės kryptinės antenos. Antenų kryptingumas ne daugiau 90°x90°. 2,4 GHz stiprinimas ne mažiau 7,0 dBi. 5 GHz stiprinimas ne mažiau 6,5 dBi. |  |
|  | Kanalai | Turi būti palaikomi ne mažiau 80 Mhz pločio apjungti belaidžio ryšio kanalai 5 GHz dažnių juostoje. |  |
|  | Laidinio tinklo jungtis | RJ-45, 10/100/1000 Mbps. |  |
|  | El. maitinimas | 802.3at/bt PoE. |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | -40 – 55°C |  |
|  | Atsparumas aplinkos drėgmei | ne blogiau 5 – 93% |  |
|  | Apsaugos standartas | EN 60529 turi būti ne blogesnis nei IP66 |  |
|  | Energijos sunaudojimas, ne daugiau | 16 W |  |
|  | Veikimo tipai | Belaidės prieigos taškas turi palaikyti šiuos veikimo tipus: belaidės prieigos taškas, įsibrovimų sistemos sensorius, hibridinis režimas. |  |
|  | Apsaugos priemonės | Turi būti palaikomi šie autentifikavimo protokolai: - RADIUS, - TACACS + Turi būti palaikomas autentifikavimas per web portalą. Turi būti palaikomas MAC autentifikavimas. Turi būti palaikomas prieigos kontrolės protokolas: 802.1X. Turi būti palaikomi šie prieigos kontrolės metodai: - EAP-PEAP (MSCHAPv2); - EAP-TLS ir EAP-TTLS. |  |
|  | RADIUS autorizacijos pakeitimo palaikymas (RFC 3576 arba 5176) | Turi būti palaikoma: RADIUS autorizacijos pakeitimas (RFC 3576 arba 5176) |  |
|  | Duomenų srautų apskaita | RADIUS apskaitos palaikymas |  |
|  | Virtualūs belaidžiai tinklai (SSID) veikiantys vienu metu, ne mažiau | 16 |  |
|  | Valdymo sąsaja | Turi būti saugi WEB/CLI/SNMP sąsaja arba įrenginių valdymo programinė įranga (SSL, SSH ir SNMPv3). |  |
|  | Valdymo funkcijos | Turi būti palaikoma: - Automatinis signalo galios reguliavimas; - Automatinis kanalo parinkimas ir interferencijos aptikimas; - Galios ir spektro analizė – triukšmų aptikimas nuo kitų belaidžių įrenginių; - Automatinis klientų perkėlimas į mažiau apkrautus 5GHz kanalus. |  |
|  | Montavimas | Laikiklis prieigos taško montavimui prie sienos, stulpo arba lubų. Laikiklis turi leisti nukreipti ir užfiksuoti kryptį vertikaliai ir horizontaliai. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Belaidės prieigos taško programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su įrenginiais ir įrenginių programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti pateiktos Perkančios organizacijos naudojamos Aruba AirWave valdymo platformos nuolatinės licencijos, skirtos siūlomam įrenginiui, su ne mažiau nei 1 metų gamintojo palaikymo paslauga. |  |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |

Pastabos : Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, sertifikatai ir panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, sertifikatas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.