Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Objektas | ## Futbolo aikštės dangos pakeitimas, aktyvaus poilsio aikštelėje Liepų g. 33, Garliava, Kauno r. |
| --- | --- |
| Paskirtis | ## Nustatyti reikalavimus esamos futbolo aikštės dangos remontui, užtikrinant saugią, ilgaamžę ir intensyviam naudojimui pritaikytą sporto dangą, skirtą kasdieniam vaikų ir jaunimo laisvalaikio sportui gyvenamojoje aplinkoje. |
| Darbų pobūdis | Darbų pobūdis – esamos futbolo aikštės dangos remontas, keičiant susidėvėjusią dirbtinę žolę ir atliekant būtinus pagrindo atstatymo darbus. |
| Darbų apimtis | Rangovas privalo atlikti šiuos darbus: 1. Esamos dangos pašalinimas – esamos dirbtinės dangos kartu su visu užpildu demontavimą ir utilizavimą; –atliekų išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka. 3.2. Esamo pagrindo įvertinimas ir paruošimas –esamo pagrindo būklės įvertinimas; –nelygumų šalinimas ir paviršiaus išlyginimas; –lokalių pažeidimų (duobių, įdubimų) sutvarkymas; –esant poreikiui – pagrindo sluoksnių atstatymas; –užtikrinti tinkamą paviršiaus lygumą (ne didesni nuokrypiai kaip ±5 mm). 3.4. Naujos dangos įrengimas –naujos dirbtinės žolės dangos įrengimas su užpildu; –dangos sujungimų atlikimas užtikrinant sandarumą ir ilgaamžiškumą. 3.5. Ženklinimo įrengimas –futbolo aikštės linijų įrengimas; –linijos turi būti integruotos į dangą (įsiūtos) arba įrengtos lygiaverčiu ilgaamžiu būdu. |
| Reikalavimai dangai | 1. dirbtinė sportinė žolė pritaikyta intensyviam naudojimui; 2. Bendrieji reikalavimai: – danga turi būti skirta viešosioms erdvėms ir nuolatiniam naudojimui; – atspari vandalizmui, trinčiai, intensyviam vaikščiojimui ir sportui; –atspari UV spinduliams, šalčiui, drėgmei ir temperatūrų svyravimams; – neslidi, saugi naudoti tiek sausomis, tiek drėgnomis sąlygomis; – netoksiška, be pavojingų cheminių medžiagų. 3. Saugos ir aplinkos reikalavimai: – danga turi atitikti ES teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus; – sumažinta traumų rizika griūnant ir slystant; – danga turi slopinti smūgius ir triukšmą (aktualu gyvenamojoje aplinkoje); – paviršius turi būti vientisas, be aštrių kraštų ir pavojingų tarpų. |
| ## Techniniai reikalavimai | Siūloma danga arba lygiavertė turi atitikti šiuos parametrus: 1. Tipas: dirbtinė sportinė žolė; 2. pluošto aukštis: ne mažiau kaip 40 mm. 3. dangos tipas: kombinuotas (monofilamentinis ir fibriliuotas pluoštas); 4. monofilamentinio pluošto storis: ne mažiau kaip 350 mikronų; 5. fibriliuoto pluošto storis: ne mažiau kaip 100 mikronų; 6. pluošto forma: S profilio arba lygiavertė; 7. pluošto tankis: ne mažiau kaip 16 000 dtex; 8. technologija: stabilizuota sistema (pvz., spiralės tipo arba lygiavertė). Leidžiami lygiaverčiai sprendimai, atitinkantys nurodytus techninius ir eksploatacinius parametrus. |
| ## Aikštelės matmenys ir ženklinimas | Aikštės matmenys: 750 kv. m. Ženklinimas: futbolo aikštės linijos, atsparios dėvėjimuisi; Naudojami dažai ar intarpai turi būti skirti lauko sporto dangoms |
| ## Montavimo reikalavimai | Darbai turi būti atliekami laikantis gamintojo technologinių instrukcijų. Įrengimo metu turi būti užtikrinta: – tinkama oro temperatūra ir sąlygos; – lygumas; – sandari dangos sujungimų kokybė. Darbų metu teritorija turi būti aptverta ir saugi vaikams. |
| ## Garantija | Dangos garantija: ne mažiau kaip 5 metai (viešosioms, intensyviai naudojamoms aikštelėms); Montavimo darbų garantija: ne mažiau kaip 2 metai; Garantija turi galioti esant kasdieniam naudojimui jaunimo. |
| ## Darbų atlikimo terminas | Darbų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, ne dėl rangovo kaltės, užsakovui sutikus, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, 1 (vienam) mėnesiui, raštišku susitarimu, kuris bus neatskiriama sutarties dalis. Bendra sutarties trukmė – 4 (keturi) mėnesiai. |
| ## Dokumentacija | ٭Rangovas privalo pateikti: – dangos techninius aprašus ir sertifikatus; – atitikties deklaracijas (EN standartai); –priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas . |
| ## Pirkimui taikomi žalieji kriterijai | Statybvietėje turi būti užtikrintas statybinių atliekų rūšiavimas ir tinkamas jų tvarkymas pagal galiojančias Atliekų tvarkymo taisykles. |

٭Pastaba. Atitikties dokumentai pateikiami įsigaliojus pirkimo sutarčiai iki Darbų pradžios.