Specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VERTIKALAUS PLATFORMINIO KELTUVO, SKIRTO ŽMONIŲ SU JUDĖJIMO NEGALIA TRANSPORTAVIMUI, ĮRENGIMO DARBAI

BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija - Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės kodas 306108968, J. Biliūno g. 55, Anykščiai. Perkamų darbų kiekiai, savybės ir teikimo sąlygos nustatytos šioje techninėje specifikacijoje.

Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina:

66 115,70 Eur be PVM,

80 000,00 Eur su PVM.

Darbų atlikimo vieta – Kauno marių regioninio parko lankytojų centras ir gamtos mokykla, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno r.

Darbų pavadinimas – vertikalaus platforminio keltuvo, skirto žmonių su judėjimo negalia ir kitų riboto judrumo asmenų transportavimui, įrengimo darbai (liftų ir eskalatorių montavimo darbai, 453131000).

Finansavimas – Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) lėšos. Paslaugų sutartis bus sudaroma tik gavus finansavimą.

Darbų atlikimo terminas -Tiekėjas atlikti darbus privalo iki 2026-11-10.

Poreikio aprašymas, darbų detalizacija:

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta:

- esamo keltuvo demontavimas ir utilizacija

- statybiniai darbai - esamų angų sienoje koregavimas, darbo metu turi būti padidintos durų angos iki tinkamų, atlikta sienų apdaila apie naujai sumontuotas keltuvo duris

- naujo keltuvo mechanizmų kaina su atvežimu iki objekto

- montavimas

- derinimas

- paleidimas ir pridavimas įgaliotai įstaigai

- darbuotojų apmokymas naudotis įranga

- pasiūlymo kainoje turi būti numatytos visos montavimui reikalingos medžiagos ir tvirtinimo elementai.

- Prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama atvykti pasižiūrėti ir įvertinti tvarkomo objekto.

- Techniniai reikalavimai:

| Bendri duomenys |  |
| --- | --- |
| Keltuvo tipas | keleivinis, platforminis |
| Montavimo vieta | Lauke |
| Pavara | elektrinė sraigtinė |
| Nominalus važiavimų sk. per val. | 20 |
| Kėlimo galia, kg | 400 / 5 žmonės |
| Važiavimo greitis, m/s | 0,15 |
| Kėlimo aukštis, m | 3,38 |
| Sustojimų skaičius, vnt. | du (1; 2) įėjimai iš tos pačios pusės |
| Įrengimų montavimo aukštas | 1 a. |
| Maitinimas | 3x400V 50 Hz 16A |
| Matmenys |  |
| Platforma (plotis x gylis) mm | „L“ formos 1100 x 1467 |
| Durys (plotis x aukštis) mm | 900 x 2000, atidaromos ranka su dideliu stiklu |
| Šachtos išorė (plotis x gylis) mm | 1460 x 1515 |
| Pamato duobė, mm | 50 mm |
| Apdaila |  |
| Šachta | Dvi sienos – stiklas, trečia siena - kompozitinės plokštės, kampai – anoduotas aliuminis |
| Platforma | dažyta RAL 9006 metalik |
| Platformos grindys | spec. nedylanti danga, pilka |
| Šachtos durys | dažytos RAL 9006 su dideliu stiklu |
| Šachtos tvirtinimas | Plieniniais žiedais RAL 9006 |
| Šachtos stogelis | Yra |
| Valdymas |  |
| Valdymas | Mikroprocesorinis |
| Valdymo pultas platformoje | Pastovaus paspaudimo valdymo mygtukai su Brailio raštu ir apšvietimu |
| Valdymo pultas aukštuose | Dideli mygtukai, važiuoja paspaudus mygtuką |
| Apšvietimas | Automatinis, LED |
| Avarinis nuleidimas | Automatinis avarinis nusileidimas dingus elektros maitinimui arba suveikus gaisrinei signalizacijai |
| Veikimas gaisro atveju | Yra |
| Kita |  |
|  | prispaudimo kontrolė |

- Tiekėjo įsipareigojimai:

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti esamo keltuvo demontavimo darbus pristatyti naują, sumontuoti ir paleisti eksploatuoti įrangą.

  - Demontuota įranga ir susidariusios atliekos turi būti išvežtos ir utilizuotos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Keltuvas turi būti sertifikuotas, atitikti Europos sąjungos saugumo ir kokybės standartus, pagamintas pagal Techninį Reglamentą „Mašinų sauga“ ir standartą LST EN81-41.

  - Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos ir statybos techninių reglamentų reikalavimų.

  - Tiekėjas privalo sutvarkyti montavimo darbų metu pažeistus paviršius bei atlikti angokraščių užtaisymo darbus po keltuvo sumontavimo. Angokraščių apdaila turi būti estetiška, suderinta su esama aplinka (spalva turi atitikti esamą spalvą) ir tinkama eksploatacijai vidaus patalpose.

  - Tiekėjas darbus atlieka naudodamas savo techniką, kurą, darbo jėgą bei kitas darbams vykdyti reikalingas medžiagas. Tiekėjas pilnai atsako už darbų saugos, aplinkosauginių, priešgaisrinių reikalavimų laikymąsi. Teikėjas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai turi pakankamą kvalifikaciją numatytoms paslaugoms atlikti.

  - Tiekėjas privalo pateikti:

- įrangos techninę dokumentaciją lietuvių kalba;

- keltuvo demontavimo darbų aktą;

- naudojimo ir priežiūros instrukcijas;

- atitikties deklaracijas;

- garantinio aptarnavimo dokumentus;

- Akredituotos įstaigos techninės būklės tikrinimo protokolą;

- darbuotojų apmokymo patvirtinimą.

5. Garantinis aptarnavimas:

5.1. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo savo sąskaita šalinti visus gedimus, atsiradusius ne dėl netinkamo naudojimo. Reagavimo į gedimą terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo gavimo.

5.3. Garantinio aptarnavimo metu naudojamos atsarginės dalys turi būti naujos ir tinkamos eksploatuoti.

6. Pastabos

  - Visi techninėje specifikacijoje nurodyti prekių ženklai, modeliai, standartai ar nuorodos turi būti suprantami kaip „arba lygiavertis“.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad susipažino su montavimo vieta ir įvertino visas darbų atlikimo sąlygas.

  - Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

  - Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Ar bus sudaroma sutartis. Taip.

Tiekėjo kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

Žaliųjų pirkimų reikalavimai.

Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys yra taisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Demontuojant liftą susidariusios atliekos turi būti perduotos teisę tvarkyti tokias atliekas turintiems atliekų tvarkytojams. Perkančiajai organizacijai pareikalavus tiekėjas turės pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus.

Sąskaitų siuntimo tvarka, atsiskaitymo būdas ir terminai:

PVM sąskaitos – faktūros pateikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prieš pateikiant PVM sąskaitą – faktūrą pateikiamas paslaugų atlikimo aktas. Gavus PVM sąskaitą faktūrą per SABIS platformą apmokama per 30 d. d. (informacinė sistema https://sabis.nbfc.lt/).

Parengė:

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kauno marių regioninio parko grupės

Patarėja - Pirkimų iniciatorius, Nijolė Eidukaitienė

Kontaktai pasiteiravimui

+370 686 12703, el. p. nijole.eidukaitiene@saugoma.lt