Pirkimo sąlygų 2 priedas  „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GARSO SISTEMA

Pirkimo objekto pavadinimas - garso sistema (toliau Prekė, Prekės) kurią sudaro :

- garso kolonėlių komplektas – garso kolonėlių kekė, kekės kabinimo įranga, sujungimo su stiprintuvų komplektu kabeliai,

- žemų dažnių sistema – žemų dažnių garso kolonėlės, jų kabinimo įranga, sujungimo su stiprintuvų komplektu kabeliai,

- stiprintuvų komplektas.

Kabelių kiekis ir techniniai parametrai turi užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą. Numatomas preliminarus atstumas nuo stiprintuvų iki kolonėlių masyvo – apie 15-30 metrų. Tikslūs kabelių ilgiai bus derinami su tiekėju sutarties vykdymo laikotarpiu. Tiekėjas atsako už tai, kad siūlomas kabelių komplektas būtų suderinamas su siūloma įranga ir užtikrintų tinkamą sistemos veikimą.

Kolonėlių spalva tamsi.

Tiekėjas per 2 mėnesius turi pristatyti Prekę adresu Smiltynės g. 4, Klaipėda, išmontuoti esamą garso sistemą, sumontuoti Prekę, ją suderinti, paleisti, pademonstruoti veikimą ir apmokyti personalą (2 asmenis) dirbti su ja.

Siūlomos lauko garso sistemos kolonėlės ir stiprintuvai turi būti to paties gamintojo gaminami įrenginiai. Jie turi būti tarpusavyje suderinti pagal gamintojo technines charakteristikas ir rekomendacijas, užtikrinant tinkamą elektrinį, akustinį bei eksploatacinį suderinamumą ir galimybę veikti kartu kaip vientisa garso atkūrimo sistema.

Garso kolonėlių komplektas – garso kolonėlių kekės montavimo pozicija – parenkama pagal įgarsinimo sistemos erdvinę akustinę simuliaciją, parengtą sutarties vykdymo metu Delfinariumo baseino erdvei (Baseino patalpos planas pridedamas).

Žemų dažnių sistema – žemų dažnių garso kolonėlių montavimo pozicija – parenkama pagal įgarsinimo sistemos erdvinę akustinę simuliaciją, parengtą sutarties vykdymo metu Delfinariumo baseino erdvei.

Visos kolonėlės montuojamos Delfinariumo baseino patalpoje, kurios aplinka yra viena agresyviausių terpių elektronikai ir akustikai dėl priežasčių: nuolatinio kylančio garų kondensato ir chloro ir druskos cheminių junginių ore. Pasirodymų metu naudojama sūraus vandens užuolaida skirta trimačiam vaizdui išgauti.

Stiprintuvų  komplektas – turi užtikrinti  1 lentelės 1 ir 2  eilutėse siūlomų garso kolonėlių komplekto – garso kolonėlių kekių, ir žemų dažnių sistemos – žemų dažnių garso kolonėlių stiprinimą pagal siūlomos sistemos sukomplektavimą ir gamintojo rekomenduojamus sujungimus / išankstinius nustatymus.

Stiprintuvų komplektas  montuojamas su 19” „rack“ tipo montažine spinta. „Rack“ tipo montažinės spintos aukštis – parenkamas taip, kad joje tilptų visas siūlomas stiprintuvų komplektas, įskaitant reikalingus ventiliacijos tarpus ir kabelių sujungimus.

Tiekėjas turi atlikti visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jie yra detalizuoti techninėje specifikacijoje, ar ne. Taip pat turi būti numatytos visos būtinos įranga ir medžiagos būtinos Prekių sumontavimui, paleidimui ir derinimo darbams.

Tiekėjas per 60 dienų turi pristatyti Prekę adresu Smiltynės g. 4, Klaipėda, išmontuoti esamą garso sistemą, sumontuoti Prekę, ją suderinti, paleisti, pademonstruoti veikimą ir apmokyti personalą (2 asmenis) dirbti su ja.

Prekių (kolonėlių ir stiprintuvų) atsarginių dalių prieinamumas turi būti užtikrintas ne mažiau kaip 5 metus nuo siūlomų prekių modelių gamybos pabaigos.

Prekių montavimo laikas turi būti suderintas su Lietuvos jūrų muziejaus administracija.

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų (techninių charakteristikų) reikšmės (įrašyti tiksliai) | Prekės gamintojo dokumento, patvirtinančio atitikimą deklaruojamiems parametrams, pavadinimas, puslapis (dokumente turi būti aiškiai pažymėta vieta, patvirtinanti atitikimą deklaruojamam parametrui)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garso kolonėlės– garso kolonėlių kekė - 6 komplektai |  | [tiekėjas įrašo gamintoją ir siūlomą modelį] | X |
| 1.1. | Kolonėlė | - ne mažiau kaip 2 juostų - pasyvi |  |  |
| 1.2. | Kolonėlės atkuriamų dažnių juosta | ne siauresnė kaip 50 Hz - 20 kHz (-10 dB) arba ne siauresnė kaip 55 Hz - 18 kHz (-6 dB) arba ne siauresnė kaip 60 Hz - 18 kHz (-3 dB). |  |  |
| 1.3. | Kolonėlės korpuso konstrukcija | „ported“ ir/ar „bass-reflex“ ir/ar „vented box“ ir/ar „reflex port“ |  |  |
| 1.4. | Kolonėlių kekės sklaida | ne mažiau kaip 30° vertikalia kryptimi ir ne mažiau kaip 110° horizontalia kryptimi |  |  |
| 1.5. | Didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) | ne mažesnis kaip 138 dB/1 m, matuojant pagal LST EN IEC 60268 arba EN IEC 60268, arba lygiaverčio standarto metodiką, naudojant „pink noise“ signalą. |  |  |
| 1.6. | Vienos kolonėlių kekės bendras svoris su kabinimo įranga | ne daugiau kaip 80 kg |  |  |
| 1.7. | Kolonėlės atsparumas vandeniui ir drėgmei | Ne mažiau kaip IPX5 |  |  |
| 2. | Žemų dažnių sistema (žemų dažnių kolonėlės) - 1 komplektas |  | [tiekėjas įrašo gamintoją ir siūlomą modelį] | X |
| 2.1. | Kolonėlė | pasyvi |  |  |
| 2.2. | Kolonėlių garsiakalbių diametras | ne mažesnis kaip 18“ |  |  |
| 2.3. | Kolonėlės korpuso konstrukcija | „ported“ ir/ar „bass-reflex“ ir/ar „vented box“ ir/ar „reflex port“ |  |  |
| 2.4. | Atkuriamų dažnių juosta | ne siauresnė kaip 35 Hz - 80 Hz (-10 dB), arba ne siauresnė kaip 40 Hz - 70 Hz (-6 dB), arba ne siauresnė kaip 45 Hz - 60 Hz (-3 dB). |  |  |
| 2.5. | Didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) | ne mažesnis kaip 138 dB/1 m, matuojant pagal LST EN IEC 60268 arba EN IEC 60268, arba lygiaverčio standarto metodiką, naudojant „pink noise“ signalą. |  |  |
| 2.6. | Žemų dažnių komplekto bendras svoris su kabinimo įranga | ne daugiau kaip 150 kg. |  |  |
| 2.7. | Kolonėlės atsparumas vandeniui ir drėgmei | Ne mažiau kaip IPX5 |  |  |
| 3. | Stiprintuvų komplektas - 1 komplektas |  | [tiekėjas įrašo gamintoją ir siūlomą modelį] | X |
| 3.1. | Stiprintuvų parametrų valdymas ir stebėjimas | per gamintojo originalią arba gamintojo aprobuotą programinę įrangą, su nuotolinio valdymo galimybe per IP tinklą („Ethernet“). |  |  |
| 3.2. | Skaitmeninio audio srauto perdavimas tinklu | AVB/TSN (įskaitant suderinamumą su MILAN standartu) arba lygiavertė realaus laiko tinklo audio technologija. |  |  |
| 3.3. | Stiprintuvų klasė | D arba lygiavertė aukšto efektyvumo impulsinė stiprinimo klasė |  |  |
| 3.4. | Dažnių juosta | ne siauresnė kaip 20 Hz - 20 kHz (esant 8 Ω apkrovai). |  |  |
| 3.5. | Stiprintuvų kanalo išėjimo signalo uždelsimo galimybė | ne siauresniame kaip 0–800 ms diapazone. |  |  |
| 3.6. | Stiprintuvų iškraipymai (THD+N) | ne daugiau kaip 0,1 proc. |  |  |
| 3.7. | Skaitmeninio signalo jungtys | ne mažiau kaip 1 AES/EBU (AES3) įvestis |  |  |
| 3.8. | Bendras garso signalo įvesties / išvesties sistemos vėlavimo laikas (latency) | ne didesnis kaip 4 ms įprastu darbo režimu ir ne didesnis kaip 1 ms mažo vėlavimo (low-latency) režimu (tiek analoginėms, tiek skaitmeninėms įvestims). |  |  |
| 3.9. | „Ethernet“ jungtys | ne mažiau kaip 1 vnt. nuotoliniam parametrų valdymui ir stebėjimui. |  |  |
| 3.10 | Nuotolinė konfigūracija | galimybė, naudojant gamintojo originalią arba gamintojo aprobuotą programinę įrangą, per duomenų perdavimo tinklą (LAN ir/arba WiFi) perkelti sistemos konfigūracijos nustatymus į stiprintuvą (-us) Konfigūracijos / modeliavimo ataskaita pateikiama prieš vykdant darbus.. |  |  |
| 4. | Garantija | Garso kolonėlėms ir garso stiprintuvams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 metų gamintojo garantija. |  | X |
| 5. | Įranga turi atitikti CE reikalavimus. | Kolonėlės ir stiprintuvai privalo turėti CE sertifikavimą ir ženklinimą. |  |  |

* įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Parengė ____________________________