Konkurso sąlygų aprašo

3 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO TILTŲ IR VIADUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Esami Klaipėdos miesto tiltai ir viadukai, kuriems reikalinga priežiūra ir remontas:

1. Tiltas per Smeltalę Marių gatvėje;

2. Tiltas per Smeltalę Minijos gatvėje;

3. Tiltas per Smeltalę Jūrininkų pr.

4. Viadukas per geležinkelį Taikos pr.

5. Viadukas Liepų gatvėje;

6. Viadukas H. Manto gatvėje;

7. Viadukas per geležinkelį P. Lideikio gatvėje;

8. Tiltas per Dangę Tauralaukyje;

9. Tiltas per Dangę Mokyklos gatvėje;

10. Pakeliamas tiltas per Dangę Tiltų gatvėje – Biržos tiltas;

11. Pakeliamas tiltas per Dangę Pilies gatvėje – Pilies tiltas;

12. Tiltas per Dangę Liepų gatvėje;

13. Tiltas Pylimo g. prie Jono kalnelio Nr. 1;

14. Tiltas Pylimo g. prie Jono kalnelio Nr. 2;

15. Tiltas Priestočio gatvėje per geležinkelį;

16. Tiltas Pylimo g. per fosą prie Jono kalnelio Nr. 3

Tiltų techninės charakteristikos (pagal techninius pasus):

| Tiltas/ viadukas | charakteristikos |
| --- | --- |
| - Tiltas per Smeltalę Marių gatvėje | Tipas – gelžbetoninis, sijinis, dviatramis. Perdanga surenkama briaunuotoji, sumontuota iš keturių dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptaja armatūra |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; Tilto ilgis – 29,68 m; Tarpatramių ilgis – 24,0 m; Važiuojamosios dalies plotis – 7,0 m |
|  | Šalitilčių danga – betoninė (blokų viršus padengtas apsaugine danga); Šalitilčių plotis: aukštupio pusėje – 1,5 m, žemupio pusėje – 0,75 m |
|  | Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – stačiakampio skerspjūvio; Turėklų aukštis – 1,1 m |
|  | Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai; atitvarų aukštis – 0,5 m |
|  | Hidroizoliacijos tipas – prilydomoji |
|  | Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš atramų, tipas – elastomeriniai bituminiai |
|  | Projektinės apkrovos – 1-as apkrovos modelis RA-90 t (pagal PNT-T97) |
|  | Komunikacijos: vandentiekio ir nuotekų tinklai, dujų tiekimo linija, elektros kabeliai, ryšių tinklai |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| - Tiltas per Smeltalę Minijos gatvėje | Tipas – gelžbetoninis, sijinis, dviatramis. Perdanga surenkama briaunuotoji, sumontuota iš trylikos tėjinio skerspjūvio sijų |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; Tilto ilgis – 22,80 m; Tarpatramių ilgis – 16,72 m; Važiuojamosios dalies plotis – 14,0 m |
|  | Šalitilčių danga – betoninės trinkelės; Šalitilčių plotis – 3,12 m |
|  | Turėklai – metaliniai cinkuoti; Turėklų aukštis – 1,1 m |
|  | Atitvarai – metaliniai cinkuoti; Atitvarų aukštis – 0,75 m; Atitvarų blokų ir turėklinių blokų viršaus danga – epoksidinė |
|  | Hidroizoliacija – bituminė, prilydomoji, du sluoksniai |
|  | Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – TARCO, uždaro tipo |
|  | Atraminiai guoliai-sintetiniai, elastomeriniai, viso 4 vnt. |
|  | Projektinės apkrovos – N-30 NK-80 |
|  | Komunikacijos: Dešinėje pusėje d150mm vamzdžiai. Šešiuose iš jų yra po vieną 10kW elektros kabelį, viršutinis vamzdis kraštinėje eilėje kabelių neturi; d100 mm vamzdyje - gatvių apšvietimo elektros kabelis; Kairėje pusėje - 16 vnt. d100mm vamzdžių, 15vnt. turi ryšių kabelius ir viršutinis vamzdis kraštinėje eilėje – gatvių apšvietimo el. kabelį |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| 3. Tiltas per Smeltalę Jūrininkų prospekte | Tipas – gelžbetoninis, sijinis, dviatramis. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš dešimties tėjinio skerspjūvio sijų |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; Tilto ilgis – 24,00m; Tarpatramių ilgis – 16,80 m; Važiuojamosios dalies plotis – 16,20 m |
|  | Šalitilčių danga – gelžbetoninės plytelės; Šalitilčių plotis: aukštupio pusėje – 3,0 m, žemupio pusėje – 0,75 m, kitoje eismo juostoje aukštupio pusėje – 0,72 m, žemupio pusėje – 2,25 m |
|  | Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – stačiakampio skerspjūvio; Turėklų aukštis – 1,1 m |
|  | Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai; atitvarų aukštis – 0,51 m |
|  | Hidroizoliacijos tipas – prilydomoji |
|  | Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – elastomeriniai bituminiai |
|  | Projektinės apkrovos – N-30 NK-80 |
|  | Komunikacijos: nėra |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| 4. Viadukas per geležinkelį Taikos pr. | Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš aštuonių dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptąja armatūra |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; Tilto ilgis – 222,45 m; Tarpatramių ilgis – 24,0×24,0×18,0×24,0×24,0×18,0×24,0×24,0×18,0×18,0 m; Važiuojamosios dalies plotis – 15,00 m |
|  | Šalitilčių danga – betoninė; Šalitilčių plotis – 1,75 m |
|  | Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – lovys; Turėklų aukštis – 1,10 m |
|  | Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai; atitvarų aukštis – 0,45 m |
|  | Hidroizoliacijos tipas – nežinomas (nėra) |
|  | Deformaciniai pjūviai – trys, įrengti virš trečios, šeštos ir devintos atramų, tipas – atviras |
|  | Projektinės apkrovos – N-30 NK-80 |
|  | Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: atramos devynios, koloninės. Atramoje-dvi kolonos, viršuje apjungtos kintamo skerspjūvio rygeliu, kolonos apačioje-stačiakampio skerspjūvio rostverkas. Atraminės dalys-guminės su metalinėmis plokštėmis. Tarpinių atramų aukštis: antra – 7,1 m, trečia – 6,6 m, ketvirta – 6,1 m, penkta – 7,6 m, šešta – 6,2 m, septinta – 5,96 m, aštunta – 6,27 m, devinta – 5,7 m, dešimta – 4,6 m |
|  | Komunikacijos: nėra |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| 5. Viadukas Liepų gatvėje | Tipas – gelžbetoninis, rėminis nekarpytas. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš keturiolikos dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptąja armatūra |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; Tilto ilgis – 48,05m; Tarpatramių ilgis – 24,02 m; Važiuojamosios dalies plotis – 25,13 m |
|  | Šalitilčių danga – gelžbetoninis monolitas; plytelės; Šalitilčių plotis: nuo centro pusės – 2,0 m, kitoje pusėje šalitiltis platėja nuo 2,13 m iki 10,70 m pločio; |
|  | Turėklai – metaliniai dažyti, tvorelės tipo, porankiai – vamzdis; Turėklų aukštis – 1,10 m |
|  | Atitvarai – metaliniai barjeriniai; atitvarų aukštis – 0,76 m |
|  | Hidroizoliacijos tipas – nežinomas |
|  | Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – atviri |
|  | Projektinės apkrovos – N-30 NK-80 |
|  | Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: koloninis tauras. Atramoje keturios į viršų platėjančios kolonos, apjungtos stačiakampio skerspjūvio rygeliu; Tarpinių atramų aukštis – 5,42 m |
|  | Komunikacijos: nėra |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| 6. Tiltas per Dangę Tauralaukyje | Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš šešių tėjinio skerspjūvio sijų |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; Tilto ilgis – 50,40 m; Tarpatramių ilgis – 16,80 m; Važiuojamosios dalies plotis – 8,0 m |
|  | Šalitilčių danga – betoninė, padengta apsaugine danga; Šalitilčių plotis: aukštupio pusėje – 0,70 m, žemupio pusėje – 1,98 m |
|  | Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – stačiakampio skerspjūvio; Turėklų aukštis – 1,12 m |
|  | Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai, nudažyti apsauginiais dažais; Atitvarų aukštis – 0,50 m |
|  | Hidroizoliacijos tipas – prilydomoji |
|  | Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – elastomeriniai bituminiai |
|  | Projektinės apkrovos – N-30 NK-80 |
|  | Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: du sieninio tipo taurai; Atraminės – metalinės; Tarpinių atramų aukštis – (~ 6,0 m) iki upės dugno |
|  | Komunikacijos: gatvių apšvietimas (0,4 kV), du 10 kV elektros kabeliai |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| 7. Viadukas H. Manto gatvėje | Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas su nepertraukiama važiuojamąja dalimi. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš devynių dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptaja armatūra |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; Tilto ilgis – 48,50m; Tarpatramių ilgis – 24,00 m; Važiuojamosios dalies plotis – 16,65 m |
|  | Šalitilčių danga – betoninė; Šalitilčių plotis: nuo centro pusės – 4,24 m, nuo geležinkelio – 1,45 m |
|  | Turėklai – metaliniai dažyti, tvorelės tipo, porankiai – kampuotis; Turėklų aukštis – 1,05 m |
|  | Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai; atitvarų aukštis – 0,40 m |
|  | Hidroizoliacijos tipas – nežinoma |
|  | Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – uždari, užtaisyti deformacinių pjūvių mastika |
|  | Projektinės apkrovos – N-30 NK-80 |
|  | Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: koloninis tauras. Atramoje keturios 1,50 m skermens kolonos, apjungtos stačiakampio skerspjūvio rygeliu. Atraminės dalys – guminės; Tarpinių atramų aukštis – nuo 3,80 m (centro pusėje) iki 4,20 m (nuo geležinkelio) |
|  | Komunikacijos: apšvietimas |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| 8. Tiltas per Dangę Mokyklos gatvėje | Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptąja armatūra. Pirmame, antrame ir dešimtame tarpatramiuose skerspjūvyje yra devynios, kituose – aštuonios sijos. |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; Tilto ilgis – 507,50 m; Tarpatramių ilgis: pirmas – 24,50 m, antras – 25,0 m, trečias – 25,25 m, ketvirtas÷devynioliktas – 25,5 m, dvidešimtas – 25,25 m; Važiuojamosios dalies plotis – 15,25 m |
|  | Šalitilčių danga – betono trinkelės; Šalitilčių plotis – 1,50 m |
|  | Turėklai – metaliniai cinkuoti; Turėklų aukštis – 1,10 m |
|  | Atitvarai – plieniniai cinkuoti; atitvarų aukštis – 0,75 m |
|  | Hidroizoliacijos tipas – prilydoma, 2 sluoksnių, bituminė |
|  | Deformaciniai pjūviai – šeši. Virš ramtų deformaciniai pjūviai su guminiu kompensatoriumi. Virš 5, 9, 13 ir 17 atramų – atvirieji, perdengti metaliniais lakštais, „Manrer“ tipo |
|  | Projektinės apkrovos – N-30 NK-80 |
|  | Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: atramų devyniolika. Atramoje – dvi kolonos, apjungtos kintamo skerspjūvio rygeliu. Upėje esančios kolonos pasvirusios apačioje su rostverkais; Tarpinių atramų aukštis: antra – 4,8 m, trečia – 6,3 m, ketvirta – 6,44 m, penkta – 6,61 m, šešta – 6,78 m, septinta – 6,95 m, aštunta – 7,12 m, devinta – 7,29 m, dešimta – 7,46 m, vienuolikta – 7,63 m, dvylikta – 7,78 m, trylikta-dvidešimta – (~ 7,78 m) |
|  | Komunikacijos: apšvietimas, lietaus surinkimo latakai |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| - Viadukas per geležinkelį P. Lideikio gatvėje | Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas su nepertraukiama važiuojamąja dalimi. Perdanga surenkama briaunotoji; antrame ir trečiame tarpatramiuose sumontuota iš keturių dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptąja armatūra, o pirmame ir ketvirtame tarpatramiuose – iš aštuonių tėjinio skerspjūvio sijų |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; Tilto ilgis – 94,60 m; Tarpatramių ilgis: pirmas ir ketvirtas – po 11,20 m, antras ir trečias – po 33,0 m; Važiuojamosios dalies plotis – 14 m |
|  | Šalitilčių danga – asfaltbetonio; Šalitilčių plotis – 2,25 m vienoje pudėje ir 0,75 m kitoje pusėje |
|  | Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – lovys; Turėklų aukštis – 1,05 m |
|  | Atitvarai – barjeriniai, metaliniai; aitvarų aukštis – 0,75 m |
|  | Hidroizoliacijos tipas – nežinoma |
|  | Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – elastomeriniai bituminiai |
|  | Projektinės apkrovos – 1-as apkrovos modelis (pagal PNT-T97) |
|  | Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: trys vienkoloniai taurai. Kolonos įtvirtintos monolitiniame rostverke, viršuje įrengta kintamo skerspjūvio galvena. Atraminiai guoliai – guminiai; Tarpinių atramų aukštis: antros – 6,85 m, trečios – 7,37 m, ketvirtos – 4,32 m |
|  | Komunikacijos: apšvietimas |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| - Biržos tiltas – pakeliamas tiltas per Dangę Tiltų gatvėje | Tipas – plieninis, atidaromas. Perdangoje šešios plieninės kintamo aukščio dvitėjinio skerspjūvio sijos, ortotropinė plokštė ir vertikalūs bei horizontalūs ryšiai. |
|  | Važiuojamosios dalies danga – bitumo-epoksido-poliuretano mišinys; Tilto ilgis – 29,80 m (tarp galinių deformacinių pjūvių); Tarpatramių ilgis – 29,80 m (tarp galinių deformacinių pjūvių); Važiuojamosios dalies plotis – 12,0 m |
|  | Šalitilčių danga – bitumo-epoksido-poliuretano mišinys; Šalitilčių plotis – 2,50 m |
|  | Turėklai – metaliniai, ažūrinės tvorelės tipo; Turėklų aukštis – 1,08 m |
|  | Atitvarai – metalinės plokštės; atitvarų aukštis – 0,30 m |
|  | Hidroizoliacijos tipas – dangos mišinys yra nelaidus drėgmei |
|  | Deformaciniai pjūviai – trys, uždaro tipo, įrengti tilto perdangos galuose ir viduryje |
|  | Projektinės apkrovos – N-30 NK-80 |
|  | Krantinių atramų tipas, atraminių guolių tipas: atvirieji, masyvūs. Sparnai aptaisyti tašytu akmens mūru, patiltėje betono plokštėmis. Ramtų sparnuose yra patalpos, kuriose patalpinti perdangos gembių galai, pakėlimo mechanizmas ir įranga, apžiūrų, aptarnavimo-techninės patalpos. Yra du sraigtiniai pakėlimo mechanizmai (varomi elektra) |
|  | Komunikacijos: apšvietimas |
|  | Tiltas yra istorinė, techninė, architektūrinė vertybė. Kultūros vertybės kodas S549 |
| 11. Pilies tiltas –pakeliamas tiltas per Dangę Pilies gatvėje | Tipas – plieninis, atidaromas; Perdanga – metalas |
|  | Važiuojamosios dalies danga – polimerinė danga 360 m2 (ilgis 25,2 m) ir likusi 150 m2asfaltbetonio danga (ilgis 10,7 m); Tilto ilgis – 44 m; Važiuojamosios dalies plotis – 14 m |
|  | Šalitilčių danga – polimerinė 155 m2 ir betono trinkelių 170 m2; Šalitilčių plotis – 3,2 m ir 3,4 m |
|  | Turėklai – metaliniai, dažyti; porankiai – metalinis vamzdis, dažytas; Porankiuose- šviestuvai; Turėklų aukštis – 1,1 m; Ilgis – 89 m |
|  | Laiptai- 89 m2 betono trinkelių |
|  | Hidroizoliacijos tipas- dangos mišinys yra nelaidus drėgmei |
|  | Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų |
|  | Projektinės apkrovos – N-30 NK-80 |
|  | Tarpinių atramų kiekis, tipas: vienas masyvus monolitinis tauras; Tarpinių atramų aukštis – 2,75 m iki upės |
|  | Krantinių atramų tipas, atraminių guolių tipas: pirmas ramtas – atviras masyvus monolitinis. Viduje yra techninė patalpa, kurioje patalpintas perdangos galas, tilto pakėlimo mechanizmas ir įranga, apžiūrų, aptarnavimo patalpos. Trečia atrama – atviro tipo masyvus ramtas iš akmens mūro. Pakėlimo mechanizmas – automatizuotas valdymo pultas |
|  | Komunikacijos: elektros, ryšių, apšvietimo, lietaus nuotekų tinklai |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
|  | Kelio ženklai: tilto galuose yra eismo ir navigaciniai šviesoforai; automatiniai kelio užtvarai („šlagbaumai“) 4 vnt. |
|  | Valdymo pastato techninių patalpų plotas 18 m2 (ilgis 5,2m, plotis 3,5 m) |
| 12. Tiltas per Dangę Liepų gatvėje | Tipas – gelžbetoninis, sijinis. Perdanga – gelžbetoninė, 6057 cm; Hidroizoliacija – 2-jų sluoksnių; Šlaitai sutvirtinti geotekstile užpilant juodžemiu 10 cm ir užsėti žole, po tiltu šlaitai-sutvirtinti plytelėmis 49x49x8 cm ant 10 cm žvyro pagrindo; Atramos, ramtai – betono |
|  | Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; važiuojamosios dalies plotis – 8,90 m viena eismo juosta ir 8,90 m kita eismo juosta (viso važiuoj. dalies pločio 17,80 m); Tilto ilgis – 76 m; Tilto plotis – 26 m; Skiriamoji eismo žalioji juosta 1,70 m pločio su atitvarais joje, atitvarų išmatavimai 0,80x0,75 m |
|  | Šalitilčių danga – plytelės; šalitilčių plotis: 3,50 m + 2,50 m = 6 m, ilgis: 76 m; visų šalitilčių bendras plotas = 6 m x 76 m = 456 m2; Detaliau šalitilčių plotis: naujoji, po 2008 m. baigtos rekonstrukcijos, tilto šalitilčių pusė yra iš asfalto 1,40m bei šaligatvio plytelės(50x50x7 cm) 2,10 m = 3,50 m; senoji tilto šalitilčių pusė-1,40 m asfalto danga bei 1,10 m šalig. Plytelės (50x50x7 cm) = 2,50 m |
|  | Turėklai – metaliniai, cinkuoti, tvorelės tipo; aukštis 1,10 m, ilgis 6660 cm |
|  | Atitvarai: plotis 25 cm ; atitvarų aukštis – 75 cm |
|  | Deformaciniai pjūviai – elastiniai |
|  | Vandens nuvedimo latakas iš PVC vamzdžių |
|  | Projektinės apkrovos: kraštinėms atramoms 52T, tarpinėms atramoms 58T |
|  | Komunikacijos: apšvietimo stulpai, kabeliai; vandens nuleidimo latakai, šulinėliai |
|  | Nepriklauso kultūros paveldui |
| 13. Tiltas Pylimo g. prie Jono kalnelio Nr.1. | Tipas – medinis pėsčiųjų tiltas; Metalinės sijos; Mediniai turėklai (pušies tašai: 15x15x120 cm; 5x18x600 cm; 12x12x100 cm). Paklotas-medinis (ąžuolinis). Gelžbetoninės atramos. Leistina tilto apkrova – 10 t; Tilto ilgis – 12,15 m, plotis 4,50 m |
| 14. Tiltas Pylimo g. prie Jono kalnelio Nr.2. | Tipas – medinis pėsčiųjų tiltas; Gelžbetoninės sijos, perdanga – 6 m; Paklotas-medinis (ąžuolinis); Mediniai (pušies) turėklai. Leistina tilto apkrova 10 t; Tilto ilgis – 42 m, plotis 2,40 m |
| 15. Tiltas Priestočio gatvėje per geležinkelį | Tipas – vantinis su daugiaatrame nekarpyta sija pėsčiųjų tiltas; Perdanga: 2 pagrindinės medinės klijuoto medžio sijos 400x1800 mm ir 400x800 mm, skersiniai ryšiai mediniai 160x1080 mm. Įstriži ryšiai tarp sijų – plieniniai d – 32 mm. Atramos gelžbetoninės ant gręžtinių polių |
|  | Danga – 2 komponentų poliuretatinė AB-PUR564, padengta 2 komponentų paviršinė poliuretaninė danga AB-PUR-751 su apšildymo kabeliu |
|  | Vandens nuvedimo latakai iš PVC 200 mm diametro vamzdžių su vandens surinkimo šulinėliais 25 vnt. |
|  | Komunikacijos: apšvietimas |
|  | Tilto ilgis – 303 m; nuolydžiai: išilginis 8,3 proc., skersinis 1 proc. Plotis – 3,8 m, einamoji dalis – 3,5 m |
|  | Turėklai – metaliniai cinkuoti |
|  | Laiptai - metaliniai cinkuoti |
|  | Neįgaliųjų poilsio aikštelės (28 vnt.), suoliukai (10 vnt.), šiukšliadėžės (10 vnt.), įspėjamieji ženklai |
|  | Deformaciniai pjūviai: „Deck Proof Flex Joint J.M.P. profilis J-250 (5 vnt.x3,8 m), „Serviflex-100“ (1vnt.x3,8 m), „Serviflex-50“ (1 vnt.x3,8 m), „Maurer D80“ (1 vnt.x3,8 m) |
|  | Leistina tilto apkrova – pėsčiųjų minia - 0,5 t/kv. m |
| 16. Tiltas Pylimo g. per fosą prie Jono kalnelio Nr. 3 | Tipas – metalinis pėsčiųjų tiltas Gelžbetoninės sijos d 400 m (8 vnt.) ant gręžtinių polių; Danga – kirsto tempto plieno lentų pavidalo klojiniai ant gelžbetoninių sijų 24x40 cm Turėklai – plieninis temptas tinklas su plieniniais stulpeliais iš plieno lakšto su įmontuotais LED šviestuvais; Tilto ilgis – 40 m. Plotis – 4 m. einamoji dalis 3 m |